| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1753789144601 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1753789144601 din 29.07.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Microbuz pasageri și furgon medical |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |
| Microbuz pasageri |  |  |  | Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale microbuzului. Ofertanții care propun microbuzul trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos. Dispoziții generale: Vehiculul trebuie să fie un microbuz proiectat să transporte nu mai mult de 16 pasageri ai Sălii Delegațiilor Oficiale şi ai Sălii EXPRESS și să fie utilizat în procesul tehnologic de deservire a aeronavelor. Intervalul temperaturilor de operare de la – 300C până la +50ºС Fabricația: Microbuzul trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca - un producător Europian. Standarde: Microbuzul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru microbuze. Construcția microbuzului trebuie să corespundă cerințelor standardelor UE de proiectare, construcție și producție. Unități de măsură: Toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare. Caroserie, șasiu și gabarite: Tipul de caroserie - vagon, 5 uși (2 din față, din spate uşa dublă și o ușă laterală din partea dreapta) Usi spate, deschidere la 270 grade Ampatament (wheel base) nu mai puțin 4325 mm și nu mai mult de 4330 mm Dimensiuni de gabarit: Înălțime nu mai putin de 2700 și nu mai mult de 2800 mm Lungime nu mai putin de 7300 și nu mai mult de 7400 mm Lățimea cu oglinzi retrovizoare nu mai putin de 2300 si nu mai mult de 2345 mm Capacitatea de pasageri (locuri de scaune) – 16 Anvelope all-season Suport roata rezerva sub capatul sasiului Roata de rezerva Oglinzi exterioare incalzite, cu reglaj electric Oglinda retrovizoare interiora Lampi marsarier, pozitie joasa Lampi laterale de gabarit A treia lampa de frîna Lumina frîna adaptiva Sticla termoizolanta cu banda filtranta parbriz Set apărători de noroi (fața și spate) Masa totala maxima autorizată nu mai mult 5000 kg Geamuri termoizolante Pardoseală dreaptă la un singur nivel Podea stratificata și acoperire podea cu material antiderapant rezistent la uzura în ton cu capitonajul interior Structura de rezistenta în interiorul habitatului Trepte pe toată lungimea deschiderii ușii culisante pe partea dreaptă Balustradă cu bandă reflectorizantă la intrare În partea din spate a habitaclului, trebuie să existe un compartiment pentru bagaje cu o adâncime de cel puțin 70 cm între ultimele scaune și ușile din spate Motor, cutia de viteză și direcție: Motor pe motorină, număr de cilindri - 4 Puterea motorului 135-140 kW (185-190 CP) Motor versiune Euro VI Afisare nivel ulei la pornire motorului Cutie de viteză manuală sau automată Sistem anti-capcană pentru vehiculul cu transmisie automată Capacitatea rezervorului principal de combustibil nu mai puțin de 70 litri Filtru de motorina cu separator de apa Tip sistem direcție - hidraulică Pachet pentru reducerea nivelului de zgomot Echipare interioară, încălzire și climatizare: Scaun șofer cu reglaj cu suspensie pneumatică Cotiera scaun sofer Airbag șofer Volan reglabil pe înălțime și adâncime Raft depozitare deasupra parbrizului Protejarea interiorului – geamurile laterale și din spate întunecate Perdele parasolare pentru geamurile salonului Aer conditionat semi-automat pentru conducătorul auto Aer condiționat pentru pasageri. Capacitatea de răcire a salonului nu mai puțin de 14 kW Tubulatura de aer conditionat prevazuta cu lampi individuale și boxe pentru fiecare rand de scaune și suport de bagaje usoare. Tubulatura de aer este prelungita și pentru șofer Raft depozitare deasupra locuri pentru bagaje usoare pe ambele părți cabinei Încălzitor auxiliar pentru pasageri în cabina (calorifere, dixer , pompa) Toate scaunele din cabină sunt montate pe patine/șine și pot fi deplasate și îndepărtate Parbriz încălzit Iluminare cu LED cu diferite moduri de funcționare: zi / noapte / culori variate Radio, instrumente și sistem electric: Computer de bord Preinstalare radio digital, secțiunea cablului nu mai puțin de 2,5 mm Preechipare radio Baterie 12V nu mai puțin 92Ah Alternator minim 14V / 280 Contact pentru asistenta la pornire Priza 12V 15A in cabina lîngă șoferului Vitezometru în km/h Preinstalare panou intrerupator Sistem de avertizare lampa arsă Sistem de asistență la parcare și manevră USB A+USB Type C pentru fiecare pasager utilizat la încărcarea dispozitivelor Alte echipamente: Trusa de prim ajutor Triunghi reflectorizant Stîngător 3-5 kg – 2 buc Cric hidraulic Cala pentru fixat roata Cui/cârlig remorcare la bară din fătă şi la bară din spate Scaunul șoferului tapițat din același material cu scaunele în habitaclu Sistem multimedia cu camera spate Bare de sprijin la urcare din inox Culoare și vopsire: Culoarea microbuzului alb Сapac AC vopsite în aceeași culoare ca și caroseria Salon culoare întunecată Documentele tehnice: Instrucțiuni de exploatare a microbuzului în limba română Manual de deservire tehnică a microbuzului în limba română Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a microbuzului ca mijloc de transport în RM. Act predare-primire Dealer autorizat în RM Servicii de intreținerea: Deservirea tehnică și reparația a microbuzului la centre autorizate de deservirea tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău. Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele: • costuri de întreținere • costul pieselor de schimb • costul consumabilelor. • costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. Pentru informare, timpul de funcționare a microbuzului pentru un an se încadrează în limitele de kilometrajul mașinii 20000 km / 800 moto/ore Garanția: Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 24 de luni sau 100 000 km de parcurs. În cazul defectării vehiculului în garanție, furnizorul se angajează să pună la dispoziție un microbuz similar pentru perioada de reparație. Recepționarea și testarea microbuzului: Recepționarea și testarea microbuzului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău”. |  |  |
| Furgon medical |  |  |  | Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale furgonului. Ofertanții care propun furgonul trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos. Dispoziții generale: Furgonul trebuie să fie un camion proiectat să transporte mărfuri și nu mai mult de 3 pasageri și să fie utilizat în procesul tehnologic a echipei de salvare. Intervalul temperaturilor de operare de la – 300C până la +50ºС Fabricația: Furgonul trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca - un producător bine cunoscut. Standarde: Furgonul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru camioane. Construcția furgonului trebuie să corespundă cerințelor standardelor UE de proiectare, construcție și producție. Unități de măsură: Toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare. Caroserie, șasiu și gabarite: Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate uşa dublă și o ușă laterală din partea dreapta) Usi spate, deschidere la 270 grade Capacitatea de pasageri, nu mai puțin - 3 Ampatament (middle wheel base), nu mai mult 3700 mm Șasiu al vehiculului cu două axe și tracțiune integrală (formula roților 4х4) Înălțime, nu mai mult de 2850 mm (high roof H2) Lungimea, nu mai mult 6000 mm Anvelope all-season Suport roata rezerva sub capatul sasiului Roata de rezerva Oglinzi exterioare incalzite, cu reglaj electric Lampi marsarier, pozitie joasa Lampi laterale de gabarit A treia lampa de frîna Lumina frîna adaptiva Sticla termoizolanta cu banda filtranta parbriz Set apărători de noroi (fața și spate) Masa totala maxima autorizată nu mai mult 3500 kg Vitezometru în km/h Dispozitiv de remorcare în partea din față și din spate a furgonului Motor, cutia de viteză și direcție: Motor pe motorină, număr de cilindri - 4 Puterea motorului 135-140 kW (185-190 CP) Motor versiune Euro VI Afisare nivel ulei la pornire motorului Cutie de viteză manuală sau automată Capacitatea rezervorului principal de combustibil nu mai puțin de 70 litri Filtru de motorina cu separator de apa Tip sistem direcție - hidraulică Echipare interioară, încălzire și climatizare: Scaun șofer cu reglaj Cotiera scaun sofer Airbag șofer Volan reglabil pe înălțime și adâncime Aer conditionat semi-automat pentru conducătorul auto Radio, instrumente și sistem electric: Computer de bord Preinstalare radio digital Preechipare radio Baterie 12V Contact pentru asistenta la pornire Priza 12V 15A in cabina lîngă șoferului Preinstalare panou intrerupator Alte echipamente: Trusa de prim ajutor Triunghi reflectorizant Stîngător 3-5 kg – 2 buc Cric hidraulic Cala pentru fixat roata Cui/cârlig remorcare la bară din fătă şi la bară din spate Scaunul șoferului tapițat din același material cu scaunele în habitaclu Culoare și vopsire: Culoarea vehiculului galben sau orang Compartimentul cargo: Pardoseală antiderapantă, acoperire durabilă rezistentă la influențe mecanice Ventilație naturală a compartimentului, fără posibilitatea pătrunderii precipitațiilor Iluminare în compartimentul de marfă (lampi LED), minimum două surse Două proiectoare LED montate în partea superioară a deschiderii ușii din spate, pentru iluminarea zonei din spatele furgonului Mânere de sprijin în fiecare deschidere de ușă Compartimentul fară ferestre Trepte pe toată lungimea deschiderii ușii culisante pe partea dreaptă Trepte pe partea dreaptă deschiderii ușii din spate Coordonarea schițelor echipamentului compartimentului cu clientul Сonfigurația compartimentului cargo Documentele tehnice: Instrucțiuni de exploatare a vehiculului în limba română Manual de deservire tehnică a vehiculului în limba română Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a vehiculului la ASP a RM. Servicii de întreținere: Deservirea tehnică și reparația a vehiculului la centre autorizate de deservirea tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău. Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele: • costuri de întreținere • costul pieselor de schimb • costul consumabilelor. • costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. Pentru informare, timpul de funcționare a vehiculului pentru un an se încadrează în limitele de kilometrajul mașinii 20000 km / 800 moto/ore Garanția: Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 24 de luni fără limita de parcurs. Recepționarea și testarea furgonului: Recepționarea și testarea vehiculului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău”. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |