| Reconstruirea acoperisului de tip sarpanta, a imobilului cu nr.cadastral 0100424.032.01 (institutia de educatie timpurie nr.136) din str.Macilor, 35, sect.Riscani, mun.Chisinau (actualizare devizelor) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 03/2020102B

Gradinita de copii nr.136. Lucrari generale de constructie. Bloc B.

(Marca C).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Centura beton armat (PE5) |  |  |
| 2 | RCsB21A k=0,6 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn3 cm, p.2) Materiale marunte=0,60 Коэффициент к трудозатратам=0,60 Коэффициент к машинам=0,60 | buc | 88,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,336 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 15,84 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 3,168 |
| 3 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 4,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,16 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 5,0676 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7416 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,88 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,344 |
| 4 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 151,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 14,345 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,604 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 154,775 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,51 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 42,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,151 |
| 5 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 480,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 31,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,40 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 492,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,80 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 134,40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,48 |
| 6 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg | 40,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 8,40 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 42,016 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,404 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,40 |
| 7 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 23,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 25,30 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,84 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,115 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,69 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,15 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,575 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,45 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,023 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0345 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,76 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,46 |
| 8 |  | Fronton axa 1, 5 (PE6) |  |  |
| 9 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 6,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 29,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,70 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 6,3345 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,927 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,68 |
| 10 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 88,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,379 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3528 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 90,405 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,882 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 24,696 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0882 |
| 11 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 251,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,315 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,255 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 257,275 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,51 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 70,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,251 |
| 12 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 35,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,18 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 39,49 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,872 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1795 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,77 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,77 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,077 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,795 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,8975 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,385 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0359 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0539 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,308 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,718 |
| 13 |  | Perete antifoc PA (PE7) |  |  |
| 14 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa PL1, 4Bp1) | kg | 25,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,125 |
|  | 287312200414 | Plase sudate 4Bp1 | kg | 25,25 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,125 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,25 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,015 |
| 15 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 6,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 29,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,70 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 6,3345 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,927 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,68 |
| 16 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 134,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,768 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5376 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 137,76 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,344 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 37,632 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1344 |
| 17 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 442,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 28,782 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,214 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 453,87 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,428 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 123,984 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4428 |
| 18 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 60,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 66,00 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 4,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,30 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 18,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 18,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,80 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 9,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,20 |
| 19 | RCsU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 29,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,88 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 41,44 |
| 20 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A2, MC3) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg | 98,40 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 20,664 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 103,3594 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,9938 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 7,872 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,984 |
| 21 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 3,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,62 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 3,8007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5562 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,16 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,008 |
| 22 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 35,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,104 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 39,072 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,8416 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1776 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,656 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,656 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,0656 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,776 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,888 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,328 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0355 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0533 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,2624 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,7104 |
| 23 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 17,85 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 386,988 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43,0185 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 2,856 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,071 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 14,8155 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 128,52 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 78,183 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 60,333 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 34,986 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 678,30 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 2,6775 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 7,854 |
| 24 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 17,85 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,1725 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 4,1055 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0893 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 1,071 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,2142 |