| Instalatii de epurare si retele exterioare de canalizare s. Bardar, r-nul Ialoveni. Etapa III. Obiect Nr.12 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1(M1) (in schimb Nr.7-1 2014an.)

Deviz-oferta № 7-1-1(M1) (in schimb Nr.7-1 2014an.)

Platforma A. Amenajarea (marca PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament (sol fertil) |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Excavarea solului fertil) | 100 m3 | 0,66 |  |  |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea solului fertil) | 100 m3 | 0,61 |  |  |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 73,20 |  |  |
| 4 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (sol fertil pe sectorul de inverzire) | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 5 | TsH06A | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm | m2 | 50,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasament (29m3=26+3) |  |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,26 |  |  |
| 7 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 44,20 |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,26 |  |  |
| 9 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,03 |  |  |
| 10 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,03 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
| 11 | TsC53B | Compactarea pamintului | 100m2 | 0,80 |  |  |
| 12 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 8,00 |  |  |
| 13 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 12,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Gard metalic |  |  |  |  |
| 14 | CO06B3 adaptat | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.6 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier | m | 55,00 |  |  |
| 15 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 22,08 |  |  |
| 16 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 88,00 |  |  |
| 17 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru stilpii de la poarta) | m3 | 0,26 |  |  |
| 18 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание) | m3 | 0,26 |  |  |
| 19 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B7.5 | m3 | 0,26 |  |  |
| 20 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 2,84 |  |  |
| 21 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 ( В12,5) | m3 | 0,14 |  |  |
| 22 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 0,50 |  |  |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стоки - швеллер16, полоса -100х4) | kg | 149,56 |  |  |
| 24 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (ворота, калитка) | m2 | 8,42 |  |  |
| 25 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 12,76 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Inverzirea |  |  |  |  |
| 26 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 0,10 |  |  |
| 27 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 0,50 |  |  |
| 28 | TsH17B | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu | m3 | 1,25 |  |  |
| 29 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Valul din beton asfaltic (8m x3,5m=28m2) |  |  |  |  |
| 30 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта (корыто) бульдозером с перемещением на 20м) К=2 | 100 m3 | 0,21 |  |  |
| 31 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка) | 100m2 | 0,28 |  |  |
| 32 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, h=0.1m | m3 | 2,80 |  |  |
| 33 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=0.18m | m3 | 5,04 |  |  |
| 34 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,02 |  |  |
| 35 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 28,00 |  |  |
| 36 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,01 |  |  |
| 37 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 28,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociale si medicale | % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuiele de regie | % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  | TVA 20% |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Instalatii de epurare si retele exterioare de canalizare s. Bardar, r-nul Ialoveni. Etapa III. Obiect Nr.12 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-3-1(M1) (in schimb Nr.4-3 2014an.)

Deviz-oferta № 4-3-1(M1) (in schimb Nr.4-3 2014an.)

Platforma A. Retele electrice exterioare (marca REE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105 | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | TsA16A1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor | m3 | 12,60 |  |  |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 12,60 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1400х900х300 (BZUM) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,00 |  |  |
| 13 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Р100 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,00 |  |  |
| 15 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ВКИ | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | 10-08-019-04 | Utilaj divers de electroceasoficare: Releu de timp de program, tip "2РВМ" (Foto-releu) | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,12 |  |  |
| 19 | 08-02-407-11 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,14 |  |  |
| 20 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,02 |  |  |
| 21 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm l=3m | 10 buc | 0,30 |  |  |
| 22 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,26 |  |  |
| 23 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 //5х4 | 100 m | 0,02 |  |  |
| 24 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg //3х1,5 | 100 m | 0,02 |  |  |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,08 |  |  |
| 26 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,06 |  |  |
| 28 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,06 |  |  |
| 29 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conductor ВПП 1х4 furnizare in complect) | 100 m | 0,14 |  |  |
| 30 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conductor ВПП 1х4 furnizare in complect) | 100 m | 0,42 |  |  |
| 31 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,095 |  |  |
| 32 | 08-02-364-1 | Consola "Trecere" pe stilp (кронштейн анкерный СА1500) | buc | 8,00 |  |  |
| 33 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (clema de ancoraj PA1500) | 100 buc | 0,08 |  |  |
| 34 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (set de fixare intermediara ES1500) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 35 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (clema de perforare P2x95) | 100 buc | 0,04 |  |  |
| 36 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (clema de perforare KZEP-13) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 37 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (clema de filiera HEL-3920) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 38 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,01 |  |  |
| 39 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 2,00 |  |  |
| 40 | Pret | Intreruptor cu pirghie P100 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret | Siguranta ПН2-100 40А | buc | 3,00 |  |  |
| 42 | Pret | Corp de iluminat stradal РКУ 05-125 | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret | Lampi cu vapori de mercur ДРЛ 125W | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret | Cablu СИП-2 3х35+1х54,6 | m | 95,00 |  |  |
| 45 | Pret | Lenta F2007 | m | 16,00 |  |  |
| 46 | Pret | Clema (склепа) А200 | buc | 16,00 |  |  |
| 47 | Pret | Curelusa de cablu CSB | buc | 12,00 |  |  |
| 48 | Pret | Consola CA1500 | buc | 8,00 |  |  |
| 49 | Pret | Clema de ancora PA1500 | buc | 8,00 |  |  |
| 50 | Pret | Consola cu cleme intermediara ES1500 | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret | Dispozitiv de stringere P2x95 | buc | 4,00 |  |  |
| 52 | Pret | Clema de perforare KZEP-13 (EP35-13) | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret | Dispozitiv de stringere HEL-3920 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret | Cirlig HEL-5551 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret | Intrerupator cu buton si blocare ВКИ-211 230/400V, 6A | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret | Cablu ВВГ 5х4mm2 | m | 4,00 |  |  |
| 57 | Pret | Cablu ВВГ 3х1.5mm2 | m | 2,00 |  |  |
| 58 | Pret | Conductor ПВ-0,45 1.5mm2 | m | 12,00 |  |  |
| 59 | Pret | Cablu КВВГ 4х1.5mm2 | m | 6,00 |  |  |
| 60 | Pret | Teava ПВХ d=20mm | m | 12,00 |  |  |
| 61 | Pret | Teava din otel d=20mm | m | 14,00 |  |  |
| 62 | Pret | Furtun metalic izolat РЗ-Ц-Х Dy=20mm | m | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 63 | Preturi firmei | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63A | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul firmei | Intrerupator ВН32/3/40А | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul firmei | Intrerupator automat cu 3 pol. 32A ВА47-29/3/32C | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul firmei | Contor electric trifazat ZMG 310 CR 5A-100A 380V | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul firmei | Detensionatoare ОПС1 В 4Р, 30kA, 400V 60kA (MOP10-4-B) | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul firmei | Dulap metalic ЩМП-2-0-74У2 IP54 500x400x220mm | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Dulap de distributie ЩРн-12з-0-74У2 IP54 240х330х120mm | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul firmei | Intrerupator ВН32/3/40А | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Intrerupator automat cu 3 pol. 20A ВА47-29/3/20C | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul firmei | Intrerupator automat cu 3 pol. 10A ВА47-29/3/10C | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Intrerupator automat cu 1 pol. 3A ВА47-29/1/3В | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pretul firmei | Fotoreleu ФР-601 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Instalatii de epurare si retele exterioare de canalizare s. Bardar, r-nul Ialoveni. Etapa III. Obiect Nr.12 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2(M1)

(in schimb Nr.2-2-2 2014an.)

Deviz-oferta № 2-2-2(M1) (in schimb Nr.2-2-2 2014an.)

Platforma A. Statie de pompare a apelor uzate. Solutii tehnologice (marca ST)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Statie de pompare, materiale |  |  |  |  |
| 1 | AcA05C | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" (Tuburi de ghidare D26,9x2mm, L=7m, 2buc.) | m | 14,00 |  |  |
| 2 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Adaptor D80) | buc | 6,00 |  |  |
| 3 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Capac trotuar clasa B) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Camin 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 4 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, к=1,2 ) | 100 m3 | 0,077 |  |  |
| 5 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,16 |  |  |
| 6 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II ( грунт мокрый )(тех.часть п.2.2.7, к=1,2 ) | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 7 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную мокрого грунта, к=1,15) | m3 | 0,10 |  |  |
| 8 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,03 |  |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,03 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,86 |  |  |
| 11 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,86 |  |  |
| 12 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль) | 100 m3 | 0,087 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 14,87 |  |  |
| 14 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,087 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camin 1. Elemente din beton armat |  |  |  |  |
| 15 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (1 buc.) | m3 | 1,31 |  |  |
| 16 | Pret | КЦД-15 | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | Pret | КЦ-15-9a | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | Pret | КЦ-15-6 | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | Pret | КЦП1-15-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | Pret | КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | Pret | КЦ-7-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | Pret | Сapacul cu rama din fonta, Л | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | Pret | Scara cu vanguri din otel С-1 | kg | 13,84 |  |  |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 21,14 |  |  |
| 25 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,035 |  |  |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,035 |  |  |
| 27 | IzF05B1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti (carton bitumat pentru pereti exterior) | m2 | 5,50 |  |  |
| 28 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire, pereu h=0,2m | m3 | 0,11 |  |  |
| 29 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pereu B15 | m3 | 1,90 |  |  |
| 30 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (pentru reazem) | m3 | 0,05 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Camin 1. Materiale |  |  |  |  |
| 31 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Tevi PE100 SDR26 PN6 D125x4,8 L=0,3m) | buc | 2,00 |  |  |
| 32 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100 SD26 PN6 D90mm | m | 8,00 |  |  |
| 33 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 8,00 |  |  |
| 34 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu flansa D80) | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa de sens unic D80) | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Adaptor flansa D80) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 37 | calcul | Montare Statie de pompare complect echipata din PEHD | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Manometru D80) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Statie de pompare: 1.Statie de pompare complect echipata din PEHD, D=2000mm, H=7000mm in set cu doua pompe (1 lucru + 1 rezerva), panou de comanda, cos din inox pentru impuritati, ghidaje pentru pompe, PEND SPIRA COMB2000 (WILO) - 1 compl. 2.Pompa Rexa FIT Q=14,4m3/h, Hp=23m, P=4,8kW, Rexa FIT V05DA-228/EAD1-2-T0039-540-P (WILO). | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Manometru D80 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Instalatii de epurare si retele exterioare de canalizare s. Bardar, r-nul Ialoveni. Etapa III. Obiect Nr.12 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1(M)

(in schimb Nr.2-3 2014an.)

Deviz-oferta № 2-3-1(M) (in schimb Nr.2-3 2014an.)

Platforma B. Statie de pompare a apelor uzate. Lucrari de constuctie (marca CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 strat vegetal H=1,5 m | 100 m3 | 0,065 |  |  |
| 2 | TsC03F1k=0,85 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (strat vegetal descarcare) | 100 m3 | 0,065 |  |  |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 7,74 |  |  |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,065 |  |  |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, к=1,2 ) | 100 m3 | 0,358 |  |  |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,73 |  |  |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip H=10cm | m3 | 0,57 |  |  |
| 8 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,105 |  |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,105 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,67 |  |  |
| 11 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,67 |  |  |
| 12 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль) | 100 m3 | 0,234 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 39,80 |  |  |
| 14 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,234 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Instalatii de epurare si retele exterioare de canalizare s. Bardar, r-nul Ialoveni. Etapa III. Obiect Nr.12 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1(M1)

(in schimb Nr.7-2 2014an.)

Deviz-oferta № 7-2-1(M1) (in schimb Nr.7-2 2014an.)

Platforma B. Amenajarea (marca PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament (sol fertil) |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Excavarea solului fertil) | 100 m3 | 0,86 |  |  |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea solului fertil) | 100 m3 | 0,81 |  |  |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 97,20 |  |  |
| 4 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (sol fertil pe sectorul de inverzire) | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 5 | TsH06A | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm | m2 | 50,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasament (14m3) |  |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 7 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 23,80 |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,14 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
| 9 | TsC53B | Compactarea pamintului | 100m2 | 1,05 |  |  |
| 10 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 10,50 |  |  |
| 11 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 16,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Gard metalic |  |  |  |  |
| 12 | CO06B3 adaptat | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.6 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier | m | 55,00 |  |  |
| 13 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 22,08 |  |  |
| 14 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 88,00 |  |  |
| 15 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru stilpii de la poarta) | m3 | 0,26 |  |  |
| 16 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание) | m3 | 0,26 |  |  |
| 17 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B7.5 | m3 | 0,26 |  |  |
| 18 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 2,84 |  |  |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 ( В12,5) | m3 | 0,14 |  |  |
| 20 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 0,50 |  |  |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стоки - швеллер16, полоса -100х4) | kg | 149,56 |  |  |
| 22 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (ворота, калитка) | m2 | 8,42 |  |  |
| 23 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 12,76 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Inverzirea |  |  |  |  |
| 24 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 0,10 |  |  |
| 25 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 0,50 |  |  |
| 26 | TsH17B | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu | m3 | 1,25 |  |  |
| 27 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Valul din beton asfaltic (8m x3,5m=28m2) |  |  |  |  |
| 28 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта (корыто) бульдозером с перемещением на 20м) К=2 | 100 m3 | 0,27 |  |  |
| 29 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка) | 100m2 | 0,28 |  |  |
| 30 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, h=0.1m | m3 | 2,80 |  |  |
| 31 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=0.16m | m3 | 5,04 |  |  |
| 32 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,02 |  |  |
| 33 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 28,00 |  |  |
| 34 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,01 |  |  |
| 35 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 28,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociale si medicale | % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuiele de regie | % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  | TVA 20% |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Instalatii de epurare si retele exterioare de canalizare s. Bardar, r-nul Ialoveni. Etapa III. Obiect Nr.12 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-4-1(M1) (in schimb Nr.4-4 2014an.)

Deviz-oferta № 4-4-1(M1) (in schimb Nr.4-4 2014an.)

Platforma В. Retele electrice exterioare (marca REE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior СВ-105 | buc | 4,00 |  |  |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior СВ-95-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 6,00 |  |  |
| 4 | TsA16A1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor | m3 | 12,60 |  |  |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 12,60 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1400х900х300 (BZUM) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,00 |  |  |
| 14 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,00 |  |  |
| 16 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | 10-08-019-04 | Utilaj divers de electroceasoficare: Releu de timp de program, tip "2РВМ" (Foto-releu) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,12 |  |  |
| 20 | 08-02-407-11 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,14 |  |  |
| 21 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,02 |  |  |
| 22 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm l=3m | 10 buc | 0,30 |  |  |
| 23 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,26 |  |  |
| 24 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,02 |  |  |
| 25 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,02 |  |  |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,08 |  |  |
| 27 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,06 |  |  |
| 29 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,06 |  |  |
| 30 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conductor ВПП 1х4 furnizare in complect) | 100 m | 0,14 |  |  |
| 31 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conductor ВПП 1х4 furnizare in complect) | 100 m | 0,42 |  |  |
| 32 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,17 |  |  |
| 33 | 08-02-364-1 | Consola "Trecere" pe stilp (кронштейн анкерный СА1500) | buc | 8,00 |  |  |
| 34 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (clema de ancoraj PA1500) | 100 buc | 0,08 |  |  |
| 35 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (set de fixare intermediara ES1500) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 36 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (clema de perforare P2x95) | 100 buc | 0,04 |  |  |
| 37 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (clema de perforare KZEP-13) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 38 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (clema de filiera HEL-3920) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 39 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,01 |  |  |
| 40 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 2,00 |  |  |
| 41 | Pret | Intreruptor cu pirghie P100 | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret | Siguranta ПН2-100 40А | buc | 3,00 |  |  |
| 43 | Pret | Corp de iluminat stradal РКУ 05-125 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret | Lampi cu vapori de mercur ДРЛ 125W | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret | Cablu СИП-2 3х35+1х54,6 | m | 170,00 |  |  |
| 46 | Pret | Lenta F2007 | m | 20,00 |  |  |
| 47 | Pret | Clema (склепа) А200 | buc | 20,00 |  |  |
| 48 | Pret | Curelusa de cablu CSB | buc | 18,00 |  |  |
| 49 | Pret | Consola CA1500 | buc | 8,00 |  |  |
| 50 | Pret | Clema de ancora PA1500 | buc | 8,00 |  |  |
| 51 | Pret | Consola cu cleme intermediara ES1500 | buc | 2,00 |  |  |
| 52 | Pret | Dispozitiv de stringere P2x95 | buc | 4,00 |  |  |
| 53 | Pret | Clema de perforare KZEP-13 (EP35-13) | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret | Dispozitiv de stringere HEL-3920 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret | Cirlig HEL-5551 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret | Intrerupator cu buton si blocare ВКИ-211 230/400V, 6A | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret | Cablu ВВГ 5х4mm2 | m | 4,00 |  |  |
| 58 | Pret | Cablu ВВГ 3х1.5mm2 | m | 2,00 |  |  |
| 59 | Pret | Conductor ПВ-0,45 1.5mm2 | m | 12,00 |  |  |
| 60 | Pret | Cablu КВВГ 4х1.5mm2 | m | 6,00 |  |  |
| 61 | Pret | Teava ПВХ d=20mm | m | 12,00 |  |  |
| 62 | Pret | Teava din otel d=20mm | m | 14,00 |  |  |
| 63 | Pret | Furtun metalic izolat РЗ-Ц-Х Dy=20mm | m | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 64 | Preturi firmei | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63A | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul firmei | Intrerupator ВН32/3/40А | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul firmei | Intrerupator automat cu 3 pol. 32A ВА47-29/3/32C | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul firmei | Contor electric trifazat ZMG 310 CR 5A-100A 380V | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul firmei | Detensionatoare ОПС1 В 4Р, 30kA, 400V 60kA (MOP10-4-B) | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Dulap metalic ЩМП-2-0-74У2 IP54 500x400x220mm | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul firmei | Dulap de distributie ЩРн-12з-0-74У2 IP54 240х330х120mm | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Intrerupator ВН32/3/40А | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul firmei | Intrerupator automat cu 3 pol. 20A ВА47-29/3/20C | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Intrerupator automat cu 3 pol. 10A ВА47-29/3/10C | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pretul firmei | Intrerupator automat cu 1 pol. 3A ВА47-29/1/3В | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Pretul firmei | Fotoreleu ФР-601 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Instalatii de epurare si retele exterioare de canalizare s. Bardar, r-nul Ialoveni. Etapa III. Obiect Nr.12 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-2(M1) (in schimb Nr.2-3-2 2014an.)

Deviz-oferta № 2-3-2(M1) (in schimb Nr.2-3-2 2014an.)

Platforma B. Statie de pompare a apelor uzate. Solutii tehnologice (marca ST)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Statie de pompare, materiale |  |  |  |  |
| 1 | AcA05C | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" (Tuburi de ghidare D26,9x2mm, L=7m, 2buc.) | m | 14,00 |  |  |
| 2 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Adaptor D80) | buc | 6,00 |  |  |
| 3 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Capac trotuar clasa B) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Camin 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 4 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, к=1,2 ) | 100 m3 | 0,077 |  |  |
| 5 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,16 |  |  |
| 6 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II ( грунт мокрый )(тех.часть п.2.2.7, к=1,2 ) | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 7 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную мокрого грунта, к=1,15) | m3 | 0,10 |  |  |
| 8 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,03 |  |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,03 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,86 |  |  |
| 11 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,86 |  |  |
| 12 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль) | 100 m3 | 0,087 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 14,87 |  |  |
| 14 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,087 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camin 1. Elemente din beton armat |  |  |  |  |
| 15 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (1 buc.) | m3 | 1,31 |  |  |
| 16 | Pret | КЦД-15 | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | Pret | КЦ-15-9a | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | Pret | КЦ-15-6 | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | Pret | КЦП1-15-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | Pret | КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | Pret | КЦ-7-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | Pret | Сapacul cu rama din fonta, Л | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | Pret | Scara cu vanguri din otel С-1 | kg | 13,84 |  |  |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 21,14 |  |  |
| 25 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,035 |  |  |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,035 |  |  |
| 27 | IzF05B1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti (carton bitumat pentru pereti exterior) | m2 | 5,50 |  |  |
| 28 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire, pereu h=0,2m | m3 | 0,11 |  |  |
| 29 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pereu B15 | m3 | 1,90 |  |  |
| 30 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (pentru reazem) | m3 | 0,05 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Camin 1. Materiale |  |  |  |  |
| 31 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Tevi PE100 SDR26 PN6 D125x4,8 L=0,3m) | buc | 2,00 |  |  |
| 32 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100 SDR26 D110mm | m | 8,00 |  |  |
| 33 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 8,00 |  |  |
| 34 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu flansa D100) | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa de sens unic D100) | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Adaptor flansa D100) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 37 | calcul | Montare Statie de pompare complect echipata din PEHD | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Manometru D100) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Statie de pompare: 1.Statie de pompare complect echipata din PEHD, D=2000mm, H=7000mm in set cu doua pompe (1 lucru + 1 rezerva), panou de comanda, cos din inox pentru impuritati, ghidaje pentru pompe, PEND SPIRA COMB2000 (WILO) - 1 compl. 2.Pompa Rexa FIT Q=17,2m3/h, Hp=21m, P=4,8kW, Rexa FIT V05DA-228/EAD1-2-T0039-540-P (WILO) | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Manometru D100 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Instalatii de epurare si retele exterioare de canalizare s. Bardar, r-nul Ialoveni. Etapa III. Obiect Nr.12 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-13-1(M1) (Etapa III partial  din Nr.2-13 2014an.)

Deviz-oferta № 2-13-1(M1) (Etapa III partial  din Nr.2-13 2014an.)

Canalizarea exterioara. Etapa III (marca CE.SU pl4-6)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente pentru conducte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 62,68 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 128,00 |  |  |
| 3 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (sol umed) | 100 m3 | 0,96 |  |  |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (sol umed, k=1,15) | m3 | 2,98 |  |  |
| 5 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 50,00 |  |  |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip, Pat din sol nisipos h=0,1 sub teava | m3 | 316,13 |  |  |
| 7 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta, h=0,15 sub teava | m3 | 13,23 |  |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2 321,47 |  |  |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 962,00 |  |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 38,49 |  |  |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 38,49 |  |  |
| 12 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль) | 100 m3 | 0,094 |  |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 15,90 |  |  |
| 14 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,094 |  |  |
| 15 | AcA08B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 95,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (asfalt) S= 212.1m2=303m x0,7m |  |  |  |  |
| 16 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов ) | m | 606,00 |  |  |
| 17 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 212,00 |  |  |
| 18 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Разборка асфальто-бетонного покрытия ) | m3 | 21,21 |  |  |
| 19 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки) | 100 m3 | 0,57 |  |  |
| 20 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 114,00 |  |  |
| 21 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 0,57 |  |  |
| 22 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 0,57 |  |  |
| 23 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=0.1m ( 40% nisip - intoarcere) | m3 | 21,21 |  |  |
| 24 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=0.18m ( 40% piatra sparta - intoarcere) | m3 | 38,18 |  |  |
| 25 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,17 |  |  |
| 26 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 212,10 |  |  |
| 27 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,064 |  |  |
| 28 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 212,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (pietris) S=137.2m2=196m x0.7m |  |  |  |  |
| 29 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 54,88 |  |  |
| 30 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 24,70 |  |  |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 15,09 |  |  |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta ( 50% piatra sparta) | m3 | 15,09 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Tevi si armatura C1 |  |  |  |  |
| 33 | GD57D | Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 200mm (adaptor PE D200mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 34 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 200mm (flansa libera) | buc | 4,00 |  |  |
| 35 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mmPVC SN4 | m | 3 393,00 |  |  |
| 36 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- mm PVC SN4 | m | 432,00 |  |  |
| 37 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -315 mm PE80 SDR33 PN4 (tub) | m | 444,00 |  |  |
| 38 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- mm PVC (coloana) | m | 5,20 |  |  |
| 39 | SB06F1 | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm (Teu PVC D200) | buc | 4,00 |  |  |
| 40 | CF01F | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier | m3 | 0,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. De la platforma A C1P |  |  |  |  |
| 41 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100 SD26 PN6 D90mm | m | 346,00 |  |  |
| 42 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 346,00 |  |  |
| 43 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot D90 PE100) | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Reductie D90x125 PE100) | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -280 mm PE80 SDR33 PN4 (tub) | m | 9,00 |  |  |
| 46 | CF01F | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier | m3 | 0,38 |  |  |
| 47 | CA05F | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 15 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton clasa раствор М 100 заделка футляров насосом | m3 | 0,05 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. De la platforma B C1P |  |  |  |  |
| 48 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PN6 SDR26 | m | 331,00 |  |  |
| 49 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 331,00 |  |  |
| 50 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot D100 PE100) | buc | 2,00 |  |  |
| 51 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Reductie D110x125 PE100) | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -315 mm PE80 SDR33 PN4 (tub) | m | 10,00 |  |  |
| 53 | CF01F | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier | m3 | 0,60 |  |  |
| 54 | CA05F | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 15 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton clasa раствор М 100 заделка футляров насосом | m3 | 0,01 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari de terasamente pentru camine |  |  |  |  |
| 55 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, к=1,2 ) | 100 m3 | 12,96 |  |  |
| 56 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 26,45 |  |  |
| 57 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II ( грунт мокрый )(тех.часть п.2.2.7, к=1,2 ) | 100 m3 | 0,11 |  |  |
| 58 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную мокрого грунта, к=1,15) | m3 | 0,22 |  |  |
| 59 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 5,50 |  |  |
| 60 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (обратная засыпка) | 100 m3 | 8,30 |  |  |
| 61 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 8,30 |  |  |
| 62 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 207,73 |  |  |
| 63 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 207,73 |  |  |
| 64 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль) | 100 m3 | 2,94 |  |  |
| 65 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 501,00 |  |  |
| 66 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 2,94 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Camine |  |  |  |  |
| 67 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (112 buc.) | m3 | 76,86 |  |  |
| 68 | Pret | КЦД -10 | buc | 112,00 |  |  |
| 69 | Pret | КЦ-10-6 | buc | 69,00 |  |  |
| 70 | Pret | КЦ-10-9 | buc | 90,00 |  |  |
| 71 | Pret | КЦП-1-10-2 | buc | 112,00 |  |  |
| 72 | Pret | КЦО-1 | buc | 112,00 |  |  |
| 73 | Pret | КЦ-7-3 | buc | 177,00 |  |  |
| 74 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (14 buc.) | m3 | 24,15 |  |  |
| 75 | Pret | КЦД-15 | buc | 14,00 |  |  |
| 76 | Pret | КЦ-15-6 | buc | 19,00 |  |  |
| 77 | Pret | КЦ-15-9 | buc | 19,00 |  |  |
| 78 | Pret | КЦП1-15-2 | buc | 14,00 |  |  |
| 79 | Pret | КЦО-1 | buc | 14,00 |  |  |
| 80 | Pret | КЦ-7-3 | buc | 34,00 |  |  |
| 81 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (1 buc.) | m3 | 1,99 |  |  |
| 82 | Pret | КЦД-15 | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | Pret | КЦ-15-9 | buc | 3,00 |  |  |
| 84 | Pret | КЦП1-15-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | Pret | КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | Pret | КЦ-7-3 | buc | 2,00 |  |  |
| 87 | Pret | Сapacul cu rama din fonta, T | buc | 127,00 |  |  |
| 88 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 1 593,00 |  |  |
| 89 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,593 |  |  |
| 90 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,593 |  |  |
| 91 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15 (недостающий для лотка) | m3 | 1,47 |  |  |
| 92 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляция под днище б=10мм) | m2 | 3,80 |  |  |
| 93 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (ЦПР под плиту днища) | m2 | 3,80 |  |  |
| 94 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T (Затирка с железнением лотка) | m2 | 114,41 |  |  |
| 95 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (наружные стены) | m2 | 223,00 |  |  |
| 96 | CF02B | Tencuieli interioare de15cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton peretii interiori | m2 | 223,00 |  |  |
| 97 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 18,24 |  |  |
| 98 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка вокруг колодцев) | m2 | 182,40 |  |  |
| 99 | RCsB21A k=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (к=0,5) (pentru camine 23, 175) | buc | 4,00 |  |  |
| 100 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (pentru camine 23, 175) | buc | 4,00 |  |  |
| 101 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (D325x6 L=300, 4buc)(pentru camine 23, 175) | kg | 65,88 |  |  |
| 102 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15 (pentru camine 23, 175) | m3 | 0,50 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 103 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (vana din fonta D200mm) montare | buc | 2,00 |  |  |
| 104 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (obturator 200)(Обратный клапан, канализационный затвор) montare | buc | 2,00 |  |  |
| 105 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 60* D200 PE80) din polietilena, montare | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 106 | Pretul firmei | Vana din fonta D200mm | buc | 2,00 |  |  |
| 107 | Pretul firmei | Obturator 200 (Обратный клапан, канализационный затвор) | buc | 2,00 |  |  |
| 108 | Pretul firmei | Cot 60* D200 PE80 din polietilena | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Instalatii de epurare si retele exteriore de canalizae s. Bardar -nul Ialoveni | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1(M1) (in schimb Nr.2-2-1 2014an.)

Deviz-oferta № 2-1-1(M1) (in schimb Nr.2-2-1 2014an.)

Statie de pompare a apelor uzate 12A-1-CBA

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 strat vegetal H=1,5 m | 100 m3 | 7,418 |  |  |
| 2 | TsC03F1k=0,85 | Incacare strat vegetal cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 7,418 |  |  |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km strat vegetal | t | 1 001,45 |  |  |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 7,418 |  |  |
| 5 | TsC50A | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I | 100 m3 | 7,418 |  |  |
| 6 | TsC04B3 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozite, teren catg. II | 100 m3 | 8,419 |  |  |
| 7 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 48,70 |  |  |
| 8 | TsC18B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodaririi apelor in depozit | 100 m3 | 8,906 |  |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II pentru umpluturi | 100 m3 | 6,408 |  |  |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km pentru umpluturi | t | 1 153,44 |  |  |
| 11 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 14,482 |  |  |
| 12 | TsD10B1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri | 100 m3 | 14,482 |  |  |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 83,00 |  |  |
| 14 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 83,00 |  |  |
| 15 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 176,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Perna de piatra zdrobita |  |  |  |  |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 51,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Elemente palplansei de ingadire |  |  |  |  |
| 17 | CQ13A | Executarea strapungerii terenului deasupra cotei superioare a capului pilotilor din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 in teren categoria I | m | 350,40 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Pret tevilor D=426x6 mm | t | 21,776 |  |  |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, U14 | kg | 254,61 |  |  |
| 20 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent:tija M16 тижа с резьбой двухсторонней д=15 мм | kg | 16,72 |  |  |
| 21 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg saibe din otei laminat 4x65x65 mm | kg | 9,86 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Piulita M16 | buc | 44,00 |  |  |
| 23 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 479,30 |  |  |
| 24 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in tevi C12/15 | m3 | 48,55 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Camasuire de lestaree Cuva din beton |  |  |  |  |
| 25 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,20 |  |  |
| 26 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in radier camin C16/20 | m3 | 1,00 |  |  |
| 27 | CB07A | Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip INCERC (CUP) pentru pereti interiori, cu Hmax= 5 m (Hmed= 3,5 m) la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 68,75 |  |  |
| 28 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in radier camin C8/10 Beton cu ciment intarire rapida | m3 | 1,10 |  |  |
| 29 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 119,90 |  |  |
| 30 | CC01C | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 168,70 |  |  |
| 31 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 28,00 |  |  |
| 32 | AcE02A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m Cuva Beton cu ciment intarire rapida clasa C16/20 Бетон на быстротвердеющем цементе | m3 | 17,00 |  |  |
| 33 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Рlаca pentru Statie de epurare |  |  |  |  |
| 34 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,80 |  |  |
| 35 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 120,00 |  |  |
| 36 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante fixatori Ca2 | kg | 3,50 |  |  |
| 37 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in radier camin C16/20 | m3 | 1,10 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociala de stat | % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  | TVA 20% |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |