Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a Garajului-Depozit la sediul STI, mun. Chisinau str. Sciusev12 | Investitor STI al MAI |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Sapatura, fundatie coloana metalica) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Fundatie stilp metalic | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent:(Confectionarea si montarea coloanei metalice 120x120x4mm, lung 5,5m) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent:(Confectionarea si montarea carcasului de sustinere a invelitoareai din tabla profilata, 60x30x2mm pas minim 800mm, lung totala teava 230m) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 28112363036400 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (Captusirea fatadelor cu metal profilat H-20 cu protectie anticoroziva, grosimea minim 0,45mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata H-20 | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | CB14A K=0,5 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.