| Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt în perimetru strazilor str. M. Eminescu- V. Parcalab partea pară | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Valoarea de deviz ______________ lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  | Valoarea de deviz, lei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu |  | Total ————— incl. salariu |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 |  | 89,0000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 8,9000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsA03C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare |  |  | m3 |  | 105,0000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 14,2400 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 14,2400 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsH190B |  | Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu |  |  | m3 |  | 105,0000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,0500 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DE17A kman=2.2 |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj demontat anterior, pret 0) |  |  | m2 |  | 89,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsA03C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦД |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦ-10-9 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦП1-10-1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦО-1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | pret de piata |  | Capac pentru guri de canalizare cu D700mm, din plastic, 20kN |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d50*2.4) |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d32*1.8) |  |  | m |  | 350,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru irigare, avind diametrul de 16mm (Teava de apa SPXFLEX d16mm, 5.5 bari) |  |  | m |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru irigare, (Tub picurare subteran) |  |  | m |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M) (Teava DBL) |  |  | m |  | 130,0000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 420,0000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 420,0000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Pret de piata |  | Cot D.1/2 xRacord teava SPXFLEX SBE -050 |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Pret de piata |  | Cot D.3/4 xRacord teava SPXFLEX SBE -075 |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 32mm |  |  | buc |  | 85,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Pret de piata |  | Piesa bransare PN10 32x3/4 |  |  | buc |  | 85,0000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Pret de piata |  | Adaptor compresiune PN16 32*1"M |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Pret de piata |  | Cot PN16 32*1"M |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Pret de piata |  | Cot compresiune egal d32mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Pret de piata |  | Cot compresiune 32x3/4 F |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Pret de piata |  | Mufa compresiune d32mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Pret de piata |  | Teu compresiune egal d32mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Pret de piata |  | Teu D1" FE PP |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Pret de piata |  | Mufa D1" FE PP |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Pret de piata |  | Cot D1" FE PP |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | SD21A |  | Aspersor Uni-Spray, inaltime de lucru 10 cm |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Pret de piata |  | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary 15RCS |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Pret de piata |  | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary 15SST |  |  | buc |  | 56,0000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Pret de piata |  | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary 15LCS |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Pret de piata |  | Racord picurare |  |  | buc |  | 27,0000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | AcB01A |  | Montarea Robinet din PVC HOL(FI)-FI PN16 d1" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | AcB01A |  | Montarea Robinet de gradina cu camin si capac acces FI 3/4" din plastic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | AcA54B |  | Falgulet pu marcaj albe |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Pret de piata |  | Banda de telfon FADO |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Pret de piata |  | Banda izolanta PVS9,2mx20mm albastru |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de irigare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. REA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | TsA03C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare |  |  | m3 |  | 13,5000 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | RCsB30H |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (Forarea gaurii cu diamant d 90mm, 400 cm, K=27) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | GD60E |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 426mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 80mm |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | TsH190B |  | Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu |  |  | m3 |  | 13,0000 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. (PE100 Pn10 SDR17 D63mm) |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | GD57D |  | Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 200, 225 mm (Piesa de bransare D250x63) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Racord compresiune din PE D63*20mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 20 (Supapa de sens unic cu arc actionare FI-FI) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | SD07A |  | Robinet cu sfera FI-FE D32mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total REA Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli pentru asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 4,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, (Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | IA52A aplicativ |  | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Centrala de comunicare, programatoare) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de irigare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Nod apometric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind diametrul de 20mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | SE58B |  | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 20 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod apometric Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli pentru asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Pret de piata |  | Baterie Alkalina 9V |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Pret de piata |  | Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Pret de piata |  | Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Pret de piata |  | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | pret de piata |  | Progamator Bluetooth, 1 statie LR-IP-1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | pret de piata |  | Progamator Bluetooth, 2 statie LR-IP-4 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de irigare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Nod apometric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Pret de piata |  | Filtru din alama tipp FI-FI, avand D20mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Pret de piata |  | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 20 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod apometric Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Intocmit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |
|  | Verificat |  |  |  |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |
| Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt în perimetru strazilor str. M. Eminescu- V. Parcalab partea pară |  |  | Formular Nr.3 |  |
| (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz _____________ lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 15,3500 |  |  |
| 3. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 11,7450 |  |  |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 129,6232 |  |  |
| 5. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 143,1600 |  |  |
| 6. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0000 |  |  |
| 7. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 242,3080 |  |  |
| 8. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,3236 |  |  |
| 9. | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,2000 |  |  |
| 10. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 26,1600 |  |  |
| 11. | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 84,7000 |  |  |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 130,7440 |  |  |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2880 |  |  |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 27,4636 |  |  |
| 15. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,2727 |  |  |
| 16. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 287,5170 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |  |  |
| 3. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |  |  |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1289 |  |  |
| 5. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,4450 |  |  |
| 6. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 3,3820 |  |  |
| 7. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |  |  |
| 8. | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 108,0000 |  |  |
| 9. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3708 |  |  |
| 10. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 8,9425 |  |  |
| 11. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1047 |  |  |
| 12. | 23.1 | Piesa bransare PN10 32x3/4 | buc | 85,0000 |  |  |
| 13. | 23.2 | Adaptor compresiune PN16 32*1"M | buc | 4,0000 |  |  |
| 14. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 3,0900 |  |  |
| 15. | 24.1 | Teu D1" FE PP | buc | 2,0000 |  |  |
| 16. | 24.2 | Mufa D1" FE PP | buc | 1,0000 |  |  |
| 17. | 24.3 | Cot D1" FE PP | buc | 1,0000 |  |  |
| 18. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 18,8264 |  |  |
| 19. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 17,2800 |  |  |
| 20. | 2521216700000-1 | Teava apa PE80, SDR21, PN6, d50*2.4 | m | 21,4200 |  |  |
| 21. | 2521216700000-2 | Teava apa PE80, SDR21, PN6, d32*1.8 | m | 374,8500 |  |  |
| 22. | 2521216700000-3 | Teava SPXFLEX d16mm, 5.5 bari | m | 64,2600 |  |  |
| 23. | 2521216700000-4 | Tub picurare subteran | m | 107,1000 |  |  |
| 24. | 2521216700000-5 | Teava DBL | m | 139,2300 |  |  |
| 25. | 2521216710001122222 | Teava PE100 Pn10 D63mm | m | 16,0480 |  |  |
| 26. | 2521216716002 | Teava de polietilena d80 | m | 15,0450 |  |  |
| 27. | 25231456444407441366811 | Falgulet pu marcaj albe | buc | 51,5000 |  |  |
| 28. | 25231567138123122 | Piesa de bransare D250x63 | buc | 1,0100 |  |  |
| 29. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 142,4000 |  |  |
| 30. | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 3,0000 |  |  |
| 31. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,6445 |  |  |
| 32. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 174,8000 |  |  |
| 33. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare (demontat, pret zero) | m2 | 90,3350 |  |  |
| 34. | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,0000 |  |  |
| 35. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 36. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,0000 |  |  |
| 37. | 26611264331013 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 38. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 39. | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,3303 |  |  |
| 40. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0620 |  |  |
| 41. | 287411112 | Racord compresiune din PE D63*20mm | buc | 2,0800 |  |  |
| 42. | 2874112 | Robinet din PVC HOL(FI)-FI PN16 d1" | buc | 2,0800 |  |  |
| 43. | 28741121 | Robinet de gradina cu camin si capac acces FI 3/4" din plastic | buc | 1,0400 |  |  |
| 44. | 28751155584490000 | Aspersor Uni-Spray inaltimea de lucru 10cm | buc | 61,8000 |  |  |
| 45. | 287527420232 | Robinet cu sfera FI-FE D20mm | buc | 2,0400 |  |  |
| 46. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,7800 |  |  |
| 47. | 29.2 | Cot PN16 32*1"M | buc | 2,0000 |  |  |
| 48. | 29.3 | Cot compresiune egal d32mm | buc | 6,0000 |  |  |
| 49. | 29.4 | Cot compresiune 32x3/4 F | buc | 2,0000 |  |  |
| 50. | 29.5 | Mufa compresiune d32mm | buc | 8,0000 |  |  |
| 51. | 29.6 | Teu compresiune egal d32mm | buc | 4,0000 |  |  |
| 52. | 29131245222 | Supapa de sens unic cu arc actionare FI-FID20 | buc | 1,0400 |  |  |
| 53. | 33-1.2 | Duza-15RCS | buc | 2,0000 |  |  |
| 54. | 33-3 | Duza 15SST | buc | 56,0000 |  |  |
| 55. | 33-4 | Duza 15LCS | buc | 2,0000 |  |  |
| 56. | 33-5 | Racord picurare | buc | 27,0000 |  |  |
| 57. | 35.1 | Cot D.1/2 xRacord teava SPXFLEX SBE -050 | buc | 60,0000 |  |  |
| 58. | 35.2 | Cot D.3/4 xRacord teava SPXFLEX SBE -075 | buc | 60,0000 |  |  |
| 59. | 37.31 | Banda de telfon FADO | buc | 4,0000 |  |  |
| 60. | 37.34 | Banda izolanta PVS9,2mx20mm albastru | buc | 2,0000 |  |  |
| 61. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 1,6000 |  |  |
| 62. | 43212113 | Capac pentru guri de canalizare cu D700mm, din plastic, 20kN | buc | 1,0000 |  |  |
| 63. | 49-1 | Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX | buc | 1,0000 |  |  |
| 64. | 49-1.1 | Baterie Alkalina 9V | buc | 2,0000 |  |  |
| 65. | 50-1 | Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V | buc | 4,0000 |  |  |
| 66. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,2565 |  |  |
| 67. | 51-1 | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc | 2,0000 |  |  |
| 68. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |  |  |
| 69. | 53.1.1 | Progamator Bluetooth, 1 statie LR-IP-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 70. | 53.1.7 | Progamator Bluetooth, 2 statie LR-IP-4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 71. | 71,3 | Filtru din alama tipp FI-FI, avand D20mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 72. | 71.4 | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,8720 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2940420007691 | Dispozitiv de presat (tip LONDING) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 3. | 2940420007692 | Dispozitiv pentru perforat conducta PE | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 4. | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,7000 |  |  |
| 5. | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,6400 |  |  |
| 6. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,2127 |  |  |
| 7. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,1228 |  |  |
| 8. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 8,1000 |  |  |
| 9. | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 15,3500 |  |  |
| 10. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 11. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 12,1354 |  |  |
| 12. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,1228 |  |  |
| 13. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,7000 |  |  |
| 14. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 15. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,6400 |  |  |
| 16. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,5120 |  |  |
| 17. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,9707 |  |  |
| 18. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 13,0800 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |  |

Formular Nr.5

| Obiect Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt în perimetru strazilor str. M. Eminescu- V. Parcalab partea pară | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | TsH190B | Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | DE17A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj demontat anterior, pret 0) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare (demontat, pret zero) | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Camine |  |  |  |  |
| 9 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦД | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦ-10-6 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331013 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦ-10-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦП1-10-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | pret de piata | Capac pentru guri de canalizare cu D700mm, din plastic, 20kN | buc |  |  |  |
|  | 43212113 | Capac pentru guri de canalizare cu D700mm, din plastic, 20kN | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Sistema de irigare |  |  |  |  |
| 18 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d50*2.4) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2521216700000-1 | Teava apa PE80, SDR21, PN6, d50*2.4 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d32*1.8) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2521216700000-2 | Teava apa PE80, SDR21, PN6, d32*1.8 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru irigare, avind diametrul de 16mm (Teava de apa SPXFLEX d16mm, 5.5 bari) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2521216700000-3 | Teava SPXFLEX d16mm, 5.5 bari | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru irigare, (Tub picurare subteran) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2521216700000-4 | Tub picurare subteran | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M) (Teava DBL) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2521216700000-5 | Teava DBL | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | Pret de piata | Cot D.1/2 xRacord teava SPXFLEX SBE -050 | buc |  |  |  |
|  | 35.1 | Cot D.1/2 xRacord teava SPXFLEX SBE -050 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | Pret de piata | Cot D.3/4 xRacord teava SPXFLEX SBE -075 | buc |  |  |  |
|  | 35.2 | Cot D.3/4 xRacord teava SPXFLEX SBE -075 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 32mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | Pret de piata | Piesa bransare PN10 32x3/4 | buc |  |  |  |
|  | 23.1 | Piesa bransare PN10 32x3/4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | Pret de piata | Adaptor compresiune PN16 32*1"M | buc |  |  |  |
|  | 23.2 | Adaptor compresiune PN16 32*1"M | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | Pret de piata | Cot PN16 32*1"M | buc |  |  |  |
|  | 29.2 | Cot PN16 32*1"M | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | Pret de piata | Cot compresiune egal d32mm | buc |  |  |  |
|  | 29.3 | Cot compresiune egal d32mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | Pret de piata | Cot compresiune 32x3/4 F | buc |  |  |  |
|  | 29.4 | Cot compresiune 32x3/4 F | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | Pret de piata | Mufa compresiune d32mm | buc |  |  |  |
|  | 29.5 | Mufa compresiune d32mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | Pret de piata | Teu compresiune egal d32mm | buc |  |  |  |
|  | 29.6 | Teu compresiune egal d32mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | Pret de piata | Teu D1" FE PP | buc |  |  |  |
|  | 24.1 | Teu D1" FE PP | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | Pret de piata | Mufa D1" FE PP | buc |  |  |  |
|  | 24.2 | Mufa D1" FE PP | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | Pret de piata | Cot D1" FE PP | buc |  |  |  |
|  | 24.3 | Cot D1" FE PP | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | SD21A | Aspersor Uni-Spray, inaltime de lucru 10 cm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 28751155584490000 | Aspersor Uni-Spray inaltimea de lucru 10cm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | Pret de piata | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary 15RCS | buc |  |  |  |
|  | 33-1.2 | Duza-15RCS | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | Pret de piata | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary 15SST | buc |  |  |  |
|  | 33-3 | Duza 15SST | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | Pret de piata | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary 15LCS | buc |  |  |  |
|  | 33-4 | Duza 15LCS | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 | Pret de piata | Racord picurare | buc |  |  |  |
|  | 33-5 | Racord picurare | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | AcB01A | Montarea Robinet din PVC HOL(FI)-FI PN16 d1" | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874112 | Robinet din PVC HOL(FI)-FI PN16 d1" | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | AcB01A | Montarea Robinet de gradina cu camin si capac acces FI 3/4" din plastic | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 28741121 | Robinet de gradina cu camin si capac acces FI 3/4" din plastic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 | AcA54B | Falgulet pu marcaj albe | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231456444407441366811 | Falgulet pu marcaj albe | buc | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | Pret de piata | Banda de telfon FADO | buc |  |  |  |
|  | 37.31 | Banda de telfon FADO | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | Pret de piata | Banda izolanta PVS9,2mx20mm albastru | buc |  |  |  |
|  | 37.34 | Banda izolanta PVS9,2mx20mm albastru | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. REA |  |  |  |  |
| 51 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 | RCsB30H | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (Forarea gaurii cu diamant d 90mm, 400 cm, K=27) | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4350 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1860 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0095 |  |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 | GD60E | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 426mm | buc |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 55,0000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 9,3500 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 9,3500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 80mm | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 1,9800 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2521216716002 | Teava de polietilena d80 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 | TsH190B | Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 56 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 57 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. (PE100 Pn10 SDR17 D63mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 2521216710001122222 | Teava PE100 Pn10 D63mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 58 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 59 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 60 | GD57D | Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 200, 225 mm (Piesa de bransare D250x63) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 25231567138123122 | Piesa de bransare D250x63 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,7000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,7000 |  |  |
|  | 2940420007691 | Dispozitiv de presat (tip LONDING) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 2940420007692 | Dispozitiv pentru perforat conducta PE | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 61 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Racord compresiune din PE D63*20mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 287411112 | Racord compresiune din PE D63*20mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 62 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 20 (Supapa de sens unic cu arc actionare FI-FI) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 29131245222 | Supapa de sens unic cu arc actionare FI-FID20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 63 | SD07A | Robinet cu sfera FI-FE D32mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527420232 | Robinet cu sfera FI-FE D20mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema de irigare |  |  |  |  |
| 64 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 65 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, (Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V) | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 66 | IA52A aplicativ | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 67 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Centrala de comunicare, programatoare) | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Nod apometric |  |  |  |  |
| 68 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind diametrul de 20mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 69 | SE58B | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 20 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Sistema de irigare |  |  |  |  |
| 70 | Pret de piata | Baterie Alkalina 9V | buc |  |  |  |
|  | 49-1.1 | Baterie Alkalina 9V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 71 | Pret de piata | Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V | buc |  |  |  |
|  | 50-1 | Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 72 | Pret de piata | Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX | buc |  |  |  |
|  | 49-1 | Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 73 | Pret de piata | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc |  |  |  |
|  | 51-1 | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 74 | pret de piata | Progamator Bluetooth, 1 statie LR-IP-1 | buc |  |  |  |
|  | 53.1.1 | Progamator Bluetooth, 1 statie LR-IP-1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 75 | pret de piata | Progamator Bluetooth, 2 statie LR-IP-4 | buc |  |  |  |
|  | 53.1.7 | Progamator Bluetooth, 2 statie LR-IP-4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2. Nod apometric |  |  |  |  |
| 76 | Pret de piata | Filtru din alama tipp FI-FI, avand D20mm | buc |  |  |  |
|  | 71,3 | Filtru din alama tipp FI-FI, avand D20mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 77 | Pret de piata | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 20 mm | buc |  |  |  |
|  | 71.4 | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.