Aprobat:

Director general interimar

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Sergiu BEJAN ______________________

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3. Obiectul achiziţiei: Lucrări de reabilitare a drumului R16.1 R16 - frontiera cu România,

km 0,00 - 1,163

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Pe terenurile cu nr. cadastrale 9263111.061 si 9263101.443, situate în s. Sculeni, r-nul Ungheni ( ASD) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare (materiale de la demolari se transmit bineficiarului prin act) |  |  |  |
| 1 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 3 873,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 2 | DI155B K-0.7 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm gr 7 cm K=0.7 | m2 |  | 5 009,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 3 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=25 cm | m3 |  | 2 220,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 4 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile h=20cm | m3 |  | 213,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2200 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,8000 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,8000 |  |
| 5 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) borduri | m |  | 54,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 |  |
| 6 | TsG08I | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm d 60cm | buc |  | 30,000 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,9800 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,1100 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 2,5900 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,3220 |  |
| 7 | TsG18B | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm d 60 cm | 100 buc |  | 0,300 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 5,6500 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 5,6500 |  |
| 8 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (perete de sprijin NR 1, NR 2) | m3 |  | 194,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 9 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale ( tip eurogard) L=216m | kg |  | 1 512,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,0200 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 |  |
| 10 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior (piloni h=6 m) | buc |  | 23,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8100 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,4400 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0400 |  |
| 11 | 33-04-009-1 k-0.75 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor demontarea conductelor numai lucru si utilaj | 1 km |  | 0,784 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,3800 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 7,5600 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 5,5700 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 2,3700 |  |
| 12 | RpCB18G aplicat | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat Stramutarea constructiilor controlului radioligic | m3 |  | 3,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 13 | 08-02-313-1 | Stramutarea bariere electronice (numai lucru) | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,4500 |  |
| 14 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |
| 15 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea deseurilor | 100 m3 |  | 26,430 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 16 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre ---- incarcarea manuala deseurilor | t |  | 49,890 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |
| 17 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km deseuri peatra sparta portial 1554.4 m3 Y=1.8t/m3 | t |  | 2 797,920 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 18 | TsI51B7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km deseuri | t |  | 3 730,550 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0836 |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din debleu la rambleu | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 14,390 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II drum lateral | 100 m3 |  | 1,305 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in cariera pentru rambleu | 100 m3 |  | 41,090 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 23 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 9 549,960 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 24 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 68,920 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 25 | Dl104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului | 100 m3 |  | 12,080 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 134,0000 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,2500 |  |
| 26 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului geogrila GX 55*55-15807*1,02 m2 | m2 |  | 15 807,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |
|  | 1711217329883g | georigla GX 55*55 | m2 | 1,0200 |  |
| 27 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 68,920 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
| 28 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 140,220 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 29 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II gazon si taluzuri | 100m2 |  | 38,510 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 30 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I sol vegetal | 100 m3 |  | 5,780 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 31 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km sol fegetal | t |  | 750,880 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 32 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I nivelarea sol fegetal 15 cm | 100m2 |  | 38,510 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 33 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 38,510 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 34 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=0.10m | m2 |  | 874,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 141112220166011632 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 3. Sistem rutier pentru drum si acostament PC 0+00 -5+40 |  |  |  |
| 35 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast Strat inferior de balast fr. 0-63mm, Ga75 conform SR EN 13242+A1, h=20 cm | m3 |  | 979,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast fr. 0-63mm, Ga75 conform SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 36 | DZ01C | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 6% ciment ----Strat de baza din amestec de agregate stabilizate cu ciment , C5/6 conform SM EN 14227-1, h=22cm din demolarea peatra sparta fara cost-538.8*1.29=695.052m3 | m3 |  | 538,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 134,0000 |  |
|  | 1421402200393FC | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 DIN DEMOLARE | m3 | 1,2900 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1780 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 37 | DZ01C | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 6% ciment ----Strat de baza din amestec de agregate stabilizate cu ciment , C5/6 conform SM EN 14227-1, h=22cm | m3 |  | 538,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 134,0000 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,2900 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1780 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 38 | TsI51A1 | Transportarea peatrei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 1 951,530 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 39 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (fara materiale) | m3 |  | 1 077,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 40 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. beton B tb -4 | 1000 m2 |  | 4,665 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 42,2900 |  |
|  | 26631021000084 | Beton Bbtb 4 | m3 | 194,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,2800 |  |
|  | 2952240004023 | Compactoare autopropulsate netede 8 t | h-ut | 3,9900 |  |
|  | 2952240004024 | Vibrocompactor 13 t | h-ut | 8,2100 |  |
|  | 2952240004025 | Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t | h-ut | 0,5900 |  |
| 41 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri rost de comprimare | m |  | 1 351,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 42 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri rost longitudinal | m |  | 740,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 43 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 46,650 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 44 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2 bitum 50/70 | t |  | 1,166 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 45 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica t 5 cm Strat de uzura din mixturi asfaltice stabilizata MAS 16, bitum rutier 50/70 conform CP D.02.25:2021, h=5cm ( fara Nisip bitumat si ,,Otel patrat laminat cald d-30mm) | m2 |  | 4 665,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 46 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm 100*30*18 pe beton C12/15 | m |  | 577,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001215 | Beton clasa.C12/15 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 26661228002841 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x180 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 4. Sistem rutier pentru drum si acostament PC 5+40 - 11+61,5 |  |  |  |
| 47 | DA21D k=2 la ciment | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% ciment Portland M-400 in cantitate de 8-10% h=21cm | 100 m3 |  | 19,510 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment M-400 | t | 7,0000 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 48 | DZ01C k0.5 la peatra | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 6% ciment ----Strat de baza din amestec de agregate stabilizate cu ciment , C5/6 conform SM EN 14227-1, h=20cm din demolarea peatra sparta fara cost-666.16*1.29=859.346m3, | m3 |  | 666,160 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 134,0000 |  |
|  | 1421402200393FC | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 DIN DEMOLARE | m3 | 1,2900 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1780 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 49 | DZ01C k0.5 la peatra | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 6% ciment ----Strat de baza din amestec de agregate stabilizate cu ciment , C5/6 conform SM EN 14227-1, h=20cm | m3 |  | 1 192,040 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 134,0000 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,2900 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1780 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 50 | TsI51A1 | Transportarea peatrei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 3 365,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 51 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (fara materiale) | m3 |  | 1 858,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 52 | IzF04J1 APLKk k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula din polietilena in 2 rinduri.) | m2 |  | 8 849,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132601626P | Pelicula | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |
| 53 | DC05B | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm beton monolit C30/37 XM2, XD3, XF4, XC4 (Rinc-4,0MPa), h=18cm | m2 |  | 8 849,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |
|  | 1422102205512 | Beton C30/37 XM2, XD3, XF4, XC4 (Rinc-4,0MPa) | m3 | 0,0060 |  |
|  | 142210220551 | Beton C30/37 XM2, XD3, XF4, XC4 (Rinc-4,0MPa) | m3 | 0,1800 |  |
|  | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 | kg | 0,0020 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2682112205680 | Azbest cal. II fulgi | kg | 0,0680 |  |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,1010 |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,0590 |  |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00002 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0040 |  |
|  | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 0,0070 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0130 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,0040 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0710 |  |
|  | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,0180 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 2,2000 |  |
|  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | h-ut | 0,0450 |  |
| 54 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri rost de dilatare | m |  | 1 588,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 55 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri rost de comprimare | m |  | 174,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 56 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri rost longitudinal | m |  | 1 547,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 57 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere armatura A 240 d4 mm | kg |  | 527,010 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 27106021000004 | Otel beton A 240 d 4 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 58 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere armatra A 500 C d 16,18 mm | kg |  | 3 230,210 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602200000500C | Otel beton 500 C d 16 ,18 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 59 | Dl114 aplicativ | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum Amplasare tevilor din cauciuc in d 30mm rost de dilatare (teava si muncitor) | 100 m |  | 4,194 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | teava 30 | Teava cauciuc d 30 mm | m | 100,0000 |  |
| 60 |  | Amplasare capacelor | buc |  | 932,000 |
|  | capacel | Capace | buc | 1,0000 |  |
| 61 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie curatirea rosturilor | 100m2 |  | 13,240 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 62 | Dl114 | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum umplerea rosturilor cu mastica bituminoasa | 100 m |  | 33,090 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | 23203226000401mb | Mastica bituminoasa | t | 0,0700 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |
| 63 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm 100*30*18 pe beton C12/15 | m |  | 940,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001215 | Beton clasa.C12/15 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 26661228002841 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x180 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 5. Drumuri laterale |  |  |  |
| 64 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Strat de nisip , conform SR EN 13242+A1, h=10cm | m3 |  | 31,600 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 65 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1, h=16cm | m3 |  | 50,600 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 14111222016723263 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 66 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1, h=12cm | m3 |  | 37,900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016461632 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 141112220167216321 | Piatra sparta LA30 fr.32-63mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 67 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 | t |  | 0,205 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 68 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica beton asfalt deschis cu criblura BAD 22,4, cu bitum rutier 50/70 conform CP D.02.25:2021,(fara nisip bitum si otel) | m2 |  | 316,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 11110001000131022 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari asfalt deschis cu criblura BAD 22,4, cu bitum rutier 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 69 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 1,240 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 70 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2 bitum 50/70 | t |  | 0,110 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 71 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP D.02.25:2021 ( fara Nisip bitumat si ,,Otel patrat laminat cald d-30mm) | m2 |  | 440,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311ba | beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 6. Trotuar |  |  |  |
| 72 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 2,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 73 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 336,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 74 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 15,410 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 75 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 1 541,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 76 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr 6 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 1 541,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 26611128006556 | Placi din beton, pentru trotuare gr6cm | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 77 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Instalarea bordurii БР100.20.8,pe beton C12/15 | m |  | 523,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001215 | Beton clasa.C12/15 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325208 | Bordura БР100.20.8, bet.XF4. XM1 C25/30 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 7. Accese in curti |  |  |  |
| 78 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,285 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 79 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 47,880 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 80 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 0,839 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 81 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Strat de nisip , conform SR EN 13242+A1, h=10cm | m3 |  | 8,400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 82 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1 h=20cm | m3 |  | 16,800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016461632 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 141112220167216321 | Piatra sparta LA30 fr.32-63mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 83 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 | t |  | 0,055 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 84 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP D.02.25:2021 ( fara Nisip bitumat si ,,Otel patrat laminat cald d-30mm) | m2 |  | 83,900 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311ba | beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 85 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Instalarea bordurii BR 100.20.8 pe fundatie din beton C12/15 | m |  | 38,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001215 | Beton clasa.C12/15 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325208 | Bordura БР100.20.8, bet.XF4. XM1 C25/30 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 8. Lucrari de evacuare a apei |  |  |  |
|  |  | 8.1. Rigola carosabila RC 3+79.5-1.4 m |  |  |  |
| 86 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,110 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 87 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 7,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |
| 88 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 16/20 | m3 |  | 0,150 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 89 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C 30/37canal | m3 |  | 0,670 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 1422102205512 | Beton C30/37 XM2, XD3, XF4, XC4 (Rinc-4,0MPa) | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 90 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 240 d 6 | kg |  | 8,330 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |  |
|  | 27106021000016 | Otel beton A240 d 6 | kg | 1,0250 |  |
| 91 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500 d12 | kg |  | 22,010 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |  |
|  | 27106022000012 | Otel beton A500 d12 | kg | 1,0250 |  |
| 92 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 2,300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |
| 93 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere 700*430*50 | buc |  | 3,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 |  |
|  | 28752742036241 | Gratar cu rama de fonta 700*430*50 | buc | 1,0000 |  |
| 94 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm d 300mm PVC | m |  | 12,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |  |
|  | 25212167005003 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d300 | m | 1,0450 |  |
|  |  | 8.2. Rigola carosabila RC 7+60.5 -7m |  |  |  |
| 95 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,850 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 96 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 40,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |
| 97 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 16/20 | m3 |  | 0,670 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 98 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37 canal | m3 |  | 3,530 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 26631021000025 | Beton C30/37 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 99 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 240 d 6 | kg |  | 36,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |  |
|  | 27106021000016 | Otel beton A240 d 6 | kg | 1,0250 |  |
| 100 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500 d12 | kg |  | 92,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |  |
|  | 27106022000012 | Otel beton A500 d12 | kg | 1,0250 |  |
| 101 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 17,600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |
| 102 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere 700*430*50 | buc |  | 15,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 |  |
|  | 28752742036241 | Gratar cu rama de fonta 700*430*50 | buc | 1,0000 |  |
| 103 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm d 400mm PVC | m |  | 5,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |  |
|  | 2521216700500400 | Teava din PVC mufata d400 mm | m | 1,0450 |  |
|  |  | 8.3. Rigola carasabila PC 10+07.9 -14m |  |  |  |
| 104 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 1,630 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 105 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 64,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |
| 106 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 16/20 | m3 |  | 1,270 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 107 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37 canal | m3 |  | 6,940 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 26631021000025 | Beton C30/37 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 108 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 240 d 6 | kg |  | 67,950 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |  |
|  | 27106021000016 | Otel beton A240 d 6 | kg | 1,0250 |  |
| 109 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500 d12 | kg |  | 179,920 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |  |
|  | 27106022000012 | Otel beton A500 d12 | kg | 1,0250 |  |
| 110 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 32,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |
| 111 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere 700*430*50 | buc |  | 32,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 |  |
|  | 28752742036241 | Gratar cu rama de fonta 700*430*50 | buc | 1,0000 |  |
| 112 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm d 400mm PVC | m |  | 5,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |  |
|  | 2521216700500400 | Teava din PVC mufata d400 mm | m | 1,0450 |  |
|  |  | 9. Organizarea circulatiei rutiere |  |  |  |
| 113 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 795,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 114 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 35,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton 16/20 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 115 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. | buc |  | 62,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,3200 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2710403707840 | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |  |
| 116 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial stilpi de ghidare | buc |  | 30,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton 16/20 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 10. Parapet metalic l-257 m |  |  |  |
| 117 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 28,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |
| 118 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 47,040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |
| 119 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 47,040 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 120 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Fundatie din beton monolit C12/15 0.8*0.5*0.5*140) | m3 |  | 28,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 300,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7200 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6700 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 121 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Montarea parapetului rutier de tip H2-A-W4, conform SR EN 1317 | t |  | 15,584 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
| 122 |  | Parapet rutier de tip H2-A-W4, conform SR EN 1317 | t |  | 13,299 |
|  | Parapet metalic | Parapet rutier de tip H2-A-W4, conform SR EN 1317 | t | 1,0000 |  |
| 123 |  | Stilpi pentru parapet SR EN 1317 | t |  | 2,285 |
|  | Stilpi pentru parape | Stilpi pentru parapet SR EN 1317 | t | 1,0000 |  |
| Amenajarea barierelor - 8 buc |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Bariera model 620 STD cu brat dreptunghiular de 3m |  |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 |  | 8,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8600 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2900 |  |
| 2 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 |  | 8,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 3,7100 |  |
| 3 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 |  | 16,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 4 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C 16/20 | m3 |  | 2,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 5 | 08-02-313-1 | Ac automat | buc |  | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,4500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 2,0500 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 6 |  | Barieraг model 620 STD cu brat dreptunghiular de 3m | buc |  | 8,000 |
|  | Baiera | Baiera | buc | 1,0000 |  |
| 7 |  | Telecomanda la distanta | buc |  | 8,000 |
|  | Telecomanda la dist | Telecomanda la distanta | buc | 1,0000 |  |
| Amenajarea semafoarelor (culoare verde + rosu) - 2 buc |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sеmafor |  |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 |  | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8600 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2900 |  |
| 2 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 |  | 2,400 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 3,7100 |  |
| 3 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 |  | 4,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 4 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. | m3 |  | 0,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 5 | 08-02-313-1 | Ac automat semafor | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,4500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 2,0500 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 6 |  | Semafoare (2 CULOARE VERDE + ROSU) CCД3-К3(Т8.3)- | buc |  | 2,000 |
|  | Baiera | Baiera | buc | 1,0000 |  |
| Alimentarea cu energie electrică. Retele electrice exterioare (reamplasarea) |  |  |  |  |  |
| Alimentarea cu energie electrica. Retele electrice exterioare (reamplasarea) |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime sub 0,75 m teren tare | m3 |  | 218,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |
| 2 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune | m3 |  | 218,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 |  |
| 3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse-130 kgfara adaosuri, cu un singur picior incl constructii metalice (traverse din otel, constr. metalice pentru CUT AUT)-130 kg | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |  |
| 4 |  | Stilp din beton armat CB10.5 | buc |  | 2,000 |
|  | Stilp din beton arma | Stilp din beton armat CB10.5 | buc | 1,0000 |  |
| 5 | pret de piata | Fixaj din otel pentru proptea la stilp | buc |  | 1,000 |
|  | Fixal din otel stilp | Fisxaj din otel pentru proptea la stilp | m | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 6 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri | 100 m |  | 9,090 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,8000 |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 4,9600 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 4,9600 |  |
| 7 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m |  | 0,140 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,8000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,6300 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 6,4200 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 6,4200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,6300 |  |
| 8 | pret de piata | Cablu izolat bronat 3x50mm2 AABL-10 | m |  | 428,000 |
|  | 31301348174101 | Cablu izolat bronat 3x50mm2 AABL-10 | m | 1,0200 |  |
| 9 | pret de piata | Cablu izolat bronat 3x35mm2 AABL-10 | m |  | 85,000 |
|  | 313013481741012 | Cablu izolat bronat 3x35mm2 AABL-10 | m | 1,0200 |  |
| 10 | pret de piata | Cablu izolat bronat 5x35mm2 АВБбШв-1 | m |  | 410,000 |
|  | 313013481741022 | Cablu izolat bronat 5x35mm2 АВБбШв-1 | m | 1,0200 |  |
| 11 | 08-02-165-5 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,5500 |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0004 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 4,1800 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |
| 12 | 08-02-167-6 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,2700 |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |
| 13 | pret de piata | Papuc terminal de AL, 35 mm2 | buc |  | 13,000 |
|  | 20101029069557 | Papuc terminal de AL, 35 mm2 | buc | 1,0000 |  |
| 14 | pret de piata | Papuc terminal de AL, 50 mm2 | buc |  | 3,000 |
|  | 20101029069558 | Papuc terminal de AL, 50 mm2 | buc | 1,0000 |  |
| 15 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic pe pereti si tavane, 100*50 | 100 m |  | 0,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |  |
|  | 24522 | Jgheab metalic 50x100 CLP10 | m | 100,0000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 9,1200 |  |
| 16 | pret de piata | Fisie de otel F 2007 | m |  | 70,000 |
|  | Fisie de otel F 2007 | Fisie de otel F 2007 | m | 1,0000 |  |
| 17 | pret de piata | Lacat A200 | buc |  | 70,000 |
|  | 20101029069559 | Lacat A200 | buc | 1,0000 |  |
| 18 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm d 20 mm | 10 buc |  | 1,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 101161420 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 19 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm d 20 mm | 100 m |  | 0,160 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 10116141 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 20 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm d 10mm | 100 m |  | 0,320 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |
|  | 101161410 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |  |
| 21 | pret de piata | Nisip | m3 |  | 30,000 |
|  | 1421102200579 | Nisip | m3 | 1,0000 |  |
| 22 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 9,090 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |
| 23 | pret de piata | Caramida rosie plina | buc |  | 4 000,000 |
|  | 5001000100105 | Caramida rosie plina | buc | 1,0000 |  |
| 24 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  | 9,090 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |
| 25 | 08-01-058-1 | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual (CUT-AUT) | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,0600 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,00087 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8700 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 1019925 | Saibe patrate | 100 buc | 0,0800 |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |
| 26 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set |  | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,1000 |  |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,0630 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0110 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,2000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 8,1000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,9000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,9000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1100 |  |
|  | 5009598 | Hirtie abraziva de slefuit | buc | 0,1000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,9000 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,5300 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4000 |  |
| 27 | 08-01-042-1 | Izolator de sustinere, tensiune 35 kV | set |  | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7400 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0034 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1200 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7800 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,3000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,3000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2700 |  |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 0,2000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,1600 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 28 |  | Izolator de sustinire ПС-70 | buc |  | 6,000 |
|  | Izolator de sustinir | Izolator de sustinire ПС-70 | buc | 1,0000 |  |
| 29 |  | Izolator SF20 | buc |  | 2,000 |
|  | Izolator | Izolator SF 20 | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 30 | pret de piata | Manson terminal 10kV 25-50mm2 ЗKBTп-10 | buc |  | 3,000 |
|  | 20101029069552 | Manson terminal 10kV 25-50mm2 ЗKBTп-10 | buc | 1,0000 |  |
| 31 | pret de piata | Manson de conexiune 10kV 25-50mm2 ЗСТп 10 | buc |  | 1,000 |
|  | 20101029069554 | Manson de conexiune 10kV 25-50mm2 ЗСТп 10 | buc | 1,0000 |  |
| 32 | pret de piata | Manson terminal 0,4kV 25-50mm2 5ПКВTп-1 | buc |  | 1,000 |
|  | 20101029069556 | Manson terminal 0,4kV 25-50mm2 5ПКВTп-1 | buc | 1,0000 |  |
| 33 | pret de piata | Manson de conexiune 10kV 25-50mm2 5ПСТп 10 | buc |  | 1,000 |
|  | 201010290695545 | Manson de conexiune 10kV 25-50mm2 5ПСТп 10 | buc | 1,0000 |  |
| 34 | pret de piata | Separator tripolar 10kV CUT-OUT cu 3 sigurante 63A | buc |  | 1,000 |
|  | 20101029069551 | Separator tripolar 10kV CUT-OUT cu 3 sigurante 63 A | buc | 1,0000 |  |
| 35 | pret de piata | Separator tripolar 10kV CUT-OUT cu 3 sigurante 16A | buc |  | 1,000 |
|  | 2010102906955116 | Separator tripolar 10kV CUT-OUT cu 3 sigurante 16A | buc | 1,0000 |  |
| 36 |  | Limitator de supratensiune ОПН-10 | buc |  | 6,000 |
|  | Limitator de suprate | Limitator de supratensiune ОПН-10 | buc | 1,0000 |  |
| Amenajarea gardului din panouri Eurogard |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Imprejmuire |  |  |  |
| 1 | CO06B aplicativ | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (sa schimb materiale)Imprejmuiri din panou ECO H=1.85m. L= 2.5m-85buc D=3.7 mm zincat, Stilpi ECO h=2.0m.-60*40mm-87buc,element de ficsare stilpi 40*45 mm-261buc, capac pentru stilp 60*40 mm-87buc, talpa pentru stilp60*40mm-87buc,beton pentru stilpi-12.53m3 С20/25 | m |  | 210,60 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 27321036462501 | Panouri de gard ECO H=1.85 L=2.5 Zincat sirma 3.7mm | buc |  |  |
|  | element de ficsare s | Element de ficsare stilpi 40*45 mm | buc |  |  |
|  | 26631021000002025 | Beton C20/25 | m3 |  |  |
|  | 28111063020501 | Stilp ECO H=2 M 60*40 mm ,cu talpa pentru stilp 61*35 mm, cu capac pentru stilp 60*40 mm | buc |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0500 |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 13,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| II. Pe terenurile cu nr. cadastrale 9263111.061 si 9263101.443, situate în s. Sculeni, r-ul Ungheni în hotarele Serviciului Vamal al Republicii Moldova |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare (materiale de la demolari se transmit bineficiarului prin act) |  |  |  |
| 1 | DI155B K-0.7 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm gr 7 cm K=0.7 | m2 |  | 1 054,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 2 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=25 cm | m3 |  | 263,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 3 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile h=20cm | m3 |  | 22,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2200 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,8000 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,8000 |  |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (perete de sprijin) | m3 |  | 15,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 5 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale ( tip eurogard) L=17m | kg |  | 119,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,0200 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 |  |
| 6 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior (piloni h=6 m) | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8100 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,4400 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0400 |  |
| 7 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea deseurilor | 100 m3 |  | 4,290 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km deseuri peatra sparta portial 184.45m3 de peatra Y =1.8 T/M3 | t |  | 332,010 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 10 | TsI51B7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km deseuri | t |  | 482,730 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0836 |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 2,170 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II drum lateral | 100 m3 |  | 1,155 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 558,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 14 | Dl104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului | 100 m3 |  | 3,940 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 134,0000 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,2500 |  |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II pentru rambleu | 100 m3 |  | 47,380 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 16 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 7 959,840 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 54,650 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 15,670 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 19 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului georigla GX 55*55 14502*1,02 m2 | m2 |  | 14 502,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |
|  | 1711217329883g | georigla | m2 | 1,0200 |  |
| 20 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 54,650 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
| 21 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=0.10m | m2 |  | 129,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 141112220166011632 | Piatra sparta 16-32 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 22 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 25,170 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 23 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I sol vegetal | 100 m3 |  | 3,780 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 24 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km sol fegetal | t |  | 491,140 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 25 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I nivelarea sol fegetal 15 cm | 100m2 |  | 25,170 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 26 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 25,170 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 3. Sistem rutier pentru drum PC 0+00 - 5+40 |  |  |  |
| 27 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast Strat inferior de balast fr. 0-63mm, Ga75 conform SR EN 13242+A1, h=20 cm | m3 |  | 20,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 28 | DZ01C | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 6% ciment ----Strat de baza din amestec de agregate stabilizate cu ciment , C5/6 conform SM EN 14227-1, h=22cm din demolarea peatra sparta fara cost-11.1 *1.29=14.319m3 | m3 |  | 11,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 134,0000 |  |
|  | 1421402200393FC | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 DIN DEMOLARE | m3 | 1,2900 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1780 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 29 | DZ01C | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 6% ciment ----Strat de baza din amestec de agregate stabilizate cu ciment , C5/6 conform SM EN 14227-1, h=22cm | m3 |  | 11,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 134,0000 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,2900 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1780 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 30 | TsI51A1 | Transportarea peatrei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 40,210 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 31 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (fara materiale) | m3 |  | 22,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 32 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. beton B tb -4 | 1000 m2 |  | 0,096 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 42,2900 |  |
|  | 26631021000084 | Beton Bbtb 4 | m3 | 194,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,2800 |  |
|  | 2952240004023 | Compactoare autopropulsate netede 8 t | h-ut | 3,9900 |  |
|  | 2952240004024 | Vibrocompactor 13 t | h-ut | 8,2100 |  |
|  | 2952240004025 | Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t | h-ut | 0,5900 |  |
| 33 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri rost de comprimare | m |  | 14,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 34 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri rost longitudinal | m |  | 13,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 35 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 0,960 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 36 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2 bitum 50/70 | t |  | 0,024 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 37 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica t 5 cm Strat de uzura din mixturi asfaltice stabilizata MAS 16,bitum rutier 50/70 conform CP D.02.25:2021, h=5cm ( fara Nisip bitumat si ,,Otel patrat laminat cald d-30mm) | m2 |  | 96,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 4. Sistem rutier pentru drum PC 5+40-11+61,5 |  |  |  |
| 38 | DA21D k=2 la ciment | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% ciment Portland M-400 in cantitate de 8-10% h=21cm | 100 m3 |  | 3,245 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment M-400 | t | 7,0000 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 39 | DZ01 C | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 6% ciment ----Strat de baza din amestec de agregate stabilizate cu ciment , C5/6 conform SM EN 14227-1, h=20cm din demolarea peatra sparta fara cost-160.45*1,29=206.98m3 | m3 |  | 160,450 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 134,0000 |  |
|  | 1421402200393FC | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 DIN DEMOLARE | m3 | 1,2900 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1780 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 40 | DZ01C | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 6% ciment ----Strat de baza din amestec de agregate stabilizate cu ciment , C5/6 conform SM EN 14227-1, h=20cm | m3 |  | 148,550 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 134,0000 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,2900 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1780 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 41 | TsI51A1 | Transportarea peatrei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 559,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 42 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (fara materiale) | m3 |  | 309,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 43 | IzF04J1 APLKk k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula din polietilena in 2 rinduri.) | m2 |  | 1 471,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132601626P | Pelicula | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |
| 44 | DC05B | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm beton monolit C30/37 XM2, XD3, XF4, XC4 (Rinc-4,0MPa), h=18cm | m2 |  | 1 471,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |
|  | 1422102205512 | Beton C30/37 XM2, XD3, XF4, XC4 (Rinc-4,0MPa) | m3 | 0,0060 |  |
|  | 142210220551 | Beton C30/37 XM2, XD3, XF4, XC4 (Rinc-4,0MPa) | m3 | 0,1800 |  |
|  | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 | kg | 0,0020 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2682112205680 | Azbest cal. II fulgi | kg | 0,0680 |  |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,1010 |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,0590 |  |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00002 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0040 |  |
|  | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 0,0070 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0130 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,0040 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0710 |  |
|  | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,0180 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 2,2000 |  |
|  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | h-ut | 0,0450 |  |
| 45 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri rost de dilatare | m |  | 265,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 46 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri rost de comprimare | m |  | 28,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 47 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri rost longitudinal | m |  | 287,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 48 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere armatura A 240 d4 mm | kg |  | 90,680 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 27106021000004 | Otel beton A 240 d 4 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 49 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere armatra A 500 C d 16,18 mm | kg |  | 720,360 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602200000500C | Otel beton 500 C d 16 ,18 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 50 | Dl114 aplicativ | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum Amplasare tevilor din cauciuc in d 30mm rost de dilatare | 100 m |  | 2,021 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | teava 30 | Teava cauciuc d 30 mm | m | 100,0000 |  |
| 51 |  | Amplasare capacelor | buc |  | 449,000 |
|  | capacel | Capace | buc | 1,0000 |  |
| 52 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie curatirea rosturilor | 100m2 |  | 2,350 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 53 | Dl114 | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum umplerea rosturilor cu mastica bituminoasa | 100 m |  | 5,880 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | 23203226000401mb | Mastica bituminoasa | t | 0,0700 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |
|  |  | 5. Drumuri laterale |  |  |  |
| 54 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Strat de nisip , conform SR EN 13242+A1, h=10cm | m3 |  | 23,100 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 55 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1, h=16cm | m3 |  | 37,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 14111222016723263 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 56 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1, h=12cm | m3 |  | 27,700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016461632 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 141112220167216321 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 57 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 | t |  | 0,150 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 58 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica beton asfalt deschis cu criblura BAD 22,4, cu bitum rutier 50/70 conform CP D.02.25:2021,( fara Nisip bitumat si ,,Otel patrat laminat cald d-30mm) | m2 |  | 231,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 11110001000131022 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari asfalt deschis cu criblura BAD 22,4, cu bitum rutier 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 59 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2 bitum 50/70 | t |  | 0,058 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 60 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP D.02.25:2021 ( fara Nisip bitumat si ,,Otel patrat laminat cald d-30mm) | m2 |  | 231,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311ba | beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 6. Lucrari de evacuare a apei |  |  |  |
|  |  | 6.1. Rigola PC 7+60.5 |  |  |  |
| 61 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,850 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 62 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 40,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |
| 63 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 16/20 | m3 |  | 0,670 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 64 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37 canal | m3 |  | 3,530 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100003037 | Beton B30/37 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 65 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 240 d 6 | kg |  | 36,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |  |
|  | 27106021000016 | Otel beton A240 d 6 | kg | 1,0250 |  |
| 66 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500 d12 | kg |  | 92,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |  |
|  | 27106022000012 | Otel beton A500 d12 | kg | 1,0250 |  |
| 67 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 17,600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |
| 68 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere 700*430*50 | buc |  | 15,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 |  |
|  | 28752742036241 | Gratar cu rama de fonta 700*430*50 | buc | 1,0000 |  |
| 69 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm d 400mm PVC | m |  | 5,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |  |
|  | 2521216700500400 | Teava din PVC mufata d 400 mm | m | 1,0450 |  |
|  |  | 7. Organizarea circulatiei rutiere |  |  |  |
| 70 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 1 165,320 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 71 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 20,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C 16/20 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 72 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. | buc |  | 42,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,3200 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2710403707840 | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |  |
| Amenajarea barierelor - 20 buc |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Bariera model 620 STD cu brat dreptunghiular de 3m |  |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8600 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2900 |  |
| 2 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 |  | 20,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 3,7100 |  |
| 3 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 |  | 40,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 4 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C 16/20 | m3 |  | 5,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 5 | 08-02-313-1 | Ac automat | buc |  | 20,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,4500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 2,0500 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 6 |  | Barieraг model 620 STD cu brat dreptunghiular de 3m | buc |  | 20,000 |
|  | Baiera | Baiera | buc | 1,0000 |  |
| 7 |  | Telecomanda la distanta | buc |  | 20,000 |
|  | Telecomanda la dist | Telecomanda la distanta | buc | 1,0000 |  |
| Amenajarea semafoarelor (culoare verde + rosu) - 2 buc |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sеmafor |  |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 |  | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8600 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2900 |  |
| 2 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 |  | 2,400 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 3,7100 |  |
| 3 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 |  | 4,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 4 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. | m3 |  | 0,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 5 | 08-02-313-1 | Ac automat semafor | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,4500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 2,0500 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 6 |  | Semafoare (2 CULOARE VERDE + ROSU) CCД3-К3(Т8.3)- | buc |  | 2,000 |
|  | Baiera | Baiera | buc | 1,0000 |  |

Costul estimativ LCM, conform cap.  I – IX (DEVIZ GENERAL), fără TVA – 28 713,36 mii lei

Perioada de execuție a lucrărilor – 12 luni (termenul limita - 31.08.2024)

Notă:

Reparația drumului este prevăzută într-un termen de 12 luni în conformitate cu SNiP 1.04.03-85   „ Normele și durata în construcție”, care include și:

- perioada de pregătire - 1 lună;

- perioada de conservare a șantierului pe perioada rece a anului – 3 luni.

Perioada de executare a lucrărilor de reparații complexe este de 8 de luni, inclusiv o perioadă pregătitoare de o lună.

1) În perioada de pregătire (1 lună) se efectuează următoarele lucrări:

- restabilirea traseului şi pichetarea axului;

- pregătirea şi curăţirea traseului de copaci şi arbuști;

- instalarea panourilor şi indicatoarelor privind executarea lucrărilor de drumuri.

2) În perioada de bază (7 luni) se efectuează următoarele lucrări:

- lucrări terasamente;

- lucrări de artă;

- amenajarea sistemului rutier;

- instalații de semnalizare rutieră.

3) În perioada finală (1 lună) se prevede amenajarea drumurilor laterale, instalarea indicatoarelor rutiere, amenajarea bornelor kilometrice, stâlpilor de dirijare, parapetelor de protecție şi marcajului rutier.

Utilizarea fondurilor pentru executarea lucrărilor de reparație se recomandă să se îndeplinească în modul următor:

I trimestru (2023)	                 - 15%

II trimestru (martie – mai 2024)	  - 55%

III trimestru (iunie -august 2024)      - 100%

| Director adjunct | Serghei Galușca |
| --- | --- |

| Șef Direcție Implementare Proiecte | Andrei Ermurachi |
| --- | --- |

Fila 36/36