| Lucrari de reparatie a serviciului Hidroterapie a IMSP Policlinica de Stat | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Reparatia sectiei de hidroterapie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Biroul 8 - Sala pentru bazin |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  | m2 |  | 3,06 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,1836 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,5508 |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (fereastra pvc) |  |  | m2 |  | 3,48 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,7308 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,7308 |  |
| 3 | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm |  |  | m |  | 2,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,048 |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=420 mm |  |  | m |  | 2,424 |  |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  |  | buc |  | 14,544 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  | 2940520007683 |  | Masina de taiat si gaurit |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 4 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 0,96 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,576 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,096 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,48 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0403 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0288 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0115 |  |
| 5 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feroneria inclusa) |  |  | m2 |  | 3,48 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,2968 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2436 |  |
|  | 20301129381501 |  | Ferestre din mase plastice (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feroneria inclusa) |  |  | m2 |  | 3,48 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 13,92 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,6356 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,5742 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,392 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,784 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0696 |  |
| 6 | RpCJ06C k=1,15 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm |  |  | m |  | 8,60 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 4,386 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,838 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,094 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,074 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0189 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0129 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0129 |  |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 3,44 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1032 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,516 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,172 |  |
| 8 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 8,60 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,774 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,086 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 8,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |
| 9 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 3,44 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,1118 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 1,032 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 50,2584 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0385 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2718 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,1018 |  |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 3,44 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1032 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,516 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,172 |  |
| 11 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 3,44 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1,548 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,344 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 3,6289 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0034 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0034 |  |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 3,44 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1032 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 0,516 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,172 |  |
| 13 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 3,44 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,892 |  |
|  | 24301161038002 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol Indeco-plus |  |  | kg |  | 0,86 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,2064 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,72 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,172 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0069 |  |
| 14 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii |  |  | m2 |  | 3,06 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,612 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,836 |  |
|  | 281210630843201 |  | Jaluzele (storuri) si accesorii |  |  | m2 |  | 3,06 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,4896 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,12 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
| 16 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 33,76 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,3888 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,0512 |  |
| 17 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane (curatare) |  |  | m2 |  | 32,10 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,852 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,815 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,605 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,321 |  |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 32,10 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,963 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 4,815 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,605 |  |
| 19 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 32,10 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 49,113 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 229,194 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1284 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,5359 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,626 |  |
| 20 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 32,10 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,42 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 35,31 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,815 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 32,10 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,963 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,815 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,605 |  |
| 22 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 32,10 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 14,445 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,21 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 33,8623 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0321 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0321 |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 32,10 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,963 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 4,815 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,605 |  |
| 24 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 32,10 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,655 |  |
|  | 24301161038002 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol Indeco-plus |  |  | kg |  | 8,025 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,926 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 16,05 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,605 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0642 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 21,22 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 8,2758 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,2758 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,061 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,061 |  |
| 26 | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
| 27 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 21,22 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,183 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,183 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,061 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,8488 |  |
| 28 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 21,22 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,61 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,0636 |  |
|  | 24165373438290,0 |  | Amestec "Ghidroizol" |  |  | kg |  | 16,976 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5305 |  |
| 29 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 21,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,732 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,122 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 275,86 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,8912 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2122 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6366 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2546 |  |
| 30 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 21,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,244 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8488 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 91,246 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2971 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0849 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1273 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0637 |  |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 21,22 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,6366 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 3,183 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,061 |  |
| 32 | RpSB41B |  | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,33 |  |
|  | 2523126721150 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d110 |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0045 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0152 |  |
| 33 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 21,22 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 55,3842 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,1538 |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 21,8566 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 85,941 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,366 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 424,40 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 19,098 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9549 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2546 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  | kg |  | 12,50 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,25 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0125 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0131 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0197 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,0037 |  |
| 35 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 78,27 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 62,616 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 62,616 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2348 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,174 |  |
| 36 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 78,27 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,3924 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,7405 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,9135 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,7827 |  |
| 37 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 22,16 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,08 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,4208 |  |
|  | 24165373438290,0 |  | Amestec "Ghidroizol" |  |  | kg |  | 17,728 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,554 |  |
| 38 | RpCM06A |  | Ceruirea si lustruirea placajelor noi frecate cu masina, la profile, baghete, solbancuri, glafuri (montate pe console) si orice alte elemente profilate, din mozaic turnat pe loc sau prefabricate montate la interior sau la exterior - marginea bazin ceruire |  |  | m |  | 13,20 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 14,52 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,112 |  |
|  | 2651122100206 |  | Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,6732 |  |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  | kg |  | 0,8078 |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,1346 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,1346 |  |
|  | 2430227300198 |  | Acid oxalic tehnic |  |  | kg |  | 0,1346 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0808 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |
|  | 2940420007686 |  | Masina de frecat placaje |  |  | h-ut |  | 7,26 |  |
| 39 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 78,27 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 109,578 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,481 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 821,835 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,3481 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5479 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3131 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,6262 |  |
| 40 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 78,27 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,827 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,3481 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,4696 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0783 |  |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 78,27 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,3481 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 11,7405 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,9135 |  |
| 42 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 72,99 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 164,2275 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,598 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 76,6395 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 29,196 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 459,80 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 24,0867 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5839 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 291,96 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,4598 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,8759 |  |
| 43 | CI07A1 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi si grinzi cu sectiuni complexe din punct de vedere arhitectural (mai mult de 3-4 fete), inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp - mozaica pe margine la bazin (Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 se inlocuieste cu Fuga) |  |  | m2 |  | 5,28 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 23,232 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,336 |  |
|  | 26701122030008 |  | Placi mozaica |  |  | m2 |  | 5,9242 |  |
|  | 24302261014660 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,2706 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 80,784 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 17,2339 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2112 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0792 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpIB10D k=0,6 |  | Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,624 |  |
| 45 | RpID21A |  | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
| 46 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 47 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 222 |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 20,00 |  |
| 48 |  |  | Garnituri |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2211212 |  | Garnituri |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 49 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,16 |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |
| 50 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 25231456713800 |  | Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |
| 51 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 29131345040000 |  | Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,20 |  |
| 52 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,92 |  |
|  | 2875255744700 |  | Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 8 - Sala pentru bazin |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Biroul medicului 7, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,126 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,378 |  |
| 54 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (fereastra pvc) |  |  | m2 |  | 1,93 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,4053 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,4053 |  |
| 55 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feroneria inclusa) |  |  | m2 |  | 1,93 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,2738 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1351 |  |
|  | 20301129381501 |  | Ferestre din mase plastice (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feroneria inclusa) |  |  | m2 |  | 1,93 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,72 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,9071 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,3185 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,772 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,544 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0386 |  |
| 56 | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm |  |  | m |  | 1,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,024 |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=420 mm |  |  | m |  | 1,212 |  |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  |  | buc |  | 7,272 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  | 2940520007683 |  | Masina de taiat si gaurit |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 57 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 0,48 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,288 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,048 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,24 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0202 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0144 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0058 |  |
| 58 | RpCJ06C k=1,15 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm |  |  | m |  | 4,40 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,244 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,452 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,676 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0062 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0378 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0097 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0066 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0066 |  |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 1,76 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0528 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,264 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,088 |  |
| 60 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 4,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,396 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,044 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 4,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |
| 61 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 1,76 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,6154 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,528 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 25,7136 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0197 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,139 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,0521 |  |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,76 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0528 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,264 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,088 |  |
| 63 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,76 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,792 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,176 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1,8566 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0018 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0018 |  |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 1,76 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0528 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 0,264 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,088 |  |
| 65 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,76 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,968 |  |
|  | 24301161038002 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol Indeco-plus |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,1056 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,88 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,088 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0035 |  |
| 66 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,42 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
|  | 281210630843201 |  | Jaluzele (storuri) si accesorii |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,336 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,20 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
| 68 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,6718 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,5432 |  |
| 69 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane (curatare) |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,5432 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,929 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,643 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1286 |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3858 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 1,929 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,643 |  |
| 71 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 19,6758 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 91,8204 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0514 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0159 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2508 |  |
| 72 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,572 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 14,146 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 1,929 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0039 |  |
| 73 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3858 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,929 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,643 |  |
| 74 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 5,787 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,286 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 13,566 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0129 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0129 |  |
| 75 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3858 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 1,929 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,643 |  |
| 76 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,073 |  |
|  | 24301161038002 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol Indeco-plus |  |  | kg |  | 3,215 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,7716 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,43 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,643 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0257 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,0154 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0154 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,643 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,643 |  |
| 78 | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
| 79 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,929 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,929 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,643 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5144 |  |
| 80 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,43 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,8868 |  |
|  | 24165373438290,0 |  | Amestec "Ghidroizol" |  |  | kg |  | 10,288 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3215 |  |
| 81 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,716 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,286 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 167,18 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5401 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1286 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3858 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1543 |  |
| 82 | CG01A1 k=8 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,288 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,0576 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 221,192 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,7202 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2058 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3086 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1543 |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3858 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 1,929 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,643 |  |
| 84 | RpSB41B |  | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,33 |  |
|  | 2523126721150 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d110 |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0045 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0152 |  |
| 85 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 12,86 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 33,5646 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,7294 |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 13,2458 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 52,083 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,858 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 257,20 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 11,574 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5787 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1543 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpIB10D k=0,6 |  | Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,312 |  |
| 87 | RpID21A |  | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
| 88 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 89 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 222 |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 90 |  |  | Garnituri |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2211212 |  | Garnituri |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 91 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,16 |  |
| 92 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,22 |  |
|  | 25231456713800 |  | Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
| 93 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  | 29131345040000 |  | Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,10 |  |
| 94 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 2875255744700 |  | Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  | kg |  | 4,50 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,09 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,018 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0045 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0047 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0071 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,0013 |  |
| 96 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 39,93 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 31,944 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,944 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1198 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5989 |  |
| 97 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 56,09 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,7308 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,4135 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,8045 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5609 |  |
| 98 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 16,88 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,44 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,4144 |  |
|  | 24165373438290,0 |  | Amestec "Ghidroizol" |  |  | kg |  | 13,504 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,422 |  |
| 99 | CD72A |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 |  | 1,62 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,9533 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 3,419 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 1,8642 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 3,5818 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 1,9863 |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 2,4666 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,8824 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,2849 |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 2,4421 |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 47,915 |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,026 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0123 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |
| 100 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 56,09 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 78,526 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,827 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 588,945 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,6827 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3926 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2244 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,4487 |  |
| 101 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 56,09 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,609 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,6827 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,3365 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0561 |  |
| 102 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 28,29 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,8487 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 4,2435 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,4145 |  |
| 103 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 28,29 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 63,6525 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,658 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 29,7045 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,316 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 565,80 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,3357 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2263 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 113,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5658 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,3395 |  |
| 104 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  | m |  | 25,70 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,682 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 26,985 |  |
| 105 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 31,04 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 37,8688 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 221,6256 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1242 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,4522 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,4966 |  |
| 106 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 31,04 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,208 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 34,144 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,656 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0093 |  |
| 107 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -31,04 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -14,8992 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -88,7744 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,0621 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,9933 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,1862 |  |
| 108 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 31,04 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,9312 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,656 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,552 |  |
| 109 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 31,04 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 13,968 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,104 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 32,7441 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,031 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |
| 110 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 31,04 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,9312 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 4,656 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,552 |  |
| 111 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 31,04 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,072 |  |
|  | 24301161038002 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol Indeco-plus |  |  | kg |  | 7,76 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,8624 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,52 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,552 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0621 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul medicului 7, 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Biroul 9 - Masaj subacvatic |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,126 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,378 |  |
| 113 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (fereastra pvc) |  |  | m2 |  | 1,93 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,4053 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,4053 |  |
| 114 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feroneria inclusa) |  |  | m2 |  | 1,93 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,2738 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1351 |  |
|  | 20301129381501 |  | Ferestre din mase plastice (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feroneria inclusa) |  |  | m2 |  | 1,93 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,72 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,9071 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,3185 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,772 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,544 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0386 |  |
| 115 | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm |  |  | m |  | 1,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,024 |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=420 mm |  |  | m |  | 1,212 |  |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  |  | buc |  | 7,272 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  | 2940520007683 |  | Masina de taiat si gaurit |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 116 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 0,48 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,288 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,048 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,24 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0202 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0144 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0058 |  |
| 117 | RpCJ06C k=1,15 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm |  |  | m |  | 4,40 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,244 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,452 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,676 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0062 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0378 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0097 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0066 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0066 |  |
| 118 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 1,76 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0528 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,264 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,088 |  |
| 119 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 4,50 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,405 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,045 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 4,50 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
| 120 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 1,80 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,6748 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 26,298 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0202 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1422 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,0533 |  |
| 121 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,80 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,054 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,09 |  |
| 122 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,80 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,81 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1,8988 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0018 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0018 |  |
| 123 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 1,80 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,054 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,09 |  |
| 124 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,80 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,99 |  |
|  | 24301161038002 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol Indeco-plus |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,90 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |
| 125 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,42 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
|  | 281210630843201 |  | Jaluzele (storuri) si accesorii |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,336 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,20 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,10 |  |
| 126 | RpCO42E |  | Repararea usilor din aluminiu, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale - lacat si broasca |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |
|  | 2863146310,225 |  | Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare - lacat si broasca |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
| 127 | RpCO42D |  | Repararea usilor din aluminiu, prin inlocuirea feroneriei cu minere - minere set |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 28631463410952 |  | Minere - Set |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | RpIB10D k=0,6 |  | Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,312 |  |
| 129 | RpID21A |  | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
| 130 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 131 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 222 |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 132 |  |  | Garnituri |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2211212 |  | Garnituri |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 133 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,16 |  |
| 134 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,22 |  |
|  | 25231456713800 |  | Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
| 135 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  | 29131345040000 |  | Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,10 |  |
| 136 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 2875255744700 |  | Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,407 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,407 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,565 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,565 |  |
| 138 | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
| 139 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,695 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,695 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,565 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,452 |  |
| 140 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,65 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,294 |  |
|  | 24165373438290,0 |  | Amestec "Ghidroizol" |  |  | kg |  | 9,04 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2825 |  |
| 141 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,78 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,13 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 146,90 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4746 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,113 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,339 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1356 |  |
| 142 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,13 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,226 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 24,295 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0791 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0226 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0339 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0169 |  |
| 143 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 11,80 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,354 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 1,77 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,59 |  |
| 144 | RpSB41B |  | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,33 |  |
|  | 2523126721150 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d110 |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0045 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0152 |  |
| 145 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 11,80 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 30,798 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,422 |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 12,154 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 47,79 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,54 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 236,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 10,62 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,531 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1416 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,564 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,036 |  |
| 147 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
| 148 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
| 149 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
| 150 | RpSC13A |  | Demontarea unei oglinzi din semicristal |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |
| 151 | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m - Transportare mobilier-utilaj |  |  | t |  | 2,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,80 |  |
| 152 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,612 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |
| 153 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie amestecatoare pe perete) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
|  | 291314242013701 |  | Baterie amestecatoare pe perete |  |  | buc |  | 1,005 |  |
| 154 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
| 155 | RpSC30A |  | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (din demontare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 4,08 |  |
| 156 | RpSE24A km=0.8 |  | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Sistem fiiltrare si accesorii - demontare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
| 157 | RpSE24A |  | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Sistem fiiltrare si accesorii din demontare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,75 |  |
| 158 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  | m |  | 14,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
| 159 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  | m |  | 14,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,50 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 14,28 |  |
|  | 25231567194302 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 9,80 |  |
|  | 25231567194501 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 25231567194601 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,40 |  |
|  | 25231567195301 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,28 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,5866 |  |
| 160 | SC12B Apl. |  | Etajera din semicristal cu console nichelate, montata - Scara din inox de acces (de coordonat cu beneficiar forma numar trepte) Scara pentru Piscine cu Grгtar Perimetral si 6 Trepte Antiderapante Caracteristici Principale: Design Ergonomic: Scara pentru piscine este echipata cu un gratar perimetral si balustrada larga, avвnd 6 trepte antiderapante pentru o utilizare sigurг si confortabila. Material de Оnalta Calitate: Fabricata din otel inoxidabil AISI304, cu un diametru de O42,4x3 mm, asigurвnd durabilitate si rezistenta excelenta la coroziune. Esteticг si Functionalitate: Fara suruburi оn partile laterale, scara prezintг un design curat si elegant. Include sistem de prindere cu ancorг pentru o fixare sigurг si stabila. Dimensiuni: Latime 500 mm B: Inaltime 2460 mm , intre trepte 250 mm. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 26221024515001 |  | Scara pentru Piscine cu Grгtar Perimetral si 6 Trepte Antiderapante Caracteristici Principale: Design Ergonomic: Scara pentru piscine este echipata cu un gratar perimetral si balustrada larga, avвnd 6 trepte antiderapante pentru o utilizare sigurг si confortabila. Material de Оnalta Calitate: Fabricata din otel inoxidabil AISI304, cu un diametru de O42,4x3 mm, asigurвnd durabilitate si rezistenta excelenta la coroziune. Esteticг si Functionalitate: Fara suruburi оn partile laterale, scara prezintг un design curat si elegant. Include sistem de prindere cu ancorг pentru o fixare sigurг si stabila. Dimensiuni: Latime 500 mm B: Inaltime 2460 mm , intre trepte 250 mm. |  |  | buc |  | 1,0504 |  |
|  | 2875274203595 |  | Consola |  |  | buc |  | 2,08 |  |
| 161 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila de ventilare 200x300h |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
| 162 | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m - Transportare mobilier-utilaj |  |  | t |  | 2,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,80 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
| 164 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,469 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,356 |  |
| 165 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane (curatare) |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,356 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,695 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,565 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |
| 166 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,339 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 1,695 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,565 |  |
| 167 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 17,289 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 80,682 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0452 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8927 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2204 |  |
| 168 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,26 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 12,43 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 1,695 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0034 |  |
| 169 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,339 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,695 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,565 |  |
| 170 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 5,085 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,13 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 11,9204 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0113 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0113 |  |
| 171 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,339 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 1,695 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,565 |  |
| 172 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,215 |  |
|  | 24301161038002 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol Indeco-plus |  |  | kg |  | 2,825 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,678 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,65 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,565 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0226 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.6. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  | kg |  | 5,80 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,116 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0232 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0058 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0061 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0091 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,0017 |  |
| 174 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 38,05 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 30,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,44 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1141 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5707 |  |
| 175 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 38,05 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,566 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,7075 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,9025 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,3805 |  |
| 176 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 28,14 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,07 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,6932 |  |
|  | 24165373438290,0 |  | Amestec "Ghidroizol" |  |  | kg |  | 22,512 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7035 |  |
| 177 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 38,05 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,1415 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 5,7075 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,9025 |  |
| 178 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 38,05 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 53,27 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,415 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 399,525 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,1415 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2663 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1522 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,3044 |  |
| 179 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 38,05 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,805 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1415 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,2283 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0381 |  |
| 180 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 38,05 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,1415 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 5,7075 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,9025 |  |
| 181 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 38,05 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 85,6125 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,61 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 39,9525 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,22 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 761,00 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 12,5565 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3044 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 152,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,761 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,4566 |  |
| 182 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  | m |  | 9,80 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,548 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 10,29 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 9 - Masaj subacvatic |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Biruoul 10 - Sala de relaxare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (fereastra pvc) |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,252 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,252 |  |
| 184 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feroneria inclusa) |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 0,792 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,084 |  |
|  | 20301129381501 |  | Ferestre din mase plastice (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feroneria inclusa) |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,80 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,564 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,198 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,48 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,96 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
| 185 | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm |  |  | m |  | 1,80 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,036 |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=420 mm |  |  | m |  | 1,818 |  |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  |  | buc |  | 10,908 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |
|  | 2940520007683 |  | Masina de taiat si gaurit |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 186 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 0,72 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,432 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,072 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,36 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0302 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0072 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0216 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0086 |  |
| 187 | RpCJ06C k=1,15 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,53 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,99 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,87 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0042 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0258 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0066 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0045 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0045 |  |
| 188 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,036 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,06 |  |
| 189 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,27 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 190 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,7832 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 17,532 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0134 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0948 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,0355 |  |
| 191 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,036 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,06 |  |
| 192 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1,2659 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0012 |  |
| 193 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,036 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,06 |  |
| 194 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  | 24301161038002 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol Indeco-plus |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,60 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
| 196 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 20,82 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,7066 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,4984 |  |
| 197 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane (curatare) |  |  | m2 |  | 19,02 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,2824 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,853 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,951 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1902 |  |
| 198 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (12,5 mm rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 1,80 |  |
|  | ??? |  | Ресурс при исправлении документа |  |  | ??? |  | 1,8994 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,438 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 1,6625 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 3,9798 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 4,2511 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 1,3703 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,4902 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,1583 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 2,9848 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 29,2877 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0083 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,0855 |  |
| 199 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 20,82 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,6246 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 3,123 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,041 |  |
| 200 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 20,82 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 31,8546 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 148,6548 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0833 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,6448 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,406 |  |
| 201 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 20,82 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,164 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 22,902 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 3,123 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0062 |  |
| 202 | CF53B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  |  | m2 |  | -1,80 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -0,558 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -2,574 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,0018 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,0072 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,0288 |  |
| 203 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 20,82 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,6246 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,123 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,041 |  |
| 204 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 20,82 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 9,369 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,082 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 21,963 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0208 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0208 |  |
| 205 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 20,82 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,6246 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 3,123 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,041 |  |
| 206 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 20,82 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,451 |  |
|  | 24301161038002 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol Indeco-plus |  |  | kg |  | 5,205 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,2492 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,41 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,041 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0416 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 20,82 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 8,1198 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,1198 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,041 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,041 |  |
| 208 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 20,82 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,123 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,123 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,041 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,8328 |  |
| 209 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 20,82 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,41 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,9116 |  |
|  | 24165373438290,0 |  | Amestec "Ghidroizol" |  |  | kg |  | 16,656 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5205 |  |
| 210 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 20,82 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,492 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,082 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 270,66 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,8744 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2082 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6246 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2498 |  |
| 211 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 20,82 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,082 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4164 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 44,763 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1457 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0416 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0625 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0312 |  |
| 212 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 20,82 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,6246 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 3,123 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,041 |  |
| 213 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 20,82 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 54,3402 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,0378 |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 21,4446 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 84,321 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,246 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 416,40 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 18,738 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9369 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2498 |  |
| 214 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - Plinta |  |  | m |  | 15,50 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 6,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,55 |  |
|  | 28741163125005 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - Plinta |  |  | m |  | 16,6005 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 5,6963 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 97,65 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 1,6275 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 4,65 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,775 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0155 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. /briu |  |  | m2 |  | 3,10 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,457 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,457 |  |
| 216 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 14,95 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 11,96 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,96 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0449 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,2242 |  |
| 217 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 56,66 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,7992 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,499 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,833 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5666 |  |
| 218 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 38,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,225 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,611 |  |
|  | 24165373438290,0 |  | Amestec "Ghidroizol" |  |  | kg |  | 30,76 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9613 |  |
| 219 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 56,66 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,6998 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 8,499 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,833 |  |
| 220 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 56,66 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 79,324 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,998 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 594,93 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,6998 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3966 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2266 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,4533 |  |
| 221 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 56,66 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,666 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,6998 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,34 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0567 |  |
| 222 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 14,92 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 33,57 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,984 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 15,666 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,968 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 298,40 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 4,9236 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1194 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 59,68 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2984 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,179 |  |
| 223 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 41,74 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,2522 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 6,261 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,087 |  |
| 224 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  | m |  | 21,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,564 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 22,47 |  |
| 225 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 41,74 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 50,9228 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 298,0236 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,167 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,2975 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,6678 |  |
| 226 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 41,74 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,348 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 45,914 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 6,261 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0125 |  |
| 227 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -41,74 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -20,0352 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -119,3764 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,0835 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1,3357 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,2504 |  |
| 228 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 41,74 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,2522 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,261 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,087 |  |
| 229 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 41,74 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 18,783 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,174 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 44,0315 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0417 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0417 |  |
| 230 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 41,74 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,2522 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 6,261 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,087 |  |
| 231 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 41,74 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,957 |  |
|  | 24301161038002 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol Indeco-plus |  |  | kg |  | 10,435 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,5044 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 20,87 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,087 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0835 |  |
| 232 | CI18C |  | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Fisii protectie perete din demontare |  |  | m |  | 15,50 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,875 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,775 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 1,5577 |  |
|  | 2430226109081 |  | Diluant prenadez |  |  | l |  | 2,3366 |  |
|  | 2873145888000 |  | Cuie, tinte albe |  |  | kg |  | 1,5577 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 93,465 |  |
|  | 2812106305800 |  | Profil, banda de mascare din PVC |  |  | m |  | 16,3564 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0312 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
| 234 | RpIB10D k=0,6 |  | Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,312 |  |
| 235 | RpSB41B |  | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,33 |  |
|  | 2523126721150 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d110 |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0045 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0152 |  |
| 236 | RpSC17A |  | Demontarea unui dus |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,25 |  |
| 237 | RpSC34A |  | Montarea unui dus cu bara |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,43 |  |
|  | 2875274201078 |  | Dus |  |  | buc |  | 1,02 |  |
| 238 | RpIB10D |  | Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera - material din demontare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,52 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biruoul 10 - Sala de relaxare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Ventilare sectia hidroterapie |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 38,40 |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 24,576 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,3072 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 1,152 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,152 |  |
| 240 | RpVA37B |  | Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 701 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 12,20 |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 14,152 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0976 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,366 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,366 |  |
| 241 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, Canale de ventilare din otel inoxidabil 0,5 mm si accesorii, piese de trecere grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Fixari din otel inoxidabil 1,35 kg/m2. |  |  | m2 |  | 50,60 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 77,7722 |  |
|  | 2626147370009 |  | Canale de ventilare din otel inoxidabil 0,5 mm si accesorii, piese de trecere |  |  | m2 |  | 51,106 |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari din otel inoxidabil |  |  | kg |  | 68,9931 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 766,59 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 766,59 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 766,59 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 45,9954 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,2384 |  |
| 242 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm din otel inoxidabil, montata pe canal (grilelor de ventilare montate pe canal 180x500 mm) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 16,80 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,00 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,70 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 280,00 |  |
|  | 2874115765700 |  | Rama cu jaluzele reglabile din otel inoxidabil 180x500 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 280,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 280,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare sectia hidroterapie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 38,45 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 50,754 |  |
| 244 | TrB22C1A2 |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  | t |  | 38,45 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,225 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 9,6125 |  |
| 245 | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 38,45 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 42,6795 |  |
| 246 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  | t |  | 38,45 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 16,6911 |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 08-03-605-1 |  | Ventilator (se exclude macara, automacara) k=0,6 demontare |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,744 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |
| 248 | 08-03-605-1 |  | Ventilator (se exclude macara, automacara) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,24 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
| 249 | SE49A |  | Recipient pentru hidrofor, din tabla de otel montat pe fundatie, avind capacitatea de 160 sau 250 l - Sistem filtrare doar manopera si utilaj |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,40 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 250 | RpEA11D |  | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
| 251 | RpEG17E |  | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc. |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
| 252 | RpSE23A k=0.8 |  | Montarea grupului de incalzire a apei (Demontare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,013 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,034 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,013 |  |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 1450337323543 |  | Grafit concentrat |  |  | kg |  | 0,009 |  |
| 253 | RpSE24A km=0.8 |  | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Sistem fiiltrare si accesorii - demontare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
| 254 | RpSE23A |  | Montarea grupului de incalzire a apei |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,50 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,013 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,034 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,013 |  |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 1450337323543 |  | Grafit concentrat |  |  | kg |  | 0,009 |  |
| 255 | RpSE24A |  | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Sistem fiiltrare si accesorii din demontare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  |  | Sistem de filtrare d400 in set cu accesorii si nisp de cuart |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 254252 |  | Sistem de filtrare d400 in set cu accesorii si nisp de cuart |  |  | set |  | 1,00 |  |
| 257 |  |  | Ventilator pe role d 100 mm Silet |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2551545 |  | Ventilator pe role Silent d 100 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |