|  | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință | Valoarea estimate, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automacara cu acționarea hidraulică – 16 tone |  |  |  |  |  |  |
|  | 34142000-4 | Automacara cu acționarea hidraulică – 16 tone | buc | 1 | Stare – nou Motor: Tipul motorului – diesel, turbo, Euro5 Puterea motorului – 300 cp, 220-260 kw Volumul de lucru – 9-11 litri Cutia manuală: Cutia de viteză mecanică – 9-10 trepte Sistemul hidraulic: Pompa hidraulică – pompa axiala cu pistoane Filtrul de ului hidraulic – filtru de retul cu debit Capacitatea de ridicare – 16 tone Lungimea brațului – 19-21 metri Raza de acțiune maximă – 7-9 metri Raza de acțiune minimală – 2,6-3,2 metri Înălțimea de ridicare maxima – 8,7-21,4 telescopic hidraulic Adâncimea de coborâre maxima – 9-11 metri Ampatamentul – 4200-5000 mm Ecartamentul – 2,2 fața 1,89 spate Distanța dintre suporturi – 4,3-5,2 metri Gabarit spate – 2650-2800 mm Raza de viraj – 7-9 metri Viteza de deplasare a macaralei – 5-90 (max.) km / h Unghiul de rotire a platformei de rotire – 6,28-360 grade Formula la roți – 6*6 Frânele de acționare – pneumatice Masa maximala a automacaralei cu utilajul – 16-19,500 tone Cabina macaragiului: Sistem de circulație a aerului; Scaun cu suspensie reglabil; Cabina îndeplinește cerințele ROPS (ISO 3741ROPS); Sticlă securizată; Geamuri cu deschidere totală sau parțială; Geamuri spate cu deschidere totală, reglabilă. Zăbrele, protecția geamurilor | 1.600.000 |