Caiet de sarcini

privind achiziția serviciilor de confecționare, montare și reparație a jaluzelelor

Prezentul caiet de sarcini conține: denumiri, caracteristici, cerințe tehnice minime, cantități estimative, care vor fi considerate obligatorii. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Cerințe tehnice minimale:

| Denumirea produsului | Cerinte tehnice | Sm2 /m/l | Suma estimata fără TVA (lei) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Confecționarea și montarea jaluzele verticale | Să fie formate din lamele din fâșii de material textile impregnate cu poliuretan aseptic, antistatic și lavabile cu lățimea de 89 mm; La partea superioară să fie cu sistem de agățare tip umeraș în sistemul de transportare (garnisă); La partea inferioară sa fie prevăzute cu lesturi (greutăți) pentru a da ținută lamelei textile; Lesturile de la fâșii sa fie asigurate pentru a se evita desprinderea în timp de pe fâșie; Să dispună de sistem de transportare la partea superioară cu umerașe de agățare a lamelei; Sistemul de transportare să se afle în garnişă; Să fie ușor de întreținut, să nu rețină praful; Să împiedice complet vizibilitatea în încăpere atunci, când sunt închise; Culoare: albă. Garnişa să fie din profil de aluminiu vopsit alb; Montarea pe tavan, inclusiv pe grile tavan casetat tip „Armstrong” Să se asigure plierea laterală; Sistemul de comandă să fie cât mai ușor de manevrat și fiabil; Reglare continuă a luminozității, orientabilă cu 180 grade; Va asigura reducerea transferului de căldură înspre încăperea protejată; Rotirea și plierea lamelelor se va comanda prin intermediul unor șnururi și prin mecanismul de scripeți și reductoare ce se află la capătul de garnişă; Acționare să fie manuală; Culoare: albă. | 300 m2 | 50000,00 |  |  |
| Confecționarea și montarea jaluzele orizontale | Să fie confecționate din fâșii de bandă de plastic sau metal (aluminiu) lucios cu lățimea de 20 mm, cu acoperire rezistentă la influiența razelor solare; Să dispună de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutoriul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Reglarea continuă a luminozității, orientabilă cu 180 grade; Să fie ușor de întreținut, ă nu rețină praful; Montare pe orizontală (perete); Culoare albă. | 30 m2 | 5750,00 |  |  |
| Reparația jaluzelelor verticale | schimbul lamelor de materie textile | 100 m2 | 12500,00 |  |  |
| Reparație garnisii a jaluzelelor verticale | schimbul garnisii | 20m/l | 3833,00 |  |  |
| Suma totală estimata fără TVA: |  |  |  | 72083,00 |  |

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului / cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului | Da |
| 2 | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului | Da |
| 3 | Certificat de inregistrare | Copie, confirmat prin semnătura electronica a participantului | Da |

Aceste cerințe se vor aplica:

- Pentru achiziționarea jaluzelelor verticale cu suprafața (S) estimativă  =  300 m2, la Punctele AMU  Saptebani, Gura Bîcului, Otaci, Clocușna, Puhoi din cadrul IMSP CNAMUP.

- Pentru achiziționarea jaluzelelor orizontale cu suprafața (S) estimativă  =  30 m2, la adresa solicitată de beneficiar;

- Pentru reparația jaluzelelor verticale (schimbul  lamelor de materie textile) cu suprafața (S) estimativă  = 100 m2, la adresa solicitată de beneficiar;

- Pentru reparația jaluzelelor verticale (schimbul  garnisii) cu suprafața (S) estimativă  =  20 m/l, la adresa solicitată de beneficiar.

Condiții  de confecționare și livrare:

Oferta va include: deplasarea pentru măsurarea, confecționarea, transportul și montajul jaluzelelor, la solicitarea beneficiarului în subdiviziunile instituției pe adresele:

- PAMU Șaptebani, sat. Saptebani, r-nul Rîșcani;

- PAMU Gura Bîcului, sat. Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi;

- PAMU Otaci, or. Otaci, r-nul Ocnița;

- PAMU Clocușna, sat. Clocușna, r-nul Ocnița;

- PAMU Puhoi, sat. Puhoi, r-nul Anenii Noi.

Garanție:

Termen de garanție minim 2 ani.

Pe perioada de garanție, furnizorul va face constatarea defectelor la sesizarea și la sediul beneficiarului și va asigura reparația, sau înlocuirea echipamentului defect în 3 (trei) zile lucrătoare de la data sesizării defectului.

Alte condiții și precizări:

Toate dimensiunile de gabarit din prezentul caiet de sarcini sunt pentru ofertare, iar pentru execuție, executantul are obligația de a măsura dimensiunile la fața locului.

Executantul va coordona mărimile și culoarea cu beneficiarul.

Furnizorul se obligă să livreze și să monteze produsele la adresele indicate de către achizitor.

În prețul stabilit vor fi incluse serviciile de confecționare, transport, montare și livrare la adresa solicitată de beneficiar.

Recepționarea produselor:

Recepția produselor, la adresa indicata de achizitor, se face prin verificarea corespondenței despre specificațiile din factura fiscală și specificațiile din caietul de sarcini, de către reprezentantul achizitorului în prezența reprezentantului furnizorului. Produsele care nu corespund solicitărilor din prezentul caiet de sarcini vor fi înlocuite cu produse corespunzătoare pe cheltuiala furnizorului.

Produsele vor fi însoțite:

- Factura fiscală - 2 exemplare;

- Act de croire cu indicarea suprafeței pe fiecare unitate instalată - 2 exemplare,

- Proces verbal primire-predare.

Condiții de achitare:

Achitarea se va efectua în termen de 20 de zile bancare în baza facturii fiscale.