| Reabilitarea si extinderea sistemului de canalizare in orasul Donduseni, raionul Donduseni. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-2

Conectari la reateaua exterioara de canalizare. Zona III

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 15,80 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 69,3620 |  |  |
| 2 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 103,55 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 136,6860 |  |  |
| 3 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 564,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 175,1190 |  |  |
| 4 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 564,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 423,6750 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 56,4900 |  |  |
| 5 | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  |  | 100 m3 |  | 10,93 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 9,1812 |  |  |
| 6 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 10,93 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 96,4026 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 113,5627 |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. |  |  | m3 |  | 25,19 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,8089 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Conectari individuale (racordari), case particulare. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta din PP, SN 4, SDR41, D=110 mm) |  |  | m |  | 2 652,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 795,6000 |  |  |
|  | 2521216700000 |  | Conducta din PP, SN 4, SDR41, D=110 mm |  |  | m |  | 2 771,8704 |  |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 306,5049 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 2,6520 |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 2 652,00 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 2 652,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conectari individuale (racordari), case particulare. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Camine de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de terasament la camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 4,29 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,7945 |  |  |
| 11 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 21,45 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,1870 |  |  |
| 12 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor) |  |  | 100 m3 |  | 1,91 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,2975 |  |  |
| 13 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 305,60 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 19,5584 |  |  |
| 14 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,91 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,6876 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,7640 |  |  |
| 15 | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  |  | 100 m3 |  | 2,59 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,1756 |  |  |
| 16 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 2,59 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,8438 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 26,9101 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament la camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Executarea caminelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. |  |  | m3 |  | 119,34 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1 158,7914 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 496,4544 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 49,2719 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 15,6228 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 9,2535 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 19,2281 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 96,1403 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 225,5526 |  |  |
| 18 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 221,0000 |  |  |
| 19 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 221,0000 |  |  |
| 20 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 221,0000 |  |  |
| 21 | Pret de piata |  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125. Necarosabil |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  | 28752742000002 |  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125. Necarosabil |  |  | buc |  | 221,0000 |  |  |
| 22 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pereu) (Exclus compresor mobil ) |  |  | m3 |  | 42,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 41,5800 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 48,3000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 17,6400 |  |  |
| 23 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) |  |  | m3 |  | 29,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 101,4300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,7600 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 30,5870 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,9841 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 17,6400 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 7,3500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea caminelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 1 700,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 493,0000 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 5,9500 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 68,0000 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 499,8000 |  |  |
| 25 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. Decaparea asfaltului |  |  | 100 m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,2740 |  |  |
| 26 | TsI50A8 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km |  |  | t |  | 102,90 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 15,5996 |  |  |
| 27 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 2,41 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,6635 |  |  |
| 28 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Exclus compresor mobil ) |  |  | m3 |  | 90,53 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 81,4770 |  |  |
|  | 142110221 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 99,5830 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 9,0530 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 38,0226 |  |  |
| 29 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Exclus compresor mobil ) |  |  | m3 |  | 75,44 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 74,6856 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 86,7560 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,5440 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 31,6848 |  |  |
| 30 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri) (Exclus compresor mobil ) |  |  | m3 |  | 75,44 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 74,6856 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,5440 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 31,6848 |  |  |
| 31 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.) |  |  | t |  | 0,36 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,3708 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,1080 |  |  |
| 32 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 603,50 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 72,4200 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,8105 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 56,7290 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 6,6385 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 6,8195 |  |  |
| 33 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.) |  |  | t |  | 0,18 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,1854 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0540 |  |  |
| 34 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 603,50 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 72,4200 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,8105 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 56,7290 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 6,6385 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 6,8799 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 2,01 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,7235 |  |  |
| 36 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Exclus compresor mobil ) |  |  | m3 |  | 57,44 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 51,6960 |  |  |
|  | 142110221 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 63,1840 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,7440 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 24,1248 |  |  |
| 37 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Exclus compresor mobil ) |  |  | m3 |  | 71,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 71,0820 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 82,5700 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,1800 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 30,1560 |  |  |
| 38 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri) (Exclus compresor mobil ) |  |  | m3 |  | 71,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 71,0820 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,1800 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 30,1560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat) |  |  | 100 m3 |  | 1,96 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,4100 |  |  |
| 40 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 372,40 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 28,3024 |  |  |
| 41 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,96 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7056 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,7840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Bnefeiciu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |