Anexă la Documentația de atribuire

pentru procedura de achiziție:

Nr. SV-G-L-03/01-25

”Achiziția lucrărilor de renovare a acoperișului

depozitului filialei „Ștefan Vodă-gaz”

or.Ștefan Vodă, str.Constructorilor 13”,

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiei:  ”Achiziția lucrărilor de renovare a acoperișului depozitului filialei „Ștefan Vodă-gaz” or.Ștefan Vodă, str.Constructorilor 13”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 255,700 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 92,052 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 92,052 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,114 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 255,700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 23,013 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,013 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7,671 |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 20,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,300 |
| 4 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,750 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 5,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,530 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 6 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 3,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 22,041 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 124,000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,031 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,093 |
| 7 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 3,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,796 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,449 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 18,600 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 71,300 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,124 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 12,400 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,071 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,353 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,174 |
| 8 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100 x 50), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 310,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 69,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 5,115 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 37,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,300 |
| 9 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm GROSIMEA NECESARA DE APLICAT 10 cm Коэффициент к трудозатратам=3,330 Коэффициент к материалам=3,330 Коэффициент к машинам=3,330 | m2 | 35,500 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 41,375 |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 3,546 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,483 |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondes) Material marunt=1,030 | m2 | 255,700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 51,140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,785 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica (pelicula anticondens) | m2 | 302,877 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 3 160,452 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,557 |
| 11 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 | 255,700 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 281,270 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,570 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 308,758 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 1 342,425 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 1 342,425 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 87,258 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 26,849 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,625 |
| 12 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Montarea coltarelor din metal) | m | 8,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,080 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu - Coltar din metal | m | 8,400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,200 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 48,000 |
| 13 | CK26D modificat | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - PRINDEREA SI INSTALARE LA VETROVIC | m | 52,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,520 |
|  | 2743123549027 | Vetrovic | m | 52,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 312,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,520 |
| 14 | pret de piata | Saiba M8 | buc | 230,000 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 8 | buc | 460,000 |
| 15 | pret de piata | Bulon 140x80 | buc | 230,000 |
|  | 2875274501240 | Bulon 140x80 | buc | 230,000 |
| 16 | pret de piata | Piulite M8 | buc | 230,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita M8 | buc | 230,000 |