| Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la Școala primară Grigore Vieru, mun. Chișinău | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Timplarie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) | m2 | 15.38 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.23 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.23 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla) | m | 6.70 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.603 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.335 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.067 |
| 3 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil din aluminiu cu bariera termica de minimum 30 mm, grosimea peretelui profilului min. 2,0 mm, adancimea de baza min. 70 mm, adecvate pentru trafic ridicat in cladiri de invatamant. Geam termoizolant tip Low-E, cu pachet de minimum 24 mm, compus din doua foi de sticla. Feronerie heavy-duty (balamale, incuietori, manere), de productie Germania sau echivalent, proiectata pentru utilizare frecventa si rezistenta la uzura. Etansare perimetrala cu garnituri EPDM. Dimensiunile usilor se vor determina la fata locului, iar proiectul se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 3.78 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3.591 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.416 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3.78 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 15.12 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2.079 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.73 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.268 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3.78 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.076 |
| 4 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Profil din aluminiu cu bariera termica de minimum 30 mm, grosimea peretelui profilului min. 1,5-2,0 mm, adancimea de baza a profilului min. 70 mm. Geam termoizolant tip Low-E, cu pachet de minimum 24 mm, compus din doua foi de sticla. Etansare perimetrala realizata cu garnituri EPDM. Toate elementele vor asigura rezistenta la trafic intens, uzura si manipulare frecventa specifica institutiilor de invatamant. Dimensiunile ferestrelor se vor stabili la fata locului, iar proiectul se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 11.60 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.16 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 11.60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 8.178 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2.865 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 69.60 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6.96 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.232 |
| 5 | CK32B | Storuri (plasa moschit) pentru ferestre | m2 | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.40 |
|  | 2812106308432 | Plasa moschit | m2 | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.64 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8.00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 4.00 |
| 6 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300mm | m | 6.70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.536 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.067 |
|  | 2521106718328 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300mm | m | 6.70 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 40.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.067 |
| 7 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm | m | 6.70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.144 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.536 |
|  | 2743123549010 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm | m | 6.70 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 26.80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.067 |
|  |  | Capitolul 1.2. Glafuri exterioare |  |  |
| 8 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 4.60 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.506 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 1.38 |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 4.60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6.836 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1.38 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 67.206 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.052 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.363 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.136 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 4.60 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.552 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 1.909 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.23 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior'' | m2 | 4.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.53 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior'' | kg | 1.84 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.276 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.23 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.009 |
|  |  | Capitolul 1.3. Glafuri interioare |  |  |
| 12 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 7.50 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.825 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 2.25 |
| 13 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 7.50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11.145 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 2.25 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 109.575 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.084 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.593 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.222 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 7.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3.375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.75 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 7.912 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.007 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 7.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.225 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.125 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.375 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 7.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4.125 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lavabila) | kg | 3.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.45 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.015 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 17 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 1.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4.72 |
| 18 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - deseuri | t | 0.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.125 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.50 |
| 19 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 0.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.555 |
| 20 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 0.50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.217 |

APROBAT Șef interimar Crușinschi Vladimir

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S

Inginer DETS sectorul Ciocana, Golubenco Nicolae