| Alimentarea cu energie electrica a iluminarii stradale din s. Sofia, r-nul Drochia. (PT152, PT165, PT464, PT618) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Retele electrice 0,4 kV

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. PT 152 DR5 F2 |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 1,165 |
| 2 | pret furnizor | Conductor electric ТУ16-705.500-2006, SIP 4 sec.2х25 mm2 | m.l. | 1 165,000 |
| 3 |  | Suport de suspendare intermediara PS | buc | 24,000 |
| 4 |  | Fixator de ancora CS 1500E | buc | 24,000 |
| 5 |  | Suport de ancora RPA | buc | 26,000 |
| 6 |  | Fixator de ancora CS 10.3 | buc | 26,000 |
| 7 |  | Banda inox F 207 | m | 78,000 |
| 8 |  | Bughel p/u banda NB 20 | buc | 32,000 |
| 9 |  | Clema p/u banda NC 20 | buc | 48,000 |
| 10 |  | Centura de cablu XC 180 | buc | 108,000 |
| 11 |  | Clema de ramificare P 616 | buc | 57,000 |
| 12 |  | Clema de impamintare P 71 | buc | 28,000 |
| 13 | 33-04-014-2 | Montarea Corp de iluminat stradal cu modul LED | buc | 19,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. PT 165 DR5 F1 |  |  |
| 14 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,664 |
| 15 | pret furnizor | Conductor electric ТУ16-705.500-2006, SIP 4 sec.2х25 mm2 | m.l. | 664,000 |
| 16 |  | Suport de suspendare intermediara PS | buc | 5,000 |
| 17 |  | Fixator de ancora CS 1500E | buc | 5,000 |
| 18 |  | Suport de ancora RPA (PA-1500) | buc | 25,000 |
| 19 |  | Fixator de ancora CS 10.3 | buc | 25,000 |
| 20 |  | Banda inox F 207 | m | 100,000 |
| 21 |  | Bughel p/u banda NB 20 | buc | 100,000 |
| 22 |  | Centura de cablu XC 180 | buc | 100,000 |
| 23 |  | Clema de ramificare P 616 | buc | 59,000 |
| 24 |  | Clema de impamintare P 71 | buc | 10,000 |
| 25 | 33-04-014-2 | Montarea Corp de iluminat stradal cu modul LED | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. PT 464 DR5 F1 si F2 |  |  |
| 26 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 1,640 |
| 27 | pret furnizor | Conductor electric ТУ16-705.500-2006, SIP 4 sec.2х25 mm2 | m.l. | 1 640,000 |
| 28 |  | Suport de suspendare intermediara PS | buc | 38,000 |
| 29 |  | Fixator de ancora CS 1500E | buc | 38,000 |
| 30 |  | Suport de ancora RPA (PA-1500) | buc | 42,000 |
| 31 |  | Fixator de ancora CS 10.3 | buc | 42,000 |
| 32 |  | Banda inox F 207 | m | 210,000 |
| 33 |  | Bughel p/u banda NB 20 | buc | 58,000 |
| 34 |  | Clema p/u banda NC 20 | buc | 68,000 |
| 35 |  | Centura de cablu XC 180 | buc | 207,000 |
| 36 |  | Clema de ramificare P 616 | buc | 111,000 |
| 37 |  | Clema de impamintare P 71 | buc | 20,000 |
| 38 | 33-04-014-2 | Montarea Corp de iluminat stradal cu modul LED | buc | 37,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. PT 618 DR5 F1 |  |  |
| 39 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,645 |
| 40 | pret furnizor | Conductor electric ТУ16-705.500-2006, SIP 4 sec.2х25 mm2 | m.l. | 645,000 |
| 41 |  | Suport de suspendare intermediara PS | buc | 10,000 |
| 42 |  | Fixator de ancora CS 1500E | buc | 10,000 |
| 43 |  | Suport de ancora RPA (PA-1500) | buc | 17,000 |
| 44 |  | Fixator de ancora CS 10.3 | buc | 17,000 |
| 45 |  | Banda inox F 207 | m | 100,000 |
| 46 |  | Bughel p/u banda NB 20 | buc | 100,000 |
| 47 |  | Centura de cablu XC 180 | buc | 100,000 |
| 48 |  | Clema de ramificare P 616 | buc | 41,000 |
| 49 |  | Clema de impamintare P 71 | buc | 14,000 |
| 50 | 33-04-014-2 | Montarea Corp de iluminat stradal cu modul LED | buc | 11,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. PT 152 DR5 F2 |  |  |
| 51 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar / Intrerupator de sarcina, Intrerupator automat | buc | 4,000 |
| 52 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,320 |
| 53 |  | Cablu electric АВВГнг-LS sec.3x2.5 | m | 32,000 |
| 54 | 08-02-364-1 | Consola pe stilp / Suport pentru felinar | buc | 19,000 |
| 55 |  | Suport pentru felinar KPCT-3 | buc | 19,000 |
| 56 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,300 |
| 57 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,015 |
| 58 |  | Complet bulon/saiba/piulita M8 | buc | 9,000 |
| 59 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,020 |
| 60 |  | Fir electric ПВ 1х6 | m | 2,000 |
| 61 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,020 |
| 62 |  | Papuc din cupru sec.6mm2 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. PT 165 DR5 F1 |  |  |
| 63 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar / Suport pentru sigurante, Intrerupator automat, Limitator de supratensiune | buc | 4,000 |
| 64 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,320 |
| 65 |  | Cablu electric АВВГнг-LS sec.3x2.5 | m | 32,000 |
| 66 | 08-02-364-1 | Consola pe stilp / Suport pentru felinar | buc | 16,000 |
| 67 |  | Suport pentru felinar KPCT-3 | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. PT 464 DR5 F1 si F2 |  |  |
| 68 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 | buc | 1,000 |
| 69 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 70 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar / Intrerupator de sarcina, Intrerupator automat, Limitator supratensiune | buc | 6,000 |
| 71 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
| 72 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Timer, Demaror | buc | 2,000 |
| 73 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,740 |
| 74 |  | Cablu electric АВВГнг-LS sec.3x2.5 | m | 74,000 |
| 75 | 08-02-364-1 | Consola pe stilp / Suport pentru felinar | buc | 37,000 |
| 76 |  | Suport pentru felinar KPCT-3 | buc | 37,000 |
| 77 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 1,200 |
| 78 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,035 |
| 79 |  | Complet bulon/saiba/piulita M8 | buc | 20,000 |
| 80 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,020 |
| 81 |  | Fir electric ПВ 1х6 | m | 2,000 |
| 82 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,020 |
| 83 |  | Papuc din cupru sec.6mm2 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. PT 618 DR5 F1 |  |  |
| 84 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar / Suport pentru sigurante, Intrerupator automat, Limitator de supratensiune | buc | 4,000 |
| 85 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,220 |
| 86 |  | Cablu electric АВВГнг-LS sec.3x2.5 | m | 22,000 |
| 87 | 08-02-364-1 | Consola pe stilp / Suport pentru felinar | buc | 11,000 |
| 88 |  | Suport pentru felinar KPCT-3 | buc | 11,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. PT 152 DR5 F2 |  |  |
| 89 |  | Corp de iluminat EMSS 1050 | buc | 19,000 |
| 90 |  | Intrerupator de sarcina BH 32/1P/40A | buc | 1,000 |
| 91 |  | Intrerupator de sarcina RP18-32/1P/32A | buc | 1,000 |
| 92 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B25 | buc | 1,000 |
| 93 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B16 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. PT 165 DR5 F1 |  |  |
| 94 |  | Corp de iluminat EMSS 1050 | buc | 16,000 |
| 95 |  | Suport pentru sigurante RT 18-32 32A | buc | 1,000 |
| 96 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B25 | buc | 1,000 |
| 97 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B16 | buc | 1,000 |
| 98 |  | Limitator de supratensiune ОПС1-В 1р | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. PT 464 DR5 F1 si F2 |  |  |
| 99 |  | Corp de iluminat EMSS 1050 | buc | 37,000 |
| 100 |  | Panou de evidenta BZUM DDE-1 | buc | 1,000 |
| 101 |  | Contor de energie electrica ME172-D1A42G12-M3K03Z sau analog | buc | 1,000 |
| 102 |  | Intrerupator de sarcina BH 32/1P/40A | buc | 1,000 |
| 103 |  | Intrerupator de sarcina RP18-32/1P/32A | buc | 1,000 |
| 104 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B25 | buc | 1,000 |
| 105 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B16 | buc | 2,000 |
| 106 |  | Limitator de supratensiune ОПС1-В 1р | buc | 1,000 |
| 107 |  | Panou de distributie ЩРн-24з 074 У2 | buc | 1,000 |
| 108 |  | Timer digital AHC 15 A | buc | 1,000 |
| 109 |  | Demaror KM 20-20 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. PT 618 DR5 F1 |  |  |
| 110 |  | Corp de iluminat EMSS 1050 | buc | 11,000 |
| 111 |  | Suport pentru sigurante RT 18-32 32A | buc | 1,000 |
| 112 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B25 | buc | 1,000 |
| 113 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B16 | buc | 1,000 |
| 114 |  | Limitator de supratensiune ОПС1-В 1р | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.