CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere a drumului G37 R14-Slobozia-Cremene-Varancau-Temeleuti-G38, amplasate teritorial in raionul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. G37 R14 - Slobozia - Cremene - Varancau - Temeleuti - G38, km 7,45-8,15, L=700 m_ |  |  |  |
|  |  | 1.1. Partea carosabila / Accese, km 8,00 (drepta/stinga); km 7,80 si 7,81 (dreapta); km 7,90 (stinga) S=150m2 / Autopavilion km 8,15 (dreapta) S=60m2 / Pod cu racordare km 8,02 S=61m2. |  |  |  |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 4,78 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,11 |  |
| 2 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, hmed=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) | m3 |  | 478,26 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,27 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
| 3 | DA21C aplicativ | Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 4% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 8,856 t) | 100 m3 |  | 9,57 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,15 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | t | 8,856 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,15 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,50 |  |
| 4 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8%) | m3 |  | 76,52 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,10 |  |
| 5 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment | 100m2 |  | 47,85 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,15 |  |
| 6 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 9,57 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,02 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,32 |  |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 2,87 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 8 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 4 471,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,118 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 1,34 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 10 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 4 471,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.2. Santuri pentru evacurea apei si acostamentele b=1 m |  |  |  |
| 11 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Ridicarea acostamentelor) | 100 m3 |  | 0,85 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 12 | DI96 | Compactarea umpluturii de pamint la acostamente pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,85 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| 13 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm b=0,5 m | m2 |  | 325,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 141112220166011 | Amestec de piatra sparta pentru drumuri fr. 0-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 1.3. Montarea pietrei de bordura km 7,45-8,00(stinga/dreapta); autopavilion km 8+15(dreapta) |  |  |  |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm b=35 cm | m3 |  | 41,09 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 15 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3) | m |  | 1 174,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,055 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,005 |  |
|  |  | 1.4. Constructia si reparatia podetelor |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Constructia podetelor d=0,6m; km 8,00 (dreapta/stinga) |  |  |  |
| 16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 29,25 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 17 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 2,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,32 |  |
| 18 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 19 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 20 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 21 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 60.25.3 int =6 buc (1 buc=0,63 m3) | m3 |  | 3,78 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561 | Tuburi din beton armat TS 60.25.3 int | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 22 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 5,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,32 |  |
| 23 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 25 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm | m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 26 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (ST 9=4 buc (1 buc=1,28 m3) | m3 |  | 5,12 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564 | Capatul podetului tubular TS 9 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
| 27 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 50,81 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 28 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 5,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 29 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 0,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,32 |  |
| 30 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 32 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm | m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 33 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0,38 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,84 |  |
| 34 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 37,53 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 1.4.2. Reparatia podului km 8,02 |  |  |  |
|  |  | 1.4.2.1. Infrastructura |  |  |  |
| 35 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma | m2 |  | 64,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,06 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,02 |  |
| 36 | CF15E | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la apeducte si canale din beton (Tencuirea aripilor podetului ,inclusiv plasa pentru tencuiala) | m2 |  | 64,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,55 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,00 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,024 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |
| 37 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa metalica d=1,8mm, 50,8*50,8 (0,77kg/m2)) | kg |  | 50,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,005 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
|  |  | 1.4.2.2. Suprastructura |  |  |  |
| 38 | RpDE16A | Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor | m |  | 12,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,05 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,08 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,035 |  |
| 39 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 1 | t |  | 0,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,00 |  |
| 40 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t |  | 0,15 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 |  |
| 41 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,13 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |  |
| 42 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 7,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,45 |  |
| 43 | TsI51A2 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 23,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 44 | RCsB30A k=3 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 18 mm (adincimea de forare 30 cm) | buc |  | 20,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,34 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,146 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,008 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,23 |  |
| 45 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Amplasarea ancorelor (diam. 14 A500C L= 0,80m) pe clei epoxidic in gaurile forate) | kg |  | 25,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 46 | pret de piata | Clei epoxidic (Se adauga la norma PD01A) | kg |  | 1,20 |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 1,00 |  |
| 47 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (d=12mm 6 bare de 2ml) | kg |  | 12,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 48 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete (d=8mm scoabe) | kg |  | 5,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 49 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa metalica d=6mm pas 200*200mm pentru srtrat de egalizare) | kg |  | 140,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,005 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 50 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 4,25 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,93 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,06 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,013 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,073 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,15 |  |
| 51 | PB02B | Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri Beton C35/45 XC4; XD3; XF4; XM1 (Strat de egalizare iclusuv reparatia dalei infrastructurii) | m3 |  | 6,00 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,34 |  |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca C35/45 | m3 | 1,008 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,38 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,06 |  |
| 52 | RCsB30A k=2 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 18 mm (adincimea de forare 20 cm) | buc |  | 72,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,34 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,146 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,008 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,23 |  |
| 53 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Amplasarea ancorelor (diam. 14 A500C L= 0,35m) pe clei epoxidic in gaurile forate) | kg |  | 31,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 54 | pret de piata | Clei epoxidic (Se adauga la norma PD01A) | kg |  | 2,00 |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 1,00 |  |
| 55 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa metalica d=8mm pas 200*200mm pentru trotuare) | kg |  | 88,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,005 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 56 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 3,70 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,93 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,06 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,013 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,073 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,15 |  |
| 57 | PB02B | Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri Beton C35/45 XC4;XD3;XF4;XM1 (Executarea trotuarelor din beton monolit) | m3 |  | 2,40 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,34 |  |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca C35/45 | m3 | 1,008 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,38 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,06 |  |
| 58 | RCsB30A k=2,2 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 18 mm (adincimea de forare 22 cm) | buc |  | 24,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,34 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,146 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,008 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,23 |  |
| 59 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum tip H2 W2 | m |  | 12,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,22 |  |
|  | 28752773010001 | Complect de parapet metalic tip H2 W2 | m | 1,00 |  |
|  | 2952270003722 | Instalatie de batut piloti | h-ut | 0,035 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,035 |  |
| 60 | RCsB30A k=1,8 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea de forare 18 cm) | buc |  | 32,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,34 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,146 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,008 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,23 |  |
| 61 | DI127 | Montarea parapetului pietonal (12 ml) | t |  | 0,16 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,40 |  |
|  | 28111063013001 | Parapet pietonal | t | 1,00 |  |
|  |  | 1.4.2.3. Racordarea podului cu accese. Lucrari de consolidare. |  |  |  |
| 62 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta la intrarea si iesirea podetului, h=10cm | m3 |  | 1,85 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 63 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa metalica d=6mm pas 200*200mm pentru consolidare trotuarului) | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,005 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 64 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 3,70 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,93 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,06 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,013 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,073 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,15 |  |
| 65 | PB02B | Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri Beton C30/37 XC4;XD1;XF2 (H=15cm ) | m3 |  | 2,78 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,34 |  |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca C30/37 | m3 | 1,008 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,38 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,06 |  |
| 66 | RCsB30A k=1,2 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: d=12 mm (adincimea de forare 12 cm (pe aripele intoarse)) | buc |  | 32,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,34 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,146 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,008 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,23 |  |
| 67 | DI127 | Montarea parapetului pietonal (6 ml) | t |  | 0,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,40 |  |
|  | 28111063013001 | Parapet pietonal | t | 1,00 |  |
| 68 | DF59B | Montarea parapetului metalic la acces la poduri (H2W2) | m |  | 16,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,435 |  |
|  | 28752773010001 | Complect de parapet metalic tip H2 W2 | m | 1,00 |  |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,50 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,04 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,024 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,181 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,181 |  |
|  |  | 2. G37 R14 - Slobozia - Cremene - Varancau - Temeleuti - G38, km 8,20-8,80, L=600 m_ |  |  |  |
|  |  | 2.1. Partea carosabila / Accese, km 8,450 (drepta), km 8,570 (dreapta) |  |  |  |
| 69 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 4,51 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,11 |  |
| 70 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, hmed=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) | m3 |  | 451,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,27 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
| 71 | DA21C aplicativ | Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 4% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 8,856 t) | 100 m3 |  | 9,03 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,15 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | t | 8,856 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,15 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,50 |  |
| 72 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8%) | m3 |  | 72,20 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,10 |  |
| 73 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment | 100m2 |  | 45,15 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,15 |  |
| 74 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 9,03 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,02 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,32 |  |
| 75 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 2,71 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 76 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 4 270,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,118 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 77 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 1,28 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 78 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 4 270,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 2.2. Santuri pentru evacurea apei si acostamentele |  |  |  |
| 79 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Ridicarea acostamentelor) | 100 m3 |  | 3,05 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 80 | DI96 | Compactarea umpluturii de pamint la acostamente pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 3,05 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| 81 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm b=1,0 m | m2 |  | 1 220,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 141112220166011 | Amestec de piatra sparta pentru drumuri fr. 0-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 82 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (L=500m) | 100 m3 |  | 0,85 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 83 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 119,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 2.3. Constructia podetelor d=0,6m; km 8,450 (dreapta), km 8,570 (dreapta) |  |  |  |
| 84 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 29,25 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 85 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 2,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,32 |  |
| 86 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 87 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 88 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 89 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 60.25.3 int =6 buc (1 buc=0,63 m3) | m3 |  | 3,78 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561 | Tuburi din beton armat TS 60.25.3 int | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 90 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 5,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,32 |  |
| 91 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 92 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 93 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm | m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 94 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (ST 9=4 buc (1 buc=1,28 m3) | m3 |  | 5,12 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564 | Capatul podetului tubular TS 9 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
| 95 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 50,81 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 96 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 5,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 97 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 0,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,32 |  |
| 98 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 99 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 100 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm | m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 101 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0,38 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,84 |  |
| 102 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 37,53 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 3. G37 R14 - Slobozia - Cremene - Varancau - Temeleuti - G38, km 9,85-12,40, L=2550 m_ |  |  |  |
|  |  | 3.1. Partea carosabila / Accese, km 9,90 (drepta), km 11,20 (drepta) |  |  |  |
| 103 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 19,14 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,11 |  |
| 104 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, hmed=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) | m3 |  | 1 913,90 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,27 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
| 105 | DA21C aplicativ | Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 4% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 8,856 t) | 100 m3 |  | 38,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,15 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | t | 8,856 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,15 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,50 |  |
| 106 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8%) | m3 |  | 306,22 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,10 |  |
| 107 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment | 100m2 |  | 191,40 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,15 |  |
| 108 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 38,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,02 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,32 |  |
| 109 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 11,48 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 110 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 17 920,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,118 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 111 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 5,38 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 112 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 17 920,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 3.2. Santuri pentru evacurea apei si acostamentele |  |  |  |
| 113 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Ridicarea acostamentelor) | 100 m3 |  | 11,80 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 114 | DI96 | Compactarea umpluturii de pamint la acostamente pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 11,80 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| 115 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm b=1,0 m | m2 |  | 4 720,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 141112220166011 | Amestec de piatra sparta pentru drumuri fr. 0-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 116 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( km 9,95-11,80, dreapta) | 100 m3 |  | 2,63 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 117 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 368,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 3.3. Constructia si reparatia podetelor |  |  |  |
|  |  | 3.3.1. Reparatia podetelor existente transversale km 10,25, km 11,15 |  |  |  |
| 118 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (d=12mm) | kg |  | 224,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 119 | PB02B | Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Betonarea aripei si timpanului) | m3 |  | 19,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,34 |  |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca C35/45 | m3 | 1,008 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,38 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,06 |  |
| 120 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 30,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,93 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,06 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,013 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,073 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,15 |  |
| 121 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din granit la intrarea si iesirea podetului, h=10cm | m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 122 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi d=6mm, 200*200mm | kg |  | 13,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,005 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 123 | PB02B | Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Betonarea albiei la intrare si iesire, S=6m2) | m3 |  | 0,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,34 |  |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca C35/45 | m3 | 1,008 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,38 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,06 |  |
|  |  | 3.3.2. Constructia podetelor transversale d=0,6m; km 11,69, km 11,95 |  |  |  |
| 124 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 39,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 125 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,32 |  |
| 126 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 1,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 127 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 1,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 128 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm | m3 |  | 1,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 129 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 60.25.3 int =8 buc (1 buc=0,63 m3) | m3 |  | 5,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561 | Tuburi din beton armat TS 60.25.3 int | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 130 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 5,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,32 |  |
| 131 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 132 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 133 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm | m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 134 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (ST 9=4 buc (1 buc=1,28 m3) | m3 |  | 5,12 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564 | Capatul podetului tubular TS 9 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
| 135 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 76,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 136 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 7,66 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 137 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 0,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,32 |  |
| 138 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 139 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 140 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm | m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 141 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0,54 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,84 |  |
| 142 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 53,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 3.3.3. Lucrari de reparatie a podetului, km12,27 |  |  |  |
| 143 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 22,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,00 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,50 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,35 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,35 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |  |
| 144 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (d=12mm) | kg |  | 150,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 145 | PB02B | Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Betonarea aripei si timpanului) | m3 |  | 13,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,34 |  |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca C35/45 | m3 | 1,008 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,38 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,06 |  |
| 146 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din granit la intrarea si iesirea podetului, h=10cm | m3 |  | 7,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 147 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa metalica d=6mm, 200*200) | kg |  | 165,88 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,005 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 148 | PB02B | Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Betonarea albiei la intrare si iesire, S=75m2) | m3 |  | 10,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,34 |  |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca C35/45 | m3 | 1,008 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,38 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,06 |  |
| 149 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa metalica d=1,8mm, 50,8*50,8 (0,77kg/m2)) | kg |  | 58,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,005 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 150 | IzA12A aplicativ | (prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhidric) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Se modifica norma de consum pentru solutie de 4% de acid clorhidric, la 0,5 kg) (Se exclude: Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m) | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,08 |  |
|  | 2414126109781 | solutie de 4% de acid clorhidric | kg | 0,50 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,10 |  |
| 151 | IzA07A aplicativ | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment prin silicatare cu grund pentru beton (analog Sika) (Se modifica norma de consum pentrugrund pentru beton (analog Sika), la 0,25 kg) | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,45 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |
|  | 2413527345136 | Grund pentru beton (analog Sika) | kg | 0,25 |  |
| 152 | CF15E | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la apeducte si canale din beton (Tencuirea aripilor podetului ,inclusiv plasa pentru tencuiala) | m2 |  | 80,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,55 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,35 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,00 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,024 |  |
|  | 25212167011023 | Plasa | м2 | 1,00 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |
| 153 | pretul | Plasa pentru tencuiala (Se adauga la norma CF15E) | м2 |  | 80,00 |
|  | 25212167011023 | Plasa | м2 | 1,00 |  |
| 154 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 122,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,005 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 155 | PB02B | Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Betonarea stratului de panta) | m3 |  | 10,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,34 |  |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca C35/45 | m3 | 1,008 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,38 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,06 |  |
| 156 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 55,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 157 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Astuparea rosturilor cu cilt bitumat) | t |  | 0,22 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Сilt bitumat | kg | 29,25 |  |
| 158 | Pretul | Cilti bitumat (Se adauga la norma IzK01A) | kg |  | 220,00 |
|  | 002 | kit bitumat | kg | 1,00 |  |
| 159 | DI127 | Montarea parapetului pietonal | t |  | 0,13 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,40 |  |
|  | 28111063013001 | Parapet pietonal | t | 1,00 |  |
| 160 | DF59A(F) | Montarea parapetului metalic la drum tip H1 W4 | m |  | 30,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,22 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic tip H2 W2 | m | 1,00 |  |
|  | 2952270003722 | Instalatie de batut piloti | h-ut | 0,035 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,035 |  |
|  |  | 3.4. Lucrari terasament |  |  |  |
| 161 | TsC03E2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 35,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,44 |  |
| 162 | DI96 | Compactarea umpluturii de pamint la acostamente pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 35,00 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| 163 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 4 900,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 3.5. Montarea pietrei de bordura km11+90-12,15 L=250m (dreapta) si km12,15-12,30 L=150m |  |  |  |
| 164 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm b=35 cm | m3 |  | 14,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 165 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3) | m |  | 400,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,055 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,005 |  |
|  |  | 4. G37 R14 - Slobozia - Cremene - Varancau - Temeleuti - G38, km 14,00-14,28, L=280 m_ |  |  |  |
|  |  | 4.1. Partea carosabila, 5 cm pietra sparta si 5 cm asfalt frezat si reciclare cu ciment de 5% |  |  |  |
| 166 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 1,76 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,11 |  |
| 167 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, hmed=5 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) | m3 |  | 87,95 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,27 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
| 168 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea asfaltului frezat din depozit) | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 169 | TsI51A5 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 167,46 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 170 | DH01A | Asternerea pe platforma drumuluiu cu autogreder a asfaltului frezat h=5 cm | m3 |  | 119,61 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,011 |  |
| 171 | DA21D aplicativ | Tratarea stratului de cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 11,070 t) | 100 m3 |  | 3,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,15 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | t | 11,10 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,15 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,50 |  |
| 172 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8%) | m3 |  | 28,14 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,10 |  |
| 173 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment | 100m2 |  | 17,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,15 |  |
| 174 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 3,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,02 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,32 |  |
| 175 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 1,06 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 176 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 1 680,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,118 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 177 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,50 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 178 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 1 680,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 4.2. Santuri pentru evacurea apei si acostamentele |  |  |  |
| 179 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Ridicarea acostamentelor) | 100 m3 |  | 0,98 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 180 | DI96 | Compactarea umpluturii de pamint la acostamente pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,98 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| 181 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm b=0,5 m | m2 |  | 280,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 141112220166011 | Amestec de piatra sparta pentru drumuri fr. 0-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 5. G37 R14 - Slobozia - Cremene - Varancau - Temeleuti - G38, km 14,28-14,80, L=520 m_ |  |  |  |
|  |  | 5.1. Partea carosabila / Acces, km 14,50 (stinga) |  |  |  |
| 182 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 3,35 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,11 |  |
| 183 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, hmed=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) | m3 |  | 335,15 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,27 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
| 184 | DA21C aplicativ | Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 4% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 8,856 t) | 100 m3 |  | 6,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,15 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | t | 8,856 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,15 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,50 |  |
| 185 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8%) | m3 |  | 53,62 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,10 |  |
| 186 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment | 100m2 |  | 33,50 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,15 |  |
| 187 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 6,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,02 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,32 |  |
| 188 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 2,01 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 189 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 3 150,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,118 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 190 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,95 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 191 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 3 150,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 5.2. Santuri pentru evacurea apei si acostamentele |  |  |  |
| 192 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Ridicarea acostamentelor) | 100 m3 |  | 1,84 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 193 | DI96 | Compactarea umpluturii de pamint la acostamente pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,84 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| 194 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm b=1,0 m | m2 |  | 525,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 141112220166011 | Amestec de piatra sparta pentru drumuri fr. 0-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 195 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (L=500m) | 100 m3 |  | 2,06 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 196 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 288,75 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 5.3. Constructia podetelor d=0,6m; km 14,50 (stinga) |  |  |  |
| 197 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 14,63 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 198 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,32 |  |
| 199 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 200 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 201 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm | m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 202 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 60.25.3 int =3 buc (1 buc=0,63 m3) | m3 |  | 1,89 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561 | Tuburi din beton armat TS 60.25.3 int | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 203 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 2,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,32 |  |
| 204 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 0,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 205 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 0,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 206 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm | m3 |  | 0,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 207 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (ST 9=2 buc (1 buc=1,28 m3) | m3 |  | 2,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564 | Capatul podetului tubular TS 9 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
| 208 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 25,41 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 209 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 2,54 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 210 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,32 |  |
| 211 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 0,07 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 212 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 0,07 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 213 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm | m3 |  | 0,07 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 266310210000 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 214 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0,19 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,84 |  |
| 215 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 18,77 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 6. Siguranta rutiera L=7350m |  |  |  |
| 216 | DF18A aplicativ | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) (Pentu resursul: Beton clasa C12/15 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,0559 m3) | buc |  | 30,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,76 |  |
|  | 266310210000012.15 | Beton C12/15 | m3 | 0,0559 |  |
|  | 2811106301794.2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 1,00 |  |
| 217 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 30,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 218 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 50,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,30 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,18 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,00 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,00 |  |
| 219 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) | m2 |  | 1 102,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,016 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,016 |  |
|  | 2430126108720 | Email ii E. 109-5 | kg | 0,73 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,35 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |

Valoarea ecstimativă calculată fără TVA constituie – 22 812,60 mii lei