| Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor statiei de pompare a apelor a SA ''Apa-Canal Chisinau'', situata pe str. Ion Pruncul 4/1, or. Vatra, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Montarea pilonului LEA-10kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-13 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse cu adaosuri duble: cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,660 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 440-9062 |  | Adaosuri din beton armat |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 0,920 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
| 2 |  |  | Pilon din beton armat CB 105-5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 18265478930 |  | Pilon din beton armat CB 105-5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 3 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea pilonului LEA-10kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Montarea accesoriilor si LEA-10kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33-04-031-3 |  | Montarea utilajului punctelor de sectionare: pe stilpi din beton armat a sustinerilor LEA |  |  | 1 punct |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,590 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 5,780 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut |  | 2,670 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 1,430 |  |  |
| 5 |  |  | Однополюсный предохранитель CUT-OUT |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 65316626 |  | Однополюсный предохранитель CUT-OUT |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 6 | 33-04-009-2 |  | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor |  |  | 1 km |  | 0,036 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,762 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 551-0455 |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  | buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 520-0037 |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 101-1745 |  | Benzina solvent |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-1292 |  | White-spirit |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9009 |  | Armatura liniara |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9032 |  | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 502-9079 |  | Conductori neizolati |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,272 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 0,239 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
| 7 |  |  | Fir AC 1x70mm2 |  |  | m |  | 36,000 |  |  |
|  | 2465870311 |  | Fir AC 1x70mm2 |  |  | m |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea accesoriilor si LEA-10kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Executarea santurilor (pentru cablu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsA16D2 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol |  |  | m3 |  | 11,340 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 40,257 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 4,082 |  |  |
| 9 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  | t |  | 19,890 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,888 |  |  |
| 10 | TrB01B1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (транспортировка тачками песка для засыпки кабеля в траншеях) |  |  | t |  | 5,670 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,237 |  |  |
| 11 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri - Teava PE dn=63 mm |  |  | 1 km |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,990 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 530-018263 |  | Teava PE dn=63 mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
| 12 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri - Teava PE dn=110 mm (pentru traversari) |  |  | 1 km |  | 0,015 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,995 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 530-0182110 |  | Teava PE dn=110 mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea santurilor (pentru cablu) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Astuparea santurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,560 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,344 |  |  |
| 14 | TsD18C |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 |  | 7,560 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,374 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,756 |  |  |
|  |  |  |  | Total Astuparea santurilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Fundatia postului de transformare |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsA17C1 |  | Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren toarte tare |  |  | m3 |  | 6,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,880 |  |  |
| 16 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  | t |  | 10,240 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,972 |  |  |
| 17 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,584 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,840 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,160 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,672 |  |  |
| 18 | 33-04-029-3 |  | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,010 |  |  |
|  | 408-0200 |  | Amestec din nisip-pietris |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 446-2431 |  | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut |  | 2,440 |  |  |
| 19 |  |  | Bloc FPT 24.4.8-G |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 6526552541 |  | Bloc FPT 24.4.8-G |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia postului de transformare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Realizarea solutiei constructive - Punct de racord 10kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,410 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
| 21 |  |  | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА 2-2 (CLEMA) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 996596299 |  | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА 2-2 (CLEMA) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Realizarea solutiei constructive - Punct de racord 10kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Realizarea solutiei constructive - Punct de deconectare 10kV Pilon 5D/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,510 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,477 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 23 |  |  | Siguranta fuzibila ПК-12-20 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 4528647122 |  | Siguranta fuzibila ПК-12-20 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 24 | 08-01-015-10 |  | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,100 |  |  |
|  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  | 10 m2 |  | 0,063 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,011 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,100 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,900 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,530 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,740 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 25 |  |  | DESCARCATOR ОПН-10 (POLIMER) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 32285488588 |  | DESCARCATOR ОПН-10 (POLIMER) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 26 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,050 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 0,950 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 27 |  |  | TRAVERSA M 2-10-SP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 965233156 |  | TRAVERSA M 2-10-SP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 28 |  |  | Constructie sub CUT-OUT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55599554 |  | Constructie sub CUT-OUT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 29 |  |  | Constructie sub descarcatoare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5856262 |  | Constructie sub descarcatoare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 30 |  |  | Кронштейн КМ-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7851215212011 |  | Кронштейн КМ-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 31 | 08-02-165-5 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,650 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,007 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 12,540 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
| 32 |  |  | Mufe 1 ПKHT-10-35/50-B |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 65852758541 |  | Mufe 1 ПKHT-10-35/50-B |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 33 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 2,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 34 |  |  | Хамут Х1 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 65429 |  | Хамут Х1 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 35 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,130 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 1,340 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
| 36 |  |  | Otel rotund d=10mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 65265666 |  | Otel rotund d=10mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
| 37 |  |  | VOPSEA NEAGRA PF-115 |  |  | litri |  | 0,045 |  |  |
|  | 5698299999 |  | VOPSEA NEAGRA PF-115 |  |  | litri |  | 0,045 |  |  |
| 38 | 08-01-052-4 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,760 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |
| 39 |  |  | IZOLATOR PS 70 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 9592622 |  | IZOLATOR PS 70 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 40 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,340 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,980 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,272 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,694 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
| 41 |  |  | CERCEL (СЕРЬГА) SR 7-16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 84736594815 |  | CERCEL (СЕРЬГА) SR 7-16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 42 |  |  | ЗАЖИМ БОЛТОВОЙ НБ 2-6а |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 65992696 |  | ЗАЖИМ БОЛТОВОЙ НБ 2-6а |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 43 |  |  | URECHIUSA U 1-7-16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 95629992 |  | URECHIUSA U 1-7-16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 44 |  |  | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ PS 2-1(CLEMA) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 546626226 |  | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ PS 2-1(CLEMA) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 45 |  |  | ЗАЖИМ А2А-50-7 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 196296229 |  | ЗАЖИМ А2А-50-7 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 46 |  |  | Звено Промежуточное ПРТ-7-1 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 741525212 |  | Звено Промежуточное ПРТ-7-1 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 47 |  |  | Clema sustinere PGN-2-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1625437803 |  | Clema sustinere PGN-2-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 48 |  |  | Clema pentru cablu KO-40Tp |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3256475501 |  | Clema pentru cablu KO-40Tp |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 49 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe pilon |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  |  | Total Realizarea solutiei constructive - Punct de deconectare 10kV Pilon 5D/2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Realizarea solutiei constructive - Punct de deconectare 10kV Pilon 5D/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,510 |  |  |
| 51 |  |  | Siguranta fuzibila ПК-12-20 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 4528647122 |  | Siguranta fuzibila ПК-12-20 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 52 | 08-01-015-10 |  | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,100 |  |  |
|  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  | 10 m2 |  | 0,063 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,011 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,100 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,900 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,530 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,740 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 53 |  |  | DESCARCATOR ОПН-10 (POLIMER) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 32285488588 |  | DESCARCATOR ОПН-10 (POLIMER) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 54 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,230 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 0,570 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
| 55 |  |  | TRAVERSA M 2-10-SP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 965233156 |  | TRAVERSA M 2-10-SP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 56 |  |  | Constructie sub CUT-OUT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55599554 |  | Constructie sub CUT-OUT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 57 |  |  | Constructie sub descarcatoare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5856262 |  | Constructie sub descarcatoare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 58 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 2,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 59 |  |  | Хамут Х1 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 65429 |  | Хамут Х1 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 60 | 08-01-052-4 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,460 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 10,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,406 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,378 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,406 |  |  |
| 61 |  |  | IZOLATOR PS 70 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 9592622 |  | IZOLATOR PS 70 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
| 62 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,350 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,450 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,714 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
| 63 |  |  | ЗАЖИМ БОЛТОВОЙ НБ 2-6а |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 65992696 |  | ЗАЖИМ БОЛТОВОЙ НБ 2-6а |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 64 |  |  | URECHIUSA U 1-7-16 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 95629992 |  | URECHIUSA U 1-7-16 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 65 |  |  | CERCEL (СЕРЬГА) SR 7-16 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 84736594815 |  | CERCEL (СЕРЬГА) SR 7-16 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 66 |  |  | Звено Промежуточное ПРТ-7-1 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 741525212 |  | Звено Промежуточное ПРТ-7-1 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 67 |  |  | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА 2-2 (CLEMA) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 996596299 |  | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА 2-2 (CLEMA) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 68 |  |  | ЗАЖИМ А2А-50-7 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 196296229 |  | ЗАЖИМ А2А-50-7 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 69 |  |  | Clema sustinere PGN-2-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1625437803 |  | Clema sustinere PGN-2-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Realizarea solutiei constructive - Punct de deconectare 10kV Pilon 5D/1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Postul de transformare |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-01-025-1 |  | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV А (Post de transformare KKTP-100kVA 10/0.4kV) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,900 |  |  |
|  | 1010025 |  | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,360 |  |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009053 |  | Papuci de cablu din aluminiu |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 7,140 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |  |
| 71 | 08-01-001-1 |  | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 (Trasnformator TMG-100/10 Y1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,500 |  |  |
|  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  | 10 m2 |  | 0,210 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009597 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,310 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,990 |  |  |
| 72 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,510 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,477 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 73 |  |  | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ 011-10-10A-31,5 У3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 6459296999 |  | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ 011-10-10A-31,5 У3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 74 | 08-03-574-3 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 |  |  | 100 fire |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,164 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,166 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,004 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,429 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 75 |  |  | Papuc de cablu DL 35 mm2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 748152001 |  | Papuc de cablu DL 35 mm2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 76 |  |  | TUBE TYТ - 30/15 KBT |  |  | m |  | 0,600 |  |  |
|  | 836563 |  | TUBE TYТ - 30/15 KBT |  |  | m |  | 0,600 |  |  |
| 77 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
| 78 |  |  | Autocolant ''Pericol de electrocutare'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254965872166 |  | Autocolant ''Pericol de electrocutare'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Postul de transformare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Panou de evidenta PEv-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Dulap BZUM-TF-03) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
| 80 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG-405CR) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 81 | RpEQ04A |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
| 82 |  |  | Cutie cu cleme КИ УЗ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25468579921632 |  | Cutie cu cleme КИ УЗ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 83 | 08-03-525-3 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,040 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,334 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,580 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 84 |  |  | Intrerupator de circuit ВР32И-250А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 18572609311 |  | Intrerupator de circuit ВР32И-250А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 85 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,760 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,431 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 86 |  |  | Intrerupator automat BA88-32 In=125A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1826457903 |  | Intrerupator automat BA88-32 In=125A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 87 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,290 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,170 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,123 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |  |
| 88 |  |  | Transformator de curent ТТИ-А 125/5А cl. 0.5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 182645780012 |  | Transformator de curent ТТИ-А 125/5А cl. 0.5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 89 | 08-01-015-10 |  | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,100 |  |  |
|  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  | 10 m2 |  | 0,063 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,011 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,100 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,900 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,530 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,740 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 90 |  |  | Limitator de supratensiune ОПС1-В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 16254372826 |  | Limitator de supratensiune ОПС1-В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 91 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,700 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 1,800 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
| 92 |  |  | Manusa termoretractabila ПТК 4-35/50 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 16254385720 |  | Manusa termoretractabila ПТК 4-35/50 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 93 | 08-02-144-5 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,560 |  |  |
| 94 |  |  | Papuc de cablu TA 50-10-9 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 1625438873 |  | Papuc de cablu TA 50-10-9 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de evidenta PEv-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Panou de evidenta PEv-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Dulap BZUM-TF-03) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
| 96 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG-405CR) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 97 | RpEQ04A |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
| 98 |  |  | Cutie cu cleme КИ УЗ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25468579921632 |  | Cutie cu cleme КИ УЗ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 99 | 08-03-525-3 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,040 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,334 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,580 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 100 |  |  | Intrerupator de circuit ВР32И-250А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 18572609311 |  | Intrerupator de circuit ВР32И-250А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 101 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,760 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,431 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 102 |  |  | Intrerupator automat BA88-32 In=125A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1826457903 |  | Intrerupator automat BA88-32 In=125A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 103 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,290 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,170 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,123 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |  |
| 104 |  |  | Transformator de curent ТТИ-А 125/5А cl. 0.5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 182645780012 |  | Transformator de curent ТТИ-А 125/5А cl. 0.5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 105 | 08-01-015-10 |  | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,100 |  |  |
|  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  | 10 m2 |  | 0,063 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,011 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,100 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,900 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,530 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,740 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 106 |  |  | Limitator de supratensiune ОПС1-В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 16254372826 |  | Limitator de supratensiune ОПС1-В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 107 | 08-02-165-1 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,150 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,007 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 11,130 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
| 108 |  |  | Manson terminal 1 ПКВТ-10-35/50-Б |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 24625731654 |  | Manson terminal 1 ПКВТ-10-35/50-Б |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de evidenta PEv-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Productia de cablu |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,360 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,387 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,796 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,796 |  |  |
| 110 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,720 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,793 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,030 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,030 |  |  |
| 111 |  |  | Nisip cernut |  |  | m3 |  | 3,780 |  |  |
|  | 245832610 |  | Nisip cernut |  |  | m3 |  | 3,780 |  |  |
| 112 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,450 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,865 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,014 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,362 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,059 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,014 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,566 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 4,669 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 4,669 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,566 |  |  |
| 113 |  |  | Cablu NA2XS(F)2Y 1x50mm2 |  |  | m |  | 105,000 |  |  |
|  | 1625438790 |  | Cablu NA2XS(F)2Y 1x50mm2 |  |  | m |  | 105,000 |  |  |
| 114 |  |  | Cablu AVVGng-LS 4x50 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
| 115 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,420 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,734 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,781 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,781 |  |  |
| 116 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 0,840 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,856 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,134 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,134 |  |  |
| 117 |  |  | Caramida fara gauri 205x100x50mm |  |  | buc |  | 350,000 |  |  |
|  | 18256472093 |  | Caramida fara gauri 205x100x50mm |  |  | buc |  | 350,000 |  |  |
| 118 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,960 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,004 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
| 119 |  |  | Cablu AVVGng-LS 4x50 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
| 120 | 08-02-405-1 |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,745 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009204 |  | Presspan din foi, marca А |  |  | kg |  | 0,083 |  |  |
|  | 5009452 |  | Scoaba "К-142" |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,330 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,927 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,916 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
| 121 |  |  | Fir electric PV3 1x2,5mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 26547180391 |  | Fir electric PV3 1x2,5mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Productia de cablu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Jgheaburi |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 08-02-396-1 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 0,180 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,768 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,231 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,198 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,250 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,072 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,250 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,315 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 2,124 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,571 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,445 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,315 |  |  |
| 123 |  |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 100x100x2000mm |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 16258732490 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 100x100x2000mm |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Priza de pamint |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,461 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,702 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,286 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |
| 125 |  |  | Otel rotund zincat dn=20 mm |  |  | m |  | 27,000 |  |  |
|  | 62543783012 |  | Otel rotund zincat dn=20 mm |  |  | m |  | 27,000 |  |  |
| 126 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,320 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,626 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
| 127 |  |  | Banda din otel zincat 40x4mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 16254388079 |  | Banda din otel zincat 40x4mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Priza de pamint |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Etansarea trecerilor la racordul cablurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 08-02-155-1 |  | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare |  |  | trecere |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,940 |  |  |
|  | 1010025 |  | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 5009837 |  | Compozitie de etansare |  |  | kg |  | 1,440 |  |  |
| 129 |  |  | Spuma antiinflamabila 750 ml |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 245877932611 |  | Spuma antiinflamabila 750 ml |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 130 |  |  | Presetupa dn=63 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 285799362144 |  | Presetupa dn=63 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Etansarea trecerilor la racordul cablurilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Lucrari de reglare |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 1-11-010-2 |  | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m |  |  | 1 masurare |  | 1,000 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
| 132 | 1-11-011-1 |  | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint |  |  | 100 puncte |  | 0,260 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 4,160 |  |  |
| 133 | 1-11-013-1 |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  |  | 1 recept de cur |  | 6,000 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
| 134 | 1-10-010-1 |  | Schema de control cu ajutorul aparatelor electrice de masurat |  |  | 1 schema |  | 2,000 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
| 135 | 1-03-002-5 |  | Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 200 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
| 136 | 1-11-028-1 |  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie |  | 3,000 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
| 137 | RpEQ08A |  | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  | 1 km |  | 220,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reglare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  | Post de transformare KKTP-100kVA 10/0.4kV |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 24582619730 |  | Post de transformare KKTP-100kVA 10/0.4kV |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 139 |  |  | Trasnformator TMG-100/10 Y1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 325855461 |  | Trasnformator TMG-100/10 Y1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 140 |  |  | Dulap BZUM-TF-03 250A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 62543817703 |  | Dulap BZUM-TF-03 250A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 141 |  |  | Contor electronic ZMG-405CR |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 18572346009 |  | Contor electronic ZMG-405CR |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 142 |  |  | Antena pentru contor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 12643528770 |  | Antena pentru contor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 143 |  |  | Modem pentru contor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 243265870 |  | Modem pentru contor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |