# ANUNȚ DE PARTICIPARE # la procedura de achiziție a lucrărilor prin Achiziție de valoare mică Lucrări de renovare a rețelei de canalizare, Dispensar Cardiologic, str. N. Testimitanu 20.

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256123 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tip procedură achiziție: Achiziție de valoare mică Obiectul achiziției: Lucrări de renovare a rețelei de canalizare, Dispensar Cardiologic, str. N. Testimitanu 20 - Cod CPV: 45000000-7 - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin Licitatie Publica privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă; Valoarea estimativa. 45000000-8; Lotul I. 1.1; Lucrări de renovare a rețelei de canalizare, Dispensar Cardiologic, str. N. Testimitanu 20; buc; 1; Conform anexei nr.1. Total estimativ; 160 000,00.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 30 zile de la semnarea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 30.06.2024+ perioada de garanție a lucrărilor

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta (devizele) | Formularul ofertei, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Formularul ofertei | Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | semnata electronic | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atestare a dirigintelui de șantier | semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic | Obligatoriu |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

|  | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |  |
|  | sistemul de comenzi electronice | DA |  |
|  | facturarea electronică | DA |  |
|  | plățile electronice | DA |  |
| - Termenul de garanție a lucrarilor nu va fi mai mic de 24 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - Adresa: Testimițanu 29/1 - Tel: 022738718 - E-mail: icachiziții@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Comerzan Nicolae. |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Anexa 1

| Dispensar Cardiologic | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 04/2024

Deviz-oferta № 04/2024

Lucrari la  renovarea retele  de canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reabilitare retele de canalizare interioare si exsterioare. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare |  |  |  |  |
| 1 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 10,0000 |  |  |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 10,0000 |  |  |
| 3 | TsC12B | Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 40 - 60 CP teren catg.II | 100 m3 | 0,1000 |  |  |
| 4 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | 7,0000 |  |  |
| 5 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 205,0000 |  |  |
| 6 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 15,0000 |  |  |
| 7 | CL14A | Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile | t | 0,1500 |  |  |
| 8 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 8,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de instalare Canalizare din tiava polipropilena fonoabsorbanta, ( PP-R) |  |  |  |  |
| 9 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 10,0000 |  |  |
| 10 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 25 cm, in elementele de beton, | buc | 20,0000 |  |  |
| 11 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip - pat | m3 | 3,0000 |  |  |
| 12 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistratSN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | m | 10,0000 |  |  |
| 13 | SB08E | Teava din polipropilena (PP-R) fonoobsorbanta pentru canalizare interioara , imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 72,0000 |  |  |
| 14 | SB09G | Piesa de legatura (teu) fonoabsorbant din(PP-R) material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160x100x160 mm | buc | 20,0000 |  |  |
| 15 | SB09E | Piesa de legatura (reductie)din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm | buc | 10,0000 |  |  |
| 16 | SB09G | Cot 45* polipropilena (PP-R) fonaobsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 8,0000 |  |  |
| 17 | SB08E | Teava din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta pentru canalizare interioara , imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 110,0000 |  |  |
| 18 | SB09E | Piesa de legatura (Cot 45*) polipropilena(PP-R)finiabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 20,0000 |  |  |
| 19 | SB09E | Piesa de legatura (Cot 90*) polipropilena(PP-R)finiabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 10,0000 |  |  |
| 20 | SB10E | Piesa de legatura (teu) 100x50x100mmPolipropilena fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc | buc | 12,0000 |  |  |
| 21 | SB08C | Teava din (PP-R) polipropilena fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 32,0000 |  |  |
| 22 | SE43B K=4.0 | Instalare pompei pentru apa menajere.(TP 3300 WFSOO14,1300 vat) | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | SB09C | Cot 90* din polipropilena fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,0000 |  |  |
| 24 | SB09C | Cot 45* din polipropilena fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 20,0000 |  |  |
| 25 | SB09C | Piesa de legatura(teu 45*) din (PP-R) polipropilena 50x50mmfonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 10,0000 |  |  |
| 26 | SB09C | Piesa de legatura(teu 45*) din (PP-R) polipropilena 50x50x50mm fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 10,0000 |  |  |
| 27 | SB09C | Piesa de legatura(teu 90*) din (PP-R) polipropilena 50mmfonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 10,0000 |  |  |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 130,0000 |  |  |
| 29 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 10,0000 |  |  |
| 30 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 23,0000 |  |  |
| 31 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,3500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de restabilire a traseului la exsterior. |  |  |  |  |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,0000 |  |  |
| 33 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,0800 |  |  |
| 34 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,0800 |  |  |
| 35 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,0000 |  |  |
| 36 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 10,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Constructii camin (rezervuar pentru apa menagera) din beton armat (2.0x2.0x2.0m) in subsol. Cota-2,50-4.50. |  |  |  |  |
| 37 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pereu) | m3 | 1,0000 |  |  |
| 38 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | 8,0000 |  |  |
| 39 | CA03G | Beton armat C17.5 (M250) turnat cu mijloace clasice, in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 | 4,5000 |  |  |
| 40 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de diametrul de 8 mm (pas 150x150 in 1 straturi ) | kg | 150,0000 |  |  |
| 41 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 24,0000 |  |  |
| 42 | CL18A | Confectii metalice (capac cu rama de metal cu lacat)diverse din profile laminate, tabla, inglobate total sau partial in beton | kg | 80,0000 |  |  |
| 43 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 2,0000 |  |  |
| 44 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 26,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Evacuarea deseurilor |  |  |  |  |
| 45 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (in depozit), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 15,0000 |  |  |
| 46 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 15,0000 |  |  |
| 47 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 15,0000 |  |  |
| 48 | TsI50B5 | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 15,0000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Venit | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utelaj |  |  |  |  |
| 49 | 1-1 | Pompa de apa menagera din fonta ( TR 3300 WFS0014 1300 WT) | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | 29-001 | 1) Cutie de distrebutie 192x192x65 | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 | 08-02-409-6 | 63)Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 25 mm | 100 m | 0,3500 |  |  |
| 52 | 412 | 5)Cablu ВВГнz(A)-LSLT 3*2.5 | m | 36,0000 |  |  |
| 53 | 5-1 | 21/1)Intreruptor I=25A, BA47-29/3Р/С25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Tva | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()