| Modificarea treseului și panoului pentru gaze medicinale et.15, SCR "Timofei Mosneaga", str. N. Testimiteanu 29 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Tablou cu oxigen si aer |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din placi PFL la tavane suspendate |  | m2 | 4,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,5200 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4800 |
| 2 | RpIC37A |  | Taierea tevii de inox pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" |  | buc | 80,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 4,0000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,6720 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,4200 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,0000 |
| 3 | RpEG17D aplic |  | Demontarea tabloului metalic |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,8800 |
| 4 | AcA05A |  | Montarea tevilor din inox, avind diametrul de 15mm Se exclud fitingurile |  | m | 10,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 11,8000 |
|  | 272210330500015 |  | Teava inox d15mm |  | m | 10,6050 |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 0,6195 |
| 5 | AcA05A |  | Montarea tevilor din inox, avind diametrul de 22mm Se exclud fitingurile |  | m | 4,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 4,7200 |
|  | 272210330500022 |  | Teava inox d22mm |  | m | 4,2420 |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 0,2478 |
| 6 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru Oxigen avind diametrul nominal de 1/2" |  | buc | 11,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,9800 |
|  | 287527420270025 |  | Robinet D1/2'' pr Oxigen |  | buc | 11,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1320 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,2640 |
| 7 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru Oxigen, avind diametrul nominal de 3/4" |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,4600 |
|  | 28752742027004 |  | Robinet d 1'' pentru O2 |  | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0800 |
| 8 | IA18B |  | Armaturi fine Manometru de oxigen, P=10 bar |  | buc | 7,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,8000 |
|  | 33205000000001 |  | Manometru de oxigen, P=10 bar |  | buc | 7,0700 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0420 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0840 |
| 9 | IA18B |  | Armaturi fine Manometru de aer, P=10 bar |  | buc | 7,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,8000 |
|  | 33205000000002 |  | Manometru de aer, P=10 bar |  | buc | 7,0700 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0420 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0840 |
| 10 |  |  | Teu pentru manometru d15 |  | buc | 11,0000 |
|  | 109 |  | Teu manometru d15mm |  | buc | 11,0000 |
| 11 |  |  | Teu pentru manometru d22 |  | buc | 2,0000 |
|  | 110 |  | Teu manometru d22mm |  | buc | 2,0000 |
| 12 | IC34A |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Racord Hollender |  | buc | 22,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,7000 |
|  | 28752741101010 |  | Racord Hollender d15mm |  | buc | 22,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,1100 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0220 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 1,1000 |
| 13 | IC34C |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm Racord Hollender |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,0000 |
|  | 287527411010022 |  | Racord Hollender d 3/4"x22 mm |  | buc | 4,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0280 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0120 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,2800 |
| 14 | IC34C |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm Reductie 22/15mm |  | buc | 11,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,5000 |
|  | 28752741101300 |  | Reductie 22/15mm |  | buc | 11,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0770 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0330 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,7700 |
| 15 | IC34C |  | Piese de legatura (Cot 90*) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,0000 |
|  | 287527411013005 |  | Cot 22 mm |  | buc | 4,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0280 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0120 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,2800 |
| 16 | IC34J |  | Piese de legatura Teu 22x22x22mm cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm |  | buc | 9,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,7500 |
|  | 287527411010034 |  | Teu 22x22x22mm |  | buc | 9,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0900 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0450 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,9000 |
| 17 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,7700 |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  | buc | 1,0100 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,0100 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,0050 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  | buc | 4,0400 |
|  | 28741158421700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 4,0400 |
|  | 28741158837100 |  | Saiba M 20 |  | buc | 4,0400 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0303 |
| 18 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  | m | 14,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,8200 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,2380 |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,1260 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,1260 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,1400 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,1400 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,4200 |
| 19 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,8000 |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  | buc | 14,0000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,7000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 14,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 14,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 14,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,4000 |
| 20 | IE06A |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" |  | m | 14,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,5400 |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,7000 |
| 21 | IE07A |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m | 14,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,2600 |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,5600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 22 | RpEG03A |  | Montarea tabloului metalic format panou, dulap, celula |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,7700 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,0100 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,0050 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0010 |
|  | 28741158012013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  | buc | 4,0400 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 4,0400 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 4,0400 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0303 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |
| 23 | pret de piata |  | Panou metalic |  | buc | 1,0000 |
|  | 24 |  | Panou metalic |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou cu oxigen si aer |  |  |
|  |  |  | 2. Tablou cu vacuum |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 24 | AcA05B |  | Montarea tevilor din inox AISI 304, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" Se exclud fitingurile |  | m | 2,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,3600 |
|  | 27221033050032 |  | Teava din inox AISI 304 d1'' |  | m | 2,1210 |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 0,1260 |
| 25 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) , avind diametrul nominal de 1" |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,4600 |
|  | 2875274202700226 |  | Robinet d 1'' pentru vacuum |  | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0800 |
| 26 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) , avind diametrul nominal de 3/4" |  | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,3800 |
|  | 287527420270027 |  | Robinet D3/4'' |  | buc | 6,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,2400 |
| 27 | IC34E |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 1'' mm Racord Hollender 1'' - 1'' |  | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,0000 |
|  | 2875274110111010 |  | Racord Hollender 1'' -1'' |  | buc | 10,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,1100 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0700 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 1,0000 |
| 28 | IC34E |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 1'' mm Racord Hollender 1'' - 3/4'' |  | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,2000 |
|  | 287527411011100 |  | Racord Hollender 1'' -3/4'' |  | buc | 6,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0660 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0420 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,6000 |
| 29 | IC34E |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din inox, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 1'' mm Cot 1'' |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,1000 |
|  | 2875274110980123 |  | Cot 1'' inox |  | buc | 3,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0330 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0210 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,3000 |
| 30 | IC34L |  | Piese de legatura Teu inox cu 3 suduri din inox, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 1'' mm |  | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,3000 |
|  | 2875274110370 |  | Piese de legatura Teu inox 1'' |  | buc | 6,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0960 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0600 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,9000 |
| 31 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  | m | 2,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2600 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,0340 |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,0180 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,0180 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,0200 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,0200 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0600 |
| 32 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,4000 |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  | buc | 2,0000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,1000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,2000 |
| 33 | IE06A |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" |  | m | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,2200 |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,1000 |
| 34 | IE07A |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1800 |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,0800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou cu vacuum |  |  |
|  |  |  | 3. Traseu oxigen si vacuum chirurgie etaj 15-13 |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 35 | IC33A |  | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15,0 mm, inclusiv |  | m | 55,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,6500 |
|  | 274616333400015 |  | Teava din cupru d15mm |  | m | 55,5500 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0550 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0550 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,8250 |
| 36 | IC33B |  | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm |  | m | 45,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,6000 |
|  | 274616333400022 |  | Teava din cupru d22 |  | m | 45,6750 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0450 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0540 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,9000 |
| 37 | AcA05C |  | Montarea tevilor din inox asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" Se exclud fitingurile |  | m | 65,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 86,4500 |
|  | 272210330500040 |  | Teava inox d40mm |  | m | 68,9325 |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 4,7775 |
| 38 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) , avind diametrul nominal de 3/4" MM |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,2300 |
|  | 287527420270027 |  | Robinet D3/4'' |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0400 |
| 39 | IC34E |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 1'' mm Racord Hollender 3/4'' - 22mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,4000 |
|  | 287527411098017 |  | Racord Hollender3/4'' - 22mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0220 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0140 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,2000 |
| 40 | IC34A |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Cot |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,0500 |
|  | 287527411010015 |  | Piese de legatura Cot cupru d15mm |  | buc | 3,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0150 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0030 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,1500 |
| 41 | IC34C |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,5000 |
|  | 287527411010025 |  | Cot cupru 22 mm |  | buc | 3,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0210 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0090 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,2100 |
| 42 | IC34H |  | Piese de legatura Teu cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0x15x15 mm, inclusiv |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,5000 |
|  | 287527411015400 |  | Piese de legatura Teu 15x15x15mm |  | buc | 1,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0080 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0020 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,0800 |
| 43 | IC34J |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22x22x22,0 mm |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,7500 |
|  | 2875274110122600 |  | Teu cupru 22x22x22mm |  | buc | 1,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0100 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0050 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,1000 |
| 44 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) , avind diametrul nominal de 1" MM |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,4600 |
|  | 2875274202704022 |  | Robinet d 1'' MM |  | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0800 |
| 45 | IC34F |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 42,0 mm Racord Hollender 1'' - 40mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,6000 |
|  | 287527411010870 |  | Racord Hollender 1'' - 22mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0260 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0180 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,2400 |
| 46 | IC34F |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 42,0 mm Cot cupru d40mm |  | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,8000 |
|  | 28752741101043 |  | Cot cupru d40mm |  | buc | 6,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0780 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0540 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,7200 |
| 47 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  | m | 65,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,4500 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 1,1050 |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,5850 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,5850 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,6500 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,6500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,9500 |
| 48 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 165,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 33,0000 |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  | buc | 165,0000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 8,2500 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 165,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 165,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 165,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 16,5000 |
| 49 | IE06A |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" |  | m | 165,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 18,1500 |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 8,2500 |
| 50 | IE07A |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m | 165,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 14,8500 |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 6,6000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Traseu oxigen si vacuum chirurgie etaj 15-13 |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Restabilirea traseu O2 gaze medicinale et 1-13 (Sectorul nr.2) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantități

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Restabilirea Traseu de oxigen et.1 sala nr.3 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Restabilirea Traseu de oxigen |  |  |  |
| 1 | AcA05A |  | Montarea tevilor din inox, avind diametrul de 15mm Se exclud fitingurile |  | m | 14,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 16,5200 |
|  | 272210330500015 |  | Teava inox d15x1mm |  | m | 14,8470 |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 0,8673 |
| 2 | IC34A |  | Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din inox, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv |  | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,1000 |
|  | 28752741101001 |  | Piese de legatura Cot inox d15x1mm |  | buc | 6,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0300 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0060 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,3000 |
| 3 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  | m | 14,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,8200 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,2380 |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,1260 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,1260 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,1400 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,1400 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,4200 |
| 4 | IE06A |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" |  | m | 14,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,5400 |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,7000 |
| 5 | IE07A |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m | 14,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,2600 |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,5600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea Traseu de oxigen |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea Traseu de oxigen et.1 sala nr.3 |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Restabilirea traseu O2 gaze medicinale et 6-13 (Sector 3) SCR"Timofei Mosneaga" | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Traseu oxigen |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Traseu interconexsiune |  |  |  |
| 1 | RpIC37A |  | Taierea tevii de inox pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" |  | buc | 80,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 4,0000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,6720 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,4200 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,0000 |
| 2 | AcA05A |  | Montarea tevilor din inox, avind diametrul de 22mm Se exclud fitingurile |  | m | 140,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 165,2000 |
|  | 272210330500022 |  | Teava inox d22mm |  | m | 148,4700 |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 8,6730 |
| 3 | IC34C |  | Piese de legatura (Cot 90*) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm |  | buc | 20,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 10,0000 |
|  | 287527411013005 |  | Cot inox 22 mm |  | buc | 20,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,1400 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0600 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 1,4000 |
| 4 | IC34J |  | Piese de legatura Teu 22x22x22mm cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,5000 |
|  | 287527411010034 |  | Teu 22x22x22mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0200 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0100 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,2000 |
| 5 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 140,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 28,0000 |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  | buc | 140,0000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 7,0000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 140,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 140,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 140,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 14,0000 |
| 6 | RCsB30D |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm |  | buc | 10,0000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 3,7800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,6200 |
|  | 500100010013550 |  | Freza cu carota diamantad50mm |  | buc | 0,0850 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1580 |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut | 2,6000 |
| 7 | IE06A |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" |  | m | 140,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 15,4000 |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 7,0000 |
| 8 | IE07A |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m | 140,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,6000 |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 5,6000 |
| 9 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  | m | 140,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 18,2000 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 2,3800 |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 1,2600 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,2600 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,4000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,4000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,2000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Traseu interconexsiune |  |  |
|  |  |  | 1.2. TR3 et.6 - 13 |  |  |  |
| 10 | AcA05A |  | Montarea tevilor din cupru, avind diametrul de 15mm Se exclud fitingurile |  | m | 40,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 47,2000 |
|  | 272210330500005 |  | Teava cupru d15x1mm |  | m | 42,4200 |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 2,4780 |
| 11 | IC34A |  | Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv |  | buc | 32,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 11,2000 |
|  | 28752741101001 |  | Piese de legatura Cot cupru d15x1mm |  | buc | 32,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,1600 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0320 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 1,6000 |
| 12 | IC34C |  | Piese de legatura (Cot 90*) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm |  | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 8,0000 |
|  | 2875274110130005 |  | Cot cupru 22 mm |  | buc | 16,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,1120 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0480 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 1,1200 |
| 13 | IC34C |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm Reductie 22/15mm |  | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,0000 |
|  | 28752741101300 |  | Reductie cupru 22/15mm |  | buc | 24,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,1680 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0720 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 1,6800 |
| 14 | IC34H |  | Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv |  | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,0000 |
|  | 2875274110100 |  | Teu cupru d15mm |  | buc | 24,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,1920 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0480 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 1,9200 |
| 15 | IC34C |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm Reductie 22/15mm |  | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,0000 |
|  | 28752741101300 |  | Reductie cupru 22/15mm |  | buc | 24,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,1680 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0720 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 1,6800 |
| 16 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,8000 |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  | buc | 24,0000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 1,2000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 24,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 24,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 24,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,4000 |
| 17 | IC34A |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Racord Hollender 1/2x15mm |  | buc | 96,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 33,6000 |
|  | 287527411071010 |  | Racord Hollender inox 1/2xd15mm |  | buc | 96,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,4800 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0960 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 4,8000 |
| 18 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru Oxigen avind diametrul nominal de 1/2" |  | buc | 48,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 8,6400 |
|  | 287527420270025 |  | Robinet D1/2'' pr Oxigen |  | buc | 48,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,5760 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 1,1520 |
| 19 | IC34A |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri Niplu inox 1/2mm |  | buc | 48,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 16,8000 |
|  | 287527411041010 |  | Niplu inox 1/2mm |  | buc | 48,0000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,2400 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0480 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 2,4000 |
| 20 | IE06A |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" |  | m | 40,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,4000 |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 2,0000 |
| 21 | IE07A |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m | 40,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,6000 |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,6000 |
| 22 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  | m | 40,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,2000 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,6800 |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,3600 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,3600 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,4000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,4000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,2000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TR3 et.6 - 13 |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalarea manometru si robineti 3robineti d 1/2mm, 1 manometru Oxigen, 1 manometru pentru vacuum (16 tablouri) entrala nr.2 si nr.3 |  |  |  |
| 23 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru Oxigen/Vacuum avind diametrul nominal de 1/2" |  | buc | 48,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 8,6400 |
|  | 287527420270025 |  | Robinet D1/2'' pr Oxigen |  | buc | 48,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,5760 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 1,1520 |
| 24 | IA18B |  | Armaturi fine Manometru de oxigen, P=10 bar |  | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,4000 |
|  | 33205000000001 |  | Manometru de oxigen, P=10 bar |  | buc | 16,1600 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0960 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,1920 |
| 25 | IA18B |  | Armaturi fine Manometru de vacuum, P= -1 bar |  | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,4000 |
|  | 33205000000003 |  | Manometru de vacuum, P=10 bar |  | buc | 16,1600 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0960 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,1920 |
| 26 |  |  | Teu pentru manometru d15 |  | buc | 32,0000 |
|  | 109 |  | Teu manometru d15mm |  | buc | 32,0000 |
|  | Total Instalarea manometru si robineti 3robineti d 1/2mm, 1 manometru Oxigen, 1 manometru pentru vacuum (16 tablouri) entrala nr.2 si nr.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Traseu oxigen |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Traseu aer comprimat pentru sterilizare blocul chirurgical la SCR "Timofei Mosneaga" | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Traseu aer comprimat pentru sterilizare |  |  |  |
| 1 | AcA05A |  | Montarea tevilor din cupru, avind diametrul de 15mm Se exclud fitingurile |  | m | 12,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 14,1600 |
|  | 272210330500015 |  | Teava cupru d15 |  | m | 12,7260 |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 0,7434 |
| 2 | IC34A |  | Piese de legatura cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Se exclud Piese de legatura |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,4000 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,0200 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,0040 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,2000 |
| 3 |  |  | Interconector 1/2 M - 1/4 F cupru |  | buc | 2,0000 |
|  | 103 |  | Interconector 1/2 M - 1/4 F cupru |  | buc | 2,0000 |
| 4 |  |  | Racord hollender 15x1/2" |  | buc | 2,0000 |
|  | 287527411071010 |  | Interconector 1/2 M - 1/4 F cupru |  | buc | 2,0000 |
| 5 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) avind diametrul nominal de 1/2" FM |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274202700225 |  | Robinet D1/2'' FM |  | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0240 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0480 |
| 6 | IC40A |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 15 mm - 1/2" |  | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,0000 |
|  | 2875274204000 |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 15 mm - 1/2" |  | buc | 10,0000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,5000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 10,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 10,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 10,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,0000 |
| 7 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  | m | 12,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,5600 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,2040 |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,1080 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,1080 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,1200 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,1200 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,3600 |
| 8 | IE06A |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" |  | m | 12,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,3200 |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,6000 |
| 9 | IE07A |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m | 12,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,0800 |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,4800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Traseu aer comprimat pentru sterilizare |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |