CAIET DE SARCINI LA

Obiectul: (repetat) ACHIZIȚIONAREA ASCENSOARELOR CU INSTALARE

CPV- 42416100-6.

Autoritatea contractantă:

Primăria mun. Bălți, Direcția gospodărie comunală

- Descriere generală

Primăria mun. Bălți planifică achiziționarea a două ascensoare, cu instalare, pentru blocuri de locuit cu nouă etaje. Ascensoarele care urmează a fi achiziţionate vor înlocui actualele ascensoare montate în anul 1975, (model ПП -400A). Acest fapt pune în fața agentului economic cîștigător cerințe referitor la demontarea instalațiilor vechi și instalarea propriu zisă a ascensoarelor achiziționate, conform specificației. Pregătirea puțului pentru ascensoarele noi va fi efectuată de către ÎM ”GLC Bălți”, conform devizului local. Cheltuielile legate de pregătirea puțului pentru instalarea ascensoarelor noi nu sunt suportate de către agentul economic cîștigător, dar de ÎM ”GLC Bălți”.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Ascensoarele propuse trebuie să corespundă normelor prevăzute în HG Nr. 8 
din 20.01.2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele
și componentele de siguranță pentru ascensoare, asigurînd maximă securitate în expluatare.

- Mostre:

Agentul economic va prezenta fotografiile echipamentelor propuse pentru instalare, desene tehnice, alte materiale din care reiese caracteristicile utilajului, care ulterior vor fi examinate și aprobate de cumpărător.

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Livrarea, transportarea, manipularea, depozitarea produselor şi materialelor utilizate, protecţia lucrărilor se vor efectua din contul agentului economic, desemnat cîștigător. Agentul economic are obligaţia să ia măsurile necesare de protecţie a instalaţiilor la următoarele aspecte:

- acţiunea factorilor externi;

- suprasarcină şi supracurenți;

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Agentul economic va confirma capacitatea importării ascensoarelor prin contracte similare cu producătorul de ascensoare, accord de cooperare, dealer etc.

Ascensoarele propuse vor fi însoțite de certificat de origine. La etapa predării se va prezenta certificatul de conformitate.

Garanția utilajului va constitui termenul de garanție al producătorului, dar nu mai puțin de 2 ani.

Garanția lucrărilor de montare va constitui 5 ani.

Termenul garanției începe din ziua punerii în funcție a ascensorului și transmiterea acestuia cumpărătorului.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Înlăturarea defecțiunilor în perioada de garanție se va face din contul agentului economic cîștigător, cu ieșirea la fața locului în termen de 24 ore după primirea informației despre defecțiune. În termen de 3 zile defecțiunile și viciile ascunse vor fi lichidate.

- Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

La efectuarea lucrărilor de demontare și instalarea ascensoarelor se va ține cont de normativele admise de emitere a zgomotului și a vibrației, conform legislației RM în vigoare.

După înregistrarea contractului la MF-TR Nord, agentul economic va informa locatarii blocului (scării) despre lucrările preconizate de modernizare a ascensorului prin afișarea unui anunț cu indicarea datei demarării lucrărilor, demontării, montării, testării și terminării lucrărilor.

- Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor:

Agentul economic va prezenta certificate sau alte acte confirmative ca dovadă de practică în domeniul instalării ascensoarelor de cel puțin 5 ani, fotografii cu lucrări executate, reclamații, recomandări.

Ascensoarele urmează a fi instalate în blocuri de locuit cu 9 etaje pe bul. Larisa 12 și 14 și să asigure 9 stații de oprire, începînd cu etajul 1.

Descrierea:

  - Cabina: Cabina ascensorului, inclusiv pereții, podul, ușile ascensorului, ușile de palier se solicită din metal vopsit prin metoda electrostatică (порошковая покраска металлов), antivandal, antiincendiar. Pe peretele cabinei se va instala o oglindă și o placă metalică cu regulile de expluatarea a ascensorului.

Panoul de comandă din cabină -cu display, din inox , cu butoane pentru 9 stații, cu inscripții braile.

Butoanele de chemare palier - cu display, din inox.

Balustrada în cabină – din inox.

Podeaua - anti-alunecare, din linoleum comercial (rezistent și antiincendiar )

Condițiile de utilizare a ascensorului trebuie să asigure accesul persoanelor cu nevoi speciale cu deficiențe de văz, auz și locomotor.

Să dispună de mijloace care să permită eliberarea și evacuarea persoanelor blocate în cabină.

Instalatorul trebuie să se asigure că mecanismul ascensorului și dispozitivele sale asociate sînt accesibile numai în scopuri de întreținere și pentru urgențe.

Cheltuielile pentru demontarea utilajului vechi, montarea utilajului nou, testarea și perfectarea documentației necesare, coordonarea cu organele abilitate necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensoarelor, înregistrarea la Agenția de supraveghere tehnică vor fi suportate de către agentul economic.

Agentul economic va dispune de personal calificat şi autorizat pentru lucrări în instalaţii electrice.

Agentul economic va asigura transmiterea ascensoarelor vechi demontate Întreprinderii Municipale ”GLC Bălți”, iar aceasta va asigura transportarea acestora pentru depozitare.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Agentul economic trebuie să prezinte dovadă că dispune de instrumente, utilaj, scule, necesare pentru demontarea și montarea ascensoarelor.

Conexiune la utilitățile necesare (apă, electricitate, etc.) se va face din contul agentului economic cîștigător (din sursă autonomă sau conectarea la furnizor cu indicarea datelor de contor la începutul lucrărilor și la predarea bunului).

Șef DGC                                                                Veaceslav Zincovschii

Executat:

Sp.pr.DGC                                                                       Livia Begun

Coordonat:

Administrator ÎM ”GLC  Bălți”                                      Tatiana Parascan”