Specificația tehnică la utilaj pentru tractor

| NR. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea/um | Cerințe speciale și prețul estimativ | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utilaj pentru tractor | 1 2 3 | Perie de deszăpezire; -lungime 1710 ±20 cm -lățime 1840 ±20 cm -înălțime 990±20 cm Durată de exploatare, ani, nu mai puțin de 8ani Acționare hidraulică a tractorului Productivitate, m²/h la o viteză de 9 km/h 11700±1000 Greutatea periei, kg, nu mai mult de 295 Echipament de încărcare Productivitate la încărcarea cu nisip, t/h 2-3 Lățimea de lucru a oalei, mm nu mai puțin de 1650 Înălțimea totală cu cupa ridicată maximă, mm 3450+/-100 Capacitate nominală găleată, m3 0,25+/-0,02 Unghiul de descărcare nu mai mic de 60° Plecarea marginii găleții în timpul descărcării, mm nu mai puțin de 600 Adâncimea de săpare, mm nu mai puțin de 100 Unghiul de înclinare al găleții complet ridicate nu mai puțin de 30° Înălțimea balamalei cupei ridicate maxime, mm 2850+/-100 Latimea lamei la unghiul de instalare 60/90, mm 1560/1800 Coborârea gunoiului sub suprafața de sprijin, mm 100 Înălțimea lamei, mm 630 Echipament de înlocuire a încărcătoarelor cu furcă agregate cu tractoare de clasa de tracțiune 0,6-0,9 | 15 decembrie 2022 |