CAIET DE SARCINI

Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 9,390 – 11,540 și 27,300 – 31,300

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. R3 Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 9+390 - 11+540 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Structura rutiera tip Caseta |  |  |  |
| 1 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: hmed=10 cm | m2 |  | 2 320,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,017400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,009100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,009100 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,009100 |  |
| 2 | TsI51B2 | Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 469,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,064700 |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250000 |  |
| 4 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 160,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,064700 |  |
| 5 | TsD7C1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,070000 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 9,516000 |  |
| 6 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica h=20 cm | m3 |  | 100,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160000 |  |
|  | 1421302200464 | Agregate naturale stabilizate cu ciment clasa C5/6 | m3 | 1,003000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,115000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720000 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077000 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077000 |  |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 1,63 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 8 | DB19G aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 2 320,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060000 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,141000 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,007900 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,007900 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,007900 |  |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0009 t/m2) | t |  | 2,09 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 10 | DA19A aplicativ | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (norma de consum pentru Strat de geotextil de tip 100KN/100KN, se modifica 1,10 m2) | m2 |  | 2 320,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,004000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,034000 |  |
|  | 1711217329883 | Strat de geotextil de tip 100KN/100KN | m2 | 1,100000 |  |
| 11 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de h=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70, se modifica 0,0974 t) K(h=5 cm)=1,25 K(h=5 cm)=1,2500 | m2 |  | 2 320,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.2. Restabilirea imbracamintei din beton |  |  |  |
| 12 | RpAr3C | Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 250 mm | m |  | 24,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,160000 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,056000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,040000 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,042000 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,052000 |  |
|  | 2952270013101 | Instalatie de stropire cu apa | h-ut | 0,083000 |  |
|  | 2932110004423 | Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire | h-ut | 0,010000 |  |
| 13 | RpAr12A | Spargerea si desfacerea betonului uzat la reparatia gaurilor in placile din beton de ciment | m3 |  | 9,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,250000 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 5,000000 |  |
|  | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,625000 |  |
| 14 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 9,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,100000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050000 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,290000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150000 |  |
| 15 | TsI51A10 | Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 23,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,057100 |  |
| 16 | RCsB21B k=0,48 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2,4 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm k=0,48 Materiale marunte=1,0500 K=0,4800 | buc |  | 48,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,140000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,000000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,500000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,070000 |  |
| 17 | DC03A aplicativ | Ancore din otel beton profil neted D=18mm (in profil transversal, L=0,50m, pas 0,50m) (norma de consum pentru Otel beton profil neted D=18 mm, se modifica 2,036 kg) | buc |  | 48,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,250000 |  |
|  | 2710602000107.18 | Otel beton profil neted D=18 mm | kg | 2,036000 |  |
|  | 2734112005823 | Sirma trasa net bet. arm.stnb D = 5 mm | kg | 0,172000 |  |
|  | 2710503803166 | Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889 | kg | 0,010000 |  |
|  | 2112307324962 | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri | kg | 0,020000 |  |
| 18 |  | Ancora chimica | kg |  | 3,67 |
|  | 1231231 | Ancora chimica | kg | 1,000000 |  |
| 19 | DA17B | Acoperirea cu polietilena dubla | m2 |  | 40,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,030000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,050000 |  |
|  | 2682132601130pd | Polietilena dubla | m2 | 1,100000 |  |
| 20 | DA14A | Strat din beton de ciment Beton C30/37;XF4; XM2; XC4; XD3 h=24cm | m3 |  | 9,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,090000 |  |
|  | 2663102100000C30/37XC | Beton C30/37;XF4; XM2; XC4; XD3 | m3 | 1,008000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,096000 |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,581000 |  |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,000670 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,315000 |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,135000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,031000 |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,690000 |  |
| 21 | DC06A | Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice | 10 m2 |  | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,180000 |  |
|  | 2413527345000 | Fluid de protectie p=45 | t | 0,002570 |  |
|  | 2952270004015 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw | h-ut | 0,090000 |  |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 0,03 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 23 | DB19G aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 40,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060000 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,141000 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,007900 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,007900 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,007900 |  |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0009 t/m2) | t |  | 0,04 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 25 | DA19A aplicativ | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (norma de consum pentru Strat de geotextil de tip 100KN/100KN, se modifica 1,10 m2) | m2 |  | 40,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,004000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,034000 |  |
|  | 1711217329883 | Strat de geotextil de tip 100KN/100KN | m2 | 1,100000 |  |
| 26 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de h=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70, se modifica 0,0974 t) K(h=5 cm)=1,25 K(h=5 cm)=1,2500 | m2 |  | 40,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de amenajare a bordurei |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolarea bordurei |  |  |  |
| 27 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 100,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,320000 |  |
| 28 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea materialelor demolate) | 100 m3 |  | 0,10 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,600000 |  |
| 29 | TsI51B5 | Transportarea mateialelor demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 24,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076000 |  |
|  |  | 1.3.2. Montarea bordurelor |  |  |  |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990000 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420000 |  |
| 31 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton culcate (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,060 m3) | m |  | 100,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,060000 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,005000 |  |
|  |  | 1.4. Slurry seal |  |  |  |
| 32 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 300,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,289000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006000 |  |
|  | 1422102205518BA16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 | t | 0,115000 |  |
|  | 23203226001101 | Emulasie bituminoasa C60 | t | 0,000600 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,050000 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
| 33 | DI114 aplicativ | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu mastic bituminos (Norma de consum pentru Mastic bituminos: se modifica la 0,035 t) | 100 m |  | 48,75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,440000 |  |
|  | 23203226000401m | Mastic bituminos | t | 0,035000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,670000 |  |
| 34 | DI156A | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm | 1000 м2 |  | 43,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 4,000000 |  |
|  | 00000037 | Pinza de sac sau cauciuc | m2 | 0,370000 |  |
|  | 2413317000002 | Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | t | 1,840000 |  |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta de granit LA 20 fr.4 - 8 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 2,070000 |  |
|  | 14211022000547 | Nisip concasat de granit fr.0 - 4 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 4,670000 |  |
|  | 1412122100880 | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) | t | 0,110000 |  |
|  | 261122100000 | Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R (M400) | t | 0,420000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,210000 |  |
|  | 2952240004026 | Mixer repartizor de amestec mineral turnat | h-ut | 0,670000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,670000 |  |
|  | 3952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,700000 |  |
|  | 2952270007400 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc | h-ut | 0,660000 |  |
|  | 29522200000002 | Autogudronator 15t | h-ut. | 0,260000 |  |
| 35 | DI156B | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm | 1000 м2 |  | 43,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 7,720000 |  |
|  | 00000037 | Pinza de sac sau cauciuc | m2 | 0,750000 |  |
|  | 2413317000002 | Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | t | 3,690000 |  |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta de granit LA 20 fr.4 - 8 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 4,150000 |  |
|  | 14211022000547 | Nisip concasat de granit fr.0 - 4 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 9,340000 |  |
|  | 1412122100880 | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) | t | 0,210000 |  |
|  | 261122100000 | Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R (M400) | t | 0,840000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,390000 |  |
|  | 2952240004026 | Mixer repartizor de amestec mineral turnat | h-ut | 1,280000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,280000 |  |
|  | 3952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 1,230000 |  |
|  | 2952270007400 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc | h-ut | 1,260000 |  |
|  | 29522200000002 | Autogudronator 15t | h-ut. | 0,520000 |  |
|  |  | 1.5. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |
| 36 | DI115 aplicativ | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (norma de consum pentru Asfalt frezat, se modifica 0,150 m3) | m2 |  | 340,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,031700 |  |
|  | 14111222016601 | Asfalt frezat | m3 | 0,150000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,003510 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,000970 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,000450 |  |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990000 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420000 |  |
| 38 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton culcate (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,060 m3) | m |  | 80,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,060000 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,005000 |  |
| 39 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990000 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420000 |  |
| 40 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale h=10 cm Alte utilaje=1,0300 | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190000 |  |
|  | 2663102100000C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428000 |  |
|  |  | 1.6. Casiuri pe taluz |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. Deversoare pe acostamente (unilaterale) |  |  |  |
| 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 |  | 0,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990000 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420000 |  |
| 42 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale h=8 cm Alte utilaje=1,0300 | m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190000 |  |
|  | 2663102100000C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428000 |  |
| 43 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (lateral b=10 cm, h=25 cm) Alte utilaje=1,0300 | m3 |  | 0,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190000 |  |
|  | 2663102100000C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428000 |  |
| 44 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Element prefabricat tip B-5 Seria 3.503.1-66) 0,079m3/buc | buc |  | 3,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190000 |  |
|  | 2666122800611b5 | Element prefabricat tip B-5 Seria 3.503.1-66 | buc | 1,007000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060000 |  |
|  |  | 1.6.2. Casiuri pe taluz |  |  |  |
| 45 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 |  | 0,58 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990000 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420000 |  |
| 46 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (lateral b=10 cm, h=25 cm) Alte utilaje=1,0300 | m3 |  | 0,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190000 |  |
|  | 2663102100000C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428000 |  |
| 47 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Element prefabricat tip B-6 Seria 3.503.1-66) 0,025m3/buc | buc |  | 23,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190000 |  |
|  | 2666122800611b6 | Element prefabricat tip B-6 Seria 3.503.1-66 | buc | 1,007000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060000 |  |
|  |  | 1.6.3. Disipator la poalele terasamentului |  |  |  |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 |  | 0,57 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990000 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420000 |  |
| 49 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale h=10 cm Alte utilaje=1,0300 | m3 |  | 0,47 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190000 |  |
|  | 2663102100000C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428000 |  |
| 50 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Element prefabricat tip B-9 Seria 3.503.1-66) 0,022m3/buc | buc |  | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190000 |  |
|  | 2666122800611b9 | Element prefabricat tip B-9 Seria 3.503.1-66 | buc | 1,007000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060000 |  |
| 51 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Element prefabricat tip B-5 Seria 3.503.1-66) 0,079m3/buc | buc |  | 6,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190000 |  |
|  | 2666122800611b5 | Element prefabricat tip B-5 Seria 3.503.1-66 | buc | 1,007000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060000 |  |
| 52 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Bloc de disipare) 0,004m3/buc | buc |  | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,300000 |  |
|  | 2666122800611bd | Bloc de disipare | buc | 1,007000 |  |
|  |  | 1.7. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 53 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) | m2 |  | 1 445,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,016000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,016000 |  |
|  | 2430126108720 | Email ii E. 109-5 | kg | 0,730000 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056000 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,350000 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,010600 |  |
|  |  | 1.8. Intersectie R3-G71 |  |  |  |
|  |  | 1.8.1. Indicatoare, suporturi, delimitatoare si marcaj rutier |  |  |  |
| 54 | DF18A aplicativ | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal cu baza de ingreunare, confectionati industrial (CKM 2.25) | buc |  | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760000 |  |
|  | 2811106301794.2.25 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.25 cu baza de ingreunare | buc | 1,000000 |  |
| 55 | DF18A aplicativ | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) | buc |  | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,055900 |  |
|  | 2811106301794.2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 1,000000 |  |
| 56 | DF18A aplicativ | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.40) | buc |  | 8,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,055900 |  |
|  | 2811106301794.2.40 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.40 | buc | 1,000000 |  |
| 57 | DF18A aplicativ | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.45) | buc |  | 5,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,055900 |  |
|  | 2811106301794.2.45 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.45 | buc | 1,000000 |  |
| 58 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 58,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220000 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,000000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040000 |  |
| 59 | DF57A aplicativ | Montarea elementelor de semnalizare - Bordura de cauciuc cu stilp de delimitare de 0,75m (in conformitate cu proiectul) | buc |  | 372,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,320000 |  |
|  | 2666122800612-274 | Stilpi delimitatori cu h=0,75 m, cu bordura lungime de 1 m | buc | 1,000000 |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,140000 |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,140000 |  |
| 60 | DE16B aplicativ | Montarea parapetului lestibil din plastic (1200x500x800 mm) (in conformitate cu proiectul) | buc |  | 46,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190000 |  |
|  | 2666122800611 | Parapet lestibil din plastic (1200x500x800 mm) | buc | 1,007000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060000 |  |
| 61 | TsC54A aplicativ | Strat de fundatie din nisip (se exclude: Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min; Apa) | m3 |  | 22,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100000 |  |
| 62 | Pret de piata | Sistem de legatura dintre balize | buc |  | 46,00 |
|  | 213213212121312 | Sistem de legatura dintre balize | buc | 1,000000 |  |
| 63 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) | m2 |  | 859,85 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,016000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,016000 |  |
|  | 2430126108720 | Email ii E. 109-5 | kg | 0,730000 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056000 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,350000 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,010600 |  |
| 64 | DF58A | Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, (marcaj rezonator) | m2 |  | 47,25 |
|  | 7141020013302 | Zugrav-muncitor | h-om | 0,032000 |  |
|  | 1111000100038 | Termoplast Rosu | kg | 6,300000 |  |
|  | 1111000100062 | Microbile | kg | 0,210000 |  |
|  | 2682162608364 | Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm | kg | 0,005000 |  |
|  | 2430126108729 | Vopsea PF-115 Rosu | kg | 0,010000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,000500 |  |
|  | 2940340004201 | Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman" | h-ut | 0,008500 |  |
|  |  | 2. R3 Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 27+300 - 31+300 |  |  |  |
|  |  | 2.1. Slurry seal |  |  |  |
| 65 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 300,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,289000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006000 |  |
|  | 1422102205518BA16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 | t | 0,115000 |  |
|  | 23203226001101 | Emulasie bituminoasa C60 | t | 0,000600 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,050000 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
| 66 | DI156A | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm | 1000 м2 |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 4,000000 |  |
|  | 00000037 | Pinza de sac sau cauciuc | m2 | 0,370000 |  |
|  | 2413317000002 | Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | t | 1,840000 |  |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta de granit LA 20 fr.4 - 8 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 2,070000 |  |
|  | 14211022000547 | Nisip concasat de granit fr.0 - 4 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 4,670000 |  |
|  | 1412122100880 | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) | t | 0,110000 |  |
|  | 261122100000 | Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R (M400) | t | 0,420000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,210000 |  |
|  | 2952240004026 | Mixer repartizor de amestec mineral turnat | h-ut | 0,670000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,670000 |  |
|  | 3952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,700000 |  |
|  | 2952270007400 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc | h-ut | 0,660000 |  |
|  | 29522200000002 | Autogudronator 15t | h-ut. | 0,260000 |  |
| 67 | DI156B | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm | 1000 м2 |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 7,720000 |  |
|  | 00000037 | Pinza de sac sau cauciuc | m2 | 0,750000 |  |
|  | 2413317000002 | Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | t | 3,690000 |  |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta de granit LA 20 fr.4 - 8 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 4,150000 |  |
|  | 14211022000547 | Nisip concasat de granit fr.0 - 4 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 9,340000 |  |
|  | 1412122100880 | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) | t | 0,210000 |  |
|  | 261122100000 | Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R (M400) | t | 0,840000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,390000 |  |
|  | 2952240004026 | Mixer repartizor de amestec mineral turnat | h-ut | 1,280000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,280000 |  |
|  | 3952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 1,230000 |  |
|  | 2952270007400 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc | h-ut | 1,260000 |  |
|  | 29522200000002 | Autogudronator 15t | h-ut. | 0,520000 |  |
|  |  | 2.2. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 68 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) | m2 |  | 2 042,55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,016000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,016000 |  |
|  | 2430126108720 | Email ii E. 109-5 | kg | 0,730000 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056000 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,350000 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,010600 |  |
|  |  | 2.3. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |
| 69 | DI115 aplicativ | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (norma de consum pentru Asfalt frezat, se modifica 0,150 m3) | m2 |  | 8 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,031700 |  |
|  | 14111222016601 | Asfalt frezat | m3 | 0,150000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,003510 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,000970 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,000450 |  |
|  |  | 3. Iluminat exterior |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 70 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 (0,33 m3 pentru 1 buc) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 1,65 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400000 |  |
|  | 2663102100000C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 1,025000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600000 |  |
| 71 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,250000 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,140000 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,140000 |  |
| 72 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,440000 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,240000 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,240000 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,240000 |  |
| 73 | 33-04-003-1 | Montarea pilonilor metalici neoxidabili h=9 m | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,800000 |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,020000 |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,000400 |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,000100 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,780000 |  |
| 74 | Pret de piata | Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare h=9 m (AD90) | buc |  | 5,00 |
|  | AD90 | Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare h=9 m (AD90) | buc | 1,000000 |  |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 75 | 08-03-596-7 | Montare panou solar 110W | 100 buc |  | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 383,000000 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 157,000000 |  |
| 76 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-75W | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,340000 |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,012000 |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,010000 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,000500 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,010000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020000 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,840000 |  |
| 77 | 08-03-572-2 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic (Dulap de comanda) | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,120000 |  |
| 78 | 08-03-575-1 | Controler incarcare acumulator | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002000 |  |
| 79 | 08-01-121-1 | Acumulator tip: 64Ah | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,060000 |  |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |  |
| 80 | Pret de piata | Panou solar 110W | buc |  | 5,00 |
|  | 3.1 | Panou solar 110W | buc | 1,000000 |  |
| 81 | Pret de piata | Dulap de comanda | buc |  | 5,00 |
|  | 3.2 | Dulap de comanda | buc | 1,000000 |  |
| 82 | Pret de piata | Controler incercare acumulator | buc |  | 5,00 |
|  | 3.3 | Controler incercare acumulator | buc | 1,000000 |  |
| 83 | Pret de piata | Acumulator 65 Ah | buc |  | 5,00 |
|  | 3.4 | Acumulator 65 Ah | buc | 1,000000 |  |
| 84 | Pret de piata | Corp de iluminat LED-75W | buc |  | 5,00 |
|  | 3.5 | Corp de iluminat LED-75W | buc | 1,000000 |  |

Valoarea estimativă calculată fără TVA constitue – 17 649,94 mii lei