Reconstructia retelelor interioare de apeduct si canalizare		Formular Nr. 1

in incinta Spitalului Clinic Municipal Nr.4,

din str. Columna 150, mun. Chișinău (secția „Geriatrie nr. 2”)

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. CANALIZARE C1 (menajer-fecaloida) |  |  |  |
| 1 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 100,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 32,00 |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare D110 | m | 1,0300 | 103,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 1,50 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 1,50 |
| 2 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 170,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 42,50 |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare D50 | m | 1,0300 | 175,10 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 0,68 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 2,04 |
| 3 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 27,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 2,16 |
| 4 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Ramificatie dubla PP_90° - Dn 110x110x110x110 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 0,76 |
|  | 25231567210381 | Ramificatie dubla PP_90° - Dn 110x110x110x110 | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 0,21 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 0,09 |
| 5 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 0,38 |
|  | 25231567210382 | Ramificatie dubla PP_90° - Dn 110x110x110x50 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 0,105 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 0,045 |
| 6 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Ramificatie PP_90° - Dn 110x110x110 | buc |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 3,20 |
|  | 25231567210153 | Ramificatie PP_90° - Dn 110x110x110 | buc | 1,0000 | 10,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 0,70 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 0,30 |
| 7 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc Ramificatie PP_45° - Dn 110x110x110 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 0,32 |
|  | 25231567210154 | Ramificatie PP_45° - Dn 110x110x110 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 0,07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 0,03 |
| 8 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Ramificatie PP_90° - Dn 110x110x50 | buc |  | 14,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 4,48 |
|  | 25231567210155 | Ramificatie PP_90° - Dn 110x110x50 | buc | 1,0000 | 14,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 0,98 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 0,42 |
| 9 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Ramificatie PP_45° - Dn 110x110x50 | buc |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 1,60 |
|  | 25231567210156 | Ramificatie PP_45° - Dn 110x110x50 | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 0,35 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 0,15 |
| 10 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Ramificatie PP_90° - Dn 50x50x50 | buc |  | 14,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 3,50 |
|  | 25231567210157 | Ramificatie PP_90° - Dn 50x50x50 | buc | 1,0000 | 14,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 0,28 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 0,336 |
| 11 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc,Ramificatie PP_45° - Dn 50x50x50 | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 1,50 |
|  | 25231567210158 | Ramificatie PP_45° - Dn 50x50x50 | buc | 1,0000 | 6,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 0,12 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 0,144 |
| 12 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Piesa de curatare PP - Dn 110 | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 2,24 |
|  | 25231567210371 | CPiesa de curatare PP - Dn 110 | buc | 1,0000 | 8,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,28 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,12 |
| 13 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Racord PP L=0,5 m - Dn 110 | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 2,24 |
|  | 25231567210372 | Racord PP L=0,5 m - Dn 110 | buc | 1,0000 | 8,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,28 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,12 |
| 14 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Piesa de curatare PP - Dn 50 | buc |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 1,10 |
|  | 25231567210373 | Piesa de curatare PP - Dn 50 | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,05 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,06 |
| 15 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Racord PP L=0,5 m - Dn 50 | buc |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 1,10 |
|  | 25231567210374 | Racord PP L=0,5 m - Dn 50 | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,05 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,06 |
| 16 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PP_90° - Dn 110 | buc |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 2,80 |
|  | 25231567210375 | Cot PP_90° - Dn 110 | buc | 1,0000 | 10,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,35 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,15 |
| 17 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,Cot PP_45° - Dn 110 | buc |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 4,48 |
|  | 25231567210376 | Cot PP_45° - Dn 110 | buc | 1,0000 | 16,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,56 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,24 |
| 18 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,Cot PP_90° - Dn 50 | buc |  | 72,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 15,84 |
|  | 25231567210377 | Cot PP_90° - Dn 50 | buc | 1,0000 | 72,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,72 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,864 |
| 19 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PP_45° - Dn 50 | buc |  | 44,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 9,68 |
|  | 25231567210378 | Cot PP_45° - Dn 50 | buc | 1,0000 | 44,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,44 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,528 |
| 20 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Reductie PP - Dn 110x50 | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 1,12 |
|  | 25231567210379 | Reductie PP - Dn 110x50 | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,06 |
| 21 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Mufa PP - Dn 110 | buc |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 2,80 |
|  | 252315672103710 | Mufa PP - Dn 110 | buc | 1,0000 | 10,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,35 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,15 |
| 22 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Mufa PP - Dn 50 | buc |  | 17,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 3,74 |
|  | 252315672103711 | Mufa PP - Dn 50 | buc | 1,0000 | 17,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,17 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,204 |
| 23 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Dop PP - Dn 110 | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 1,12 |
|  | 252315672103712 | Dop PP - Dn 110 | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,06 |
| 24 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Dop PP - Dn 50 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 0,22 |
|  | 252315672103713 | Dop PP - Dn 50 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,012 |
| 25 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri Mufa antiincendiu Dn 110 | buc |  | 9,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 | 4,50 |
|  | 28752773305221 | Mufa antiincendiu Dn 110 | buc | 1,0000 | 9,00 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 | 27,00 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 | 0,27 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 | 0,09 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 | 2,34 |
| 26 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 | 5,00 |
|  | 28752773305222 | Mufa antiincendiu Dn 50 | buc | 1,0000 | 10,00 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 | 30,00 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 | 0,30 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 | 0,10 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 | 2,60 |
| 27 | SB27A | Caciula de ventilatie, montata pe coloane de aerisire din tuburi PP: Caciula de aerisire Dn 110 | buc |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 2,80 |
|  | 33206346255501 | Caciula de aerisire Dn 110 | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,1650 | 0,825 |
|  | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,0052 | 0,026 |
| 28 | SB27A | Caciula de ventilatie, montata pe coloane de aerisire din tuburi PP: Caciula de aerisire Dn 50 | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 1,68 |
|  | 33206346255502 | Caciula de aerisire Dn 50 | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,1650 | 0,495 |
|  | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,0052 | 0,0156 |
| 29 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 0,29 |
|  | 2523126721151 | Sifon de pardoseala din polipropilena D100 | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 | 0,0045 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,0152 |
| 30 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 1,25 |
|  | 2523126721152 | Sifon de pardoseala din polipropilena D50mm | buc | 1,0000 | 5,05 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 | 0,0177 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 | 0,0505 |
| 31 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm / Clema fixare ppr Dn50 | buc |  | 70,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 30,10 |
|  | 28752742040401 | Clema fixare ppr Dn50 | buc | 1,0000 | 70,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 0,42 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 21,70 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,084 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,07 |
| 32 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm / Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set) Dn 50 | buc |  | 25,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 10,75 |
|  | 28752742040402 | Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set) Dn 50 | buc | 1,0000 | 25,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 0,15 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 7,75 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,03 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,025 |
| 33 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110 mm / Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set) Dn 110 | buc |  | 50,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 | 26,00 |
|  | 28752742040403 | Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set) Dn 110 | buc | 1,0000 | 50,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 0,30 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 15,50 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,06 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,05 |
|  |  | 2. CANALIZARE EXTERIOARA C1 (menajer-fecaloida) |  |  |  |
|  |  | 2.1. Conducte si accesorii |  |  |  |
| 34 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, SN4 | m |  | 24,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 7,20 |
|  | 25212167020500 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime 110 mm, SN4 | m | 1,0400 | 25,0848 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 | 2,7738 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 0,024 |
| 35 | GD58A | Montarea tubului de protectie din teava corugata HDPE SN4, tubul avind diametrul de 160 mm, L=5.5 m - 1 buc. | m |  | 5,50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3900 | 2,145 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6530 | 3,5915 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,6530 | 3,5915 |
|  | 25212136716000 | teava corugata HDPE SN4, tubul avind diametrul de 160 mm, L=5.5 m - 1 buc. | m | 1,0200 | 5,6212 |
|  | 2721204110314 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc | 0,1700 | 0,9369 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 0,3300 | 1,8186 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 0,1600 | 0,8818 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 1,0100 | 5,5661 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,3400 | 1,8737 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,1000 | 0,55 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1570 | 0,8635 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,1980 | 1,089 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1730 | 0,9515 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0160 | 0,088 |
| 36 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc |  | 5,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,6050 | 3,025 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2590 | 1,295 |
|  | 50031000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0119 | 0,0595 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0851 | 0,4255 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,4200 | 2,10 |
| 37 | SA33I | Confectionarea si montarea tevii de protectie: Tub de protectie din otel (trecerea conductei prin pretele cladirii) DN159 mm, L=0.6 m | buc |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 3,00 |
|  | 25221033048401 | Tub de protectie din otel (trecerea conductei prin pretele cladirii) DN159 mm, L=0.6 m | m | 0,3000 | 1,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0430 | 0,215 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 0,045 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0300 | 0,15 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0330 | 0,165 |
| 38 | RpAcH19A | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 159 mm | buc |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9500 | 4,75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7000 | 3,50 |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0090 | 0,0468 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 0,50 |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0300 | 0,15 |
| 39 | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 159 mm | buc |  | 5,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,5100 | 7,55 |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 4,6900 | 23,4734 |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 1,8400 | 9,2092 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0060 | 0,03 |
| 40 | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton armat / racordare in camin existent | buc |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 | 0,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 | 7,00 |
| 41 | RpAcH19A | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 160 mm | buc |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9500 | 4,75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7000 | 3,50 |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0090 | 0,0468 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 0,50 |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0300 | 0,15 |
|  |  | 2.2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 42 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,288 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 0,5904 |
| 43 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 2,9664 |
| 44 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conducte, ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip: Astuparea tehnologica a tevilor cu nisip | m3 |  | 7,68 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 4,6848 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 7,872 |
| 45 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor | m3 |  | 4,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 | 1,8576 |
| 46 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 4,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 3,24 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,432 |
| 47 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,245 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 0,2671 |
| 48 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,245 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 2,1609 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 2,3103 |
|  |  | 3. Retele interioare A1, T3 si T4 |  |  |  |
| 49 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm | m |  | 295,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 185,85 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic D20 | m | 1,0200 | 300,90 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 206,50 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 132,75 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 | 29,50 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 295,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,90 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 1,77 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,59 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 12,3605 |
| 50 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 6,30 |
|  | 25212167170502 | Teava din material plastic d25 | m | 1,0200 | 10,20 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 7,00 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 4,50 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 | 1,00 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 10,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,06 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,02 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 0,419 |
| 51 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m |  | 190,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 34,20 |
|  | 25212167170503 | Teava din material plastic D40 | m | 1,0200 | 193,80 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 11,40 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 28,50 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 9,50 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 17,10 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 3,80 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 1,33 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0119 | 2,261 |
| 52 | SA17D | Teava din material plastic PE100 SDR17 PN10, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | 1,20 |
|  | 25212167170504 | Teava PE100 SDR17 PN10 D50 | m | 1,0200 | 6,12 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 0,36 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 0,90 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 0,30 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 0,54 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,042 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0133 | 0,0798 |
| 53 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20 ... 50 mm | m |  | 501,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 80,16 |
| 54 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20 ... 50 mm | m |  | 501,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 25,05 |
| 55 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=22x6 mm | m |  | 295,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 123,90 |
|  | 3320517352231 | Termoizolatie conducte D=22x6 mm | m | 1,0300 | 319,0425 |
| 56 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x6 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 4,20 |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte D=28x6 mm | m | 1,0300 | 10,815 |
| 57 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=42x9 mm | m |  | 190,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 79,80 |
|  | 3320517352233 | Termoizolatie conducte D=42x9 mm | m | 1,0300 | 205,485 |
| 58 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=54x9 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 2,52 |
|  | 3320517352234 | Termoizolatie conducte D=54x9 mm | m | 1,0300 | 6,489 |
| 59 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Clema fixare ppr Dn20 | buc |  | 130,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 37,70 |
|  | 28752742040405 | Clema fixare ppr Dn20 | buc | 1,0000 | 130,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,65 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 40,30 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,156 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,13 |
| 60 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Clema fixare ppr Dn25 | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 1,98 |
|  | 28752742040406 | Clema fixare ppr Dn25 | buc | 1,0000 | 6,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,03 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 1,86 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,0072 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,006 |
| 61 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Clema fixare ppr Dn40 | buc |  | 60,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 24,00 |
|  | 28752742040407 | Clema fixare ppr Dn40 | buc | 1,0000 | 60,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,30 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 18,60 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,072 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,06 |
| 62 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Clema fixare ppr Dn50 | buc |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 2,15 |
|  | 28752742040401 | Clema fixare ppr Dn50 | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 0,03 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 1,55 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,006 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,005 |
| 63 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set) Dn 20 | buc |  | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 5,80 |
|  | 28752742040408 | Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set) Dn 20 | buc | 1,0000 | 20,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,10 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 6,20 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,024 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,02 |
| 64 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set) Dn 40 | buc |  | 40,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 16,00 |
|  | 28752742040409 | Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set) Dn 40 | buc | 1,0000 | 40,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,20 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 12,40 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,048 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,04 |
| 65 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Racord olandez DN 15 | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 | 0,48 |
|  | 25231567138003 | Racord olandez DN 15 | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,036 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,072 |
| 66 | SD12A | Supapa de siguranta pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 0,54 |
|  | 2913124204210 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate | buc | 1,0000 | 3,06 |
| 67 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala: Воздухоотводчик ручной 1/2" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 0,30 |
|  | 29131345000001 | Воздухоотводчик ручной 1/2" | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 0,30 |
| 68 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm | buc |  | 72,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 12,96 |
|  | 28752742010002 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa d15 | buc | 1,0000 | 73,44 |
| 69 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 20 mm | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 1,44 |
|  | 28752742010003 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa d20 | buc | 1,0000 | 6,12 |
| 70 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 25 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 0,29 |
|  | 28752742010004 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa d25 | buc | 1,0000 | 1,02 |
| 71 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 40 mm | buc |  | 7,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 3,36 |
|  | 28752742010005 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa d40 | buc | 1,0000 | 7,105 |
| 72 | SD11C | Robinet de retinere din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8100 | 0,81 |
|  | 29131245032001 | Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse d50 | buc | 1,0000 | 1,04 |
| 73 | SD11C | Racord flexibil cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8100 | 0,81 |
|  | 29131245032002 | Racord flexibil cu flanse d50 | buc | 1,0000 | 1,04 |
| 74 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare) intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena: Adaptor flansa compresiune dn. 50 x 2" / 16A | buc |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 1,16 |
|  | 25231567138111 | Adaptor flansa compresiune dn. 50 x 2" / 16A | buc | 1,0300 | 2,06 |
| 75 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare) intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena: Cot la 90° compresiune Dn 50 x 50 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 1,16 |
|  | 25231567138112 | Cot la 90° compresiune Dn 50 x 50 | buc | 1,0300 | 2,06 |
| 76 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare) intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena: Adaptor compresiune FI Dn 50 x 1 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 0,58 |
|  | 25231567138113 | Adaptor compresiune FI Dn 50 x 1 1/2" | buc | 1,0300 | 1,03 |
| 77 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 57 mm, L=0.5 m | buc |  | 22,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 9,90 |
|  | 25221033048403 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal D57 | m | 0,1500 | 3,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 | 0,374 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 | 0,198 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 0,198 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0070 | 0,154 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3210 | 7,062 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 0,0022 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 | 0,0396 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,022 |
|  |  | 4. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 78 | RCsU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | m |  | 185,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2300 | 42,55 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1500 | 212,75 |
| 79 | RCsU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc |  | 246,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 29,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 | 295,20 |
|  |  | 5. Echipament sanitar |  |  |  |
| 80 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P / VAS WC COMPACT CERSANIT ORIZONTAL | buc |  | 7,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 29,40 |
|  | 26221024427601 | VAS WC COMPACT CERSANIT ORIZONTAL | buc | 1,0100 | 7,2821 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 7,21 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 7,21 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 7,21 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 7,21 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 7,21 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 | 7,21 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 | 3,605 |
| 81 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton / Lavoar cu piedestal 560 x 450 x 600 _ Victoria semirotund | buc |  | 33,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 | 67,65 |
|  | 26221024380002 | Lavoar cu piedestal 560 x 450 x 600 _ Victoria semirotund | buc | 1,0100 | 34,1632 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 33,825 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 33,825 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 20,295 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 67,65 |
| 82 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie lavoar KAS Kardelen | buc |  | 33,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 54,45 |
|  | 29131242013701 | Baterie lavoar KAS Kardelen | buc | 1,0000 | 33,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 66,00 |
| 83 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Cadita de dus Mano ERIKA 90 x 90 CM | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 5,55 |
|  | 28751142007801 | Cadita de dus Mano ERIKA 90 x 90 CM | buc | 1,0000 | 3,09 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 3,09 |
| 84 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton / Baterie ZEGOR TROYA NIF-7 | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 3,15 |
|  | 29131242013502 | Baterie ZEGOR TROYA NIF-7 | buc | 1,0000 | 3,018 |
| 85 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / USCATOR PROSOAPE PE BAZA DE APA 500 x 1400 | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 1,35 |
|  | 287511420170 | USCATOR PROSOAPE PE BAZA DE APA 500 x 1400 | buc | 1,0000 | 3,075 |