Renovarea blocului alimentar

unde sunt amplasate farmacia

și spălătoria, prin schimbarea

acoperișului, fațadei și scărilor

la IMSP SR Șoldănești

_____________________

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI FORMULARUL DE DEVIZ NR.1- LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Formularul 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de pregatire |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parpetele din caramida si blocuri de calcar) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.), (1 usa; 1 fereastra) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (placile coamei parapetelor) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,35 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,35 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 4 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,29 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( curatirea platformelor scarilor din beton, partial) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,35 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,35 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 7 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 8 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi pentru fundatiile popilor) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 9 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (pentru fundatiile popilor) | m3 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,28 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (pereti exteriori deasupra pereului) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 11 | TrB01B2-3 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), pe distanta de 30 m (coborоrea deseurilor de pe acoperis) | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,97 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 12 | TrI1AA02B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,60 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
|  |  | 2. Constructii si consolidari |  |  |
|  |  | 2.1. Consolidarea peretilor |  |  |
| 14 | RCsD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari (plasa dm.4 Bp- I 100x100mm ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,006 |
|  | 2873122004111 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 1,01 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,005 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,01 |
|  | 2523156719079 | Distantier din plastic | buc | 0,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 15 | RCsD02A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul 10 mm AI , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru consolidarea peretilor, 270 buc.x 0,2=54,0 m.l | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,042 |
|  | 2710602000038^ | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 10 AI | kg | 1,025 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,001 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 16 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,15 |
|  | 287413631330016 | Diblu din metal ( bulon M16 ) | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 17 | RpCG17A adap. | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4 cm grosime ( se exclus - plase sudate si otel beton ( volume luate in considerare in p. 14 ), ( utilizati mortar gata preparat ), Kmanopera tencuitor= 1,44 ) | m2 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 26511221004020 | Ciment M-400 | kg | 34,00 |
|  | 26521021007131 | Var pasta | m3 | 0,0038 |
|  | 14211022005131 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,134 |
|  | 24111159045121 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,50 |
|  | 24135473081641 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,40 |
|  | 27357259012351 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,40 |
|  | 40111062027411 | Energie electrica | kw | 5,00 |
|  | 2664102101214 | Mortar M 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,041 |
|  | 26641021012071 | Mortar M 100-T gr. 40 mm | m3 | 0,041 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,12 |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,022 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,022 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 18 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru consolidare in pereti din piatra sau beton armat de 40 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat pina la 150mm | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
|  |  | 2.2. Centuri monolite |  |  |
| 19 | CC02C2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 AI ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,061 |
|  | 2710602400000l | Otel beton PC 52 diam 6 AI | kg | 1,025 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 20 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 AIII ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,034 |
|  | 271060220000g | Otel beton PC 52 diam 16 AIII | kg | 1,025 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 21 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 14 AIII ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,034 |
|  | 271060220000* | Otel beton PC 52 diam 14 AIII | kg | 1,025 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 22 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 10 AI ) ( Ancher M1) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,034 |
|  | 271060220000) | Otel beton PC 52 diam 10 AI ( Ancher M1) | kg | 1,025 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 23 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,13 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 24 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 266310210000115 | Beton clasa C 15 | m3 | 1,025 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
|  |  | 3. Lucrari generale de constructii |  |  |
|  |  | 3.1. Acoperisul sarpant |  |  |
| 25 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,50 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,01 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,93 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,12 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,40 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,01 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,58 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,00 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,45 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,15 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,33 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,23 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,41 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,16 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,06 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,83 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,20 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,38 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,38 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,96 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,00 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,15 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,44 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,85 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,23 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,70 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,70 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,06 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 28 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,633 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,00 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,00 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,06 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,06 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,10 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,50 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,40 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,11 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,16 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 29 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( E1, piese metalice pentru acoperis) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,02 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 30 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,12 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu widia | h-ut | 0,06 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 31 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( S1, saiba metalica 50x50x3mm) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,02 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 32 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M12x200) | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,15 |
|  | 28741363133002 | Diblu din metal (Bulon M12x200) | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 33 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M12x300) | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,15 |
|  | 28741363133003 | Diblu din metal (Bulon M12x300) | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 34 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 10 AI ) ( Ancher M1+filet) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,034 |
|  | 271060220000) | Otel beton PC 52 diam 10 AI ( Ancher M1) | kg | 1,025 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 35 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 266310210000115 | Beton clasa C 15 | m3 | 1,025 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 36 | CD05D | Zidarii din blocuri 600*200*300 mm, pentru in ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Zidarie BCA, grosimea pereteli de 40cm), Frontonul | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2020142961100-1 | Blocuri BCA 200*600*300mm | m3 | 0,975 |
|  | 2653102100830-1 | Mortar pentru BCA | kg | 40,00 |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 3,00 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 3,00 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut. | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,18 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 37 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,(intrarea la cerdac) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om. | 0,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,08 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 38 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase100x 32mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.012 se iau dupa proiect. | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 39 | CE30A | Contraastereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Scinduri de rasinoase - 0.0019 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0019 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 40 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,15 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 41 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,15 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,50 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,00 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,10 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,04 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 42 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,02 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 43 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 27431235490261 | Opritori de zapada | m | 1,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 44 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,30 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,05 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,40 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,20 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,10 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,20 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,20 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 45 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,35 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,05 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,50 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,25 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,50 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,25 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,25 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 46 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, (lambriu din lemn pe deasipra capriorilor) | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om. | 0,06 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 3,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,30 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,022 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0022 |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,03 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 47 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele(Streasina si minzii decorativi) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,55 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,08 |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,19 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,05 |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,20 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,10 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,15 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
|  |  | 3.2. Copertine |  |  |
| 49 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (carcasele din metal a copertinelor) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,005 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,02 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 50 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,15 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,50 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,00 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,10 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,04 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
|  |  | 3.3. Fatada |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor ( betonogrund ), (Fatada, soclu,glafurile timplariilor) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund ( betonogrund ) | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 52 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polisterol gros. 100mm PCB C-35) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,42 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,00 |
|  | 2521302602907$ | Placi termoizolante, placi polistiren celular, polisterol gr 100mm C-35/ 40kg/m3,EPS 100 | m2 | 1,07 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,80 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 53 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat XPS 100mm (soclu ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,42 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,00 |
|  | 25213026029072$ | Placi termoizolante, placi polistiren celular, expandat XPS 100mm 40kg/m3 -(soclu) | m2 | 1,07 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,25 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 54 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (in jurul ferestrelor si usilor vata minerala gros. 100mm 125kg/m3) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,892 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,418 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,00 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1,07 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,03 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 55 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (glafuri ferestrelor vata minerala gros 50mm 125kg/m3) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,394 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,529 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,00 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 125 kg/m3* | m2 | 1,07 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,27 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,30 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 56 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 57 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 58 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 59 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,75 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,50 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
|  |  | 3.4. Renovarea scarilor si platformele din beton |  |  |
| 60 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C6/7,5(Betonarea platformelor pe perimetru pentru consolidare si renovare) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2663102100000-228 | Beton C6/7,5 | m3 | 1,025 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 61 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,05 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,10 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 62 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp, gr=80mm | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,065 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,06 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,006 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 63 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 64 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,03 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,05 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,30 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 65 | CL17B | Confectii metalice diverse,montate aparent: balustrade (Balustrada inox B1-1 Ltot.=24.5 m/ l x6 kg | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |
|  | 2811236309800-Inox | Confectii metalice diverse Inox | kg | 1,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,02 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
|  |  | 3.5. Finisare soclul |  |  |
| 66 | IzF04L | Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% (soclu ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,29 |
|  | 2875111000000 | Tesatura fibre sticla bitum (Hidrobit) T4 NII 9607 | m2 | 1,12 |
|  | 1592127000000 | Butan in butelie | kg | 0,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,005 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 67 | CI02B | Placaj la pereti drepti, cu placi mozaicate cu dimensiuni intre 25 cm x 25 cm si 50 x 50 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp (Placare soclu) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,028 |
|  | 2661112800500 | Placi din beton mozaicate | m2 | 1,03 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,00 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,195 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,75 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
|  |  | 3.6. Pereu |  |  |
| 68 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |
| 69 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 12.5 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,025 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,76 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,68 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,018 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,40 |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.