Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Replanificarea incaperilor imobilului cu nr.cadastral 0100213.497.01 si reconstructia partiala a etajul doi incinta spitalului SM al MA pentru blocul administrativ № 5207/1 |  |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Отопление |  |  |  |  |
| 1 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 3секции,1шт) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 282211570005001 | Radiator (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 3секции,1шт) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 2 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 7секции,1шт) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 282211570005002 | Radiator (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 7секции,1шт) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 3 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 8секции,3шт) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 282211570005003 | Radiator (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 8секции,3шт) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 4 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 10секции,5шт) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 282211570005004 | Radiator (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 10секции,5шт) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 5 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 12секции,4шт) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |  |  |
|  | 28221157000005 | Radiator (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 12секции,4шт) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 6 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 13секции,1шт) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |  |  |
|  | 28221157000006 | Radiator (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 13секции,1шт) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 7 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 15секции,2шт) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |  |  |
|  | 28221157000007 | Radiator (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 15секции,2шт) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 8 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 16секции,2шт) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |  |  |
|  | 28221157000008 | Radiator (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 16секции,2шт) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 9 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 18секции,1шт) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |  |  |
|  | 28221157000009 | Radiator (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 18секции,1шт) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 10 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente(Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 21секция,1шт) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 28221157000010 | Radiator (Радиаторы биметалические модель Style 500 рраб =3,5 МПа , tмакс=110*С, 21секция,1шт) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический угловой 1/2* ГЕРЦ -TS-90) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205109012 | Robinet cu mufa (Клапан термостатический угловой 1/2* ГЕРЦ -TS-90) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный угловой 1/2* ГЕРЦ -RL-5) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205109512 | Robinet cu mufa (Вентиль запорный угловой 1/2* ГЕРЦ -RL-5) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Головка термостатическая ГЕРЦ-МИНИ с 9000) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527420519000 | (Головка термостатическая ГЕРЦ-МИНИ с 9000) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 14 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Зажим для пластиковых труб 16х2mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,3800 |  |  |
|  | 287527420404162 | Bratara (Зажим для пластиковых труб 16х2mm) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 258 | Dublu cu samorez | buc | 1,3750 |  |  |
| 15 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Труба металлопластиковая PE-Xc/AV-Xc ф16х2 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 25212167101620 | Teava dinu polipropilena. (Труба металлопластиковая PE-Xc/AV-Xc ф16х2 ) | m | 1,0300 |  |  |
| 16 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Труба металлопластиковая PE-Xc/AV-Xc ф 20х2 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 25212167102020 | Teava dinu polipropilena. (Труба металлопластиковая PE-Xc/AV-Xc ф20х2 ) | m | 1,0300 |  |  |
| 17 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба металлопластиковая PE-Xc/AV-Xc ф 26х3 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 25212167102630 | Teava dinu polipropilena. (Труба металлопластиковая PE-Xc/AV-Xc ф16х2 ) | m | 1,0300 |  |  |
| 18 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
| 19 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
| 20 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Трубная теплоизоляция толщ 10мм ф16-25 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 3320517661626 | Termoizolatie conducte Трубная теплоизоляция толщ 10мм ф16-25 | m | 1,0300 |  |  |
| 21 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 x 2.5 mm GOST 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 25212167010003825 | Teava din otel ф38x2.5 GOST 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
| 22 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 23 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1220 |  |  |
|  | 24301161041602 | Email alchidic БТ-177 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 24302261008141 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
| 24 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник под пресс 261626 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752741261626 | Teu ,(Тройник под пресс 261626 ) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 25 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник под пресс 261620 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752741261620 | Teu ,(Тройник под пресс 261620 ) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 26 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник под пресс 201620 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752741201620 | Teu ,(Тройник под пресс 201620 ) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 27 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник под пресс 201616 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752741201616 | Teu ,(Тройник под пресс 201616 ) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 28 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник под пресс 202620 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752741202620 | Teu ,(Тройник под пресс 202620 ) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 29 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС--R 3/4*) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 28752742029934 | Robinet (Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС--R 3/4*) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
| 30 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС--М 1 1/4*) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2875274202114 | Robinet (Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС--М 1 1/4*) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |  |  |
| 31 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-- 3/4*) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205100934 | Robinet cu mufa (Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-- 3/4*) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 32 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС--D 1 1/4*) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274205100114 | Robinet cu mufa (Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС--D 1 1/4*) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
| 33 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, (Автоматический клапан спуска воздуха на 1* (радиаторный) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 29131345037666 | Robinet de aerisire cu cheie cu cu chee Воздуховыпускной кран радиаторный | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Кронштейн для крепления радиаторов | buc |  |  |  |
|  | 2533136045831 | Кронштейн для крепления радиаторов | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Пробка глухая на 1* проходная | buc |  |  |  |
|  | 2533136045833 | Пробка глухая на 1* проходная | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Демонтаж существующих систем отопления |  |  |  |  |
| 36 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов для устранения(-10 секц, 18 мест установки) | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
| 37 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 50мм | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2620 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0700 |  |  |
|  |  | 1.3. Вентиляция |  |  |  |  |
| 38 | IC41C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Быстроразьемный хомут FK 150 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2875274204000150 | Bratara fixare Быстроразьемный хомут FK 150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 | IC41C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Быстроразьемный хомут FK 315 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2875274204000315 | Bratara fixare Быстроразьемный хомут FK 315 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Защитная решетка SG 150 ) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2811236306640150 | Grila ventilatie (Защитная решетка SG 150 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Защитная решетка SG 315 ) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2811236306640315 | Grila ventilatie (Защитная решетка SG 315 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточная фирма Franse Air GEA 400x200 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363066400200 | Grila ventilatie (Решетка приточная фирма Franse Air GEA 400x200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточная вытяжная RAR 150x100 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363067150100 | Grila ventilatie (Решетка приточная вытяжная RAR 150x100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточная вытяжная RAR 100x150 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363067100150 | Grila ventilatie (Решетка приточная вытяжная RAR 100x150 | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточная вытяжная RAR 150x150 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363067150150 | Grila ventilatie (Решетка приточная вытяжная RAR 150x150 | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточная вытяжная RAR 200x150 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363067200150 | Grila ventilatie (Решетка приточная вытяжная RAR 200x150 | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточная вытяжная RAR 300x100 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363067300100 | Grila ventilatie (Решетка приточная вытяжная RAR 300x100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточная вытяжная RAR 300x150 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363067300150 | Grila ventilatie (Решетка приточная вытяжная RAR 300x150 | buc | 1,0000 |  |  |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточная вытяжная RAR 350x100 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363067350100 | Grila ventilatie (Решетка приточная вытяжная RAR 350x100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточная вытяжная RAR 350x150 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363067350150 | Grila ventilatie (Решетка приточная вытяжная RAR 350x150 | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка дверная МВМ 475х80 ) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2811236306747580 | Grila ventilatie (Решетка дверная МВМ 475х80 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 400 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm 100х100 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |  |  |
| 53 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 500 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm 150х100 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |  |  |
| 54 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm 150х150 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |  |  |
| 55 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm ф150 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |  |  |
| 56 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm 200х100 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |  |  |
| 57 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 700 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm 200х150 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |  |  |
| 58 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm 200х200 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5370 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 59 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 700 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm 250х100 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |  |  |
| 60 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm 250х150 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5370 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 61 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 900 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm 250х200 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5370 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 62 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 800 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,7 mm 300х100 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 262614737000907 | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 63 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 900 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,7 mm 300х150 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 262614737000907 | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 64 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: din 500-560 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,7 mm ф315 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 262614737000907 | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 65 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 900 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,7 mm 350х100 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 262614737000907 | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 66 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1100 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,7 mm 400х150 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 262614737000907 | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 67 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1200 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,7 mm 400х200 ГОСТ 4918-80*) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 262614737000907 | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 68 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 400 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm 100х100 ГОСТ 4918-80*) в том числе в тепловой изоляции | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |  |  |
| 69 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 500 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm 150х100 ГОСТ 4918-80*) в том числе в тепловой изоляции | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |  |  |
| 70 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm 150х150 ГОСТ 4918-80*) в том числе в тепловой изоляции | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |  |  |
| 71 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm ф150 ГОСТ 4918-80*) в том числе в тепловой изоляции | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |  |  |
| 72 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm 200х100 ГОСТ 4918-80*) в том числе в тепловой изоляции | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |  |  |
| 73 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 700 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm 200х150 ГОСТ 4918-80*) в том числе в тепловой изоляции | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |  |  |
| 74 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 900 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,5 mm 250х200 ГОСТ 4918-80*) в том числе в тепловой изоляции | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5370 |  |  |
|  | 262614737000905 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 75 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 900 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,7 mm 300х150 ГОСТ 4918-80*) в том числе в тепловой изоляции | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 262614737000907 | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 76 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: din 500-560 mm. - Воздуховод из оцинк. стали b=0,7 mm ф315 ГОСТ 4918-80*) в том числе в тепловой изоляции | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 262614737000907 | Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 77 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, - Izolatie tub de aer Isover foliat b=40 mm Isotec | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |  |  |
|  | 111100010005340 | - Izolatie tub de aer Isover foliat b=40 mm Isotec | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |  |
| 78 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, Труба ПВХ (дренаж) ф16 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 252121670021015 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare Труба ПВХ (дренаж) ф15 | m | 1,0350 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0030 |  |  |
| 79 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 80 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 81 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Канальный кондиционер в комплекте : Наружный блок RZAG140MY1. Внутренний блок FBA 140 A | set |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,7400 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 |  |  |
| 82 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (Канальный вентилятор K 315 L EC) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,3100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |  |  |
| 83 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (Канальный вентилятор K 150 EC SILIO) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,3100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |  |  |
| 84 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDC 150-600 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |  |  |
| 85 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDC 315-900 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |  |  |
| 86 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Клапан 300х500 | buc |  |  |  |
|  | 71360600119001 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4700 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 87 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод к клапану BF230 | buc |  |  |  |
|  | 72450700206001 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
| 88 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Клапан 400х200 | buc |  |  |  |
|  | 71360600119001 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4700 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 89 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод к клапану BF230 | buc |  |  |  |
|  | 72450700206001 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
| 90 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтр 300x150 | buc |  |  |  |
|  | 71360600119001 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om. | 13,6500 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 91 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтр 400x200 | buc |  |  |  |
|  | 71360600119001 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om. | 13,6500 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 92 | Pretul firmei | Канальный кондиционер фирмы "Daikin" .Qx=13.4кВт, Qm=15,5кВт в комплекте : Наружный блок RZAG140MY1. Внутренний блок FBA 140 A | buc |  |  |  |
|  | 287527420501501 | Канальный кондиционер фирмы "Daikin" .Qx=13.4кВт, Qm=15,5кВт в комплекте : Наружный блок RZAG140MY1. Внутренний блок FBA 140 A | buc | 1,0000 |  |  |
| 93 | Pretul firmei | Канальный вентилятор L=925 м3/ч, Р=500 Па с электродв. Ny=0.34 кВт,230В,1ф, п=2719 об/мин K 315 L EC | buc |  |  |  |
|  | 28752744010579 | Канальный вентилятор L=925 м3/ч, Р=500 Па с электродв. Ny=0.34 кВт,230В,1ф, п=2719 об/мин K 315 L EC | buc | 1,0000 |  |  |
| 94 | Pretul firmei | Канальный вентилятор L=270 м3/ч, Р=400 Па с электродв. Ny=0.084 кВт,230В,1ф, п=3235 об/мин K 150 EC SILIO | buc |  |  |  |
|  | 28752744010580 | Канальный вентилятор L=270 м3/ч, Р=400 Па с электродв. Ny=0.084 кВт,230В,1ф, п=3235 об/мин K 150 EC SILIO | buc | 1,0000 |  |  |
| 95 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 150-600 | buc |  |  |  |
|  | 28752744010581 | Шумоглушитель LDC 150-600 | buc | 1,0000 |  |  |
| 96 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 315-900 | buc |  |  |  |
|  | 28752744010703 | Шумоглушитель LDC 315-900 | buc | 1,0000 |  |  |
| 97 | Pretul firmei | Клапан c Belimo 300x150 | buc |  |  |  |
|  | 28752744010584 | Клапан c Belimo 300x150 | buc | 1,0000 |  |  |
| 98 | Pretul firmei | Клапан c Belimo 400x200 | buc |  |  |  |
|  | 28752744010585 | Клапан c Belimo 400x200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 99 | Pretul firmei | Фильтр 300x150 | buc |  |  |  |
|  | 28752744010586 | Фильтр 300x150 | buc | 1,0000 |  |  |
| 100 | Pretul firmei | Фильтр 400x200 | buc |  |  |  |
|  | 28752744010587 | Фильтр 400x200 | buc | 1,0000 |  |  |