| Lucrări de reparații capitale la Centrul de prestare a serviciilor sociale „Pentru Voi” din cadrul Direcției protecția persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități a STAS-ului Fălești (cu statut de serviciu), situat în or.Fălești, str.Cernăuților, nr.5, nr.cadastral 4301225.009.01 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati de lucrari  № 03-26

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Spalatorie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Pereti interiori si timplarie |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie veche (ferestre) |  | m2 | 10,71 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,25 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  | m3 | 0,80 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,36 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,71 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,10 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m |  | m3 | 3,52 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 12,55 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,22 |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 3,17 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 10,56 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,00 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 76,35 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 69,56 |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,74 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,54 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | CD66С |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  | 100m2 | 0,082 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 12,11 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,37 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 413,28 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,00 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 41,87 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 10,41 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,19 |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  | kg | 7,38 |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,23 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,08 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,34 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | CK23C |  | Ferestre confectionate din profiluri PVC (5 camere) cu unul sau mai multe canaturi, cu plasa ,,Moskit,, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2.1 x 1.5 m) |  | m2 | 3,15 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,61 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,16 |
|  | 2030112938150-1 |  | Ferestre din profiluri PVC (5 camere) cu toate accesoriile necesare, deschdere in 2 derectii, cu plasa ,,Moskit,, |  | m2 | 3,15 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 9,45 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,52 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,39 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,26 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,20 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | CK26C |  | Pervazuri interioare din PVC b=300 mm,montate la ferestre din mase plastice |  | m | 1,70 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,14 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,02 |
|  | 25211067183933 |  | Pervazuri din PVC b=300 mm pentru ferestre |  | m | 1,70 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 10,20 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu b=150 mm, montate la ferestre din mase plastice |  | m | 1,70 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,54 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,14 |
|  | 274312354902615 |  | Glafuri din aluminiu b=150 mm pentru ferestre |  | m | 1,70 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,80 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1 x 0.9 m, 3 buc.) |  | m2 | 5,67 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 4,14 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,45 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri PVC (4 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 5,67 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 22,68 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,83 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,99 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,40 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,67 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,11 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti interiori si timplarie |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Finisare interioara - pereti |  |  |  |
| 9 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 136,80 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 16,42 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,52 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,84 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,37 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 148,80 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 148,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 29,76 |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  | m3 | 3,12 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 175,52 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 89,28 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,57 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,97 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,74 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  | m2 | 148,80 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 29,76 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,93 |
|  | 2664102100000100 |  | Mortar ciment M 100 |  | m3 | 1,79 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 71,85 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 161,66 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,37 |
|  | 267011220300023 |  | Placi tip faianta 200 x 300 mm |  | m2 | 75,44 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 28,74 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 437,00 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 23,71 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,57 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 287,40 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,44 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,86 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | m2 | 76,95 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,31 |
|  | 2416586105303s |  | Amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | kg | 11,54 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,85 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ,,Rotband,, sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 76,95 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 93,88 |
|  | 2653102100831ro |  | Amestec uscat ,,Rotband,, sau analog |  | kg | 549,42 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,31 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,08 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,23 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 76,95 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 15,39 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 84,65 |
|  | 2462106110132s |  | Aracet, amorsaj |  | kg | 11,54 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor |  | m2 | 76,95 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 34,63 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,70 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 81,17 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,08 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | m2 | 76,95 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,31 |
|  | 2416586105303s |  | Amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | kg | 11,54 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,85 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. |  | m2 | 76,95 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 42,32 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 30,78 |
|  | 2653102100831ro |  | Amestec uscat ,,Rotband,, sau analog |  | kg | 4,62 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,85 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 38,48 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioara - pereti |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |  |
| 19 | RpCR29A |  | Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) deteriorat la tavane |  | m2 | 45,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,37 |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg | 22,55 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 18,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | m2 | 45,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,35 |
|  | 2416586105303s |  | Amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | kg | 6,77 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 45,10 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 69,00 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 322,01 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,18 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,56 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,88 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanelor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 45,10 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,02 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 49,61 |
|  | 2462106110132s |  | Aracet, amorsaj |  | kg | 6,76 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 45,10 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 20,30 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,51 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 47,58 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | m2 | 45,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,35 |
|  | 2416586105303s |  | Amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | kg | 6,77 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane, inclusiv slefuirea suprafetelor. |  | m2 | 45,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 24,81 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 18,04 |
|  | 2653102100831ro |  | Amestec uscat ,,Rotband,, sau analog |  | kg | 2,71 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,26 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 22,55 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CJ04B |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bagheta polistiren 30 x 35 mm) |  | m | 51,00 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 20,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,55 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 76,50 |
|  | 2812106305900-1 |  | Profiluri uzinate (Bagheta polistiren 30 x 35 mm) |  | m | 54,57 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,08 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |
| 27 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 45,10 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 17,59 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,59 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,26 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton gr. 100 mm pentru instalarea tevilor de canalizare |  | m2 | 8,50 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,27 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,27 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,43 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,34 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc |  | m2 | 8,50 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 8,07 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,85 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 0,87 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 204,00 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,55 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 0,51 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut | 0,02 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,85 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 45,10 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 27,06 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,51 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,49 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 586,30 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,89 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,45 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,35 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,54 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01 |  | m2 | 45,10 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 53,22 |
|  | 2661112800700p8 |  | Placi de gresie portelanata 300 x 300 x 8 mm |  | m2 | 46,92 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 214,09 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 20,95 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 911,02 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,09 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,56 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 2,84 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05 |  | m | 51,00 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 20,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,10 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (plinte h=10 cm) |  | m | 54,62 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 18,74 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 321,30 |
|  | 2430226101466f |  | Chit Fuga |  | kg | 5,36 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 15,30 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 2,55 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Canalizare |  |  |  |
| 33 | RCsB30E |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm |  | buc | 6,00 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 2,27 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,97 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,05 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,12 |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut | 1,56 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | RCsB30E k=0,9 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm, adincimea 200 mm, k=0,9 Коэффициент к трудозатратам=0,90 Коэффициент к материалам=0,90 Коэффициент к машинам=0,90 |  | buc | 6,00 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 2,04 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,87 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,05 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,11 |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut | 1,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 35 | SB08C |  | Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 35,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,75 |
|  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=50 mm |  | m | 36,05 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,14 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,42 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (50 mm) |  | buc | 15,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,45 |
|  | 287527420404050 |  | Bratara cu surub pt. tevi de instalatii de canalizare d=50 mm |  | buc | 15,00 |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,09 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 4,65 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,02 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 37 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 10,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,20 |
|  | 252315672103750t50 |  | Teu din material plastic pentru canalizare d=50 mm |  | buc | 10,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,10 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 6,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,32 |
|  | 252315672103750c50 |  | Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm |  | buc | 6,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,06 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,83 |
|  | 287511420290550100 |  | Sifon simplu d=50 mm din inox 100 mm |  | buc | 1,05 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 0,12 |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  | kg | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 40 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,90 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,03 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,02 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,02 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,31 |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m | 3,50 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,28 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Apeduct |  |  |  |
| 42 | SA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm. NOTE: Teava din material plastic (PPR) PN 16 d=25 mm, Cot din material plastic (PPR) d=25 mm - n=0,4, Teu din material plastic (PPR) d=25 mm - n=0,3, Mufa din material plastic (PPR) d=25 mm - n=0,3, Racord drept M x Fe d=25 x 20 mm - n=0,4 |  | m | 30,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,00 |
|  | 2521216717050pp25 |  | Teava din material plastic (PPR) PN 16 d=25 mm |  | m | 30,60 |
|  | 2523156719431c25 |  | Cot din material plastic (PPR) d=25 mm |  | buc | 12,00 |
|  | 2523156719451t25 |  | Teu din material plastic (PPR) d=25 mm |  | buc | 9,00 |
|  | 2523156719401m25 |  | Mufa din material plastic (PPR) d=25 mm |  | buc | 9,00 |
|  | 2523156719461 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune |  | buc | 3,00 |
|  | 25231567195302520 |  | Racord drept M x Fe d=25 x 20 mm |  | buc | 12,00 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,60 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,18 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,06 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 43 | IzH01A |  | Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam.d=25 mm (30 ml). NOTE: Bete din postav pu teava d=25 mm , 6mm grosime - n=1,0 metri |  | m | 30,00 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 1,20 |
|  | 1111000100040-2 |  | Bete din postav pu teava d=25 mm , 6mm grosime |  | m | 30,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 44 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (25 mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 |  | buc | 14,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,06 |
|  | 287527420100025 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=25 mm |  | buc | 14,28 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 45 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,65 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,00 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 46 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din polipropilena, avind diametrul de 16-25 mm |  | m | 30,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Incalzire |  |  |  |
| 47 | IC36A |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN20. |  | m | 16,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,80 |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polipropilena PN20 d=20 mm |  | m | 16,48 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 48 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire din polipropilena, montata cu diblu cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 3/4" (20 mm) |  | buc | 16,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,80 |
|  | 287527420404020 |  | Fixare din polipropilena pentru tevi PPR la inclzire d=20 mm |  | buc | 16,00 |
|  | 2874115893468ds66 |  | Diblu cu surub 6 x 60 mm |  | buc | 16,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 49 | IC36B |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.PN20 |  | m | 40,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 14,00 |
|  | 252121671000025 |  | Teava din polipropilena PN20 d=25 mm |  | m | 41,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 50 | SA38C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire din polipropilena, montata cu diblu cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 1" (25 mm) |  | buc | 40,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,00 |
|  | 287527420404025 |  | Fixare din polipropilena pentru tevi PPR la inclzire d=25 mm |  | buc | 40,00 |
|  | 2874115893468ds66 |  | Diblu cu surub 6 x 60 mm |  | buc | 40,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 51 | IC36C |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PN20 |  | m | 40,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 16,00 |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polipropilena PN20 d=32 mm |  | m | 41,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 52 | SA38D |  | Bratara (fixare din polipropilena) pentru fixarea conductelor ce incalzire din polipropilena, montata cu diblu cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 1 1/4"(32 mm) |  | buc | 40,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,40 |
|  | 287527420404032 |  | Fixare din polipropilena pentru tevi PPR la inclzire d=32 mm |  | buc | 40,00 |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,20 |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 40,00 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 40,00 |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 40,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 53 | IzH01B |  | Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. d=32 mm (30 ml). NOTE: Bete din postav d=32 mm - n=1,0 metri |  | m | 30,00 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 2,10 |
|  | 1111000100040-3 |  | Bete din postav d=32 mm |  | m | 30,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 54 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (U22 1400 x 500 mm) |  | buc | 5,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,25 |
|  | 2822115700000u22145 |  | Radiator otel monobloc U22 1400 x 500 mm |  | buc | 5,00 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,02 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,04 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,25 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 20,00 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 55 | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu 32 x 20 x 32 mm) |  | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,20 |
|  | 2875274110102ppr3220 |  | Piesa de racordare (fiting) PPR - teu 32 x 20 x 32 mm |  | buc | 4,00 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,12 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,03 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 56 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu 25 x 20 x 25 mm) |  | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,60 |
|  | 2875274110102t252025 |  | Piesa de racordare (fiting)PPR teu 25 x 20 x 25 mm |  | buc | 10,00 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,30 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,07 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 57 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot d=20 mm) |  | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,50 |
|  | 2875274110102cot20 |  | Piesa de racordare (fiting) PPR cot d=20 mm |  | buc | 10,00 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,20 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,06 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 58 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (trecere 32 PPR x 15 Fe) |  | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,42 |
|  | 2875274110102tr3215 |  | Piesa de racordare (fiting) trecere 32 PPR x 15 Fe |  | buc | 2,00 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,04 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,02 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 59 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (trecere 20 PPR x 15 Fe) |  | buc | 12,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,80 |
|  | 2875274110102tr2015 |  | Piesa de racordare (fiting) irecere 20 PPR x 15 Fe |  | buc | 12,00 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,24 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,07 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,18 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 60 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"(20 mm) |  | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,30 |
|  | 287527420270020 |  | Robinet cu dublu reglaj tur-retur d=20 mm |  | buc | 10,00 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,20 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 61 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (32 mm) |  | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,50 |
|  | 287527420510032 |  | Robinet din alama cu mufa d=32 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,06 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 62 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire, avind diametrul de 1 1/4" (32 mm) |  | m | 96,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 10,56 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 4,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. Ventilare |  |  |  |
| 63 | RCsB29K |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm |  | buc | 1,00 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 0,36 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,16 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,01 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,04 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 0,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 64 | RCsB29K k=2,7 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm adincimea 400 mm, k=2,7 Коэффициент к трудозатратам=2,70 Коэффициент к материалам=2,70 Коэффициент к машинам=2,70 |  | buc | 1,00 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 0,98 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,42 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,02 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,10 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 0,68 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 65 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru ventilare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 110 mm |  | m | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,32 |
|  | 2521216720160v110 |  | Teava din material plastic (PP) pentru ventilare d=110 mm |  | m | 1,03 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 66 | SA37I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (110 mm) |  | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,04 |
|  | 2875274204040110c |  | Bratara cu surub pt. tevi de canalizare d=110 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,01 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 0,62 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 67 | SB27A |  | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi din material plastic, avind diametrul de 110 mm. NOTE: Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 - n=5,0 buc |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,56 |
|  | 3320634625550v110 |  | Caciula de ventilatie din tabla d=110 mm |  | buc | 1,00 |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  | kg | 0,17 |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  | buc | 5,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spalatorie |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru aprovizionare si depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Cheltu |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 % |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Total+Cheltu |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (Total) * 6 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Spalatorie |  |  |  |
| 68 | SE59A Adaptare |  | Ventilator de fereastra d=100 mm,15 Wt, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,35 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 69 | RpEG05D |  | Montarea tablourilor de distributie electrica, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 9 circuite, ЩРн-9 |  | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,44 |
|  | 26821623030839 |  | Bloc electric monofazic 220V-25A, ЩРн-9, gata asamblat |  | buc | 1,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,40 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,03 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,00 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 70 | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A |  | buc | 6,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,32 |
|  | 1111000100020101p16 |  | Intrerupator automat monopolar 16 A |  | buc | 6,00 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 12,00 |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 12,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 71 | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A |  | buc | 3,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,16 |
|  | 1111000100020101p25 |  | Intrerupator automat monopolar 25 A |  | buc | 3,00 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 6,00 |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 6,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 72 | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 |  | m | 100,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,00 |
|  | 2722103107001315 |  | Conductor de cupru VVG ng - 3 x 1.5 mm2 |  | m | 113,30 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 5,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 73 | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 |  | m | 100,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,00 |
|  | 2722103107001325 |  | Conductor de cupru VVG ng - 3 x 2.5 mm2 |  | m | 113,30 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 5,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 74 | RpEB01B |  | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, cablu VVGng-3 x 6.0 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,07 |  | m | 100,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,00 |
|  | 272210310700136 |  | Conductor de cupru VVGng- 3 x 6.0 mm2 |  | m | 110,21 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 3,21 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 75 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm |  | buc | 6,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 6,60 |
|  | 2875274400502led6648 |  | Corp de iluminat aplicabil LED, 600 x 600 mm, 48 wt |  | buc | 6,00 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 12,00 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 12,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,48 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 1,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 76 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu |  | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,60 |
|  | 1111000100020u |  | Intrerupator unipolar simplu |  | buc | 2,00 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,01 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 77 | RpEE14B |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu |  | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,33 |
|  | 11110001000202 |  | Intrerupator dublu |  | buc | 1,00 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,01 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 78 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala |  | buc | 8,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,48 |
|  | 2746167335100d |  | Priza dubla |  | buc | 8,16 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 8,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,04 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,04 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 16,00 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 16,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spalatorie |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru aprovizionare si depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Cheltu |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (Total) * 76 % |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Total+Cheltu |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (Total) * 6 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 79 | Pret de piata |  | Ventilator de fereastra d=100 mm, 100 m3/h, 15 wt |  | buc | 1,00 |
|  | ventfer100 |  | Ventilator de fereastra d=100 mm, 100 m3/h, 15 wt |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru aprovizionare si depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

APROBAT:

Investitor: Directoarea ATAS NORD VEST CIOBANU Emilia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.