CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat - Primaria comunei Micauti r. Strășeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie - Primaria com.  Micauti

3. Obiectul achiziţiilor: ,,Amenajarea zonei de agrement a parcului din fața Casei de  Cultură și gimnaziul din satul Micăuți,,

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 58,000 |
| 2 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele | m2 | 91,000 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,183 |
| 4 | TsA01B3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 4,500 |
| 5 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 20,000 |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 20,000 |
|  |  | 1.2. Amenajarea teritoriului cu pavaje |  |  |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton vibropresate pentru trotuare dimensiune 100x20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 234,000 |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 18,300 |
| 9 | DE18A | Pavaje tip caramidă, vibropresată cu dimensiunile de 10x20 grosimee de 5 cm, executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 183,000 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, exterior | m2 | 19,700 |
| 11 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv | m2 | 19,700 |
| 12 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 19,700 |
| 13 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 3 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor | m2 | 19,700 |
|  |  | 1.3. Mobilier Urban |  |  |
| 14 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare Lungime: 1500 mm, Lățime: 652 mm, Inaltime: 933 mm | buc | 10,000 |
| 15 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 8,000 |
|  |  | 2. Electromontare |  |  |
| 16 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 50,000 |
| 17 | RpED13G | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEY, montate aparent, avind sectiunea de 3x150 mmp | m | 50,000 |
| 18 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat exterior ELMOS 72W / 220V / 6500K pe leduri, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip pilon, pentru 2 tuburi, cu h- 4m, din metal. | buc | 3,000 |

Primar al comunei                                                               Vasile DOLGHII