- CAIET DE SARCINI

Obiectul : Achiziționarea contoarelor de apă rece  destinate în scopul utilizării în domeniile de interes public, pentru evidenţa comercială a consumului de apă rece, potabilă.

Autoritatea contractantă: Întreprinderea Municipală ”Apă-Canal” din Ungheni, cu sediu str. Națională 2.

1. Descriere generală. Informaţii.

Prezentul Caiet de sarcini va face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică.

2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

2.1  Contoare de apă rece mecanice monojet, Dn-15mm, R – 100 HV, L-110 mm,

cu cadran umed, rotile protejate, protecţie anti-magnet.

- Contoarele de apă rece monojet, să fie destinate măsurării volumului de apă rece, pentru evidenţa comercială a consumului de apă în sistemele de aprovizionare în apartamente, obiectivele gospodăriilor comunale şi obiecte industriale.

- Contoarele de apă rece trebuie să respecte cerinţele stricte din Directiva UE 2004/22/CE privind mijloacele de măsurare, standardul european şi naţional SM SR EN 14154-1+A1:2010; SM SR EN 14154-2+A1:2010; SM SR EN 141543+A1:2010.

- Contoarele de apă rece trebuie să fie preechipate pentru transmiterea indicaţiilor la distanţă, pentru a fi posibil instalarea dispozitivului de transmiterea indicaţiilor, menţinând caracteristicile mecanice şi metrologice, fără a afecta lizibilitatea contorului, capacitatea de citire să fie asigurată de lentile din sticlă minerală, să fie rezistent la zgârieturi, să asigure exploatarea de lungă durată şi menţinerea tuturor cerinţelor tehnice şi metrologice.

2.2  Set  de montare  a contoarelor de apă rece Dn-15mm: conform standardului.

european şi naţional.

3. Condiții generale:

– Tip contor: Mecanic;

– Interval maxim de măsurare  Q3/Q1: 160

– Lungime: 110 mm;

– Poziţia de montare orizontală (H) sau verticală (V);

– Carcasa din alamă forjată;

– Debit: Q3 -2,5 m³/h ;

– Rangul – 5;

– Tip racord: cu filet, cu set de montare şi garnitură de etanşare din cauciuc;

– Presiunea nominală: PN-16;

– Clasa de temperatură: T-30, T-50;

– Clasa de pierdere de presiune: ΔP-63;

– Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0,

–  Rotile protejate;

–  protecție anti-magnet;

–  preechipat pentru transmitere radio.

4.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor.

4.1 Condiții de livrare:

- Bunuri disponibile în stoc;

- Furnizorul va asigura livrarea  bunurilor  în corespundere cu standardele solicitate;

- Furnizorul va livra bunurile, la necesitate, în baza  solicitărilor înaintate de către  autoritatea contractantă;

-  Autoritatea contractantă va primi (ridica) bunurile, la necesitate, de la locul depozitării lor, în raza mun. Chișinău, indicat de Furnizor, cheltuielile de transport vor fi suportate de  autoritatea contractantă;

- Cantitatea și calitatea bunurilor va fi verificată la predarea-primirea bunurilor, pe teritoriul Furnizorului;

- La livrare bunurile vor fi însoțite de factură fiscală/invoice, buletin de verificare metrologică, certificate de calitate, conformitate și garanție,  pașaportul produsului,etc.

5. Condiții de calitate și garanție:

- Termenul de garanție: 12 luni de la data procurării;

- Furnizorul își asumă obligațiile să înlăture, din cont propriu, toate defectele apărute din cauza sa și/sau în cazul utilizării materialelor necalitative, depistate pe parcursul termenului de garanție;

- Furnizorul va asigura, gratuit, în perioada de garanție, remedierea defecțiunilor și a pieselor de schimb în maxim 20 zile de la sesizare.

01.09.2022