____

| Sectie Patologo-anatomica mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 15-30-2023

Compartiment termomecanic a cazangeriei

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |
| 1 | RpID11C |  | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0250 |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,9600 |
|  | 2913124503191 |  | Robinet din fonta si alama mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" D40 |  | buc | 2,0500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpIC28B |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"Вставки ZKT d=40 |  | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 24,3600 |
|  | 2523156713833 |  | Fitinguri din fonta Вставки ZKT d=40 |  | buc | 12,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,6480 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 2,0280 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  | l | 0,7200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | RpIC28B |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"Вставки ZKT d=50 |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 4,0600 |
|  | 2523156713832 |  | Fitinguri din fonta Вставки ZKT d=50 |  | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1080 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,3380 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  | l | 0,1200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"Вставки ZKT D20 |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,7000 |
|  | 2523156713845 |  | Fitinguri din fonta Вставки ZKT D20 |  | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0600 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,0280 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  | l | 0,1000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" " Трубы эл варн 45*2,5 |  | m | 15,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 9,3000 |
|  | 2521216701011 |  | Teava din otel " Трубы эл варн 45*2,5 |  | m | 15,2250 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,5750 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,4500 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,0450 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,7500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | SD20A |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Закладная конст 3кч -53-75 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  | buc | 36,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,7600 |
|  | 27212041223045 |  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Закладная конст 3кч -53-75 |  | buc | 36,5400 |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  | kg | 0,7308 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Beneficii |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |