Anexa nr. 21

la Documentația standard nr.115

din 15 septembrie 2021

CAIET DE SARCINI

Bunuri

Autoritatea contractantă: Primăria municipiului Bălți.

Cerințe /condiții pentru caietul de sarcini.

Obiectul:  “Mobilier urban (inclusiv montarea), în scuarul ”Meșterul Popular” din municipiul Bălți”

CPV: 34928400-2

1 . Descriere generală:

Este prevăzut faptul, că înainte de a iniția executarea lucrărilor, de a prezenta agentului economic câștigător, informția generală a obiectului în cauză cu ieșirea la fața locului, după încheierea contractului între  Beneficiar - Primăria municipiului Bălți și agentul economic câștigător.

Se va efectua monitorizarea stării de facto a scuarului,  în comun cu reprezentanții Primăriei municipiului Bălți și a companiei care va executa lucrări de instalare a bunurilor pe obiectul “Mobilier urban (inclusiv montarea), în scuarul ”Meșterul Popular” din municipiul Bălți”, în termen de 10 zile, după aprobarea contractului la MF-TR Nord.

2. Informaţii şi Criterii:

- prețul/costul cel mai scăzut;

- experiența similară: nu mai puțin de 3 ani;

- prezența tehnicii speciale și a personalului calificat;

- cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare.

3. Termenul şi condiţiile efectuării lucrărilor de montare:

Reieşind din caracterul şi volumul lucrărilor, durata de executare – pînă la 16 mai 2025, după aprobarea contractului la MF-TR Nord:

Garanția lucrărilor de montare  a mobilierului va constitui 5 ani.

Termenul garanției începe din ziua transmiterii obiectului către Beneficiar.

| № | Cerințe pentru instalarea calitativă a ascensoarelor: |
| --- | --- |
|  | Mobilierul solicitat este destinat pentru uz public și în spațiul public, asigurând maximă siguranță și securitate în exploatare. |
|  | Prețul pentru livrarea, descărcarea și instalarea bunurilor solicitate – inclus în cost |
|  | Termenul limită de instalare a mobilierului – 16 mai 2025 |
|  | Agentul economic va asigura eliminarea/ evacuarea deșeurilor de construcții la fiecare zi de activitate. |
|  | Agentul economic va avea experiență specifică în instalarea mobilierului nu mai puțin de 3 ani, confirmat prin certificat sau alte acte confirmative; |
|  | Agentul economic, împreună cu pachetul de acte necesar pentru participare la achiziții, va prezenta fotografiile mobilierului propus pentru instalare, desene tehnice, din care să reiasă caracteristicile acestuia, care ulterior vor fi aprobate de către Beneficiar. |
|  | Termen de garanție pentru lucrările de instalare va constitui 5 ani pentru fiecare element, al mobilierului urban; garanția pentru bunurile instalate – cel puțin 1 an. |
|  | În șantierul de lucru, va fi instalat un panou informativ de către agentul economic câștigător, care va conține informația amplă, cu privire la numele agentului economic, nr. de contact, altă informație relevantă. |
|  | În perioada de garanție, înlăturarea defecțiunilor se va face din contul agentului economic câștigător, cu ieșirea la fața locului în termen de 24 ore după primirea informației despre defecțiune, care urmează a fi lichidată în cel mult 2 zile. |
|  | Agentul economic câștigător va prezenta informații privind subcontractarea sau asocierea, cu extrasele de pe autorizații, licențe, etc. |
|  | Agentul economic câștigător va desemna persoană responsabilă de executarea lucrăriilor de instalație a mobilierului urban în scuar. |

4. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

să corespundă cu normele şi Codul de  resurse indicate în formularul nr.1 anexat.

5. Mostre, materiale grafice etc. de prezentat la solicitarea grupului de lucru pentru achiziții publice a Primăriei mun. Bălți, spre aprobarea de către Beneficiar.

6. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

La efectuarea lucrărilor de montare a mobilierului urban se va ține cont de normativele admise de emitere a zgomotului și a vibrației, conform legislației RM în vigoare.

După înregistrarea contractului la MF-TR Nord, agentul economic va informa locuitorii mun. Bălți despre lucrările preconizate de modernizare a scuarului ”Meșterul Popular” prin instalarea panoului informativ, unde va fi afișat anunțul cu privire la data demarării/ terminării lucrărilor de instalare, compania care execută lucrările de modernizare și denumirea obiectului.

7.Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor:

Agentul economic va prezenta certificate sau alte acte confirmative ca dovadă de practică în domeniul instalării mobilierului de cel puțin 3 ani, fotografii cu lucrări executate, reclamații, recomandări.

Mobilierul urban va fi montat în scuarul ”Meșterul Popular” din municipiul Bălți”

Descrierea: Scaun decorativ (8 buc), Urnă decorativă (6 buc), Bibliotecă de vară (2 buc), Leagăn modular (2 buc).

8.Instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor de instalare a bunurilor

Agentul economic trebuie să prezinte dovadă că dispune de instrumente, utilaj, instrumente și echipament necesar pentru montarea mobilierului urban.

Conexiune la utilitățile necesare (apă, electricitate, etc.) se va face din contul agentului economic câștigător (din sursă autonomă).

9. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:

În momentul depistării defecțiunilor,

- se constată și se radiază din start toate lacunele din contul agentului economic câștigător, în termen de 2 (două) zile,

-defectele vor fi radiate de către agentul economic câștigător imediat după depistare,  iar executarea calitativă a radierii lacunelor va fi confirmată până la verificarea și primirea lucrărilor în volumul executat, de către autoritatea contractantă, Beneficiar - Primăria mun. Bălţi.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr.115

din 15 septembrie 2021

Caiet de sarcini

pentru CEREREA OFERTELOR de PREȚ

nr._________ din “___”____________2025

“___”_________2025                                                                                                                                                   mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3. Obiectul achiziţiilor: “Mobilier urban (inclusiv montarea), în scuarul ”Meșterul Popular” din municipiul Bălți”, CPV: 34928400-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Scaun decorativ (8 buc) |  |  |
| 1 | RpCB02B2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) | m3 | 1,2000 |
| 2 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 85,6000 |
| 3 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 12,8000 |
| 4 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului | m2 | 16,0000 |
| 5 | CI15A2 apl. | Placaje din HDPE Plastic Gravat bi-color 10mm, culoara interioara rosu, culoara exterioara alba (Inscroptie PRIMARIA BALTI) (Nota : Se exclud urmatoarele resurse Ciment, Nisip cuartors, Nisip sortat nespalat, Piatra de frecat) | m2 | 16,0000 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 40*20*2mm) | kg | 168,0000 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse (List metalic 2500*1250*1,2mm) | kg | 117,6000 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse (Banda metalica 40*3mm) | kg | 45,6000 |
| 9 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu Vopsea tip pulbere in 2 straturi inclusiv grundul (Nota * Vopsea aplicata electrostatic in 2 straturi, inclusiv grundul. polimerizata in cuptor la 200 de grade) | m2 | 39,3600 |
| 10 | CE28A | Sarpante de lemn uscat de rasinoase la scaune decorative, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru | m3 | 4,4000 |
| 11 | RpCK10A | Raschetarea carcasei lemnului, executata manual, cu ticlingul | m2 | 336,0000 |
| 12 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 336,0000 |
|  |  | 2. Urna decorativa (6 buc) |  |  |
| 13 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,6000 |
| 14 | RpCB02B2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) | m3 | 0,6000 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 40*20*2mm) | kg | 10,5000 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 20*20*2mm) | kg | 46,8000 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 15*15*2mm) | kg | 15,0000 |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse (List metalic 1,2mm, Inscriptie laser) | kg | 28,2000 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse (List metalic 1,6mm) | kg | 18,6000 |
| 20 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu Vopsea tip pulbere in 2 straturi inclusiv grundul (Nota * Vopsea aplicata electrostatic in 2 straturi, inclusiv grundul. polimerizata in cuptor la 200 de grade) | m2 | 12,9600 |
| 21 | CE28A | Sarpante de lemn uscat de rasinoase la urne decorative, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru | m3 | 0,0600 |
| 22 | RpCK10A | Raschetarea carcasei lemnului, executata manual, cu ticlingul | m2 | 4,3200 |
| 23 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 4,3200 |
| 24 | CK17G1 | Dibond imprimat si decupare pe contur | m2 | 0,2400 |
|  |  | 3. Biblioteca de vara (2 buc) |  |  |
| 25 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,5000 |
| 26 | RpCB02B2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) | m3 | 0,5000 |
| 27 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 38,0000 |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 40*40*2mm) | kg | 113,8000 |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 40*20*2mm) | kg | 84,0000 |
| 30 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu Vopsea tip pulbere in 2 straturi inclusiv grundul (Nota * Vopsea aplicata electrostatic in 2 straturi, inclusiv grundul. polimerizata in cuptor la 200 de grade) | m2 | 13,4400 |
| 31 | CE28A | Sarpante de lemn uscat de rasinoase, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru | m3 | 0,1500 |
| 32 | RpCK10A | Raschetarea carcasei lemnului, executata manual, cu ticlingul | m2 | 13,4400 |
| 33 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 13,4400 |
| 34 | CK33B | Balama | buc | 8,0000 |
| 35 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,0000 |
| 36 | CM04A | Sticla organica la ochiuri sub 0,25 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice | m2 | 3,0000 |
| 37 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat, montate pe rebord | m2 | 10,0000 |
|  |  | 4. Leagan modular (2 buc) |  |  |
| 38 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,8000 |
| 39 | RpCB02B2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) | m3 | 2,8000 |
| 40 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 1 052,0000 |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 120*120*5mm) | kg | 287,0000 |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 80*80*4mm) (Nota* Teava sa fie incovoioata) | kg | 1 972,8000 |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 80*40*4mm) (Nota* Teava sa fie incovoioata) | kg | 838,6000 |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 40*40*3mm) | kg | 290,9000 |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 20*20*2mm) | kg | 27,0000 |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse (List gr. 2mm) | kg | 97,5000 |
| 47 | CL18A | Confectii metalice diverse (Banda metalica 40*3mm) | kg | 56,2000 |
| 48 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu Vopsea tip pulbere in 2 straturi inclusiv grundul (Nota * Vopsea aplicata electrostatic in 2 straturi, inclusiv grundul. polimerizata in cuptor la 200 de grade) | m2 | 148,2000 |
| 49 | CE28A | Sarpante de lemn uscat de rasinoase, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru | m3 | 1,2000 |
| 50 | RpCK10A | Raschetarea carcasei lemnului, executata manual, cu ticlingul | m2 | 53,7600 |
| 51 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 53,7600 |
| 52 | CI15A2 apl. | Placaje din HDPE Plastic Gravat bi-color 10mm, culoara interioara rosu, culoara exterioara alba (Inscroptie PRIMARIA BALTI) (Nota : Se exclud urmatoarele resurse Ciment, Nisip cuartors, Nisip sortat nespalat, Piatra de frecat) | m2 | 4,0000 |
| 53 | CK33B | Montare rulment UCP 207 | buc | 8,0000 |
| 54 | Pret de piata | Scoaba de tachelaj 6mm | buc | 8,0000 |
| 55 | Pret de piata | Lant zincat 4,0mm | m | 24,0000 |

Formular Nr.5

| Obiect ” Mobilier urban (inclusiv montarea), în scuarul ”Meșterul Popular” din municipiul Bălți” | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Scaun decorativ (8 buc) |  |  |  |  |
| 1 | RpCB02B2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,6900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 286,0000 |  |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7610 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2940 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6990 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 2 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 3 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 4 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |  |  |
| 5 | CI15A2 apl. | Placaje din HDPE Plastic Gravat bi-color 10mm, culoara interioara rosu, culoara exterioara alba (Inscroptie PRIMARIA BALTI) (Nota : Se exclud urmatoarele resurse Ciment, Nisip cuartors, Nisip sortat nespalat, Piatra de frecat) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 26661228004005 | Placaje din HDPE Plastic Gravat bi-color 10mm, culoara interioara rosu, culoara exterioara alba | m2 | 1,0400 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,3700 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,5800 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 40*20*2mm) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse (List metalic 2500*1250*1,2mm) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse (Banda metalica 40*3mm) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 9 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu Vopsea tip pulbere in 2 straturi inclusiv grundul (Nota * Vopsea aplicata electrostatic in 2 straturi, inclusiv grundul. polimerizata in cuptor la 200 de grade) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 243011610416010 | Vopsea tip pulbere | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
| 10 | CE28A | Sarpante de lemn uscat de rasinoase la scaune decorative, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru | m3 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 60,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,3500 |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874125881228 | Saiba plata M 20 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115825456 | Suruburi M 16 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115840559 | Piulita M16 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115883079 | Saiba plata M 16 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5000 |  |  |
| 11 | RpCK10A | Raschetarea carcasei lemnului, executata manual, cu ticlingul | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |  |  |
| 12 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | 2. Urna decorativa (6 buc) |  |  |  |  |
| 13 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 14 | RpCB02B2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,6900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 286,0000 |  |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7610 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2940 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6990 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 40*20*2mm) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 20*20*2mm) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 15*15*2mm) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse (List metalic 1,2mm, Inscriptie laser) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse (List metalic 1,6mm) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 20 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu Vopsea tip pulbere in 2 straturi inclusiv grundul (Nota * Vopsea aplicata electrostatic in 2 straturi, inclusiv grundul. polimerizata in cuptor la 200 de grade) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 243011610416010 | Vopsea tip pulbere | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
| 21 | CE28A | Sarpante de lemn uscat de rasinoase la urne decorative, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru | m3 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 60,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,3500 |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874125881228 | Saiba plata M 20 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115825456 | Suruburi M 16 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115840559 | Piulita M16 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115883079 | Saiba plata M 16 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5000 |  |  |
| 22 | RpCK10A | Raschetarea carcasei lemnului, executata manual, cu ticlingul | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |  |  |
| 23 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 24 | CK17G1 | Dibond imprimat si decupare pe contur | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 274312354902414 | Dibond imprimat si decupare pe contur | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 3. Biblioteca de vara (2 buc) |  |  |  |  |
| 25 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 26 | RpCB02B2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,6900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 286,0000 |  |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7610 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2940 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6990 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 27 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |  |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 40*40*2mm) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 40*20*2mm) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 30 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu Vopsea tip pulbere in 2 straturi inclusiv grundul (Nota * Vopsea aplicata electrostatic in 2 straturi, inclusiv grundul. polimerizata in cuptor la 200 de grade) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 243011610416010 | Vopsea tip pulbere | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
| 31 | CE28A | Sarpante de lemn uscat de rasinoase, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru | m3 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 60,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,3500 |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874125881228 | Saiba plata M 20 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115825456 | Suruburi M 16 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115840559 | Piulita M16 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115883079 | Saiba plata M 16 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5000 |  |  |
| 32 | RpCK10A | Raschetarea carcasei lemnului, executata manual, cu ticlingul | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |  |  |
| 33 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 34 | CK33B | Balama | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 286314631090031 | Balama | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 |  |  |
| 35 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
| 36 | CM04A | Sticla organica la ochiuri sub 0,25 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice | m2 |  |  |  |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 261111250040032 | Sticla organica | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 37 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat, montate pe rebord | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2665122700555 | Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat | m2 | 1,2000 |  |  |
|  | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2521302602554 | Placa polistiren expandat PEX 24 mm | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 4. Leagan modular (2 buc) |  |  |  |  |
| 38 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 39 | RpCB02B2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,6900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 286,0000 |  |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7610 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2940 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6990 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 40 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |  |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 120*120*5mm) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 80*80*4mm) (Nota* Teava sa fie incovoioata) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 80*40*4mm) (Nota* Teava sa fie incovoioata) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 40*40*3mm) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava Profilata 20*20*2mm) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse (List gr. 2mm) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 47 | CL18A | Confectii metalice diverse (Banda metalica 40*3mm) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 48 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu Vopsea tip pulbere in 2 straturi inclusiv grundul (Nota * Vopsea aplicata electrostatic in 2 straturi, inclusiv grundul. polimerizata in cuptor la 200 de grade) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 243011610416010 | Vopsea tip pulbere | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
| 49 | CE28A | Sarpante de lemn uscat de rasinoase, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru | m3 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 60,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,3500 |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874125881228 | Saiba plata M 20 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115825456 | Suruburi M 16 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115840559 | Piulita M16 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115883079 | Saiba plata M 16 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5000 |  |  |
| 50 | RpCK10A | Raschetarea carcasei lemnului, executata manual, cu ticlingul | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |  |  |
| 51 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 52 | CI15A2 apl. | Placaje din HDPE Plastic Gravat bi-color 10mm, culoara interioara rosu, culoara exterioara alba (Inscroptie PRIMARIA BALTI) (Nota : Se exclud urmatoarele resurse Ciment, Nisip cuartors, Nisip sortat nespalat, Piatra de frecat) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 26661228004005 | Placaje din HDPE Plastic Gravat bi-color 10mm, culoara interioara rosu, culoara exterioara alba | m2 | 1,0400 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,3700 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,5800 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 53 | CK33B | Montare rulment UCP 207 | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 286314631090012 | Rulment UCP 207 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 |  |  |
| 54 | Pret de piata | Scoaba de tachelaj 6mm | buc |  |  |  |
|  | 013 | Scoaba de tachelaj 6mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | Pret de piata | Lant zincat 4,0mm | m |  |  |  |
|  | 014 | Lant zincat 4,0mm | m | 1,0000 |  |  |