| Formularul nr. 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul: Lucrari de constructie a gardului |  |  |  |  |  |  |
| Devizul: Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
| Deviz local Nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| Intocmit in preturi curente 2025-05-07 |  |  | Valoarea de deviz 369 980,36 (Lei) |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor. | m3 | 30 | 70,95 | 2128,5 |
|  |  |  |  |  | 70,95 | 2128,5 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris, fr.20/40 | m3 | 8,1 | 701,05 | 5678,54 |
|  |  |  |  |  | 93,65 | 758,6 |
| 3 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse . | m2 | 108 | 136,73 | 14766,84 |
|  |  |  |  |  | 89,87 | 9705,96 |
| 4 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 266 | 28,82 | 7664,9 |
|  |  |  |  |  | 9,37 | 2491,2 |
| 5 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 2240 | 26,07 | 58401,28 |
|  |  |  |  |  | 6,62 | 14833,28 |
| 6 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...BM-250 | m3 | 40,5 | 2171,26 | 87935,92 |
|  |  |  |  |  | 416,24 | 16857,72 |
| 7 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 50 | 792,75 | 39637,4 |
|  |  |  |  |  | 792,75 | 39637,4 |
| 8 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. | 100m3 | 5 | 1728,8 | 8644 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Total ore manopera (ore) |  |  |  |  |  | 913,453 |
| Total greutate materiale (tone) |  |  |  |  |  | 0 |
| Total |  |  |  |  |  | 224857,37 |
| Asigurari sociale |  |  |  |  | 24,0000% | 20739,04 |
| Total |  |  |  |  |  | 245596,41 |
| Cheltuieli de transport |  |  |  |  | 7,0000% | 8434,21 |
| Total |  |  |  |  |  | 254030,62 |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  | 14,5000% | 36834,44 |
| Total |  |  |  |  |  | 290865,06 |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  | 6,0000% | 17451,9 |
| Total General fara TVA |  |  |  |  | 308316,96 |  |
| TVA (20%) |  |  |  |  | 61663,39 |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 369980,36 |  |
| Inclusiv salariul |  |  |  |  | 86412,65 |  |
| Intocmit: |  |  |  |  |  |  |
| (functia, semnatura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |
| Verificat: |  |  |  |  |  |  |
| (functia, semnatura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |

| Formularul nr. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul: Lucrari de constructie a gardului |  |  |  |  |  |  |
| Devizul: Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
| Devizul local de resurse Nr. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Intocmit in preturi curente 2025-05-07 |  |  | Valoarea de deviz 369 980,36 (Lei) |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 162 | 94,6 | 15325,2 |
| 2 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 170,87 | 94,6 | 16164,3 |
| 3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 83,16 | 94,6 | 7866,94 |
| 4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 449,519 | 94,6 | 42524,5 |
| 5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,904 | 94,6 | 4531,72 |
| Total manopera |  |  |  |  | 86412,65 |  |
| Materiale |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 20/40mm | m3 | 9,315 | 380 | 3539,7 |
| 2 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,162 | 4850 | 785,7 |
| 3 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,108 | 4850 | 523,8 |
| 4 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,108 | 4850 | 523,8 |
| 5 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 701,68 | 0,5 | 350,84 |
| 6 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 11,88 | 150 | 1782 |
| 7 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5 | 0 | 966,62 |
| 8 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 12,96 | 28 | 362,88 |
| 9 | 2663102100000 | Beton M250 | m3 | 41,5125 | 1550 | 64344,38 |
| 10 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 272,65 | 18 | 4907,7 |
| 11 | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 2296 | 18 | 41328 |
| 12 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 25,06 | 26 | 651,56 |
| 13 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 3,24 | 32 | 103,68 |
| 14 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 32,4 | 2,2 | 71,28 |
| 15 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 32,4 | 0,55 | 17,82 |
| 16 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,54 | 52 | 28,08 |
| 17 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,24 | 26 | 84,24 |
| 18 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 4,05 | 24 | 97,2 |
| 19 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,81 | 24 | 19,44 |
| Total materiale |  |  |  |  | 120488,72 |  |
| Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,402 | 300 | 1020,6 |
| 2 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,701 | 200 | 340,2 |
| 3 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,506 | 600 | 1503,6 |
| 4 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 5,96 | 430 | 2562,8 |
| 5 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 7,95 | 600 | 4770 |
| 6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 24,3 | 25 | 607,5 |
| 7 | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 5,96 | 220 | 1311,2 |
| 8 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,16 | 360 | 777,6 |
| 9 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 10,125 | 500 | 5062,5 |
| Total utilaj |  |  |  |  | 17956 |  |
| Total |  |  |  |  | 224857,37 |  |
| Asigurari sociale |  |  | 24,0000% |  | 20739,04 |  |
| Total |  |  |  |  | 245596,41 |  |
| Cheltuieli de transport |  |  | 7,0000% |  | 8434,21 |  |
| Total |  |  |  |  | 254030,62 |  |
| Cheltuieli de regie |  |  | 14,5000% |  | 36834,44 |  |
| Total |  |  |  |  | 290865,06 |  |
| Beneficiu de deviz |  |  | 6,0000% |  | 17451,9 |  |
| TOTAL Deviz faraTVA |  |  |  |  | 308316,96 |  |
| Total |  |  |  |  | 308316,96 |  |
| TVA |  |  | 20% |  | 61663,39 |  |
| TOTAL Deviz |  |  |  |  | 369980,36 |  |
| Intocmit: |  |  |  |  |  |  |
| (functia, semnatura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |
| Verificat: |  |  |  |  |  |  |
| (functia, semnatura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |

| Formularul nr. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antreprenor: |  |  |  |  |  |  |
| Investitor: |  |  |  |  |  |  |
| Obiect: Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
| Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  |  | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor. | m3 |  |  | 70,95 |
|  |  |  |  |  |  | 70,95 |
| 1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 | 94,6 | 70,95 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris, fr.20/40 | m3 |  |  | 701,05 |
|  |  |  |  |  |  | 93,65 |
| 2.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 20/40mm | m3 | 1,15 | 380 | 437 |
| 2.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1 | 24 | 2,4 |
| 2.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 | 94,6 | 93,65 |
| 2.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 | 200 | 42 |
| 2.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 | 300 | 126 |
| 3 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse . | m2 |  |  | 136,73 |
|  |  |  |  |  |  | 89,87 |
| 3.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | 52 | 0,26 |
| 3.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3 | 0,55 | 0,17 |
| 3.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3 | 2,2 | 0,66 |
| 3.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 | 26 | 0,78 |
| 3.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,03 | 32 | 0,96 |
| 3.6 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,11 | 150 | 16,5 |
| 3.7 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 | 4850 | 4,85 |
| 3.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,001 | 4850 | 4,85 |
| 3.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 4850 | 7,28 |
| 3.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 | 28 | 3,36 |
| 3.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 | 94,6 | 17,03 |
| 3.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,77 | 94,6 | 72,84 |
| 3.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 | 360 | 7,2 |
| 4 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg |  |  | 28,82 |
|  |  |  |  |  |  | 9,37 |
| 4.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 | 18 | 18,45 |
| 4.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 | 26 | 0,26 |
| 4.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 | 0,5 | 0,14 |
| 4.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 | 94,6 | 8,99 |
| 4.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 | 94,6 | 0,38 |
| 4.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 | 600 | 0,6 |
| 5 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg |  |  | 26,07 |
|  |  |  |  |  |  | 6,62 |
| 5.1 | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 | 18 | 18,45 |
| 5.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 | 26 | 0,26 |
| 5.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 | 0,5 | 0,14 |
| 5.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,065 | 94,6 | 6,15 |
| 5.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 94,6 | 0,47 |
| 5.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 | 600 | 0,6 |
| 6 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...BM-250 | m3 |  |  | 2171,26 |
|  |  |  |  |  |  | 416,24 |
| 6.1 | 2663102100000 | Beton M250 | m3 | 1,025 | 1550 | 1588,75 |
| 6.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1 | 24 | 2,4 |
| 6.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5 | 0 | 0 |
| 6.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4 | 94,6 | 378,4 |
| 6.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4 | 94,6 | 37,84 |
| 6.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6 | 25 | 15 |
| 6.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 | 500 | 125 |
| 7 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 |  |  | 792,75 |
|  |  |  |  |  |  | 792,75 |
| 7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,38 | 94,6 | 792,75 |
| 8 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. | 100m3 |  |  | 1728,8 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 | 430 | 512,56 |
| 8.2 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 | 600 | 954 |
| 8.3 | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 | 220 | 262,24 |
| APROBAT: |  |  |  |  |  |  |
| Intocmit: |  |  |  |  |  |  |
| (functia, semnatura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |
| L.S. |  |  |  |  |  |  |
| Investitior: |  |  |  |  |  |  |
| (functia, semnatura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |
| L.S. |  |  |  |  |  |  |