CAIET DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini : ”Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, filtre” REPETAT

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor | U.m. | Cantitatea | Cerințe tehnice solicitate, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod CPV - 42100000-0 Lot 1 Robinete sferice pentru gaz |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FF (Fem/Fem), full bore | buc | 10 | Tip de conexiune filet/filet; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Pasaj – direct (full bore); Temperatura de lucru -40°C÷ +70°C; Corpul ventilului - alamă Mediu de lucru – gaz natural. Certificat conformitate CE (obligatoriu) | 48 000,00 |
| 1.2. | Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet MF (Masc/Fem), full bore | buc | 10 |  |  |
| 1.3. | Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 15 |  |  |
| 1.4. | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN80, PN16, full bore, L=210mm | buc | 4 | Tip de conexiune – prin flanșe, (conform SR EN 1092 sau 2ГОСТ 33259-2015) Temperatura de lucru -40°C÷ +70°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5Cr Ni 18-10 sau otel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN 10088-1:2015. Corpul robinetului – oțel 20 (09Г2С) sau Р235GH. Certificat conformitate CE (obligatoriu) |  |
| 1.5. | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN16, full bore, L=330mm. | buc | 1 |  |  |
| 1.6. | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN25, full bore, L=400mm. | buc | 1 |  |  |
| Lot 2 Filtre pentru apă din oțel |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN100, PN25 capete sudură | buc | 8 | Tip de conexiune – sudură Material carcasă – oțel 20 Material element filtrant- oțel inoxidabil Presiunea nominală – PN25 bar; Temperatura de lucru -20°C÷ +150°C; Mod de instalare: vertical; Cu flanșă de revizie; Mediu de lucru – apă. | 137 000,00 |
| 2.2 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN125, PN25 capete sudură | buc | 6 |  |  |
| 2.3 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN150, PN25 capete sudură | buc | 6 |  |  |
| 2.4 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN200, PN25 capete sudură | buc | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea totală a bunurilor | 185 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita  producție, tip, un procedeu special, un brevet de invenție, o licența de fabricație, un standard (EN sau GOST) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs.

- Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor:

  - Modelul, producătorul, țara de origine a bunului;

  - Specificațiile tehnice ale bunurilor ofertate;

  - Termenul de garanție – minim 36 luni din data recepției bunurilor;

  - Copiile Certificatelor de Conformitate pentru bunurile ofertate;

  - Prețul se va specifica pentru fiecare poziție în parte.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central.

- Scopul achiziției:

Bunurile sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație și mentenanță.

- Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de uzina producătoare. Certificat de Conformitate CE este obligatoriu pentru Lotul nr.1.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Toate bunurile livrate conform prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător.

  - Bunurile livrate ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

  - Termenul de livrare – 45 zile din data semnării Contractului.

- Parametrii tehnici de bază:

  - Conform pct.1 - Cerințe tehnice solicitate, standarde de referință.