| Obiectul nr.27, TMP142 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cantități lucrări

Lucrari de reparatie capitala

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie - usi/ferestre |  |  | m2 |  | 45,66 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,59 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 9,59 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 8,18 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,68 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,63 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,98 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta de la pereti |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori |  |  | m2 |  | 188,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 22,56 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,20 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 9,40 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,88 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor gresie |  |  | m2 |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton de la scara exterioara |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  |  | m2 |  | 7,55 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor metalice ale scarilor exterioare |  |  | kg |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,39 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpSB04D |  | Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm |  |  | m |  | 11,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,95 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti mai jos de cota 0.000 |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti mai sus de cota 0.000 |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpCB18D |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,30 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,55 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata la parapet sau copertine |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  | m3 |  | 1,39 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,92 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,83 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TrB05B2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 3,78 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,19 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TrI1AA02C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 3,78 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) |  |  | t |  | 3,78 |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 102,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 20,40 |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 67,80 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100 |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 42,60 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,94 |  |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 121,20 |  |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 121,20 |  |  |  |
|  | 252130244602907 |  | Polistiren extrudat grosimea 100 |  |  | m2 |  | 32,42 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 33,33 |  |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 15,15 |  |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 181,80 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,69 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 12,45 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual cu amestec "Mozaic tip Baumit" la pereti, norma de consum 5,5 kg/m2 |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 36,60 |  |  |  |
|  | 2653102100831121 |  | Mozaic tip Baumi |  |  | kg |  | 165,00 |  |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK26B |  | Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m |  |  | m |  | 52,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,64 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,16 |  |  |  |
|  | 274312354222902336231 |  | Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m |  |  | m |  | 52,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 208,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK26B |  | Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu) |  |  | m |  | 52,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,64 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,16 |  |  |  |
|  | 2743123542229023362331 |  | Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu) |  |  | m |  | 52,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 208,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CI21A apl |  | Placaj din gresie portelanata la soclu (45x45cm) |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 87,00 |  |  |  |
|  | 2670112202051p |  | Placi din gresie portelanata la soclu (45x45mm) |  |  | m2 |  | 30,91 |  |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 133,32 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 13,03 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 2,19 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 50 mm, 135 kg/m3 |  |  | m2 |  | 214,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 404,89 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 89,45 |  |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 864,56 |  |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 1 080,70 |  |  |  |
|  | 2682441626113701 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 50 mm, 135kg/m3 |  |  | m2 |  | 231,27 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 237,75 |  |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 108,07 |  |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 1 729,12 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,35 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 6,42 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,49 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 214,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 25,68 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 88,81 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,70 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 214,00 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 261,08 |  |  |  |
|  | 265310210083112 |  | Tink |  |  | kg |  | 492,20 |  |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN11B |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata |  |  | m2 |  | 214,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 117,70 |  |  |  |
|  | 24301161440407022 |  | Vopsea structurata siliconata |  |  | kg |  | 160,50 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,70 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 10,70 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,86 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 40 mm densitate 220 kg/m3 |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 47,88 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,58 |  |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 80,80 |  |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 101,00 |  |  |  |
|  | 25213026029094422 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 220 kg/m3* - grosime 40 mm |  |  | m2 |  | 21,61 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 25,65 |  |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 161,60 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 8,30 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 24,40 |  |  |  |
|  | 265310210083112 |  | Tink |  |  | kg |  | 46,00 |  |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CN11B |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,00 |  |  |  |
|  | 24301161440407022 |  | Vopsea structurata siliconata |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Lacrimar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CK26B |  | Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |  |
|  | 27431235490442622 |  | Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lacrimar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Schela |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 150,00 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 900,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Schela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat - Polistiren extrudat Tehnonikol carbon prof 300, 50 mm |  |  | m2 |  | 128,00 |  |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 8,96 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |  |
|  | 26701122225 |  | Polistiren extrudat Tehnonikol carbon prof 300, 50 mm |  |  | m2 |  | 131,87 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IzF04J1 |  | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol |  |  | m2 |  | 150,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 26821326016263 |  | Pelicola Jutafol |  |  | m2 |  | 162,00 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 5 mm 100x100 |  |  | kg |  | 384,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |  |
|  | 287312200410013 |  | Plase sudate VR-1 D 5 mm 100x100 |  |  | kg |  | 387,84 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,84 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 115,20 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IzF18B k=3 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm |  |  | m2 |  | 150,00 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 112,50 |  |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum ''Tehnonikoli'' sau echivalent dupa caracteristici |  |  | m2 |  | 150,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 24133173460001 |  | Praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N01'' |  |  | kg |  | 45,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP Decor, Uniflex EPV Vent) sau echivalent dupa caracteristici |  |  | m2 |  | 150,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 67,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,50 |  |  |  |
|  | 268213260047012 |  | Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP |  |  | m2 |  | 181,12 |  |  |  |
|  | 2682132600437023 |  | Membrana bituminoasa Uniflex EPP |  |  | m2 |  | 181,12 |  |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 94,50 |  |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150 mm |  |  | m |  | 14,00 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,90 |  |  |  |
|  | 271040631561726133 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=150 mm |  |  | m |  | 14,99 |  |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 7,14 |  |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 3,57 |  |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 7,14 |  |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 3,57 |  |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 3,57 |  |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 3,57 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CO18A aplicativ |  | Montarea aeratorelor la acoperis d50 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |  |
|  | 20301129311011 |  | Aerator la acoperis D50 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana tip Lindab 0,7 mm), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 36,25 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 2710403642000322 |  | Tabla plana tip Lindab 0,7 mm |  |  | m2 |  | 30,19 |  |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 15,75 |  |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 131,25 |  |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 131,25 |  |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 8,53 |  |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 2,62 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CK26D |  | Plinta de prindere a membranelor de parapet |  |  | m |  | 54,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,86 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |  |
|  | 2743123549027233 |  | Plinta de prindere a membranelor de parapet |  |  | m |  | 54,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 324,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Finisari interioare cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Finisare Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 117,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,51 |  |  |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  | 31,59 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,85 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 117,00 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 179,01 |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 835,38 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,24 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,28 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CF53B k=15 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  |  | m2 |  | 117,00 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 544,05 |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 509,65 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,76 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,02 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 28,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 117,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,51 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 17,55 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,85 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 117,00 |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 52,65 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,70 |  |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 123,42 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 117,00 |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 23,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,70 |  |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  | kg |  | 57,68 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 117,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,51 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 17,55 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,85 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 117,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 64,35 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 46,80 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 7,02 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 58,50 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,85 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Finisare pardoseli - incapere de serviciu, sala |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  | 22,95 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 51,00 |  |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M100 |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CG01A1 k=6 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 51,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,20 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 096,50 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,57 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 93,50 |  |  |  |
|  | 1126611128007030112222 |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  | m2 |  | 88,43 |  |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 549,44 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 35,20 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 717,00 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,43 |  |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 5,35 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli - incapere de serviciu, sala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Finisare pardoseli -GTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IzF04J1 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 268213226016263 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 4,32 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IzF10A |  | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |  |
|  | 25213026029013 |  | Cimentoplast grosime 10 cm |  |  | m2 |  | 4,16 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M100 |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CG01A1 k=6 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 51,60 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" in 2 straturi (k=2 la material) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |  |
|  | 44512430226101010 |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  |  | kg |  | 3,32 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |  |
|  | 1126611128007030112222 |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  | m2 |  | 4,16 |  |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 25,86 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,66 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 80,80 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -GTS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.4. Finisare pardoseli -Camera de odihna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | IzF04J1 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 9,20 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 268213226016263 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 9,94 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | IzF10A |  | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm |  |  | m2 |  | 9,20 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |  |
|  | 25213026029013 |  | Cimentoplast grosime 10 cm |  |  | m2 |  | 9,57 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 9,20 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,52 |  |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M100 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CG01A1 k=6 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 9,20 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,52 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 118,68 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 9,20 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,31 |  |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 284,34 |  |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 10 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC) |  |  | m2 |  | 9,20 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 10,58 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,38 |  |  |  |
|  | 267011220405112 |  | Placi din laminat - Laminat grosime 10 mm, clasa de trafic C33 |  |  | m2 |  | 9,76 |  |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 9,76 |  |  |  |
|  | 203012294673 |  | Plinte din PVC |  |  | m |  | 8,36 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -Camera de odihna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.5. Finisare pardoseli -Trecere (antreu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 21,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  | 5,67 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 10 mm |  |  | m2 |  | 21,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 23,10 |  |  |  |
|  | 112661112800272235223 |  | Placi ceramice riflate grosime 10 mm |  |  | m2 |  | 21,85 |  |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 135,74 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,70 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 424,20 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -Trecere (antreu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.6. Plinte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CI14A |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Plinte din ceramica |  |  | m2 |  | 3,68 |  |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 18,37 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 315,00 |  |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Plinte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.7. Finisare pereti W-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  | 54,00 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 100x100 |  |  | kg |  | 600,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 287312200410022 |  | Plase sudate VR1-d4 mm 100x100 |  |  | kg |  | 606,00 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 180,00 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 630,00 |  |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 720,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,20 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CF17B k=4 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 80,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 4,80 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 220,00 |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 244,00 |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 428,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 90,00 |  |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 210,98 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  | kg |  | 98,60 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 110,00 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 80,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.8. Finisare pereti GTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  | 8,10 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 100x100 |  |  | kg |  | 90,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 287312200410022 |  | Plase sudate VR1-d4 mm 100x100 |  |  | kg |  | 90,90 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 94,50 |  |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 108,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CF17B k=4 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 67,50 |  |  |  |
|  | 267011220300022 |  | Placi portelonat 600x600 mm |  |  | m2 |  | 31,50 |  |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 120,00 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 600,00 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,90 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti GTS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.9. Tocuri interiorare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 157,50 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Pret de piata |  | Cornier perforat din aluminiu |  |  | m |  | 80,00 |  |  |  |
|  | Cornier |  | Cornier perforat din aluminiu |  |  | m |  | 80,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla cu densitatea de 80gr/m2, fara utiliazarea aracetului. NOTA: Resursa ,,Aracet" se exclude. |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 6,75 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 15,82 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,75 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tocuri interiorare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Pereti cota GTS si camera de odihna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,34 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 48,02 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,84 |  |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 713,60 |  |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti cota GTS si camera de odihna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Tamplarie - Usi/Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, marimi (0,7*2,10-2 buc.) |  |  | m2 |  | 2,94 |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,15 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 2,94 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,76 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,47 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,76 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,94 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit inclusiv vizor instalat (marimi 1,30 * 2,10 - 3 buc.). Nota: la exterior culoare Antricit ( RAL 7024), interiorul alb. |  |  | m2 |  | 8,19 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 28,99 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,28 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,21 |  |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel inclusiv vizor instalat (marimi 1,30 * 2,10 - 3 buc.) Nota: la exterior culoare Antricit RAL 7024, interiorul alb. |  |  | m2 |  | 8,19 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,29 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,47 |  |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,09 |  |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 5,73 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.) |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,36 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |  |
|  | 281210630605012222 |  | Usi din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 25,20 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,15 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,10 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,78 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,30 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 15,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, latime profil cel putin 50 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, pachet sticla:4S E 32 mm - 2 randuri de sticla, armatura interioara din otel zincat, inclusiv plasa antiinsecte. Nota: la exterior culoare Antricit (RAL 7024), interiorul alb. |  |  | m2 |  | 24,84 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,10 |  |  |  |
|  | 2030112931108224 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, latime profil cel putin 50 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, pachet sticla:4S E 32 mm - 2 randuri de sticla, armatura interioara din otel zincat, inclusiv plasa antiinsecte. Nota: la exterior culoare Antricit (RAL 7024), interiorul alb. |  |  | m2 |  | 24,84 |  |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 161,46 |  |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 62,60 |  |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 65,58 |  |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 15,90 |  |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 4,74 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 4,06 |  |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 2,64 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi -cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 50 mm clasa A, culoarea alba; pachet sticla: 4S 32 mm - 2 randuri de sticla, armatura interioara din otel zincat, inclusiv plasa antiinsecte. Nota: la exterior culoare Antricit (RAL 7024), interiorul alb. |  |  | m2 |  | 3,45 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,82 |  |  |  |
|  | 2030112931108222 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, latime profil cel putin 50 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, pachet sticla:4S E 32 mm - 2 randuri de sticla, armatura interioara din otel zincat, inclusiv plasa antiinsecte. Nota: la exterior culoare Antricit (RAL 7024), interiorul alb. |  |  | m2 |  | 3,45 |  |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 22,42 |  |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 5,31 |  |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 5,55 |  |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 1,79 |  |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi -cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 50 mm clasa A, pachet sticla: 4S 32 mm - 2 randuri de sticla, armatura interioara din otel zincat inclusiv plasa antiinsecte. Nota: la exterior culoare Antricit ( RAL 7024), interiorul alb. |  |  | m2 |  | 1,18 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |  |
|  | 2030112931108221 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi -cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 50 mm clasa A, pachet sticla: 4S 32 mm - 2 randuri de sticla, armatura interioara din otel zincat inclusiv plasa antiinsecte. Nota: la exterior culoare Antricit ( RAL 7024), interiorul alb. |  |  | m2 |  | 1,18 |  |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 7,67 |  |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 1,82 |  |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 1,90 |  |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,61 |  |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,14 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi -cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 50 mm clasa A, sticla: 4S 32 mm - 2 randuri de sticla, armatura interioara din otel zincat, inclusiv plasa antiinsecte. Nota: la exterior culoare Antricit RAL 7024, interiorul alb. |  |  | m2 |  | 1,08 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |  |
|  | 20301129311082222 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi -cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 50 mm clasa A, sticla: 4S 32 mm - 2 randuri de sticla, armatura interioara din otel zincat, inclusiv plasa antiinsecte. Nota: la exterior culoare Antricit RAL 7024, interiorul alb. |  |  | m2 |  | 1,08 |  |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 7,02 |  |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 1,66 |  |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 1,74 |  |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,56 |  |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi -cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte. Marimi: 1,25 *1,0 - 1buc. Nota: fereastra va avea incг o deschidere pentru primirea permiselor (cercevea). |  |  | m2 |  | 1,25 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 203011293110822221 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte. Marimi: 1,25 *1,0 - 1buc. Nota: fereastra va avea incг o deschidere pentru primirea permiselor (cercevea). |  |  | m2 |  | 1,25 |  |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 8,12 |  |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 1,92 |  |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 2,01 |  |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,65 |  |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 2521106723233 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,3 m |  |  | m |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita RAL 7024 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |  |
|  | 2743123549044262 |  | Glafuri din tabla prevopsita RAL 7024 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie - Usi/Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Balustrade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CH06A |  | Balustrade din Inox, pentru scari exterioare (metru liniar include: stillpi la distanta de 1m, mina curente Inox - d-40mm, 3 bare Inox - d15mm, accesoriile inox necesare- capace, coturi, mufe, sfere, etc.) |  |  | m |  | 6,50 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,85 |  |  |  |
|  | 28121063057141 |  | Bara din inox |  |  | m |  | 6,56 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,65 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,55 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrade |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla gr.0,5mm (tip cutata Hc35, culoare RAL 7024/Gri). NOTA: Norma de consum pentru tigla 1,3 |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla gros. 0,5mm (tip cutata Hc35, culoarea RAL 7024/Gri) |  |  | m2 |  | 10,92 |  |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 75,60 |  |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 0,84 |  |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 0,34 |  |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 0,42 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 120,50 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 22,90 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 120,50 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,96 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,81 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 3,20 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 3,46 |  |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 4,61 |  |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 0,66 |  |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,33 |  |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 0,66 |  |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 0,66 |  |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 32,96 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 9,64 |  |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 4,59 |  |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 2,30 |  |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 4,59 |  |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 2,30 |  |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 2,30 |  |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 2,30 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertine |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Scari de acces exeterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,75 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,95 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CC02O |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 150x150x3mm (1,98 kg/m2) |  |  | kg |  | 80,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,76 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 82,00 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15, F50 si turnarea cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 24,25 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton B15, F50 |  |  | m3 |  | 5,28 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,77 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,32 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 520,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,68 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 10 mm |  |  | m2 |  | 21,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 23,10 |  |  |  |
|  | 112661112800272235223 |  | Placi ceramice riflate grosime 10 mm |  |  | m2 |  | 21,85 |  |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 135,74 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,70 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 424,20 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din Otel inoxidabil, H=900mm, L=6,92 m |  |  | kg |  | 64,80 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,31 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 64,80 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,52 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CD66С |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 29,54 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,79 |  |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 008,00 |  |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 102,12 |  |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 25,39 |  |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |  |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari de acces exeterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.1. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | SA15A |  | Teava PPR SRD, PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm |  |  | m |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2521216717050-1 |  | Teava PPR SRD6, PN20 D16mm |  |  | m |  | 2,04 |  |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 1,40 |  |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | SA15B |  | Teava PPR SRD6 PN20 din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm |  |  | m |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,89 |  |  |  |
|  | 2521216717050-2 |  | Teava din material plastic D20mm |  |  | m |  | 3,06 |  |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 1,35 |  |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | SD05A |  | Robinet sefra-fluture tip HH, 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de sfera-fluture tip HH diametrul 1/2" |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | SD01A |  | Robinet de inchidere cu stut pentru racordarea furtunului, avind diametrul 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de inchidere cu stut pt racordarea furtunului d.1/2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,61 |  |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | SD04A |  | Baterie electrica incalzire apa de tip DELIMANO, sau analogic puterea 3000W |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet complet echipat |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | SC09B |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 0,61 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | SC13A1 |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 8,24 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.2. Canalizarea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |  |
|  | 25212167201601 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110 |  |  | m |  | 5,15 |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |  |
|  | 25212167201602 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm |  |  | m |  | 3,09 |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | SB09E |  | Revizie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |  |
|  | 2523156721037-1 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare D110mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |  |
|  | 2523156721037-2 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare D50mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | SB09E |  | Compensator din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |  |
|  | 2523156721037-3 |  | Compansator din material plastic pentru canalizare D110mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | SB09E |  | Clapeta de aer pt canalizare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |  |
|  | 2523156721037-4 |  | Clapeta de aer din material plastic pentru canalizare D110mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | SB28B |  | Sifon de pardoseala PP D.110 vertical gri cu grila inox (150 x 150 mm) reglabil ROTATING CAP VISAM |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |  |
|  | 252312672115 |  | Sifon de pardoseala PP D.110 vertical gri cu grila inox (150 x 150 mm) reglabil ROTATING CAP VISAM |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.3. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2521216701000-1 |  | Teava din otel 25x2,0 mm |  |  | m |  | 10,15 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | IC35B |  | Teava PPR armata 20,0 x 2,8 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |  |
|  | 2521216710000-1 |  | Teava PPR cu fibra de sticla 20x2,8mm |  |  | m |  | 30,90 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | m |  | 140,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 56,00 |  |  |  |
|  | 2521216710000-2 |  | Teava PPR cu fibra de sticla 25x3,5mm |  |  | m |  | 144,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor cu diametrul 150mm pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 30 cm grosime |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,60 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | IC39B |  | COLECTOR DISTRIBUITOR BIANCHI 2 CAI 1"x1/2" FE |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2913124120000 |  | COLECTOR DISTRIBUITOR BIANCHI 2 CAI 1"x1/2" FE |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,60 |  |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 140,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,40 |  |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 7,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | CN23E |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv |  |  | m |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ID04A |  | ROBINET CU SFERA SI OLANDEZ 1/2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2875274205100-1 |  | Robinet de echilibrare 1/2 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ID04A |  | ROBINET CU SFERA SI OLANDEZ 3/4" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2875274205100-2 |  | ROBINET CU SFERA SI OLANDEZ 3/4" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ID04A |  | Robinet de echilibrare 1/2 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2875274205100-1 |  | Robinet de echilibrare 1/2 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ID04A |  | Robinet de echilibrare V 5032 A 3/4 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2875274205100-4 |  | Robinet de echilibrare V 5032 A 3/4 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | IB06A |  | Radiator din otel, monobloc 22-500x400 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2822115700000-1 |  | Radiator din otel monobloc 22-500x400 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | IB06B |  | Radiator din otel monobloc 22-500x1400 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |  |
|  | 2822115700000-2 |  | Radiator din otel monobloc 22-500x1400 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | IB06C |  | Radiator din otel monobloc 22-300x2000 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |  |
|  | 2822115700000-4 |  | Radiator din otel monobloc 22-300x2000 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ID01A |  | Robinet pentru calorifere 1/2" |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |  |
|  | 2875274202700-1 |  | Robinet pentru calorifere 1/2" |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.4. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor cu diametrul 150mm pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 30 cm grosime |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC. NOTA: ,,Lant cu zale innodate D=2 mm" si ,,Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500" se exclude |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | VC07B |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 49,64 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,88 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de montare interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | RpEG16F |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 8 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,36 |  |  |  |
|  | 3162137312436 |  | Cutie de tablou metalic gata echipata pentru 8 module |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 95,20 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,84 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 53,60 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 53,60 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 26,80 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 7,20 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 63,20 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 10,80 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 19,36 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 400,00 |  |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila D20mm |  |  | m |  | 400,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,80 |  |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,24 |  |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 3,20 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 48,80 |  |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,28 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,60 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng - LSLTx 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 200,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 200,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng LSLTx 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 150,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng LSLTx 3x4mm2 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x4 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x4mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | RpEE15F |  | Intrerupator automat bipolar 10A,16 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,29 |  |  |  |
|  | 1111000100020-1 |  | Intrerupator automat bipolar 10A, 16 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor automat UZO 25A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |  |
|  | 1111000100020-2 |  | Intrerupator automat UZO 25A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, LED pentru Armstrong 600 x 600mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |  |
|  | 28752744005011 |  | Corp de iluminat LED pentru Armstrong |  |  | buc |  | 12,48 |  |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 12,48 |  |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 12,48 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | RpEF01B |  | Montarea Plafoniera LED Avesta 18W/230VIP54 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Plafoniera LED Avesta 18W/230VIP54 |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 08-03-596-3 |  | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 70 |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,32 |  |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 5,80 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 48,49 |  |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 97,50 |  |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 71,50 |  |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 195,00 |  |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 1,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,03 |  |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 13,26 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 08-02-472-10 |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,32 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,41 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,08 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 40,80 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 2,56 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete 12W LED Exit |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,95 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | SE59A1 |  | Uscator de maini, montat pe perete din beton sau zidarie. Uscator de mani (Pentru pornirea si oprirea automata, uscatorul echipat cu un senzor cu infrarosu, distanta senzorului este de 50-200 mm. Model MDF-8847 (sau analogic acestuia). Puterea (W) 2300 W. Tensiune (V) 220 V. Culoare Inox. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 20511429507160 |  | Dibluri metalice |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | VC07B |  | Ventilator circular de baie silentios Silent-100 L=50 m3/h motor electric N=0,008 kw, n=2400 rot/min, U=230V Soler &Palau |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 24,82 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare interioara |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Aparate de aer conditionat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | VC37K |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului 24 BTU |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |  |
|  | 2952270003152 |  | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (La utilaj) |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 2952270003153 |  | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (La utilaj) |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 12,60 |  |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,52 |  |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,58 |  |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 3410520005700 |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | VC37K |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului 18BTU |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |  |
|  | 2952270003152 |  | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (La utilaj) |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 2952270003153 |  | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (La utilaj) |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 12,60 |  |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,52 |  |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,58 |  |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 3410520005700 |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Aparate de aer conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tatal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | PRET DE PIATA |  | Turnichet FHT2311 Seria ZkTeco cu controler Zk C3-200 si 2 cititoare RFID. Design modular. Indicator vizibil. Mecanism semi-automat. Model HT2311. Cititor de carduri/chei incorporat fara contact, turnichet cu sistem de control acces 2 cititoare RFID Urmarire timp (sosire/plecare). Software gratuit inclus. Optiunea butonului REX incorporat permite utilizatorilor si iasa confortabil fara a folosi un card. Cerinte de energie AC110V/220v, 50/60Hz. Mediu de lucru Intern/Extern. Viteza debit 25 - 48/minut. Pasaj (latime) 580mm. Dimensiune L=1400 W =1395 H= 2220 Material Otel SUS304. Temperatura de functionare - 28 grade C, 60 grade C Indice de protectie IP54 Garantie 1 an, inclusiv punerea in functiune. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Turnichet |  | Turnichet FHT2311 Seria ZkTeco cu controler Zk C3-200 si 2 cititoare RFID. Design modular. Indicator vizibil. Mecanism semi-automat. Model HT2311. Cititor de carduri/chei incorporat fara contact, turnichet cu sistem de control acces 2 cititoare RFID Urmarire timp (sosire/plecare) Software gratuit inclus. Optiunea butonului REX incorporat permite utilizatorilor si iasa confortabil fara a folosi un card. Cerinte de energie AC110V/220v, 50/60Hz. Mediu de lucru Intern/Extern. Viteza debit 25 - 48/minut. Pasaj (latime) 580mm. Dimensiune L=1400 W =1395 H= 2220 Material Otel SUS304. Temperatura de functionare - 28 grade C, 60 grade C Indice de protectie IP54 Garantie 1 an. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Pret de piata |  | Dispozitiv electric pentru incalzit apa 60°C DELIMANO |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Delimano |  | Dispozitiv electric pentru incalzit apa 60°C DELIMANO |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Pret de piata |  | Indicator ,,Exit" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |
|  | Exit |  | Indicator ,,Exit" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Pret de piata |  | Aparat de aer conditionat 24 BTU (bloc interior si exterior) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Conditioner 24 |  | Aparat de aer conditionat 24 BTU (bloc interior si exterior) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Pret de piata |  | Aparat de aer conditionat 18 BTU (bloc interior si exterior) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Conditioner 18 |  | Aparat de aer conditionat 18 BTU |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Ventelator baie |  | Ventilator circular de baie silentios Silent-100 L=50 m3/h motor electric N=0,008 kw, n=2400 rot/min, U=230V Soler &Palau |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Pret peata ventelator baie |  | Ventilator circular de baie silentios Silent-100 L=50 m3/h motor electric N=0,008 kw, n=2400 rot/min, U=230V Soler &Palau |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Uscator de mani |  | Uscator de mani (Pentru pornirea si oprirea automata, uscatorul echipat cu un senzor cu infrarosu, distanta senzorului este de 50-200 mm. Model # MDF-8847 (sau analogic acestuia). Puterea (W) # 2300 W. Tensiune (V) # 220 V. Culoare # Inox. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Pret peata uscator de mani |  | Uscator de mani (Pentru pornirea si oprirea automata, uscatorul echipat cu un senzor cu infrarosu, distanta senzorului este de 50-200 mm. Model # MDF-8847 (sau analogic acestuia). Puterea (W) # 2300 W. Tensiune (V) # 220 V. Culoare # Inox. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Planul general |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 11,20 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,92 |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 8,68 |  |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 8,68 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  | m |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 26,00 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 26,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | TsI50C |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (evacuarea gunoiului) |  |  | t |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 1,52 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Pereu perimetral in jurul cladirii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 48,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 63,36 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris frac'ie 5-10mm, - 200 mm |  |  | m3 |  | 6,53 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,46 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 7,51 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,37 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,74 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  | kg |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  |  | kg |  | 202,00 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 65,30 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 52,24 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,53 |  |  |  |
|  | 2663102100292 |  | Beton marfa clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 6,69 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,53 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu perimetral in jurul cladirii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Amenajare teritoriu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  | 100m2 |  | 1,19 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | TsD7A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 |  | 0,23 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  | m3 |  | 29,00 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 10,73 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,73 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 38,02 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,44 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,39 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4 cm) |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 69,62 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |  |
|  | 266111280065544335 |  | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4 cm |  |  | m2 |  | 121,80 |  |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 192,00 |  |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 944,40 |  |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 5,14 |  |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 2,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25) |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 22,00 |  |  |  |
|  | 2663102100292 |  | Beton marfa clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 2,25 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 146,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 266612280028544 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 15x30x100 cm |  |  | m |  | 50,25 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25) |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 22,00 |  |  |  |
|  | 2663102100292 |  | Beton marfa clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 2,25 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 146,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x200x100 cm |  |  | m |  | 50,25 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare teritoriu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planul general |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |