CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria comunei Lebedenco

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria comunei Lebedenco

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia podului spre terenurile agricole ale  s. Lebedenco si s. Ursoaia, r-nul Cahul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | 01 | Pichetarea axei podului L=6,0m | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Capitolul II. Demolarea podului existent. Santierul lucrarilor. |  |  |
| 2 | PK31A | Demontarea parapetului de siguranta existent (tub metalic D-150mm), L=55m) , K=0,7 | t | 1,044 |
| 3 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,044 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1,044 |
| 5 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea aripilor din beton, manual cu ciocane pneomatice) | m3 | 38,00 |
| 6 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 | 0,38 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 91,20 |
| 8 | TsC03B1 | Decaparea terasamentului cu exc.0,4mc pe loc, pamint gr. II, impingerea cu buldozer pana la 20m la indreptarea taluzului | 100 m3 | 7,33 |
| 9 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 | 100 m3 | 7,33 |
| 10 | TsC03B1 | Decaparea rambleului cu exc.0,4mc de pe pod si racordarii la pod, pamiit gr. II, pe loc, cu impingerea cu buldozer la implerea golurilor dupa constructie | 100 m3 | 1,11 |
| 11 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 1,11 |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Curatirea albiei cu exc.0,4mc, pe loc, cite 50m in amonte si aval, pamiit gr. II) | 100 m3 | 3,00 |
| 13 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 | 100 m3 | 3,00 |
| 14 | TsC03F1 | Curatirea santierului de lucru de la gunoi cu exc.0,4mc, incarcerea si transportarea in autobasculanta | 100 m3 | 0,30 |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 51,00 |
| 16 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,20 |
| 17 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 20,00 |
|  |  | 3. Capitolul III. Executarea infrastructurii |  |  |
| 18 | PK46A | Curatarea culeelor de praf si namol | m2 | 75,00 |
| 19 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 290,00 |
| 20 | CP21B | Umplerea cu solutii de ciment Мp100 | m3 | 0,06 |
| 21 |  | Executarea camasuelii de 4 cm: |  | 0,00 |
| 22 | PD01A | Instalarea plasa 4Cp 6A240-150/6A240-150 | kg | 409,80 |
| 23 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina (Mortar ciment) | m3 | 3,00 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Conectori D-10 L=270cm ) | kg | 49,30 |
| 25 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 75,00 |
| 26 | IzA05N | Executarea vopsea de ciment polimeric pentru protectia suprafetelor de beton | m2 | 75,00 |
| 27 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 8-63 mm LA30 | m3 | 31,60 |
| 28 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina (Beton clasa C30/37, XC4 XD3 XF4) | m3 | 39,20 |
| 29 | PD01A | Armatura D-22 A500C | kg | 3 018,00 |
| 30 | PD01A | Armatura D-8 A500C | kg | 598,80 |
| 31 | PD01A | Armatura D-8 A240 de legatura | kg | 76,00 |
| 32 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 8-63 mm LA30 | m3 | 22,00 |
| 33 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina (Beton clasa C30/37, XC4 XD3 XF4) | m3 | 28,80 |
| 34 | PD01A | Armatura D-18 A500C | kg | 840,00 |
| 35 | PD01A | Armatura D-8 A500C | kg | 464,80 |
| 36 | PD01A | Armatura D-8 A240 de legatura | kg | 52,00 |
| 37 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 8-63 mm LA30 | m3 | 12,80 |
| 38 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina (Beton clasa C30/37, XC4 XD3 XF4) | m3 | 15,60 |
| 39 | PD01A | Armatura D-8 A500C | kg | 330,40 |
| 40 | PD01A | Armatura D-8 A240 de legatura | kg | 20,00 |
| 41 | RpAr12A | Executarea agrafelor cu perforator cu dimensiunele de 100x100 | m3 | 0,052 |
| 42 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 252,00 |
| 43 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 252,00 |
| 44 |  | Drenaj imperfect: |  | 0,00 |
| 45 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 | 96,00 |
| 46 | TsJ05B | Asternerea material geosentetic pentru consolidarea terasamentelor/umpluturelor geomembrana impermeabila (geotextilul in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) | m2 | 72,80 |
| 47 | AcA08A | Tevi flecsibile de drenaj d=100mm,PL100 L=1000 | m | 37,00 |
| 48 | TsJ05B | Invalirea tiavei cu geocompozit Megadrain 740 (geotextilul in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) | m2 | 13,00 |
| 49 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 32-63 mm, LA20 | m3 | 12,80 |
| 50 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 4-8 mm, LA20 | m3 | 5,00 |
| 51 | TsC54A | Strat de fundatie din balast | m3 | 17,60 |
| 52 | PK46A | Curatarea culeelor de praf si namol | m2 | 75,60 |
| 53 | PF01B | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment C8/10 X0, hmed=2.0 | m2 | 75,60 |
| 54 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 75,60 |
| 55 | TsC22D1 | Impingerea cu buldozer pamintul la aripa (pamint de la decapare), K=2 | 100 m3 | 1,11 |
| 56 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 1,11 |
|  |  | 4. Capitolul IV. Suprastructura. Calea podului. |  |  |
| 57 | PK46A | Curatarea integrala a tuturor suprafetelor a dalei podului | m2 | 133,70 |
| 58 | CF16B | Reparatia fisurilor minore ale dalelor cu mortar polimeric | m2 | 42,00 |
| 59 | PF03B | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm (Vopsirea suprafetelor vizibile ale dalelor folosind suspensie lichida din ciment cu polimer) | m2 | 133,70 |
| 60 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Desprafuirea dalei podului si pregatirea pentru executatea stratului de egalizare ) | m2 | 53,60 |
| 61 | PB12C | Executarea stratului de egalizare din beton cl. C30/37 XC4 XF2 XD1, hmin=3cm | m3 | 3,80 |
| 62 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Desprafuirea dalei podului si pregatirea pentru executatea hidroizolatiei pe dala de sub parapet de siguranta ) | m2 | 12,70 |
| 63 |  | Executarea dalei din beton armat sub parapet de siguranta: |  | 0,00 |
| 64 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina (Beton clasa C30/37, XC4 XD3 XF4) | m3 | 0,40 |
| 65 | PD01A | Armatura D-12mm A240 | kg | 228,40 |
| 66 | PD01A | Armatura D-14mm A240 | kg | 183,80 |
| 67 | PD01A | Armatura D-8mm A500C | kg | 29,80 |
| 68 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Conectori D-22mm ) | kg | 82,70 |
| 69 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 7,00 |
| 70 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (PI-1) | kg | 29,80 |
| 71 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (executarea hidroizolatiei prin lipire cu Эластмост C) | m2 | 41,00 |
| 72 | PB12C | Executarea stratului de protectie din beton cl. C30/37 XC4 XF2 XD1, h=4cm | m3 | 1,64 |
| 73 | PD01A | Instalarea plasa armata | kg | 91,60 |
| 74 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor stratului de protectie cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,8 l/mp | t | 0,033 |
| 75 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 , in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 41,00 |
| 76 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 , executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 41,00 |
| 77 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,10 |
| 78 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice | t | 0,01 |
| 79 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,01 |
|  |  | 5. Capitolul V. Racordarea podului cu drumul |  |  |
| 80 | TsC54A | Executarea stratului de balast, fr.0-32, H=20cm si compactarea manuala cu compactorul pneomatic. K comp=1,22 | m3 | 28,60 |
| 81 | DZ01A | Prepararea in statii fixe din piatra sparta LA30, fr.32-63 consolidat cu ciment CEM II/ A-LL32.5, clasa C6/7,5, H=50cm | m3 | 22,50 |
| 82 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 40,50 |
| 83 | DA10B | Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-63 consolidat cu ciment CEM II/ A-LL32.5, clasa C6/7,5, H=50cm (fara nisip) | m3 | 22,50 |
| 84 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor de piatra sparta cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,8 l/mp | t | 0,026 |
| 85 | DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, h=4cm | m2 | 33,00 |
| 86 | TsC54A | Executarea stratului de balast, fr.0-32, H=10cm si compactarea manuala cu compactorul pneomatic. K comp=1,22 | m3 | 21,30 |
| 87 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr 32-63, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=20 cm | m3 | 36,40 |
| 88 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr 32-63. fr 8-16, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H=15 cm | m3 | 27,30 |
| 89 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor de piatra sparta cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,8 l/mp | t | 0,122 |
| 90 | DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, h=4cm | m2 | 152,00 |
| 91 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 5,60 |
| 92 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) | 100m2 | 5,60 |
| 93 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,027 |
|  |  | 6. Capitolul VI. Lucrari de consolidare |  |  |
| 94 | Dl119 | Consolidarea albiei cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=20 cm | m3 | 18,36 |
| 95 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 16-32 mm, LA30 | m3 | 15,30 |
| 96 | PD01A | Instalarea plasa 4Cp 10A500C-200/10A500C-200 | kg | 960,00 |
| 97 | Dl119 | Amenajarea pinteni din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4 | m3 | 1,44 |
| 98 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 16-32 mm LA30, h=10 cm | m3 | 0,24 |
| 99 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 14,40 |
| 100 | Dl119 | Consolidarea albiei cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=12 cm | m3 | 7,92 |
| 101 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 16-32 mm, LA30 | m3 | 6,60 |
| 102 | PD01A | Instalarea plasa 4Cp 8A240-200/8A240-200 | kg | 346,10 |
| 103 | Dl119 | Amenajarea pinteni din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4 | m3 | 2,40 |
| 104 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 16-32 mm LA30, h=10 cm | m3 | 0,48 |
| 105 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 12,00 |
| 106 | Dl119 | Consolidarea josul taluzului prin executarea(procurarea) pinteni din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4 | m3 | 4,40 |
| 107 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 16-32 mm LA30, h=10 cm | m3 | 0,88 |
| 108 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 22,00 |
| 109 | Dl119 | Consolidarea albiei cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=8 cm | m3 | 1,32 |
| 110 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 16-32 mm, LA30 | m3 | 1,65 |
| 111 | PD01A | Instalarea plasa 4Cp 6A240-200/6A240-200 | kg | 36,40 |
| 112 | Dl119 | Executarea(procurarea) disipatorului din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, sec. 1350cmx50cm | m3 | 3,40 |
| 113 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 16-32 mm LA30, h=10 cm | m3 | 0,30 |
| 114 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 18,00 |
| 115 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,48 |
| 116 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 16-32 mm LA30, h=8cm | m3 | 1,70 |
| 117 | Dl119 | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=10 cm | m3 | 2,10 |
| 118 | DE16B | Montarea casiuri pe taluz (bloc prefabricat B6) | buc | 80,00 |
| 119 | DE16B | Montarea casiuri pe taluz (bloc prefabricat B9) | buc | 4,00 |
| 120 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,20 |
| 121 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 1,00 |