CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTELOR  DE  PRETURI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achizitie

3. Obiectul achizitiilor :  :Lucrari de reparatie capitala a portiunii de drum 600 m pe strada Alexandru Plamadeala-intersectia str.Lalelelor-intersectia str. Viisoara

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Drum 600m |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 10,00 |
| 2 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта на расст. 3 км) | t | 800,00 |
| 3 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером поверхности, грунт II категории) | 100m2 | 25,00 |
| 4 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение катком) | 100 m3 | 5,00 |
| 5 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания из щебня, толщ. 10 см) | m3 | 250,00 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию) | t | 0,75 |
| 7 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, толщ. 5,0 см) | m2 | 2500,00 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию) | t | 0,75 |
| 9 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, толщ. 4,0 см) | m2 | 2500,00 |

Primar 	  Plamadeala   Denis