CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Deviz  pe obiect 2-1

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria com Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de proiectare a sistemei de canalizare s. Viisoara , raionul Glodeni.

2-1-1 Statie de epurare a apelor uzate.Lucrare de reparatee

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Lucrari de reparatee |  |  |
|  |  | - Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in repara teren catg. II | 100 m3 | 7.5500 |
| 2 | TsA05E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu | m3 | 23.4600 |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu reparate pe tractor pe senile de 81-180 CP, reparate impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (acces in sapatura) | 100 m3 | 1.7100 |
| 4 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu reparate pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 3.9800 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, reparate sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12.4800 |
| 6 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu reparate pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Umplutura de acces) | 100 m3 | 1.7100 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi reparate de 20-30 cm grosime, reparate udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 9.4900 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint de prisos) | 100 m3 | 3.6800 |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 551.9700 |
| 10 | TsC50B K=4.0 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 3.6800 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in repara, teren categoria II | 100 m3 | 3.6800 |
|  |  | 1.2. Fundatie sub utilaje |  |  |
| 12 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 1.3200 |
| 13 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm reparate | kg | 1,075.0000 |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m reparate, reparate cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Pregatire din beton C7.5 ) | m3 | 9.0000 |
| 15 | CB03A1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje reparate sprijinirile | m2 | 50.4000 |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, reparate cu centrala de betoane sau beton marfa conform. Art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa… C-15, F-50, W-6 | m3 | 27.0000 |
|  |  | 1.3. Camin de distributie |  |  |
| 17 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0.1500 |
| 18 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m reparate, reparate cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Pregatire din beton C7.5 ) | m3 | 0.9000 |
| 19 | CB03A1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje reparate sprijinirile | m2 | 37.6800 |
| 20 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, reparate cu centrala de betoane sau beton marfa conform. Art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa… C-15, F-50, W-6 | m3 | 2.7000 |

2-1-2 Statie de epurare a apelor uzate. Lucrari de montaj .Utilaj

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montaj |  |  |
| 1 | 09-02-029-02 | Instalatii compacte de epurare a apelor uzate: ", "AT-300", debit, m3/d, pina la: 100 | buc | 2.0000 |
| 2 | M1A01B | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone (Rezervor pentru compresor si namol de prisos) | t | 2.0000 |
| 3 | 09-03-001-01 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 1200 | 1 ansamblu | 3.0000 |
| 4 | 1-09-013-1 | Circuit de reglare a 1 parametru, numar de organe de reglare pina la 5 | buc | 1.0000 |
| 5 | 09-03-005-01 | Dispozitiv hidrometric (canalul Venturi, canalul Parsali, deversor cu perete subtire s. a.) | buc | 1.0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 6 | Pret de piata | Set utilaj complect Statia de epurare a apelor uzate "AT-300" | buc | 2.0000 |
| 7 | Pret de piata | Rezervor pentru compresor | buc | 2.0000 |
| 8 | Pret de piata | Statia de canalizare complect, inclusiv 2 pompe H=4000 (Compressor MIVALT SDB 6522) | buc | 1.0000 |
| 9 | Pret de piata | Statia de canalizare complect, inclusiv 2 pompe H=3000 (Compressor MIVALT SDB 6522) | buc | 2.0000 |
| 10 | Pret de piata | Dulap de dirijare si automatizare conductelor de aer (для 2-х компрессоров, для насосов, расходомера) | buc | 1.0000 |
| 11 | Pret de piata | Camin de distribuire | buc | 1.0000 |
| 12 | Pret de piata | Rezervor de namol de prisos (Иловый танк) | buc | 1.0000 |

2-1-3 Camin pentru luarea probelor (poz. 7)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrarile de terasament sint prevazute in retele de canalizare |  |  |
|  |  | 2. Camine pentru canalizare |  |  |
| 1 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0.1800 |
| 2 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0.9600 |
| 3 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ( КЦ-7-3 (0,05 m3)--3 buc) | buc | 1.0000 |
| 4 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 160 mm | buc | 2.0000 |

2-1-4 Camin cu debitmetru (poz. 8)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrarile de terasament sint prevazute in retele de canalizare |  |  |
|  |  | 1.2. Camine pentru canalizare |  |  |
| 1 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0.3100 |
| 2 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0.3100 |
| 3 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 3.1400 |
| 4 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0.3100 |
| 5 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana mam uitat. | m3 | 2.3000 |
| 6 | 123 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1.0000 |
| 7 | 1234 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 2.0000 |
| 8 | 12345 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1.0000 |
| 9 | 1234567 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1.0000 |
| 10 | 12345678 | Capac din fonta dn 600 EN-124 D400 50 kg 630 x 770 x 90mm IS | buc | 1.0000 |
| 11 | 123456789 | Scara cu vanguri din otel MН1 С3.900.1-14.1-4 | kg | 4.9200 |
| 12 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2.0000 |
| 13 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 160 mm | buc | 2.0000 |
| 14 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 12.5600 |
| 15 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 14.4000 |

2-1-5 Camera de dezinfectare  (poz.9)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrarile de terasament sint prevazute in retele de canalizare |  |  |
|  |  | 1.2. Camine pentru canalizare |  |  |
| 1 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0.4900 |
| 2 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0.1000 |
| 3 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 4.9000 |
| 4 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana mam uitat. | m3 | 2.9900 |
| 5 | 123 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1.0000 |
| 6 | 1234 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 3.0000 |
| 7 | 12345 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1.0000 |
| 8 | 1234567 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1.0000 |
| 9 | 555 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2.0000 |
| 10 | 12345678 | Capac din fonta dn 600 EN-124 D400 50 kg 630 x 770 x 90mm IS | buc | 1.0000 |
| 11 | 123456789 | Scara cu vanguri din otel MН1 С3.900.1-14.1-4 | kg | 9.0200 |
| 12 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2.0000 |
| 13 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 160 mm | buc | 2.0000 |
| 14 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 18.8400 |
| 15 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 20.1000 |

2-1-6 Statia de pompare de canalizare SEAU.  Echipament electric de forta.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1.0000 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1.0000 |
| 3 | Pret de piata | Costul pilonilor de beton ПТ 43-2 | buc | 1.0000 |
| 4 | Pret de piata | Costul bratarilor B30 | buc | 1.0000 |
| 5 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu la transee | m3 | 4.4000 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transeei | m3 | 4.4000 |
| 7 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava PVC SN2M dn 110 L= 6m /2.2) | m | 6.0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 8 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (Dulap de dirijare ШУ) | buc | 1.0000 |
| 9 | 12785 | Dulap de dirijare ШУ |  | 1.0000 |
| 10 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0.0300 |
| 11 | Pret de piata | Teava rotunda DU 40*2.5 | m | 3.0000 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0.0300 |
| 13 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0.0600 |
| 14 | Pret de piata | Cablu . APVBbSv-1 5 * 16 mm2 | m | 10.0000 |
| 15 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2.0000 |
| 16 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0.0800 |
| 17 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0.0500 |
| 18 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0.1000 |
| 19 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 ( Cutie legare la pamint КУП2603И) | buc | 1.0000 |
| 20 | Pret de piata | Cutie legare la pamint КУП2603И (Коробка уравнивания потенциалов КУП-2603-И о/у 6 вводов 85х85х40 мм) | buc | 1.0000 |

2-1-7 Terenul statiei de epurare a apelor uzate. Retele interioare de canalizare.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1.8100 |
| 2 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1.2300 |
| 3 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 5.9600 |
| 4 | TsA04H2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 3,01-4,5 m teren mijlociu | m3 | 4.6700 |
| 5 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 10.4100 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat din nisip) | m3 | 20.5200 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 83.7000 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.8400 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm ( Umpluturi la transee cu sol vegetal) | 100 m3 | 1.6500 |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1.6500 |
| 11 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( Pamint de prisos) | 100 m3 | 0.3500 |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Incarcarea pamintului de prisos) | 100 m3 | 0.3500 |
| 13 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 52.5000 |
| 14 | TsC50B К=4,0 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II К=4,0 | 100 m3 | 0.3500 |
| 15 | TsC51B Кмех.=4,0 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II Кмех.=4,0 | 100 m3 | 0.3500 |
|  |  | 2. Tevi canalizare |  |  |
| 16 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (VANA SERTAR CU FLANSE DN80 PN1.0) | buc | 2.0000 |
| 17 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flansa dn 90 PE100 SDR11) | buc | 3.0000 |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera PE PN10 d90) | buc | 3.0000 |
| 19 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm ( Teu fonta cu flansa 80 x 80 PN 10) | buc | 1.0000 |
| 20 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot e/f 90 x 90°PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+) | buc | 2.0000 |
| 21 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de -160 mm (Teava PVC SN4- dn 160 ) | m | 180.0000 |
| 22 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava dn 90/PN6 PE100 SDR26 x 3,5 ) | m | 45.0000 |
|  |  | 3. Sapaturi camine |  |  |
| 23 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.1700 |
| 24 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.3400 |
| 25 | TsA04H2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 3,01-4,5 m teren mijlociu | m3 | 0.8000 |
| 26 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 1.6000 |
| 27 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0.4300 |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1.4000 |
| 29 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.4500 |
| 30 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului de prisos) | 100 m3 | 0.0900 |
| 31 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 13.5000 |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.0900 |
| 33 | TsC50B K=8 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K=8 | 100 m3 | 0.0900 |
|  |  | 4. Instalare camine |  |  |
| 34 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0.0500 |
| 35 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0.6400 |
| 36 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 1.1900 |
| 37 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3.0000 |
| 38 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3.0000 |
| 39 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3.0000 |
| 40 | Pret de piata | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 6.0000 |
| 41 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2.0000 |
| 42 | 12345678 | Capac din fonta dn 600 EN-124 D400 50 kg 630 x 770 x 90mm IS | buc | 3.0000 |
| 43 | 123456789 | Scara cu vanguri din otel MН1 С3.900.1-14.1-4 | kg | 9.8400 |
| 44 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0.9200 |
| 45 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 3.1800 |
| 46 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 3.0000 |
| 47 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 5.0000 |
| 48 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 3.0000 |
| 49 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3.0000 |
| 50 | 12345678 | Capac din fonta dn 600 EN-124 D400 50 kg 630 x 770 x 90mm IS | buc | 3.0000 |
| 51 | 123456789 | Scara cu vanguri din otel MН1 С3.900.1-14.1-4 | kg | 9.8400 |
| 52 | CD63C | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la bolti si arce | m3 | 0.0800 |
| 53 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare (Astuparea gaurilor) | kg | 12.0000 |
| 54 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Hidroizol exterior) | m2 | 35.3000 |
| 55 | 41-01-008-6 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum diluat in trei straturi | 100m2 | 0.3500 |
| 56 | DA18A | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Pereu la camine) | m3 | 0.7000 |
| 57 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0.4000 |
|  |  | 5. Evacuator de apa |  |  |
| 58 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.0300 |
| 59 | AcA15A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de -100 mm | m | 10.0000 |
| 60 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 1.1300 |
| 61 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 2.7600 |
| 62 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B22.5. | m3 | 0.2000 |
| 63 | IfB04D | Anrocamente din piatra bruta in blocuri de 51-1000 kg/buc, la lucrari pe cursuri de apa, executate manual prin asezare ingrijita la patul de fundatie al constructiilor hidrotehnice | m3 | 1.0000 |
| 64 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0.2000 |
| 65 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0.2000 |
| 66 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0.0300 |

2-1-8 Platforma de namol

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Platforma de namol |  |  |
| 1 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 11.0000 |
| 2 | CA03K | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa... (Beton greu classa B15 Mp3; 150W4 in invelisul fundatiei) | m3 | 22.0000 |
| 3 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 169.4000 |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 33.2000 |
| 5 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 68.0000 |
| 6 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 332.0000 |
| 7 | CA03K | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa... (Beton greu classa B15 Mp3; 150W4 in taluze) | m3 | 33.2000 |
|  |  | 2. Canal de scurgere din beton armat (2 buc) |  |  |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pereti | m3 | 1.8000 |
| 9 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 30.0000 |
| 10 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 30.0000 |
| 11 | CA03K | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa... B10 | m3 | 1.8000 |
| 12 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 19.2000 |
| 13 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2.8000 |
| 14 | RCsB21A K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in tevi D-100 mm | buc | 160.0000 |
| 15 | AcA15A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de -100 mm | m | 20.0000 |
| 16 | IfA13A | Captusirea canalelor de irigatii cu folii de polietilena lestata cu dale prefabricate din beton | m2 | 68.0000 |
| 17 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 240.0000 |
| 18 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1.2240 |

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Deviz  pe obiect 2-4

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria com Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de proiectare a sistemei de canalizare s. Viisoara , raionul Glodeni.

2-4-1 Statie de pompare a apelor uzate SPC-3 . Lucrari de constructie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1.0000 |
| 2 | TsA05E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu | m3 | 3.2700 |
| 3 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1.3500 |
| 4 | TsA05H2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 4,01-6 m teren mijlociu | m3 | 4.3700 |
| 5 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Acces in sapatura) | 100 m3 | 0.7400 |
| 6 | TsD03A1 | Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 2.0700 |
| 7 | TsD01B | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6.6400 |
| 8 | TsD03A1 | Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Umplutura de acces) | 100 m3 | 0.7400 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2.8600 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Incarcarea pamintului de prisos) | 100 m3 | 0.2900 |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 43.5000 |
| 12 | TsC50B К=4,0 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II К=4,0 | 100 m3 | 0.2900 |
| 13 | TsC51B Кмех.=6,0 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II Кмех.=6,0 | 100 m3 | 0.2900 |
|  |  | 1.2. Fundatie sub utilaje |  |  |
| 14 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0.4000 |
| 15 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 77.5000 |
| 16 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pregatire din beton C7.5) | m3 | 0.7000 |
| 17 | CB03A1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10.4000 |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Beton ,C15, F-50; W-6) | m3 | 2.1000 |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Ancoraj d-16 A1: L=0.29 m; Teava otel d-20 mm; Piulita M16 . saiba M16 -8 buc) | kg | 6.8200 |
| 20 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 6.5000 |
| 21 | RCsB21A K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in tevi D-100 mm | buc | 70.0000 |
| 22 | AcA15A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de -100 mm | m | 8.0000 |
| 23 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0.2400 |
| 24 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1.0000 |

2-4-2  Statie de pompare de canalizare SPC-3. Echipament electric de forta.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1.0000 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1.0000 |
| 3 | Pret de piata | Costul pilonilor de beton ПТ 43-2 | buc | 1.0000 |
| 4 | Pret de piata | Costul bratarilor B30 | buc | 1.0000 |
| 5 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu la transee | m3 | 9.3000 |
| 6 | TsD01B | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transeei | m3 | 9.3000 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 7 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (Dulap de dirijare ШУ) | buc | 1.0000 |
| 8 | 12785 | Dulap de dirijare ШУ |  | 1.0000 |
| 9 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0.0300 |
| 10 | Pret de piata | Teava rotunda DU 40*2.5 | m | 3.0000 |
| 11 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (In transee) | 100 m | 0.2300 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0.0300 |
| 13 | Pret de piata | Cablu . APVBbSv-1 5 * 16 mm2 | m | 26.0000 |
| 14 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2.0000 |
| 15 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0.0500 |
| 16 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0.1100 |
| 17 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0.3000 |
| 18 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0.0500 |
| 19 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 ( Cutie legare la pamint КУП2603И) | buc | 1.0000 |
| 20 | Pret de piata | Cutie legare la pamint КУП2603И (Коробка уравнивания потенциалов КУП-2603-И о/у 6 вводов 85х85х40 мм) | buc | 1.0000 |

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria com Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de proiectare a sistemei de canalizare s. Viisoara , raionul Glodeni.

2-5-1 Retele exterioare de canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Desfaceri drum piatra |  |  |
| 1 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV | 100 m3 | 1.7680 |
|  |  | 1.2. Restabilira drumului cu piatra sparta |  |  |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 177.7200 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta ( Din demolari) | m3 | 139.1100 |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 139.1100 |
|  |  | 1.3. Lucrari de terasament |  |  |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 50.7000 |
| 6 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 200.3700 |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 193.1600 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umluturi cu pamint nisipos) | m3 | 593.9400 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 5.9390 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 42.4600 |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 42.4600 |
|  |  | 1.4. Tevi canalizare |  |  |
| 12 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de -160 mm (Teava PVC SN4-SDR41 dn 160 ) | m | 2,386.0000 |
| 13 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de -160 mm (Teava PVC SN8 SDR 34 - dn 160 ) | m | 116.0000 |
| 14 | GA08E | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 377 x 7 mm | m | 41.0000 |
| 15 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 160 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot e/f 160 x 90°PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef) | buc | 2.0000 |
|  |  | 1.5. Sapaturi camine |  |  |
| 16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4.1400 |
| 17 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.0200 |
| 18 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 12.7000 |
| 19 | TsD02B1 | Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 2.6200 |
| 20 | TsD01B | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umluturi cu pamint nisipos) | m3 | 12.6000 |
| 21 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2.7500 |
| 22 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea pamintului de prisos) | 100 m3 | 1.5400 |
| 23 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 254.3000 |
| 24 | TsC50B К=8,0 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II К=8,0 | 100 m3 | 1.5400 |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1.5400 |
|  |  | 1.6. Instalare camine |  |  |
| 26 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0.3600 |
| 27 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 50.2600 |
| 28 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 83.0000 |
| 29 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 92.0000 |
| 30 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 83.0000 |
| 31 | Pret de piata | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 82.0000 |
| 32 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 66.0000 |
| 33 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 6.3800 |
| 34 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 4.0000 |
| 35 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 8.0000 |
| 36 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 4.0000 |
| 37 | Pret de piata | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 4.0000 |
| 38 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 10.0000 |
| 39 | 12345678 | Capac din fonta dn 600 EN-124 D400 50 kg 630 x 770 x 90mm IS Tip G | buc | 11.0000 |
| 40 | 12345678 | Capac din fonta dn 600 EN-124 D400 50 kg 630 x 770 x 90mm IS Tip U | buc | 76.0000 |
| 41 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 44.1000 |
| 42 | CD63C | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la bolti si arce | m3 | 1.2600 |
| 43 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Rigole din beton) | m3 | 32.3400 |
| 44 | RCsE23A | Mastic bituminos pentru umplerea srapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie, precum si umplerea rosturilor de tasare | kg | 2.4000 |
| 45 | 41-01-008-6 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum diluat in trei straturi | 100m2 | 0.2400 |
| 46 | DA18A | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Pereu la camine) | m3 | 6.8000 |
| 47 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 8.8000 |

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Retele exterioare de energie electrica

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria com Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de proiectare a sistemei de canalizare s. Viisoara , raionul Glodeni.

4-1 Statia de epurare a apelor uzate SEAU. Alimentarea cu energie electrica

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Instalarea stilpilor LEA 0.4 kV |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 10.0000 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior K21 | buc | 2.0000 |
| 3 | Pret de piata | Концевая опора К21 тип СВ105-5 | buc | 2.0000 |
| 4 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior УП21 | buc | 2.0000 |
| 5 | Pret de piata | Угловая промежуточная опора УП21 тип СВ105-5 | buc | 2.0000 |
| 6 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc | 6.0000 |
| 7 | Pret de piata | Промежуточная опора П3 тип СВ95 -2 | buc | 6.0000 |
| 8 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu la transee | m3 | 2.0000 |
| 9 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 1.0000 |
| 10 | Pret de piata | Bare de otel cu diametrul 6mm | m | 10.0000 |
| 11 | TsD01B | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transeei | m3 | 2.0000 |
|  |  | 1.2. Iluminare de paza |  |  |
| 12 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 5.0000 |
| 13 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior K21 | buc | 1.0000 |
| 14 | Pret de piata | Концевая опора К21 тип СВ105-5 | buc | 1.0000 |
| 15 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc | 2.0000 |
| 16 | Pret de piata | Промежуточная опора П3 тип СВ95 -2 | buc | 2.0000 |
| 17 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip УАЗ | buc | 2.0000 |
| 18 | Pret de piata | Угловая анкерная опора УАЗ тип СВ95 -2 | buc | 4.0000 |
| 19 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu la transee | m3 | 2.0000 |
| 20 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 1.0000 |
| 21 | Pret de piata | Bare de otel cu diametrul 6mm | m | 10.0000 |
| 22 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0.2000 |
| 23 | TsD01B | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transeei | m3 | 2.0000 |
|  |  | 1.3. Suspendarea conductorilor LEA 0.4 kV |  |  |
| 24 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0.3200 |
| 25 | Pret de piata | Cablu -- SIP-2A 3 x 50 + 1 x 54.6 mm2 | m | 320.0000 |
| 26 | Pret de piata | Clema de ancorare PA 1500 | buc | 6.0000 |
| 27 | Pret de piata | Consola de ancorare CA1500 | buc | 3.0000 |
| 28 | Pret de piata | Set pentru suspensie intermediara ES-1500 | buc | 6.0000 |
| 29 | Pret de piata | Clema de suspendare A200 | buc | 16.0000 |
| 30 | Pret de piata | Curea de cablu CSB | buc | 56.0000 |
| 31 | Pret de piata | Fisie din otel inox F2007 | m | 28.0000 |
| 32 | Pret de piata | Clema de perforare P2X95 | buc | 20.0000 |
| 33 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor ( LVA-440-CS) | set | 3.0000 |
| 34 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor tip SZ 51.1 ENSTO | set | 1.0000 |
|  |  | 1.4. Suspendarea conductorului SIP pe piloni |  |  |
| 35 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0.1700 |
| 36 | Pret de piata | Cablu - SIP-5 2 x 25 mm2 | m | 170.0000 |
| 37 | Pret de piata | Fisie din otel inox F2007 | m | 14.0000 |
| 38 | Pret de piata | Curea de cablu CSB | buc | 25.0000 |
| 39 | Pret de piata | Consola de ancorare CA1500 | buc | 5.0000 |
| 40 | Pret de piata | Clema de ancorare PA 1500 | buc | 6.0000 |
| 41 | Pret de piata | Clema de suspendare A200 | buc | 8.0000 |
| 42 | Pret de piata | Clema de perforare P2X95 | buc | 7.0000 |
| 43 | Pret de piata | Set pentru suspensie intermediara ES-1500 | buc | 2.0000 |
| 44 | Pret de piata | Suport У3 | buc | 2.0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Dulap de evidenta energie electrica |  |  |
| 45 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, i (BZUM 01-100) | buc | 1.0000 |
| 46 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1.0000 |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2.0000 |
| 48 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (Contor) | buc | 1.0000 |
|  |  | 2.2. Iluminarea terenului |  |  |
| 49 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc | 4.0000 |
| 50 | Pret de piata | Corp de iluminat stradal Elmos RKU F/DROSELI PL 250 W E27 alb | buc | 4.0000 |
| 51 | Pret de piata | Lampa cu descarcare in gaze NARVA DRL 250 W E40 | buc | 4.0000 |
| 52 | Pret de piata | Drosel Elmos Q 250 250 W | buc | 4.0000 |
| 53 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC-1 | buc | 4.0000 |
| 54 | Pret de piata | Сonsole metalice, , pentru corpuri de iluminat, KC-1 | buc | 4.0000 |
| 55 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1.0000 |
| 56 | Pret de piata | Sensor zi/noapte F-602 | buc | 1.0000 |
| 57 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0.0100 |
| 58 | Pret de piata | Intrerupator unitar cu protectie IEK BC10-1-0 ?Cp 250 V | buc | 1.0000 |
| 59 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 20 mm | 100 m | 0.0700 |
| 60 | Pret de piata | Teava rotunda DU 20*2.5 | m | 7.0000 |
| 61 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0.0700 |
| 62 | Pret de piata | Cablu . VVG 3 * 1.5 mm# | m | 7.0000 |
| 63 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 4.0000 |
| 64 | Pret de piata | Mufa terminala | buc | 4.0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. LEA -0.4 kV |  |  |
| 65 | Pret de piata | Limitator de tensiune LVA 440-CS | buc | 3.0000 |
| 66 | Pret de piata | Separator de stilp 160 A tip SZ 51.1 ENSTO | buc | 1.0000 |
|  |  | 3.2. BZUM |  |  |
| 67 | Pret de piata | Dulap de masurari "BZUM-TF-01-100" | buc | 1.0000 |
| 68 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina IEK BH-32 -3P I=40 A | buc | 1.0000 |
| 69 | Pret de piata | Intrerupator automat IEK VA47-29N 16 A 230/400 V | buc | 1.0000 |
| 70 | Pret de piata | Intrerupator automat IEK VA47-29N 10 A 230/400 V | buc | 1.0000 |
| 71 | Pret de piata | Contor electric Landis&Gyr ZMG310 CR | buc | 1.0000 |

4-4  Statia de pompare de canalizare SPC-3. Alimentarea cu energie electrica

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Instalarea stilpilor |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 3.0000 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior K21 | buc | 2.0000 |
| 3 | Pret de piata | Концевая опора К21 тип СВ105-5 | buc | 2.0000 |
| 4 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior УП21 | buc | 1.0000 |
| 5 | Pret de piata | Угловая промежуточная опора УП21 тип СВ105-5 | buc | 1.0000 |
| 6 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu la transee | m3 | 2.0000 |
| 7 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 2.0000 |
| 8 | Pret de piata | Bare de otel cu diametrul 6mm | m | 20.0000 |
| 9 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0.0900 |
| 10 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0.3000 |
| 11 | TsD01B | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transeei | m3 | 2.0000 |
| 12 | TsD01B | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transeei | m3 | 2.0000 |
|  |  | 1.2. Suspendarea conductorilor |  |  |
| 13 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0.0900 |
| 14 | Pret de piata | Cablu -- SIP-2A 3 x 50 + 1 x 54.6 mm2 | m | 90.0000 |
| 15 | Pret de piata | Clema de perforare P2X95 | buc | 12.0000 |
| 16 | Pret de piata | Fisie din otel inox F2007 | m | 6.0000 |
| 17 | Pret de piata | Curea de cablu CSB | buc | 27.0000 |
| 18 | Pret de piata | Consola de ancorare CA1500 | buc | 2.0000 |
| 19 | Pret de piata | Clema de ancorare PA 1500 | buc | 4.0000 |
| 20 | Pret de piata | Clema de suspendare A200 | buc | 2.0000 |
| 21 | Pret de piata | Set pentru suspensie intermediara ES-1500 | buc | 1.0000 |
| 22 | Pret de piata | Clema de distributie RDP 25/CN | buc | 4.0000 |
| 23 | Pret de piata | Clema de ancheraj DUL-ASDE-1045 | buc | 1.0000 |
| 24 | Pret de piata | Clema de ancheraj DUL-ASDE-0655 | buc | 4.0000 |
| 25 | Pret de piata | Clema de ancheraj DUL-ASDE-0740 | buc | 1.0000 |
| 26 | Pret de piata | Clema de distributie SDR/SN IS 95UK | buc | 3.0000 |
| 27 | Pret de piata | Clema HEL-3590 | buc | 1.0000 |
| 28 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor ( LVA-440-CS) | set | 1.0000 |
| 29 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor tip SZ 51.1 ENSTO | set | 1.0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Dulap de evidenta energie electrica BZUM |  |  |
| 30 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, i (BZUM 01-100) | buc | 1.0000 |
| 31 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1.0000 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2.0000 |
| 33 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (Contor) | buc | 1.0000 |
| 34 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0.2000 |
|  |  | 2.2. Iluminarea terenului |  |  |
| 35 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc | 1.0000 |
| 36 | Pret de piata | Corp de iluminat stradal Elmos RKU F/DROSELI PL 250 W E27 alb | buc | 1.0000 |
| 37 | Pret de piata | Lampa cu descarcare in gaze NARVA DRL 250 W E40 | buc | 1.0000 |
| 38 | Pret de piata | Drosel Elmos Q 250 250 W | buc | 1.0000 |
| 39 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC-1 | buc | 1.0000 |
| 40 | Pret de piata | Сonsole metalice, , pentru corpuri de iluminat, KC-1 | buc | 1.0000 |
| 41 | 08-02-370-1 | Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane | buc | 1.0000 |
| 42 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 15 mm | 100 m | 0.0800 |
| 43 | Pret de piata | Teava rotunda DU 15*2.8 | m | 8.0000 |
| 44 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 20 mm | 100 m | 0.0700 |
| 45 | Pret de piata | Teava rotunda DU 20*2.5 | m | 7.0000 |
| 46 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 0.0200 |
| 47 | Pret de piata | Teava rotunda DU 25*2.8 | m | 2.0000 |
| 48 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0.1500 |
| 49 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0.1500 |
| 50 | Pret de piata | Fir electric . PV1 1 * 2.5 mm2 cupru | m | 30.0000 |
| 51 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1.0000 |
| 52 | Pret de piata | Sensor zi/noapte F-602 | buc | 1.0000 |
| 53 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0.0100 |
| 54 | Pret de piata | Intrerupator unitar cu protectie IEK BC10-1-0 ФCp 250 V | buc | 1.0000 |
| 55 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0.0700 |
| 56 | Pret de piata | Cablu . VVG 3 * 1.5 mm# | m | 7.0000 |
| 57 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2.0000 |
| 58 | Pret de piata | Mufa terminala | buc | 2.0000 |
| 59 | Pret de piata | Набор зажимов У123 У2.1 | buc | 1.0000 |
| 60 | Pret de piata | Мостик М32МУ2.1 | buc | 1.0000 |
| 61 | Pret de piata | Рейка К109М2 | buc | 1.0000 |
| 62 | Pret de piata | Сжим | buc | 5.0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. LEA -0.4 kV |  |  |
| 63 | Pret de piata | Limitator de tensiune LVA 440-CS | buc | 3.0000 |
| 64 | Pret de piata | Separator de stilp 160 A tip SZ 51.1 ENSTO | buc | 1.0000 |
|  |  | 3.2. BZUM |  |  |
| 65 | Pret de piata | Dulap de masurari "BZUM-TF-01-100" | buc | 1.0000 |
| 66 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina IEK BH-32 -3P I=40 A | buc | 1.0000 |
| 67 | Pret de piata | Intrerupator automat IEK VA47-29 3P 16 A C 230/400 V | buc | 1.0000 |
| 68 | Pret de piata | Intrerupator automat IEK VA47-29 1P 10 A B 230/400 V | buc | 1.0000 |
| 69 | Pret de piata | Contor electric Landis&Gyr ZMG310 CR | buc | 1.0000 |
|  |  | 3.3. Iluminarea terenului |  |  |
| 70 | Pret de piata | Cofret neechipat IEK ЩМП-1-0 395 x 310 x 220 mm | buc | 1.0000 |

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Amenajarea teritoriului si spatii verzi

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria com Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de proiectare a sistemei de canalizare s. Viisoara , raionul Glodeni.

7-1 Terenul statiei de epurare apelor uzate AT 600. Amenajare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (acces in sapatura) | 100 m3 | 4.9600 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1.9400 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 291.0000 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1.9400 |
| 5 | TsC50B K=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 1.9400 |
| 6 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Перемещение грунта из корыта в насыпь) | 100 m3 | 3.0200 |
| 7 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 3.0200 |
| 8 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1.6600 |
| 9 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 1.6600 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0.1600 |
| 11 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0.1600 |
| 12 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 0.1600 |
| 13 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2.6500 |
| 14 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 2.6500 |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 30.6700 |
| 16 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 4,600.5000 |
| 17 | TsC50B K=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 30.6700 |
| 18 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 30.6700 |
| 19 | TsD10B1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri | 100 m3 | 37.9400 |
|  |  | 1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta |  |  |
| 20 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 1.0100 |
| 21 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 46.0000 |
| 22 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 55.2000 |
| 23 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100 cm x 15 cm x 30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 65.0000 |
|  |  | 1.3. Imbracaminte din piatra sparta trotuar |  |  |
| 24 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0.0100 |
| 25 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 0.4800 |
|  |  | 1.4. Imbracaminte rutiera din piatra sparta in afara terenului |  |  |
| 26 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0.1320 |
| 27 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 6.0000 |
| 28 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 7.2000 |
| 29 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100 cm x 15 cm x 30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 14.0000 |
|  |  | 1.5. Constructia rigolei de scurgere |  |  |
| 30 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.2800 |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 15.6000 |
| 32 | CA02C021 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B15 | m3 | 12.4800 |
| 33 | IfB11A | Strat din piatra bruta in greutate pina la 50 kg/buc, pentru apararea malurilor naturale, taluzelor, plajelor etc., la lucrari pe cursuri de apa, executat prin aruncare, in grosime de 30 cm | m2 | 4.0000 |
|  |  | 1.6. Cascada in trepte (8 buc) |  |  |
| 34 | CA09A | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate | m3 | 1.0400 |
| 35 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 6.8000 |
| 36 | IzF18F | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu lapte de ciment, sprituit peste hidroizolatii inclinate peste 40 % sau verticale | m2 | 6.8000 |
|  |  | 1.7. Gard european |  |  |
| 37 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 7.6200 |
| 38 | CO06B2 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat ( Panou ECO H-1,85m L-2,5m D-4.0 mm zincat + Stilpi din tava profilata 60x40x2 H=2.3m -60 buc) | m | 148.5000 |
| 39 | Pret de piata | Element de fixare Standard zincat | buc | 240.0000 |
| 40 | Pret de piata | Suruburi WSPC 5.5x51mm | buc | 240.0000 |
| 41 | Pret de piata | Capac 60x40mm | buc | 60.0000 |
| 42 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7.2000 |
| 43 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 8.1000 |
| 44 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 359.9000 |
|  |  | 1.8. Spatii verzi |  |  |
| 45 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 30.0000 |
| 46 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi | buc | 30.0000 |
| 47 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 6.8500 |
| 48 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 15.5000 |
| 49 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 21.9500 |

7-4  Terenul statiei de pompare de canalizare SPC-3.Amenajare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1.5400 |
| 2 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (In rezerva) | 100 m3 | 0.5100 |
| 3 | TsC22D1 K=2.0 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II K=2.0 | 100 m3 | 0.5100 |
| 4 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (din rezerva) | 100 m3 | 0.5100 |
| 5 | TsC22D1 K=2.0 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II K=2.0 | 100 m3 | 0.5100 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1.0300 |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 154.5000 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1.0300 |
| 9 | TsC50B K=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0.8500 |
| 10 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Грунт и корыта в насыпь) | 100 m3 | 0.5100 |
| 11 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1.1400 |
| 12 | TsC22D1 K=3.0 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (Urmatorii 30 metri K=3.0) | 100 m3 | 1.1400 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6.9900 |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1,048.5000 |
| 15 | TsC50B K=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 6.9900 |
| 16 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 8.6400 |
| 17 | TsD10B1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri | 100 m3 | 8.6400 |
|  |  | 2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta |  |  |
| 18 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0.6600 |
| 19 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 30.0000 |
| 20 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 36.0000 |
|  |  | 3. Imbracaminte rutiera din piatra sparta in afara terenului |  |  |
| 21 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0.1100 |
| 22 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 22.0000 |
| 23 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 26.4000 |
| 24 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Val din beton) | m3 | 0.1800 |
|  |  | 4. Gard european |  |  |
| 25 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 3.2100 |
| 26 | CO06B2 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat ( Panou ECO H-1,85m L-2,5m D-4.0 mm zincat + Stilpi din tava profilata 60x40x2 H=2.3m -28 buc) | m | 62.5000 |
| 27 | Pret de piata | Element de fixare Standard zincat | buc | 112.0000 |
| 28 | Pret de piata | Suruburi WSPC 5.5x51mm | buc | 112.0000 |
| 29 | Pret de piata | Capac 60x40mm | buc | 28.0000 |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3.2000 |
| 31 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 8.1000 |
| 32 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 109.3700 |
|  |  | 5. Spatii verzi |  |  |
| 33 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 2.3000 |
| 34 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 2.5500 |
| 35 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 4.8500 |