| Spitalul raional Ocnita Constructia putului si a pantei de acces | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini

Constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Constructia din metal din putul dispozitivului de ridicare S=1000kg. la 5 statii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri(Cornier 100x100x10mm.)(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия) |  |  | kg |  | 3 624,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 688,5600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,2400 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 36,2400 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 36,2400 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice(cornare 100*100*10mm.) |  |  | kg |  | 3 624,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 18,1200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 28,9920 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 54,3600 |  |
| 2 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri(Cornier 75x75x6mm)(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия) |  |  | kg |  | 1 157,52 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 219,9288 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,5752 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 11,5752 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 11,5752 |  |
|  | 2775276309886-1 |  | Confectii metalice(cornare 75*75*6mm.) |  |  | kg |  | 1 157,5200 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,7876 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,2602 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 17,3628 |  |
| 3 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri(Foi de metal 6,0mm.)(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия) |  |  | kg |  | 7,85 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,4915 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0785 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0785 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,0785 |  |
|  | 2775276309886-2 |  | Confectii metalice(Foi de metal 6,0mm.) |  |  | kg |  | 7,8500 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0393 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0628 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,1177 |  |
| 4 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri(otel rotund d=20mm.)(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия) |  |  | kg |  | 37,05 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,0395 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3705 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,3705 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,3705 |  |
|  | 2775276309886-3 |  | Confectii metalice(otel rotund d=20mm.) |  |  | kg |  | 37,0500 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1852 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,2964 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,5557 |  |
| 5 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 4,83 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 35,1624 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 57,9600 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 28,9800 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 4,0572 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 14,4900 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,2450 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia din metal din putul dispozitivului de ridicare S=1000kg. la 5 statii |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 1. Constructia putului |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.1. Fundatia |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |
| 7 | TsA05C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren tare |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,28 |  |
| 8 | TsC35A12 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 1 категории) |  |  | 100 m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
| 9 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  |  | 100m2 |  | 0,11 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,75 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,56 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 10 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) |  |  | m3 |  | 1,15 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,54 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,19 |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 214,88 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,91 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,84 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,31 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
| 11 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 16 AIII) |  |  | kg |  | 108,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,85 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,33 |  |
|  | 2710602200000316 |  | Otel beton, diam de 16 mm A III |  |  | kg |  | 111,11 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,26 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,08 |  |
| 12 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 AI) |  |  | kg |  | 34,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  | 271060220000016 |  | Otel beton, diam de 6 mm A I |  |  | kg |  | 34,85 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |
| 13 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) |  |  | m2 |  | 19,52 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,93 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,50 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,86 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,59 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,98 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,56 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,95 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,34 |  |
| 14 | CA03G02 |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) |  |  | m3 |  | 4,40 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 17,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,76 |  |
|  | 26631021000-1 |  | Beton B25 |  |  | m3 |  | 4,51 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,44 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,64 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |
| 15 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,20 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,76 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |
| 16 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  |  | 100m2 |  | 0,09 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,61 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,46 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
| 17 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 10 AIII) |  |  | kg |  | 142,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,67 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,43 |  |
|  | 2710602200000310 |  | Otel beton, diam de 10 mm A III |  |  | kg |  | 145,55 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 21,30 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,42 |  |
| 18 | CA03G02 |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 26631021000-1 |  | Beton B25 |  |  | m3 |  | 1,54 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
| 19 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 15,00 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 10,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pereti exteriori, buiandrugi,stilpi,briu |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 16 AIII) Стм-1 |  |  | kg |  | 378,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 20,41 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,13 |  |
|  | 2710602200000316 |  | Otel beton, diam de 16 mm A III |  |  | kg |  | 387,45 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 56,70 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,78 |  |
| 21 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 AI) Стм-1 |  |  | kg |  | 131,60 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,11 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |
|  | 271060220000016 |  | Otel beton, diam de 6 mm A I |  |  | kg |  | 134,89 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 19,74 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,32 |  |
| 22 | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8 мм включительно, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке, ) D 6mm Стм -1 |  |  | kg |  | 121,60 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,59 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 124,64 |  |
| 23 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления Стм 1 |  |  | m2 |  | 99,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,88 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 104,16 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 29,76 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,98 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,96 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 7,94 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 9,92 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,35 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 11,90 |  |
| 24 | CA03G02 |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Стм 1 |  |  | m3 |  | 10,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 40,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 26631021000-1 |  | Beton B25 |  |  | m3 |  | 10,25 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,01 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,50 |  |
| 25 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) D=14 Бм1 |  |  | kg |  | 121,60 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,30 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 2710602200014 |  | Otel beton PC 52 diam d14mm |  |  | kg |  | 124,64 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,22 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 36,48 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 26 | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8 мм включительно, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке, ) D 6mm Бм1 |  |  | kg |  | 56,80 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,61 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 58,22 |  |
| 27 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d14mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) D=14 Бм2 |  |  | kg |  | 200,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,02 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 2710602200014 |  | Otel beton PC 52 diam d14mm |  |  | kg |  | 205,41 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,00 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 60,12 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 28 | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8 мм включительно, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке, ) D 6mm Бм2 |  |  | kg |  | 85,20 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,92 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 87,33 |  |
| 29 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) |  |  | m2 |  | 64,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,72 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 68,04 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 19,44 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,94 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,24 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,18 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 6,48 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,78 |  |
| 30 | CD64D |  | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m (Рядовая кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением растворов М-25, М-50 в построечных условиях стен, высотой более 4 м) |  |  | m3 |  | 46,18 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 186,57 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 37,41 |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 45,26 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 924,06 |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 6,28 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 301,09 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,10 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 14,32 |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |
| 31 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) |  |  | m2 |  | 153,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 114,75 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,46 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  |  | h-ut |  | 688,50 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori, buiandrugi,stilpi,briu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Acoperis si copertina |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) |  |  | m3 |  | 0,37 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 8,02 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,89 |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 0,31 |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 2,66 |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 1,62 |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 1,25 |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,73 |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 14,06 |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 33 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 0.21m3 |  |  | m2 |  | 19,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,33 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,28 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |
| 34 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) |  |  | m2 |  | 19,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 22,51 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 234,84 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
| 35 | RpIzC13A1 |  | Strat termoizolant, executat la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, realizat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolemn stufit, izostuf sau similare) asezate sub invelitori pe pene metalice sau din beton armat, inclusiv accesorile metalice de prindere si fixare cu suruburi mecanice (Термоизоляционный слой крыш из асбоцемента, оцинкованных листов волнистых или гофрированных, выполненный из плит энергосберегающего термоизоляционного материала (изолема, камышита, изостуфа), уложенных под кровлю на металлические или железобетонные балки, включая металлические крепления на механических болтах) |  |  | m2 |  | 19,00 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 4,56 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,03 |  |
|  | 2521302602904 |  | Placi din material termoizolant cu energie redusa |  |  | m2 |  | 19,96 |  |
|  | 2874115800858 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm |  |  | buc |  | 52,84 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 52,84 |  |
|  | 2710403647000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime |  |  | kg |  | 25,05 |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 36 | CG02B1 |  | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Черный пол из необработанных хвойных досок, на площади меньше или равной 16 м2, пропитанный 2 слоями лигнолинеума, выполненный из ряда досок, прибитых на хвойные лаги) |  |  | m2 |  | 19,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 18,05 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,90 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,71 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,38 |  |
|  | 2710912611607 |  | Zgura |  |  | kg |  | 13,30 |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  |  | kg |  | 1,90 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |
| 37 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) |  |  | m2 |  | 19,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 20,90 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,90 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  | m2 |  | 22,94 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 11,97 |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 99,75 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 6,48 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
| 38 | CK26B |  | Retinator de zapada |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 27431235490-6 |  | Retinator de zapada |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 39 | CK26B |  | Elemente decorative |  |  | m |  | 12,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |
|  | 27431235490-8 |  | Element decorativ |  |  | m |  | 12,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 40 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 4,40 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,32 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 4,76 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 6,34 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 0,36 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,68 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 0,45 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 45,32 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 41 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 32,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 11,20 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 34,27 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 13,06 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 16,32 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 8,16 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 8,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
| 42 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Подшивка потолка антисептированой доской), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 0,03mc |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,28 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 43 | CE06A |  | Stresina din tabla profilata |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  | m2 |  | 4,83 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 2,52 |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 1,37 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 44 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) p-u copertina |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 2,17 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,34 |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 3,80 |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 45 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 0.21m3 |  |  | m2 |  | 4,50 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,01 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 46 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) |  |  | m2 |  | 4,50 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,95 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  | m2 |  | 5,43 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 2,83 |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 23,62 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 1,54 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 47 | CK26B |  | Elemente decorative |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,92 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 27431235490-8 |  | Element decorativ |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 48 | CE06A |  | Stresina din tabla profilata |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  | m2 |  | 6,04 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 3,15 |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 26,25 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 1,71 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
| 49 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 3,20 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,96 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 3,46 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 4,61 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 0,26 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,49 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 0,33 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 32,96 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 50 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 5,50 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,92 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 5,89 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 2,24 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 2,81 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 1,40 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis si copertina |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) |  |  | m3 |  | 7,06 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,99 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 8,12 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,71 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,97 |  |
| 52 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5 BP-1 |  |  | kg |  | 66,70 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,67 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,33 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 67,37 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,33 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,67 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,01 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 53 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa B15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона B15, толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2) |  |  | m2 |  | 32,80 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 22,30 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,92 |  |
|  | 2663102100969-1 |  | Beton de ciment clasa C15 |  |  | m3 |  | 3,36 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,28 |  |
| 54 | CG22E |  | Pardoseli din beton B22,5 in grosime de 25mm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B22,5, толщиной 25 mm, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2) |  |  | m2 |  | 32,80 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 24,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,28 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,72 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 295,20 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,85 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari interioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) |  |  | m2 |  | 170,85 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 239,19 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 51,25 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 793,92 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,13 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,20 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,37 |  |
| 56 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 170,85 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 20,50 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 70,90 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,54 |  |
| 57 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti |  |  | m2 |  | 170,85 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 208,44 |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 392,95 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,68 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 1,03 |  |
| 58 | CI21A |  | Placarea soclului cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  | m2 |  | 9,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,10 |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 9,27 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 40,00 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,91 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |
| 59 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  |  | 100m2 |  | 0,10 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,68 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,51 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
| 60 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5 BP-1 |  |  | kg |  | 27,70 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,69 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 27,98 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,31 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 61 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона B15), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2) отмостки |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2663102100969-1 |  | Beton de ciment clasa C15 |  |  | m3 |  | 1,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
| 62 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 х 400 мм) |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,90 |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 11,33 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 48,88 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 4,78 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Golurile de usa |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 16,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,36 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,36 |  |
| 64 | RpCF10A |  | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru |  |  | m3 |  | 3,28 |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 15,65 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,17 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |
| 65 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) Consolidarea golurilor de usa |  |  | kg |  | 500,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 95,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,00 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,00 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 500,00 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,50 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,00 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 7,50 |  |
|  |  |  |  | Total Golurile de usa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia putului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Panta de acces |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |
| 67 | TsA05C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren tare |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,28 |  |
| 68 | TsC35A12 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 1 категории) |  |  | 100 m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
| 69 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  |  | 100m2 |  | 0,32 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,18 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,63 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |
| 70 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) |  |  | m2 |  | 154,34 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,15 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 162,06 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 46,30 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 4,63 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 7,72 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 12,35 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 15,43 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,54 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 18,52 |  |
| 71 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-5 |  |  | kg |  | 427,52 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,69 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,14 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 431,80 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,14 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,28 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 128,26 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
| 72 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) |  |  | m3 |  | 31,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 122,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,15 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 32,09 |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 5 792,35 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 24,42 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 22,54 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,45 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,77 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 7,75 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 12,40 |  |
| 73 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 х 400 мм) |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,90 |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 11,33 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 48,88 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 4,78 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
| 74 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,26 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,29 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,45 |  |
| 75 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  |  | 100m2 |  | 0,32 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,18 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,63 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |
| 76 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство железобетонных полов с упрочненным верхним слоем толщиной 20 см. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) plasa sudata VR 5 219 kg |  |  | m2 |  | 37,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,86 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 7,66 |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  | 218,89 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 169,83 |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 1,96 |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 0,98 |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 5,66 |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 0,14 |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 10,94 |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 21,51 |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 1,52 |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |
| 77 | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Configuratia conform proiectului de executie |  |  | m |  | 54,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 48,60 |  |
|  | 2812106305714 |  | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) |  |  | m |  | 54,00 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,40 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 3,24 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 37,80 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,35 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 10,80 |  |
| 78 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 х 400 мм) |  |  | m2 |  | 38,75 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 112,38 |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 39,92 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 172,21 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 16,83 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 2,83 |  |
| 79 | CN13B |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de tencuiala driscuita (Декоративная окраска рельефных поверхностей красками на основе целлюлозных связующих, вручную, в 3 слоя, по затертой штукатурке) |  |  | m2 |  | 5,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,43 |  |
|  | 2430116104150 |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic |  |  | kg |  | 21,60 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Total Panta de acces |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CNAS |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Regie |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |