| Lucrari de amenajare exterioara la Scoala auxiliara nr. 6, mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pavare |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 11.30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3.277 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.04 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.452 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 3.322 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Decaparea imbracamintei asfaltice, bordurilor si fundatiei sub borduri, stratului suport) | 100 m3 | 4.22 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 20.129 |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei; stringerea materialului decapat in gramezi.) - la pereu | m3 | 6.20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9.92 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.118 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 4.805 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 4.805 |
| 4 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 26.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 38.425 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 783.40 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 202.117 |
| 6 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 16.87 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 152.336 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 16.87 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 20.244 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (la pereu) | 100 m3 | 0.23 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.029 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2.169 |
| 8 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H-12 cm | m3 | 211.80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 63.54 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 268.986 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 10.59 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8.896 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 46.172 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1.059 |
| 9 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat, gr. 60mm, gri) | m2 | 1657.00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1677.547 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 52.361 |
|  | 2661112800655 | Pavaj vibropresat tip caramida 200x100mm, gr. 60mm, gri | m2 | 1681.855 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 2651.20 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26064.61 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 8.285 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 142.005 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 33.14 |
| 10 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat, gr. 60mm, color) | m2 | 30.00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 30.372 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.948 |
|  | 2661112800656 | Pavaj vibropresat tip caramida 200x100mm, gr. 60mm, color | m2 | 30.45 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 48.00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 471.90 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.15 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2.571 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0.60 |
| 11 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Pavaj vibropresat, gr. 40mm, gri) - K=0.7 la ciment si nisip pentru strat. | m2 | 78.00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 78.967 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.465 |
|  | 2661112800657 | Pavaj vibropresat tip caramida 200x100mm, gr. 40mm, gri | m2 | 79.17 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 124.80 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 858.858 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.39 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 4.679 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1.56 |
| 12 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 7.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.60 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 3.15 |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 314.16 |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0.214 |
|  |  | Capitolul 1.2. Borduri |  |  |
| 13 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 22.80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33.06 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 22.80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7.068 |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 100mm | m3 | 7.60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7.524 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 8.74 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.76 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1.596 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3.192 |
| 16 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) | m | 91.10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13.665 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 40.084 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 4.099 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm | m | 91.555 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.547 |
| 17 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) | m | 162.30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24.345 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 71.412 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 7.304 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 mm | m | 163.112 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.974 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.