Aprobat:

Conducătorul Grupului de lucru

Primarul mun. Strășeni

______________________________ Valentina Casian

Formular Nr.1

Win Смета

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45453000-7 | Lucrări de reparație capitală a grupelor la Grădinița creșă nr. 1 din mun. Strășeni | Conform caietului de sarcini - anexă la documentația de concurs |  | 627 328,18 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Grupa 1 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 33,000 |
| 2 | CJ04B | Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane | m | 25,000 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,000 |
| 4 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,000 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,000 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,000 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 7 | RpCO56C | Demontari: captuseli din OSB | m2 | 37,500 |
| 8 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 75,000 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 75,000 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 75,000 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 75,000 |
| 12 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 75,000 |
| 13 | CF02B5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 75,000 |
| 14 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 20,000 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 75,000 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 75,000 |
| 17 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 32,000 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 75,000 |
| 19 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 75,000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 75,000 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 75,000 |
|  |  | 1.1.3. Pardosele |  |  |
| 22 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m | 25,000 |
| 23 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 33,000 |
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 33,000 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 33,000 |
| 26 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu membrana bitumoasa, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 | 33,000 |
| 27 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Gr =8 cm | m2 | 33,000 |
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 33,000 |
| 29 | CG09A | Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 25,000 |
|  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) | m2 | 1,890 |
| 31 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1,890 |
|  |  | 1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 32 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 33 | RpCO56C | Demontari: captuseli din OSB | m2 | 0,270 |
| 34 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 25,000 |
| 35 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,800 |
| 36 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 3,000 |
| 37 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,000 |
| 38 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 25,000 |
| 39 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 | buc | 4,000 |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc | 4,000 |
| 41 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 20,000 |
| 42 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 32,000 |
| 43 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, Bimetal corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 4,000 |
| 44 | ID06A | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 4,000 |
| 45 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set | 4,000 |
|  |  | 1.1.6. Retele de incalzire in pardoseala |  |  |
| 46 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 3,000 |
| 47 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,000 |
| 48 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 20,500 |
| 49 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 6,300 |
| 50 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic (Racordarea sistemelor de incalzire in pardosea) | m | 4,000 |
| 51 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90 grade) | buc | 4,000 |
| 52 | IA52A | Cutie metalica pentru distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11) sau analogic | buc | 1,000 |
| 53 | IA37B | Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. (Manopera) | buc | 1,000 |
| 54 | IC46A | Set Distribuitor inox FERRO 1 6Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera) | buc | 1,000 |
| 55 | IC35A | Teava podele calde PE-RT Herz 16x2 cu 5 straturi sau analogic | m | 295,000 |
|  |  | 1.2. Grupa 2 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |
| 56 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 33,000 |
| 57 | CJ04B | Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane | m | 25,000 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,000 |
| 59 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,000 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,000 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,000 |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |
| 62 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 12,500 |
| 63 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 75,000 |
| 64 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 75,000 |
| 65 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 75,000 |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 75,000 |
| 67 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 75,000 |
| 68 | CF02B5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 75,000 |
| 69 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 20,000 |
| 70 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 75,000 |
| 71 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 75,000 |
| 72 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 32,000 |
| 73 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 75,000 |
| 74 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 75,000 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 75,000 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 75,000 |
|  |  | 1.2.3. Pardosele |  |  |
| 77 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m | 25,000 |
| 78 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 33,000 |
| 79 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 33,000 |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 33,000 |
| 81 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu membrana bitumoasa, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 | 33,000 |
| 82 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Gr =8 cm | m2 | 33,000 |
| 83 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 33,000 |
| 84 | CG09A | Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 25,000 |
|  |  | 1.2.4. Timplarie |  |  |
| 85 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) | m2 | 1,890 |
| 86 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1,890 |
|  |  | 1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 87 | RpCO56C | Demontari: captuseli din OSB | m2 | 0,270 |
| 88 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 25,000 |
| 89 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,800 |
| 90 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 3,000 |
| 91 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,000 |
| 92 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 25,000 |
| 93 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 | buc | 4,000 |
| 94 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc | 4,000 |
| 95 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 20,000 |
| 96 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 32,000 |
| 97 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, Bimetal corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 4,000 |
| 98 | ID06A | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 4,000 |
| 99 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set | 4,000 |
|  |  | 1.2.6. Retele de incalzire in pardoseala |  |  |
| 100 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 3,000 |
| 101 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,000 |
| 102 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 20,500 |
| 103 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 6,300 |
| 104 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic (Racordarea sistemelor de incalzire in pardosea) | m | 4,000 |
| 105 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90 grade) | buc | 4,000 |
| 106 | IA52A | Cutie metalica pentru distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11) sau analogic | buc | 1,000 |
| 107 | IA37B | Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. (Manopera) | buc | 1,000 |
| 108 | IC46A | Set Distribuitor inox FERRO 1 6Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera) | buc | 1,000 |
| 109 | IC35A | Teava podele calde PE-RT Herz 16x2 cu 5 straturi sau analogic | m | 295,000 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice |  |  |
|  |  | 2.1. Grupa 1 |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 110 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 8,000 |
| 111 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,000 |
| 112 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 50,000 |
| 113 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, ) | buc | 3,000 |
| 114 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 3,000 |
| 115 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
|  |  | 2.1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 116 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,500 |
| 117 |  | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 30,000 |
| 118 |  | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 20,000 |
| 119 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,500 |
| 120 | Pret de piata | Teava din PVC dm.20 | m | 50,000 |
| 121 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu 1- 2 clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
| 122 |  | Intrerupator cu 1 clape | buc | 2,000 |
| 123 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,030 |
| 124 |  | Priza | buc | 3,000 |
| 125 | 08-03-594-11 | Montarea Corp de iluminat cu lampi LED | 100 buc | 0,020 |
| 126 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V | buc | 2,000 |
|  |  | 2.2. Grupa 2 |  |  |
|  |  | 2.2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 127 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 8,000 |
| 128 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,000 |
| 129 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 50,000 |
| 130 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, ) | buc | 3,000 |
| 131 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 3,000 |
| 132 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
|  |  | 2.2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 133 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,500 |
| 134 |  | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 30,000 |
| 135 |  | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 20,000 |
| 136 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,500 |
| 137 | Pret de piata | Teava din PVC dm.20 | m | 50,000 |
| 138 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu 1- 2 clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
| 139 |  | Intrerupator cu 1 clape | buc | 2,000 |
| 140 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,030 |
| 141 |  | Priza | buc | 3,000 |
| 142 | 08-03-594-11 | Montarea Corp de iluminat cu lampi LED | 100 buc | 0,020 |
| 143 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 144 | Pret de piata | Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. | set | 2,000 |
| 145 | Pret de piata | Set Distribuitor inox FERRO 1/6 Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic | set | 2,000 |

| Elaborat, domeniul 12a Certificat seria 2024-ED nr.0388 | Damian Vitalie |
| --- | --- |
| Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 12 a,b Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2023-VP nr.153 | Tudor Țurcanu Aviz de verificare nr. 160 din 22.06.2026 |

Executor: Cristian ȘAPTEFRAȚI

Specialist principal achiziții publice

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI