| Reconstructia acoperisului (de tip sarpanta) al blocurilor (A,B,C,D,E) Liceul Teoretic "Ion Creanga", mun. Chisinau, str. Studentilor, nr.8 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 42\2021-1

Reconstructie (Blocul A;E)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Blocul A,E |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea parapetului existent) | m3 | 7,60 |
| 2 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (Capac parapet 84 m.l.*0.6m*0.1=5.04m3) | m3 | 5,04 |
| 3 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 1 700,00 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1 700,00 |
| 5 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (streasina din beton) | m3 | 13,20 |
|  |  | Capitolul 1.2. Diferite |  |  |
| 6 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (coborirea gunoiului de pe acoperis) | t | 240,00 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 240,00 |
|  |  | Capitolul 2. Constructiv |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Blocul A |  |  |
| 8 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (forarea gaurilor d20mm in betonul existent, curatirea lor si pregatirea p-u fixarea Elementelor de Legatura prin umplerea cu mortar ciment-nisip M100 cu adaus de clei PVA (10%) sau adeziv pe baza de polimeri chimici (bauxita) (anchere din bulon M12) | buc | 161,00 |
| 9 |  | Bulon M12 | buc | 161,00 |
| 10 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piesa inglobata Pi 4.7kg*9buc)) | kg | 42,30 |
| 11 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 662,10 |
| 12 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 282,40 |
| 13 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 89,00 |
| 14 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20) | m3 | 17,80 |
| 15 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidarie din blocuri de calcar lacustru M35) | m3 | 8,30 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 918,15 |
| 17 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,92 |
| 18 |  | Eclisa E1 (constructiv pl 12) | buc | 155,00 |
| 19 |  | Eclisa E2 (constructiv pl 12) | buc | 88,00 |
| 20 |  | Eclisa E3 (constructiv pl 12) | buc | 48,00 |
| 21 |  | Eclisa E4 (constructiv pl 12) | buc | 120,00 |
| 22 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 13,72 |
| 23 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 5,75 |
|  |  | Capitolul 2.2. Blocul E |  |  |
| 24 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (forarea gaurilor d20mm in betonul existent, curatirea lor si pregatirea p-u fixarea Elementelor de Legatura prin umplerea cu mortar ciment-nisip M100 cu adaus de clei PVA (10%) sau adeziv pe baza de polimeri chimici (bauxita) (anchere din bulon M12) | buc | 431,00 |
| 25 |  | Bulon M12 | buc | 431,00 |
| 26 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 650,76 |
| 27 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 474,60 |
| 28 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 142,50 |
| 29 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20) | m3 | 28,50 |
| 30 |  | Eclisa E1 (constructiv pl 22) | buc | 456,00 |
| 31 |  | Eclisa E2 (constructiv pl 22) | buc | 160,00 |
| 32 |  | Eclisa E3 (constructiv pl 22) | buc | 160,00 |
| 33 |  | Eclisa E4 (constructiv pl 22) | buc | 202,00 |
| 34 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 33,95 |
| 35 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 14,15 |
|  |  | Capitolul 3. Arhitectura |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Blocul A |  |  |
| 36 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30; 50*50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (4.83m3\m2) se iau dupa proiect Constructiv pl.12) | m2 | 700,00 |
| 37 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala | m3 | 24,30 |
| 38 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 24,30 |
| 39 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 700,00 |
| 40 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 700,00 |
| 41 | CE31C2 | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Stresina din tabla vopsita, K=1.1 pentru tabla, Rigle de rasinaose K=0) | m2 | 100,00 |
| 42 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D88mm) | m | 120,00 |
| 43 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm) | m | 85,00 |
| 44 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada pe acoperis (70 m.l) | kg | 469,00 |
| 45 | CE20A | Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv | m | 52,00 |
| 46 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala 15cm grosime asezata in cerdac, Vata minerala densitatea 150kg\m3- 100mm; Vata minerala densitatea 100kg\m3- 50mm) | m2 | 470,00 |
| 47 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (asezata in cerdac) | m2 | 470,00 |
| 48 | CC03C1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi (plasa VR d3, 100*100) | kg | 1 043,40 |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 470,00 |
| 50 | CG01B2 | Strat suport pentru pardoseli executat din dale prefabricate din fibrobeton B 35 asezate pe un strat de nisip de 2 cm grosime, cu rosturile intre dale umplute cu bitum, iar spatiile dintre dale si pereti, cu nisip uscat. Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de nisip (k=2) | m2 | 470,00 |
| 51 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m (canale de ventilare) | m3 | 3,50 |
| 52 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Cherestea 50mm, confectionarea nisei pentru jgheab) | m3 | 5,00 |
| 53 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (hidroizolarea cu mastica bituminoasa, confectionarea nisei pentru jgheab) mastica bituminoasa K=2.5 | m2 | 100,00 |
| 54 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata, 0.5mm, confectionarea nisei pentru jgheab) | m2 | 125,00 |
| 55 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (placare cu OSB 18mm, confectionarea nisei pentru jgheab) | m2 | 100,00 |
| 56 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata, 0.5mm, conexiunea la perete existent) | m2 | 28,00 |
| 57 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (hidroizolarea cu mastica bituminoasa, conexiunea la perete existent) mastica bituminoasa K=2.5 | m2 | 20,00 |
| 58 | CF01D1 | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 50-T preparat manual pe santier | m3 | 0,04 |
|  |  | Capitolul 3.2. Blocul E |  |  |
| 59 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30; 50*50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (11.04m3\m2) se iau dupa proiect Constructiv pl.20) | m2 | 1 600,00 |
| 60 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala | m3 | 59,14 |
| 61 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 59,14 |
| 62 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 600,00 |
| 63 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 1 600,00 |
| 64 | CE31C2 | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Stresina din tabla vopsita, K=1.1 pentru tabla, Rigle de rasinaose K=0) | m2 | 180,00 |
| 65 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D88mm) | m | 170,00 |
| 66 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm) | m | 96,00 |
| 67 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada pe acoperis (160 m.l) | kg | 1 072,00 |
| 68 | CE20A | Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv | m | 140,00 |
| 69 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala 15cm grosime asezata in cerdac, Vata minerala densitatea 150kg\m3- 100mm; Vata minerala densitatea 100kg\m3- 50mm) | m2 | 350,00 |
| 70 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (asezata in cerdac) | m2 | 350,00 |
| 71 | CC03C1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi (plasa VR d3, 100*100) | kg | 777,00 |
| 72 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 350,00 |
| 73 | CG01B2 | Strat suport pentru pardoseli executat din dale prefabricate din fibrobeton B 35 asezate pe un strat de nisip de 2 cm grosime, cu rosturile intre dale umplute cu bitum, iar spatiile dintre dale si pereti, cu nisip uscat. Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de nisip (k=2) | m2 | 350,00 |
| 74 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m (canale de ventilare) | m3 | 2,30 |
|  |  | Capitolul 3.3. Scari metalice |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. Scara metalica SM 1-1 buc |  |  |
| 75 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (scara verticala pentru acces pe acoperis SM1-1buc plansa 28) | kg | 80,20 |
| 76 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,08 |
|  |  | Capitolul 3.3.2. Scara metalica SM 2-2 buc |  |  |
| 77 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (scara verticala pentru acces pe acoperis SM2-2buc plansa 28) | kg | 92,55 |
| 78 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,09 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.