| Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze - str-la A.Puskin). Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze - Taras Sevcenco), din or. Singerei | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitectural-constructive (07/02-23-SAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pozitia 1 Разгонка 1,5м 4000х4700х600(h)mm; Poz.3 Радиусная пирамида 5000х600(h)mm; Poz. 6 Трамплин с радиусом 1640х1100х600(h)mm |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (poz 1) | m3 | 6,204 |
| 2 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa | m3 | 6,964 |
| 3 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,670 |
| 4 | CB03C | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 67,000 |
| 5 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 235,500 |
| 6 | CC02M | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 24,200 |
| 7 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 71,310 |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5 Bp-I 50x50 (6,47 kg/m2) | kg | 431,000 |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 | m3 | 3,400 |
| 10 | CG48A | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Beton C30 pe plasa ф10 A III 150x150 (574,76 kg) | m2 | 66,600 |
| 11 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 150 mm | m2 | -66,600 |
| 12 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului / Деталь из стали 4 мм, вырезанная на лазере | m2 | 4,800 |
|  |  | Capitolul 2. Pozitia 2 Фанбокс с кинковой гранью и перилой 5500х4700х600(h)mm |  |  |
| 13 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa | m3 | 8,910 |
| 14 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,259 |
| 15 | CB03C | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 2,500 |
| 16 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 14,530 |
| 17 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5 Bp-I 50x50 (6,47 kg/m2) | kg | 167,250 |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 | m3 | 1,300 |
| 19 | CG48A | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Beton C30 pe plasa ф10 A III 150x150 (223,1 kg) | m2 | 25,850 |
| 20 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 150 mm | m2 | -25,850 |
|  |  | Capitolul 3. Pozitia 5 Радиусная пирамида 10370x1650x600(h) |  |  |
| 21 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa | m3 | 7,700 |
| 22 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0,630 |
| 23 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,173 |
| 24 | CB03C | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 17,325 |
| 25 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 281,700 |
| 26 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 199,560 |
| 27 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5 Bp-I 50x50 (6,47 kg/m2) | kg | 112,000 |
| 28 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 | m3 | 0,865 |
| 29 | CG48A | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Beton C30 pe plasa ф10 A III 150x150 (223,1 kg) | m2 | 17,300 |
| 30 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 150 mm | m2 | -17,300 |
|  |  | Capitolul 4. Pozitia 7 Рейл 5500х60х350(h) |  |  |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 89,800 |
| 32 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,090 |
|  |  | Capitolul 5. Pozitia 8 Грайнд-бокс 2,0м 4640х700х500(h) |  |  |
| 33 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa | m3 | 0,955 |
| 34 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,067 |
| 35 | CB03C | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 13,450 |
| 36 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 109,400 |
| 37 | CC02M | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11,800 |
| 38 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 56,000 |
| 39 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5 Bp-I 50x50 (6,47 kg/m2) | kg | 43,350 |
| 40 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 | m3 | 0,335 |
| 41 | CG48A | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Beton C30 pe plasa ф10 A III 150x150 (57,82 kg) | m2 | 6,700 |
| 42 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 150 mm | m2 | -6,700 |
|  |  | Capitolul 6. Pozitia 9 Металлическая скамья с разгонкой 11400х230х350(h) |  |  |
| 43 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare / Металлическая скамья с разгонкой 11400х230х350(h) pe beton B15; conform plansei 4 din 07/02-23-SAC | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 7. Ingradiri ОГ-1...ОГ-6 |  |  |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3 828,220 |
| 45 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 3,830 |
|  |  | Capitolul 8. Tabla de sah |  |  |
| 46 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi de teracota striata de culoare neagra 300x300 | m2 | 2,880 |
| 47 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi de teracota striata de culoare alba 300x300 | m2 | 2,880 |
| 48 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi de teracota striata de culoare alba (in jurul terenului de joc) | m2 | 2,240 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.