| Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa 96/2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Plan general (10/25-3 PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare balansoar |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 5,70 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 1,35 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 14,55 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,45 |  |  |
| 2 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare complex tobogane; k=2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 9,70 |  |  |
| 3 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare nisipiera |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 9,70 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 4 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare scranciob |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 9,70 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 5 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare tobogan |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 4,85 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 6 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare complex de bare sport; k=2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 30,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 77,60 |  |  |
| 7 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare masa cu scaune |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 4,85 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 8 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare banci |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 36,10 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 8,55 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 92,15 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 2,85 |  |  |
| 9 |  |  | RpCP45D |  |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,288 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,80 |  |  |
| 10 |  |  | RpCP45D |  |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,100 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 11,262 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 11,262 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,563 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 1,689 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 2,815 |  |  |
| 11 |  |  | RpCS19G |  |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x20x8 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,190 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 201,809 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 201,809 |  |  |
| 12 |  |  | RpCS19G |  |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 735,050 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 191,113 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 191,113 |  |  |
| 13 |  |  | DI109 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt carosabil |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,530 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 159,248 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0191 |  |  |  | 1,901 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 77,136 |  |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 77,136 |  |  |
| 14 |  |  | DI109 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt pietonal |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,340 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 53,344 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,637 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 25,838 |  |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 25,838 |  |  |
| 15 |  |  | RpCB18F |  |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare betoane ruinate |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,180 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,1000 |  |  |  | 25,578 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 16,078 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,609 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 3,532 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 3,532 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 1,827 |  |  |
| 16 |  |  | TsC35B11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Decapare pietris |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0200 |  |  |  | 0,969 |  |  |
| 17 |  |  | TsC35B11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,136 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0200 |  |  |  | 12,859 |  |  |
| 18 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,630 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 111,361 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Carosabil asfaltat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | DI155A |  |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=4 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 390,930 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0349 |  |  |  | 83,443 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0320 |  |  |  | 76,51 |  |  |
|  |  |  | 2940420007200 |  |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 43,515 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 43,515 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 43,515 |  |  |
| 20 |  |  | TsC35B11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0200 |  |  |  | 7,224 |  |  |
| 21 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 69,66 |  |  |
| 22 |  |  | DI141A |  |  |  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 390,930 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 119,546 |  |  |
|  |  |  | 2875277410003 |  |  |  |  | Compresor manual |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 119,546 |  |  |
| 23 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,674 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 1,724 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,502 |  |  |
| 24 |  |  | DB16D |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 390,930 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 358,639 |  |  |
|  |  |  | 1111000100013116 |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0940 |  |  |  | 280,934 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 8,966 |  |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 32,875 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0114 |  |  |  | 34,071 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Carosabil asfaltat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pavaj tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,997 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,0300 |  |  |  | 108,333 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,997 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 16,796 |  |  |
| 26 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,966 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 118,766 |  |  |
|  |  |  | 14211022000620 |  |  |  |  | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 137,961 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 11,997 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 25,193 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 50,386 |  |  |
| 27 |  |  | DE18A |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 199,660 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5802 |  |  |  | 696,043 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 18,955 |  |  |
|  |  |  | 26611128006520 |  |  |  |  | Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 1 217,655 |  |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 1 919,456 |  |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,8700 |  |  |  | 9 441,324 |  |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 5,998 |  |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0428 |  |  |  | 51,345 |  |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 23,993 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pavaj tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Tartan EPDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,524 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,0300 |  |  |  | 31,822 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,524 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 4,934 |  |  |
| 29 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,243 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 34,891 |  |  |
|  |  |  | 14211022000620 |  |  |  |  | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 40,529 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,524 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 7,401 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 14,802 |  |  |
| 30 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,145 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,042 |  |  |
| 31 |  |  | DB16D |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,430 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 42,292 |  |  |
|  |  |  | 1111000100013120 |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0940 |  |  |  | 41,411 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 1,322 |  |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 4,846 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0114 |  |  |  | 5,022 |  |  |
| 32 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,430 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 42,292 |  |  |
|  |  |  | 2430226101010P |  |  |  |  | Primer pentru mixturi cauciucate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 88,108 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 17,622 |  |  |
| 33 |  |  | CG25B |  |  |  | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic" |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,430 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 236,128 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 28,194 |  |  |
|  |  |  | 14121221008803 |  |  |  |  | Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,6000 |  |  |  | 1 973,608 |  |  |
|  |  |  | 14121221008802 |  |  |  |  | Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 2 819,44 |  |  |
|  |  |  | 23201162005733 |  |  |  |  | Adeziv pentru granule |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,4600 |  |  |  | 866,978 |  |  |
|  |  |  | 2952270003818 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 14,097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tartan EPDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Placi EPDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,680 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,0300 |  |  |  | 6,14 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 0,952 |  |  |
| 35 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,803 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 6,735 |  |  |
|  |  |  | 14211022000620 |  |  |  |  | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 7,823 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 1,429 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 2,857 |  |  |
| 36 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,009 |  |  |
| 37 |  |  | DB16D |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,030 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 8,164 |  |  |
|  |  |  | 1111000100013120 |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0940 |  |  |  | 7,994 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,255 |  |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,935 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0114 |  |  |  | 0,969 |  |  |
| 38 |  |  | CG33A |  |  |  | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Dale din cauciuc gr.20 mm" |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,030 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 51,022 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 6,803 |  |  |
|  |  |  | 266210611000020 |  |  |  |  | Dale din cauciuc gr.20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 71,431 |  |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 47,621 |  |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 5,442 |  |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 2,381 |  |  |
|  |  |  | 2662106109860 |  |  |  |  | Aracet EP 25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 14,967 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 34,015 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,136 |  |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 1,701 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,361 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Placi EPDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | DE10A |  |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,360 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 111,204 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4400 |  |  |  | 326,198 |  |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 33,361 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,9200 |  |  |  | 2 164,771 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 5,931 |  |  |
|  |  |  | 26661228002823 |  |  |  |  | Bordura 100x30x15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 745,067 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 4,448 |  |  |
| 40 |  |  | DE11A |  |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 791,260 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 94,951 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 142,427 |  |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0480 |  |  |  | 37,98 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 807,085 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 2,374 |  |  |
|  |  |  | 26661228003236 |  |  |  |  | Bordura 100x20x8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 795,216 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 2,374 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Suprafata inverzita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | TsC03F1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,511 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 5,65 |  |  |
| 42 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 110,166 |  |  |
| 43 |  |  | TsC51B |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,511 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 0,904 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 1,004 |  |  |
| 44 |  |  | TsH05A |  |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 511,440 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 276,258 |  |  |
| 45 |  |  | TsH09A |  |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,114 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8200 |  |  |  | 121,049 |  |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,9600 |  |  |  | 99,451 |  |  |
| 46 |  |  | TsH12B |  |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,114 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 16,575 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 25,114 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3860 |  |  |  | 9,694 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Suprafata inverzita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 7,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 19,40 |  |  |
|  |  |  | 25132066214654 |  |  |  |  | Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 26631021000054 |  |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 48 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 45,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 116,40 |  |  |
|  |  |  | 25132066214655 |  |  |  |  | Banca Parc PBA 135 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 26631021000054 |  |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,864 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 3,60 |  |  |
| 49 |  |  | TsH91B |  |  |  | Instalarea urne pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 7,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 5,85 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 63,05 |  |  |
|  |  |  | 2030112931102 |  |  |  |  | Urne |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | 26631021000054 |  |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0840 |  |  |  | 1,092 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 1,95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ingradiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | TsA02B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1900 |  |  |  | 2,856 |  |  |
| 51 |  |  | TsH92B |  |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1100 |  |  |  | 4,551 |  |  |
| 52 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,100 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 1,058 |  |  |
| 53 |  |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofob F75 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  | 8,28 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | 26631021000440 |  |  |  |  | Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofob F75 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 2,497 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,244 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 54 |  |  | CL02D |  |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,267 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 2,136 |  |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 0,427 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,6000 |  |  |  | 1,495 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,214 |  |  |
|  |  |  | 2811106303000 |  |  |  |  | Stilp din otel livrati in tronsoane |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 267,00 |  |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,801 |  |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,801 |  |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,801 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,0000 |  |  |  | 1,869 |  |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 3410520006729 |  |  |  |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 55 |  |  | CC09C |  |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,100 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 21,505 |  |  |
|  |  |  | 28731220053261 |  |  |  |  | Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 41,055 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,1500 |  |  |  | 84,065 |  |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 1,368 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,586 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | TsA02B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,140 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1900 |  |  |  | 1,357 |  |  |
| 57 |  |  | TsH92B |  |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1100 |  |  |  | 2,22 |  |  |
| 58 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 0,516 |  |  |
| 59 |  |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofob F75 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,140 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  | 3,933 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,456 |  |  |
|  |  |  | 26631021000440 |  |  |  |  | Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofob F75 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 1,186 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,116 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,684 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,285 |  |  |
| 60 |  |  | CL02D |  |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,6000 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2811106303000 |  |  |  |  | Stilp din otel livrati in tronsoane |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,0000 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 3410520006729 |  |  |  |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 61 |  |  | CE30A |  |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite / Daiking WPC cu text.de lemn mahagon - 1,05 m2/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,100 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2250 |  |  |  | 3,848 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 1,197 |  |  |
|  |  |  | 20101029034961 |  |  |  |  | Daiking WPC cu text.de lemn mahagon |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 17,955 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 2,052 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,513 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | RpAcF01A |  |  |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 2640112300739 |  |  |  |  | Caramizi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 44,0000 |  |  |  | 448,80 |  |  |
|  |  |  | 2663102101183 |  |  |  |  | Mortar M-100 Z |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,306 |  |  |
| 63 |  |  | RpAcF02A |  |  |  | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 6,90 |  |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 3,90 |  |  |
|  |  |  | 2663102101183 |  |  |  |  | Mortar M-100 Z |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,184 |  |  |
| 64 |  |  | DF11A |  |  |  | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet / Bolarzi din material plastic h=60cm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 13,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 8,28 |  |  |
|  |  |  | 26611264010140 |  |  |  |  | Bolarzi din material plastic h=60cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 46,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Intrare in blocuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Scari/Rampe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | CB03E |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 6,45 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 36,55 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,215 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 12,90 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 12,90 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,29 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,29 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 5,59 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,043 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,043 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 5,16 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,86 |  |  |
| 66 |  |  | CC02N2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0580 |  |  |  | 42,34 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 2,19 |  |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 748,25 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 7,30 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 204,40 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,73 |  |  |
| 67 |  |  | CA04F |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,700 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 42,195 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 3,915 |  |  |
|  |  |  | 26631021000048 |  |  |  |  | Beton cl.C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 9,185 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 1,344 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 5,22 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 2,436 |  |  |
| 68 |  |  | CI24A |  |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8550 |  |  |  | 323,82 |  |  |
|  |  |  | 26701122020550 |  |  |  |  | Placi pavaj gr.=20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 85,68 |  |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,8000 |  |  |  | 487,20 |  |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 12,60 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 16,80 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3430 |  |  |  | 28,812 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 3,024 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,605 |  |  |
| 69 |  |  | CH03E |  |  |  | Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 31,50 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 5,25 |  |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 12,25 |  |  |
|  |  |  | 26701122035551 |  |  |  |  | Contratrepte prefabricata h150mm (modelul treptei) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 36,05 |  |  |
|  |  |  | 26701122034551 |  |  |  |  | Trepte prfabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antilunecare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 36,05 |  |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1250 |  |  |  | 4,375 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,7500 |  |  |  | 201,25 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,05 |  |  |
| 70 |  |  | CI24A |  |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,600 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8550 |  |  |  | 17,733 |  |  |
|  |  |  | 26701122020552 |  |  |  |  | Placi pavaj tactil gr.=60mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 4,692 |  |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,8000 |  |  |  | 26,68 |  |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,092 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3430 |  |  |  | 1,578 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,166 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scari/Rampe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Balustrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | RpCU05C1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 15,40 |  |  |
| 72 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | 2874136313354 |  |  |  |  | Bulon M16x250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 70,00 |  |  |
| 73 |  |  | RpCU07B |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 23,10 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 23,10 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 1,05 |  |  |
| 74 |  |  | CL17B |  |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,032 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 28,696 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,51 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,51 |  |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 151,032 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,755 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 1,208 |  |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,51 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 3,021 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 3,021 |  |  |
| 75 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 1,092 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Balustrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | CK12D |  |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1450x2050(h) - 4 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,890 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,7400 |  |  |  | 44,469 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 5,35 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 2,259 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 3,21 |  |  |
|  |  |  | 2812106306000 |  |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,89 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 3,21 |  |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1350 |  |  |  | 1,605 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,3600 |  |  |  | 16,17 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 5,945 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 8,918 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,238 |  |  |
| 77 |  |  | CK12A |  |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica cu geam, U1 1000x2050(h) - 2 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,100 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,5400 |  |  |  | 14,514 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 1,64 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,779 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 1,107 |  |  |
|  |  |  | 2812106306000 |  |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,10 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 1,148 |  |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 0,574 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 5,74 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,05 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 2,87 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,082 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. Fatada/Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | CI21B |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2000 |  |  |  | 127,60 |  |  |
|  |  |  | 26701122020557 |  |  |  |  | Gresie portelanata 60x30cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 59,752 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 351,48 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 22,846 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,176 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0314 |  |  |  | 1,821 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  | 0,882 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0456 |  |  |  | 2,645 |  |  |
| 79 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 10,08 |  |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 34,86 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 4,20 |  |  |
| 80 |  |  | CF30A |  |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 102,48 |  |  |
|  |  |  | 265310210083322 |  |  |  |  | Tink |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,3000 |  |  |  | 193,20 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,504 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada/Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Intrare in blocuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Scara F-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | CB03E |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 4,25 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,10 |  |  |
| 82 |  |  | CC03C |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,450 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,461 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,092 |  |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 18,634 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,092 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,184 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 5,535 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,011 |  |  |
| 83 |  |  | CA04F |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25 cu adaos hidrofob F75 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,980 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 4,753 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,441 |  |  |
|  |  |  | 2663102100083 |  |  |  |  | Beton cl.C20/25 cu adaos hidrofob F75 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 1,035 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,588 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 0,274 |  |  |
| 84 |  |  | RpCU05C1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 2,20 |  |  |
| 85 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2874136313354 |  |  |  |  | Bulon M16x250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 86 |  |  | RpCU07B |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 87 |  |  | CL17B |  |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,322 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 2,721 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,143 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,143 |  |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,322 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,115 |  |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,143 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,286 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,286 |  |  |
| 88 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 0,102 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scara F-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Perete de spijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | TsC03F1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 0,083 |  |  |
| 90 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,324 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 1,632 |  |  |
| 91 |  |  | TsC03B1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  | 0,156 |  |  |
| 92 |  |  | CB03D |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7700 |  |  |  | 19,25 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 7,50 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 7,50 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,50 |  |  |
| 93 |  |  | CC03A |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa BP-1 ф6 pas 100x100 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,610 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 2,024 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,253 |  |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 51,116 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,253 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,506 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 15,183 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 94 |  |  | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30 cu adaos hidrofob F75 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,720 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 14,88 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 1,488 |  |  |
|  |  |  | 26631021000016 |  |  |  |  | Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofob F75 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 3,87 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,378 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 2,232 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,93 |  |  |
| 95 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 2,356 |  |  |
| 96 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,4300 |  |  |  | 0,717 |  |  |
| 97 |  |  | CI13E |  |  |  | Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: baghete de la 5...20 cm latime si 2...5 grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra / Coama din beton b=480mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,800 |  |
|  |  |  | 7122030012940 |  |  |  |  | Pietrar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2500 |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 4,32 |  |  |
|  |  |  | 28741163124097 |  |  |  |  | Coama din beton b=480mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 29,376 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 48,96 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 10,08 |  |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 2,88 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 2551447335247 |  |  |  |  | Praf de frecat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 2,88 |  |  |
|  |  |  | 1411112205747 |  |  |  |  | Praf de travertin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 2,88 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Perete de spijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |