| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea alcoolului etilic pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcool etilic, concentrația min. 96,3% |  |  |  | Fabricat din materie primă alimentară. Aspectul și culoare: lichid incolor limpede fără particule străine. Gust şi miros: specific pentru alcool etilic, fără miros şi gust străin. Concentrația alcoolică: min. 96,3% vol. Densitatea la 200C: maxim 0,8005 g/ml. Concentrația în masă a aldehidei acetice, exprimată în alcool anhidru: maxim 2 mg/dm3. Concentraţia în masă a uleiului de fuzel: -1-propanol, 2-propanol, alcool izobutilic, 1-butanol şi alcool izoamilic- exprimată în alcool anhidru: max. 6 mg/dm3. -alcool izobutilic, şi alcool izoamilic (1:3) exprimată în alcool anhidru: max. 2 mg/dm3. Concentraţia în masă a esterilor compuși exprimată în alcool anhidru: max. 5 mg/dm3. Fracţia volumică a alcoolului metilic, exprimată în alcool anhidru: max. 0,003%. Concentraţia în masă a acizilor liberi (fără CO2), exprimată în alcool anhidru, max. 8 mg/dm3. Prezența furfurolului: nu se admite. |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcool etilic, concentrația min. 96% |  |  |  | Fabricat din materie primă alimentară. Aspectul și culoarea: lichid incolor limpede fără particule străine. Gust şi miros: specific pentru alcool etilic, fără miros şi gust străin. Concentrația alcoolică min. 96,0% vol. Solubilitate: Miscibil cu apă, cloroform, acetonă și glicerină în orice proporții. Densitate relativă la 20 °С: de la 0,804 până la 0,811 g/cm3 Cloruri: cel mult 0,001 % Sulfați: cel mult 0,005 % Metale grele: cel mult 0,0005 % Metanol: cel mult 200 ppm Acetaldehidă și acetal: cel mult 10 ppm Benzen: cel mult 2 ppm Suma altor impurități volatile: cel mul 300 ppm Substanțe nevolatile: cel mult 0,01%. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________