Anexa nr. 23
la Documentația standard 

CAIET DE SARCINI DESFAȘURAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat:   IMSP Spitalul Raional Basarabeasca
2. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie a cabinetului radiologic din incinta IMSP Spitalul Raional Basarabeasca.
	Ремонт рентген-кабинета в ПМСУ РБ Бессарабка
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	


	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie


	
	

	
	
	1.1. Demontari


	
	

	1
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)  


	m3
	1,0100

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4545

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,4239

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1212

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0808

	2
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) 


	m2
	22,7500

	
	71320400127001
	Parchetar
	h-om
	2,5025

	
	93100600199201
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5025

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,6825

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,6825

	3
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) / K=2 


	m2
	22,7600

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,4140

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,4140

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,1380

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,9104

	4
	RpCP45A


	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей и окон) 


	kg
	40,0000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,2000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0320

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1200

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,2000

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.2. Reparatii


	
	

	5
	CF54C


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: криволинейных поверхностей, включая откосы дверей и окон) / Placi rigips

Safeboard gr.=12,5 mm 


	m2
	44,9000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	181,8450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,7150

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	2,2450

	
	2662102700201
	Placi rigips Safeboard gr.=12,5 mm
	buc
	17,5110

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	44,9000

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	19,7560

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	2 379,7000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	1 391,9000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	134,7000

	6
	CD50J


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка заполнения каркасов, высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм) 


	m3
	2,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,2750

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,5000

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	1 000,0000

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,6000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,1500

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,9000

	7
	RpCU02A


	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок,  в кладке, включая резку балок по размерам) 


	kg
	50,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,5000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,5000

	
	2710703519753
	Profil normal I 10 mm  OL37 S 565
	kg
	52,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,0000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,5000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,5000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,5000

	8
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) 


	m2
	60,0800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,8024

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	9,0120

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,0040

	9
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) 


	m2
	60,0800

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	73,2976

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	428,9712

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2403

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,7463

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,9613

	10
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) 


	m2
	60,0800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,8024

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	9,0120

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,0040

	11
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,  колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) 


	m2
	60,0800

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	27,0360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,0080

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	63,3784

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0601

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0601

	12
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) 


	m2
	60,0800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,8024

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	9,0120

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,0040

	13
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) 


	m2
	60,0800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	33,0440

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	24,0320

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,6048

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	30,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,0040

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1202

	14
	CG22A


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) 


	m2
	22,7500

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	18,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2750

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	2,3319

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	546,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,4788

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	1,3650

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,7508

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,0455

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,2750

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,1365

	15
	CG53A


	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD"  "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent (Эпоксидные наливные полы. Система "FUXRAD"  "FX 31", 3-х слойное покрытие с глянцевой поверхностью,  толщина  слоя 2,0-2,5 мм по существующему основанию) 

Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080


	m2
	22,7500

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	55,7375

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	23,8875

	
	2653102100841
	Grund Fuxit-1000*
	kg
	16,0524

	
	1421102200803
	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*
	kg
	68,7960

	
	2653102100842
	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*
	kg
	22,9320

	
	2653102100844
	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* 
	kg
	45,8640

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,4586

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	3,4125

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,5243

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	3,8675

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4550

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2275

	16
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala batanta cu plumb pentru radiologie, Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL, RAL Alb; strat protectie radiatie, Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL Alb, cu lacat 


	m2
	2,3900

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	2,0315

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2390

	
	28121063060501
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2,3900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	9,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,1950

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,4183

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,4340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,3900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0478

	17
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей,  на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) 


	m2
	4,8700

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	4,1395

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4870

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	4,8700

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	19,4800

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,4350

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,8522

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,9220

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,8700

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0974

	18
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) 


	m2
	22,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,4125

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	46,6375

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	91,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	23,8875

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3412

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Reparatii
	            
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli pentru depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare


	
	

	19
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) 


	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	20
	RpED01A


	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) 


	m
	100,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	14,0000

	
	3130134817404
	Cablu de energie  
	m
	102,0000

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	50,0000

	
	2661126408701
	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor
	buc
	20,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	25,0000

	21
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) 

Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	100,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	67,0000

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	112,2000

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	2,2000

	22
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) 


	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,2400

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	4,0800

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,0000

	23
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) 


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2700

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	24
	RpEE15A


	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N (Установка выключателей -однополярных 25 А- шифр 3129 N) 


	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,6000

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	4,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	8,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	8,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200

	25
	RpEG05A


	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2  (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с  2 контурами типа С-2) 


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,0400

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	4,0000

	26
	RpEF13A


	Montarea corpurilor de iluminat LED (Установка светильников LED) 


	buc
	6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,6400

	
	2875274400502
	Corp de iluminat  
	buc
	6,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	12,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	12,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4800

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	1,2000

	27
	RpEA10D


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice (Установка пластиковых защитных элементов, скрытых под стяжку, для маскировки проводов или электрокабелей) 


	m
	5,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,6000

	
	2523156720028
	Element de protectie 
	m
	5,1500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	5,0000

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	5,1500

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	11,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0090


	
	
	
	

	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	Cheltuieli pentru depozitare
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	


Director 

IMSP Spitalul Raional  Basarabeasca                                                   Țurcan Valeriu  

