SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria   Giurgiulesti,  raionul  Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria   Giurgiulesti,  raionul  Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Repareatia  unor  strazi  din   s.  Giurgiulesti,  raionul  Cahul in  anul  2022

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia str. Chisinaului din beton cu h=15 cm |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, (h=40 cm , L=800m, b=4m) | 100 m3 | 12,800 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, (h=55 cm, l=200 m, b=4 m). | 100 m3 | 4,400 |
| 3 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km, (1280+440=1720 m3, 1720x1.5=2580 | t | 2 580,000 |
| 4 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm, (800x4=3200 m2) | 100m2 | 32,000 |
| 5 | RpDD02C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=15 cm, (L=200 m, h=15 cm, b= 4m). | m3 | 120,000 |
| 6 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 60,000 |
| 7 | CC03A1 | Montare plase sudate la diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 800x0.627=501.6 | kg | 501,600 |
| 8 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (M350 - granit) | m2 | 800,000 |
| 9 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale, Dinte (ZUB) Alte utilaje=1,030 | m3 | 1,280 |
| 10 | RpAr3C | Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 250 mm (200:4.5x4=177.77 m). | m | 177,780 |
| 11 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 177,780 |
| 12 | DH11B | Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice | 100m2 | 4,000 |
| 13 | TsD7F1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% | 100 m3 | 0,400 |
|  |  | 2. Reparatia str. Livezilor din piatra spartacu h=15 cm. |  |  |
| 14 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, (h= 15 cm, L=700 m, b= 4 m). | 100 m3 | 4,200 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6,272 |
| 16 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km, | t | 729,900 |
| 17 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 28,000 |
| 18 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 14,000 |
|  |  | 3. Reparatia str. Tineretului din p/s cu h= 15 cm. |  |  |
| 19 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, (l=200 m, h= 15 cm, b=4 m). | 100 m3 | 1,200 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,792 |
| 21 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km, | t | 208,310 |
| 22 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm,( l=200 m, b=4 m). | 100m2 | 8,000 |
| 23 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 4,000 |
|  |  | 4. Reparatia strazii M. Eminescu din piatra sparta, h=15 cm. |  |  |
| 24 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, (h=15 cm, L=700 m, b=4 m). | 100 m3 | 4,200 |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6,279 |
| 26 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km, | t | 729,900 |
| 27 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm, (l=700 m, b=4 m). | 100m2 | 28,000 |
| 28 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 14,000 |
|  |  | 5. Reparatia strazii Lotinbirsin din piatra sparta, h=15 cm si beton armat cu h=12 cm |  |  |
| 29 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, (L=400 m, b=4 m, h=15 cm). | 100 m3 | 2,400 |
| 30 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I, (h=30 cm, b=4, l=70 m). | 100 m3 | 0,840 |
| 31 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km, (240+84=324 m3, 324x1.5=486 tn) | t | 486,000 |
| 32 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 16,000 |
| 33 | RpDD02C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=15 cm, (L=70 m, h=15 cm, b= 4m). | m3 | 42,000 |
| 34 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile, (70+70)x0.15=21 m2 | m2 | 21,000 |
| 35 | CC03A1 | Montare plase sudate la diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, (280x0.627=175.6) | kg | 175,600 |
| 36 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm, (M 350, granit) | m2 | 280,000 |
| 37 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale, Dinte (ZUB) Alte utilaje=1,030 | m3 | 1,280 |
| 38 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 9,400 |
| 39 | RpAr3C | Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 250 mm (70:4.5x4=62.2 m). | m | 62,200 |
| 40 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 62,200 |
| 41 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc | 60,000 |