| Lucrari de reparatie in cantina la Gimnaziul "Mihai Viteazul" din mun.Straseni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Formular 1 desfasurat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpIC18A1 |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" |  | m | 48,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 14,8800 |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 15,1200 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 1,1088 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 3,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,4800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | RpIC18E |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" |  | m | 8,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 8,9600 |
|  | 2710403601302 |  | Tabla neagra 2 mm grosime |  | kg | 6,5520 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,8732 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,1000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,4410 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4410 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 129,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 15,4800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,3500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,4500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,2900 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | RpCN12A |  | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti |  | m | 50,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1500 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,5000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 7,6800 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,0960 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,3600 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 8,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,7600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,2400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | RpEC16A |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,9200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tavane |  |  |  |
| 11 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (inclusiv grinzi) |  | m2 | 136,8000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 261,2880 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 144,3582 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 126,3478 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 302,4648 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 323,0874 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 104,1441 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 37,2582 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 12,0299 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 226,8486 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 2 225,8660 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6293 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 6,4980 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (tapet fibra sticla) lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 136,8000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 27,3600 |
|  | 2614122601913f |  | Tapet fibra de sticla |  | m2 | 150,4800 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 20,5200 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0410 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 136,8000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 61,5600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,6800 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 144,3103 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1368 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1368 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 136,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,1040 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 20,5200 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,8400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CK18B |  | Montarea baghetelor poliuretan 100x100mm |  | m | 72,0000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 37,4400 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,1440 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 6,1200 |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  | m | 75,6000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,8000 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0720 |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,1440 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 1,0800 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,4320 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,2880 |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,1440 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,1440 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0720 |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,4320 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 136,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 75,2400 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 54,7200 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 8,2080 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 68,4000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,8400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2736 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |
| 17 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (gol usa) |  | m3 | 0,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,2400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,4600 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 197,0000 |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  | m3 | 0,1200 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0002 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2200 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,2000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CF03A |  | Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2) |  | m2 | 129,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 64,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 348,3000 |
|  | 2664102101004 |  | Mortar var M 4-T...(pt.informatie) |  | m3 | 7,2240 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 774,0000 |
|  | 1412122204832 |  | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm |  | kg | 1 548,0000 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 1 677,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 9,0300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,3220 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,5800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5160 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CF03A |  | Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar |  | m2 | 4,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,4000 |
|  | 2664102101004 |  | Mortar var M 4-T...(pt.informatie) |  | m3 | 0,1120 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 12,0000 |
|  | 1412122204832 |  | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm |  | kg | 24,0000 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 26,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0360 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0080 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (4.7m2 glafuri) |  | m | 23,5000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 10,3400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,1700 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 23,0300 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0235 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1175 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1457 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0352 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0235 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0235 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare) |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 41,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,7600 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  | buc | 4,4400 |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 11,4000 |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 5,0400 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 600,0000 |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 348,0000 |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 33,6000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul) |  | m2 | 29,4000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 66,1500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,8800 |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 30,8700 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 11,7600 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 588,0000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 9,7020 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2352 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 117,6000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5880 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,3528 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 108,3000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 132,1260 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 773,2620 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4332 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,5557 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,7328 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 108,3000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 21,6600 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 119,1300 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 16,2450 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0325 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 108,3000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,2490 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 16,2450 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,4150 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  | m2 | 108,3000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 48,7350 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,8300 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 114,2457 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1083 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1083 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 5,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,1500 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,7500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,2500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri) |  | m2 | 5,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,7500 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,3000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,5000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,2500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0100 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 104,3000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 14,6020 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 43,2845 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,2150 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" |  | m2 | 104,3000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 70,9240 |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  | kg | 115,7730 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 52,1500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 5,2150 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CL20A |  | Rama cu jaluzele fixe, 60x60cm |  | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200 |  | Rama cu jaluzele fixe, 60x60cm |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |  |
| 32 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in planseei din beton armat de 26 - 50 cm |  | buc | 4,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,6000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  | buc | 4,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,7200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,4000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0240 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 96,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 13,4400 |
|  | 243022610101011 |  | Grund cu cuart "Betokontakt" |  | kg | 24,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,8000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 240,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 6,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2000 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 242,4000 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,2000 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,4000 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 72,0000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,1440 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 96,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 57,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,6000 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,1680 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 248,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,0320 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,9600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,8800 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,1520 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 37 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm K=6 |  | m2 | 96,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 57,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,5200 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,1680 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 238,4000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,0320 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,1520 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,7280 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,8640 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 96,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 216,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,0000 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 98,8800 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 388,8000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 28,8000 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 920,0000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 86,4000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,3200 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,1520 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 49,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 36,7500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,9000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 98,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2940 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,2450 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0735 |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 49,9800 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 4,9000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4900 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.5. Evacuare/transportare gunoi |  |  |  |
| 40 | TrB01A1-6 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m |  | t | 30,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 35,4000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi |  | t | 30,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 40,8000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 42 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 30,0000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 5,4600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare/transportare gunoi |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Retele Electricitate |  |  |  |
| 43 | RpEA07A |  | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC |  | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,5200 |
|  | 2811236311009 |  | Doza de ramificatie pentru tub de protectie |  | buc | 2,0000 |
|  | 2746167300001 |  | Colier din tabla zincata |  | buc | 4,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,0060 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 44 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm |  | m | 105,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 70,3500 |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  | m | 117,8100 |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 2,3100 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 45 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm) |  | m | 45,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 15,3000 |
|  | 313013481740508 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm) |  | m | 48,6675 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 46 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm) |  | m | 60,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 20,4000 |
|  | 313013481740509 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm) |  | m | 64,8900 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 47 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  | buc | 8,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,8000 |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  | buc | 8,0000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,6400 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 1,6000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 48 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar |  | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,3000 |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 2,0000 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 4,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0100 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 49 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala |  | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,6200 |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 2,0400 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,0100 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0100 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele Electricitate |  |  |
|  |  |  | 3. Retele Apa |  |  |  |
| 50 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 20,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,2000 |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d20 |  | m | 20,4000 |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic d20 |  | buc | 4,0000 |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic d20 |  | buc | 4,2000 |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic d20 |  | buc | 0,8000 |
|  | 252315671940020 |  | Mufa din material plastic d20 |  | buc | 0,8000 |
|  | 252315671953020 |  | Racord drept M x Fe d20 |  | buc | 20,0000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,4000 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,1200 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,0400 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,4120 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 51 | SD20A |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,6400 |
|  | 2721204122300 |  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2 |  | buc | 4,0600 |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  | kg | 0,0812 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 52 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,1300 |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 1,0050 |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 1,0050 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 53 | RpSF05C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 20,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,2000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele Apa |  |  |
|  |  |  | 4. Retele Incalzire |  |  |  |
| 54 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  | m | 32,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 14,4000 |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena D32 |  | m | 32,9600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 55 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,1000 |
|  | 2875274110102232 |  | Piesa de racordare (fiting) 2x32 |  | buc | 10,0000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,2000 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0800 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,2100 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 56 | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,6000 |
|  | 2875274110102332 |  | Piesa de racordare (fiting) 3x32 |  | buc | 12,0000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,3600 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0960 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,3600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 57 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 32,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 8,9600 |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  | buc | 32,0000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 1,6000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 32,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 32,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 32,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,2000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 58 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | m | 3,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,0500 |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena D20 |  | m | 3,0900 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 59 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,8000 |
|  | 287527411010220 |  | Piesa de racordare (fiting) 2x20 |  | buc | 12,0000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,2400 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0720 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,1800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 60 | IC53B |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,8000 |
|  | 287527411900032 |  | Cot racord olandez D32 |  | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,1600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 61 | ID01C |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,1200 |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj d32 |  | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1040 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,2080 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 62 | IC50A |  | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2875274119000 |  | Cot racord olandez |  | buc | 6,0000 |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  | kg | 0,0420 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0720 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,1440 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 63 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,0800 |
|  | 287527420270020 |  | Robinet cu dublu reglaj d20 |  | buc | 6,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0720 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,1440 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 64 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800 mm |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,9500 |
|  | 2822115700000 |  | Radiator |  | buc | 3,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0240 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,1500 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 12,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,7500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele Incalzire |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |