WinСмета2000

| Amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Cucoara | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL

Amenajarea  teritoriului

Valoarea de deviz 504 785 lei

Intocmit in preюuri  curente

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Lucrгri єi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de mгsurг ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. раздел |  |  |  |  |  |
| 1 | RpDB37A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice |  | m2 | 100,00 | 39,79 ————— 39,79 | 3 978,54 ————— 3 978,54 |
| 2 | RpCS19G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  | m | 110,00 | 29,98 ————— 29,98 | 3 298,15 ————— 3 298,15 |
| 3 | TsA03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor |  | m3 | 8,00 | 64,58 ————— 64,58 | 516,63 ————— 516,63 |
| 4 | CA03A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  | m3 | 6,20 | 995,60 ————— 296,95 | 6 172,73 ————— 1 841,08 |
| 5 | DE11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura 1000x200x80) |  | m | 310,00 | 77,31 ————— 17,30 | 23 964,55 ————— 5 362,38 |
| 6 | DE10E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 500x200x100 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm |  | m | 28,00 | 206,51 ————— 39,21 | 5 782,25 ————— 1 097,85 |
| 7 | RpDD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire |  | m3 | 96,00 | 766,46 ————— 128,58 | 73 580,33 ————— 12 343,85 |
| 8 | TsC54A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 72,00 | 139,89 ————— 51,89 | 10 072,37 ————— 3 736,37 |
| 9 | DE18B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj grosimea 60mm) |  | m2 | 956,00 | 217,18 ————— 60,20 | 207 625,07 ————— 57 548,37 |
|  |  |  |  | Total раздел |  |  |  | 334 990,63 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 89 723,23 |

|  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 334 991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala | 27,50 % |  |  | 24 674 |
|  | Transportatrea materialelor | 6,00 % |  |  | 14 716 |
|  | Cheltuieli de regie | 6,00 % |  |  | 22 463 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 396 843 |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  | 23 811 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 420 654 |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 84 131 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 504 785 |
|  | Incluziv salariu |  |  |  | 89 723 |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat | () |
| (funcюia, semnгtura) |  |