| Lucrari de reparatie a pragului si intrarii in Gradinita de copii din sat. Costangalia, r-ul Cimislia | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini № 60/2024

Reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scara exterioara) |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  |  | kg |  | 45,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DG05A |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice |  |  | m2 |  | 42,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti exteriori |  |  | m2 |  | 33,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,66 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane |  |  | m2 |  | 13,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,03 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,68 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 10,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Constructia rampei de acces |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 61,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 63,24 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,26 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 12,30 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,45 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,99 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 2,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 2663102100000-3 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 2,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia rampei de acces |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de finisare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonogrund |  |  | m2 |  | 29,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | betonogrund |  |  | kg |  | 4,38 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 29,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,92 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 379,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,23 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 10 mm (Placi portelanat minim 10 mm grosime, cu suprafata rezistenta la abraziune si alunecare) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,84 |  |  |
|  | 2670112202052-1 |  | Placi portelanat minim 10 mm grosime, cu suprafata rezistenta la abraziune si alunecare |  |  | m2 |  | 8,16 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 46,40 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 2,74 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi portelanat minim 10 mm grosime, cu suprafata rezistenta la abraziune si alunecare) |  |  | m2 |  | 21,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 47,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,30 |  |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi portelanat minim 10 mm grosime, cu suprafata rezistenta la abraziune si alunecare |  |  | m2 |  | 21,84 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 85,86 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,36 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 424,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 19,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 13,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 13,92 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 4,78 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 81,90 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 3,90 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK18C |  | Montarea profilelor antiderapante la scari din aluminiu cu cauciuc, Se exclude: Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | m |  | 11,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,86 |  |  |
|  | 2743123549025-1 |  | Montarea profilelor antiderapante la scari din aluminiu cu cauciuc |  |  | m |  | 11,55 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 66,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 100 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox 1000mm innaltime pentru persoane cu dizabilitati, bara superioara in 2 rinduri) |  |  | m |  | 17,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 15,75 |  |  |
|  | 2812106305714-1 |  | Balustrada de inox 1000mm innaltime |  |  | m |  | 17,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,75 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,25 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 33,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | betonogrund |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CF11A |  | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 |  | 33,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 53,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,66 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,87 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 206,46 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 116,55 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 13,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | betonogrund |  |  | kg |  | 2,03 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada) |  |  | m2 |  | 13,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 20,66 |  |  |
|  | 2653102100831-1 |  | Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada |  |  | kg |  | 96,39 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF53B K=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  | m2 |  | 13,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 20,92 |  |  |
|  | 2653102100831-1 |  | Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada |  |  | kg |  | 96,52 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 13,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 14,85 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,03 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 13,50 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  |  | m2 |  | 13,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,08 |  |  |
|  | 2430116104070 |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  |  | kg |  | 8,64 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,75 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Amenajare |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor) |  |  | 100m2 |  | 0,42 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,42 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,79 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C12/16 XF2 (Bordura existenta) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
|  | 2663102100000-12/16 |  | Beton C12/16; XF2 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 14,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (20cm) |  |  | m3 |  | 4,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,16 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 4,83 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | DE18A |  | Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare gri la trotuare) |  |  | m2 |  | 42,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 24,37 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 2661112800655-62 |  | Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tip caramida H= 6 cm culoare gri) |  |  | m2 |  | 42,63 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 67,20 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 330,54 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |