Anexa nr. 1

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Chipiu şi bonetă de ceremonie/serviciu

  - Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2. (culoare 19-4013 DARK NAVY) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 . |
| 3 | şnur | Conform modelului aprobat . |
| 4 | şiret | Conform modelului aprobat. |
| 5 | Nasturi (2 buc.) | Nasturii sînt de formă rotundă şi au în centru imaginea conturată a Stemei de Stat a Republicii Moldova în relief, cu diametrul de 14 mm, gri-metalizat. |
| 6 | Cocardă pentru bonetă (brodat) | Conform modelului aprobat. |

1.2 Chipiu de culoare albastru închis din ţesătură de lînă în amestec. Chipiul este obţinut prin coasere, are formă spaţială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal şi cozoroc. Forma spaţială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă şi fîşia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul calotei, de elementul interior rigid al bordurii verticale şi elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lăţimea anterioară – 50 mm, lăţimea laterală – 40 mm,  două repere posterioare simetrice cu lăţimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei şi bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lăţimea de 50 mm. Pe părţile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părţile laterale inferioare a bordurii sunt fixaţi simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un şnur împletit de culoare gri-metalizat, care la nivelul cozorocului este dublat cu un segment suplimentar de şnur. Între nasturii metalici pe partea posterioară inferioară a bordurii verticale este aplicat prin coasere la distanţa de 3 mm de la marginea inferioară a chipiului un şiret de culoare gri-metalizat. Reperul central frontal este de formă trapezoidală cu latura mare (spre calotă) de 70 mm, cu latura mică (spre cozoroc) de 55 mm şi laturile laterale de 100 mm. Pe partea centrală a reperului  se aplică cocarda. Cozorocul are formă rigidă, este constituit din două repere din ţesătură de bază şi elemente interioare de rigidizare. Pe marginea exterioară a cozorocului este aplicat prin coasere la distanţa de 5 mm de la margine un şiret de culoare gri-metalizat. Chipiul este prelucrat cu căptuşeală  din ţesătură din viscoză şi bordură interioară cu lăţimea de 40 mm din piele artificială cu perforaţii.

1.3 Bonetă pentru femei de culoare albastru închis din ţesătură de lînă în amestec. Boneta obţinută prin coasere, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, două repere simetrice borduri laterale şi două repere simetrice boruri răsfrînte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare şi cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrînte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară şi latura laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Borurile răsfrînte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale borurilor răsfrînte sunt prelucrate cu paspoal de culoare verde. Pe bordurul răsfrînt din partea stînga  a bonetei, la distanţa de 50 mm de la linia medie frontală a produsului şi la distanţa de 10 mm de la terminaţia inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptuşeală din ţesătură din viscoză şi bordură interioară cu lăţimea de 20 mm din piele artificială.

La confecţionarea chipiului şi a bonetei obligatoriu se va solicita mostrele aprobate.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 2

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Tricou cu mîneci scurte cu guler (de tip ,,polo”)

  - Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | Componenţa fibroasă de tip tricot din bumbac - 35%, poliester - 65%. Densitatea 190 - 220 gr/m2. (culoare 19-4013 DARK NAVY) |
| 2 | Bandă «velcro» | Dimensiuni de 100 mm lungime și 30 mm înălțime pentru epoleț, Dimensiuni de 110 mm lungime și 90 mm înălțime pentru ecusonii. |

Banda „velcro”, ața conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descriere: Tricou cu mîneci scurte (cu guler de tip ,,polo”), de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă, mîneci scurte şi guler.  Pe partea din faţă se prelucrează o fentă parţială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi şi butoniere. Gulerul este răsfrînt din țesătura de bază. Pe ambele  mîneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunile 110*90 mm.

Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stîngă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops   fără bordură), cu dimensiunile 110*30 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mîneca.

În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gîtului este realizată inscripția „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

Toate dimensiunile specificate in acest document sint cu referinta pentru marimea 48/182.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

La confecţionarea tricou cu mîneci scurte cu guler (de tip ,,polo”) obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 3

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Tricou de campanie

  - Materiale folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | Componenţa fibroasă de tip tricot din bumbac - 60%, poliester - 40%. Densitatea 155 - 200 g/m2. (culoare 19-4013 DARK NAVY) |

1.2 Descriere: Maiou de campanie de culoare albastru închis de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă şi mîneci scurte, răscroiala gîtului este la baza gîtului. Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gîtului) şi terminaţia mînecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lăţimea de 12 mm.   În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gîtului poate fi a plicată, la solicitare inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

La confecţionarea tricou de campanie obligatoriu se va solicita mostra aprobată..

GOST 4103-82.

Anexa nr. 4

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Scurtă călduroasă de campanie

  - Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | Țesătură din 3 straturi, compoziția fibroasă 92% poliester, 8% spandex + membrană TPU 100%PA (nailon), cu densitatea –180 gr/m2 , culoare Dark Navy 19-4013 TPX. |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | Poliester -100 %, densitatea - 55 gr/m2 (+/- 3%) |
| 3 | Umplutura scurtei | Vatelina cu densitatea 150 gr/m2 |
| 4 | Scurta detașabilă Fleece | Fleece 300 gr/m2, , compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. |
| 5 | Stofa pentru punga buzunarului | Fleece 300 gr/m2, , compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. / Poliester 65%, Bumbac 35%, densitatea 110 gr/m2 (+/- 3%) |

Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.

Scurtă de campanie cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unităţi: produsul exterior de tip scurtă călduroasă şi produsul interior scurtă din fleece.

Produsul exterior de tip scurtă călduroasă de culoare albastru-închis (Pantone cod 19-4013 TPX), căptuşit cu vată de umplutură (vatelină) de 150 gr/m2 prezintă siluetă dreaptă.  Produsul exterior este format din reperele feţei, reperul spatelui, reperele mânecilor şi  reperele glugii.

Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat detașabil cu o deschidere, fente aplicate pe reperul drept şi reperul stâng ale feţei, care se suprapun şi se fixează cu un rând de capse din metal, finisajul nichel negru, cu diametrul de 15 mm fixate pe 7 nivele. Pe fenta stângă, la distanţa de 220 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 160 mm şi lăţimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincţie, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare cu capsă ascunsă. Pe linia sistemul de închidere la distanta de 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central în linia de aplicare a fentelor pe partea dreaptă și stîngă, la distanța de 170 mm de la linia răscroielii gâtului, este prevăzut un buzunar tăiat cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm.

Partea faţă este formată din doua detalii simetrice. Pe reperul feței sub un unghi de 15° este proiectat un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent. Lungimea intrării în buzunar este de 205 mm. Pe capete intrarea în buzunar este întărită cu triunghiuri echilaterale.

Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În partea superioară a reperului spatelui la distanţă de 155 mm de la răscroiala gâtului este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist cu capetele montate și cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Buzunarul prevede o clapa de dimensiunile 320/135 mm pe care este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat. Clapa cu inscripție se fixează de reperul spatelui cu două capse metalice ascunse.

Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 355 mm de la linia tivului, lăţimea pe conturul superior 285 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanţa de 270 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro cu dimensiunile 90/120mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării.

Gluga scurtei exterioare este constituită din trei repere: reperul central, două repere laterale. Conturul anterior al reperului central şi a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur și cu opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată de căptușeală cu un tighel.  La capăt șnurul este fixat cu terminație din plastic.

Produsul este căptușit cu vatelina de 150 gr/m2 matlasat de căptuşeala produsului de culoare neagră. Căptușeala nu prezintă divizări constructiv – tehnologice pe reperele feței și a spatelui.

Produsul poate fi ajustat pe nivelul liniei tivului datorită tunelului cu 2 opritori din plastic și șiret elastic de la nivelul liniei tivului. Terminaţia produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu lăţimea de 20 mm.

Conturul exterior al fentelor prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de 6 mm.  Pe  conturul elementului inferior de întărire a mânecilor,  pe conturul exterior al glugii pe chinga pentru fixarea elementului de distincţie se aplică tighele de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Toate cusăturile scurtei exterioare sunt acoperite cu bandă etanșă termosudată.

- Scurta detașabilă din fleece

Pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în timpul rece, de produsul exterior poate fi fixată scurta interioară. Produsul interior prezintă scurtă din fleece detașabilă, confecţionat din material de fleece de culoare (Pantone cod 19-4013 TPX). Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperele feţei, reperul spatelui, reperele mânecilor şi  reperele gulerului.

Reperul feţei este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscroielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 30/110 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea caperei video. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanţa de 265 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu dimensiunile 90/120 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm.

Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat.

Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. La nivelul liniei cotului sunt aplicate cotiere dreptunghiulare pentru micșorarea gradului de uzură în timpul purtării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. În linia de asamblare a manșetei sunt prevăzute 2 butoniere buclă pentru fixarea scurtei din fleece de scurta exterioară.

Scurta interioară se fixează de produsul scurtei exterioare cu ajutorul fermoarului central al scurtei din fleece și a butonierelor cu nasturi de pe manșetă.

Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Scurta din fleece pe interior este cu căptușeala din tricotaj pentru a ușura procesul de îmbrăcare a produsului.

Cusăturile de montare a mânicilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe.

- Scurta detașabilă din fleece

Pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în timpul rece, de produsul exterior poate fi fixată scurta interioară. Produsul interior prezintă scurtă din fleece detașabilă, confecţionat din material de fleece de 300 gr/m2 de culoare (Pantone cod 19-4013 TPX) cu mâneci din țesătură matlasată cu vata de umplutură de 60g/m2. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperele feţei, reperul spatelui, reperele mânecilor şi  reperele gulerului.

Reperul feţei este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscroielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 30/110 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea caperei video. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanţa de 265 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu dimensiunile 90/120 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm.

Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. În linia de asamblare a manșetei sunt prevăzute 2 butoniere buclă pentru fixarea scurtei din fleece de scurta exterioară.

Scurta interioară se fixează de produsul scurtei exterioare cu ajutorul fermoarului central al scurtei din fleece și a butonierelor cu nasturi de pe manșetă.

Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânicilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe.

Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referință pentru mărimea 50/176,  pentru mai multe informații suplimentare ( mărimi, lungimi pentru elaborarea şabloanelor scurtei şi a gradaţiei pe mărimi şi talii) se consultă următoarele standarde:

- GOST R 52774-2007

- GOST 17521-72

Noţiunea de membrană -film ultrafin, microporos, impermeabil, care prezintă o mulţime de pori (mici cavităţi) mai mari decît molecula de apă rezultată din transpiraţie, dar mult mai mici decît molecula de apă condensată.

La confecţionarea scurtei de campanie obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Anexa nr. 5

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

1.1 Pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru bărbaţi

Pantofii sunt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală interioară.

Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar – din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din piele şi ţesătură.

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc prefabricate, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic.

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii pot fi încheiaţi cu şiret.

La confecţionarea pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru bărbaţi obligatoriu se va cooordona modelul aprobat.

GOST 9289-78, GOST 28371-89.

1.2 Pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru femei

Pantofii sunt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ştaif şi bombeu. Căptuşeala este executată din piele naturală şi ţesătură.

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic.

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.

Înălţimea tocului este de 4-5 cm.

La confecţionarea pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru femei obligatoriu se va cooordona modelul aprobat.

GOST 9289-78, GOST 28371-89.

Anexa nr. 6

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Încălţăminte: 1. Bocani din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi pentru femei/bărbaţi

1.1 Bocancii sunt constituiţi din 2 ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ştaif flexibil cu configuraţie specială, limbă cu burduf, croite din piele iuft (toval) conform GOST 19137-89 sau box de bovine tăbăcită în crom conform GOST 447-91, tratată hidrofug cu proprietăţi de rezistenţă la apă (impermeabilă). Înălţimea carîmbului este de 12 cm. sau 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu şi ştaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitatesau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbţie a socului integrat in toc. Subansamblul interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cîrlige metalice.

La confecţionarea bocani din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi pentru femei/bărbaţi obligatoriu se va cooordona modelul aprobat.

GOST 9289-78, GOST 28371-89, GOST 27837-88

Încălţăminte: 2. Bocani din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi cu blana pentru femei/bărbaţi

2.1 Bocancii sunt constituiţi din 2 ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ştaif flexibil cu configuraţie specială, limbă cu burduf, croite din piele) conform GOST 19137-89 sau box de bovine tăbăcită în crom conform GOST 447-91, tratată hidrofug cu proprietăţi de rezistenţă la apă (impermeabilă). Înălţimea carîmbului este de 21 cm. Căptuşeala interioara este executată din blana artificiala cu fibre naturale (lînă). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu şi ştaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbţie a socului integrat in toc. Subansamblul interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în capse/bucle sau inele/cîrlige metalice.

La confecţionarea bocani din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi cu blana pentru femei/bărbaţi obligatoriu se va cooordona modelul aprobat.

GOST 9289-78, GOST 28371-89, GOST 27837-88

Anexa nr. 7

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Încălţăminte: 1. Ghete din piele naturală de culoare neagră pentru femei/bărbaţi

1.1 Ghete din piele naturală (box de bovina) culoare neagră pentru bărbați și femei sunt alcătuiți din două ansambluri: superior și inferior.

Ansamblul superior este din piele naturală format din 3 subansambluri: exterior, intermediar și interior.

Subansamblul exterior este alcătuit din căputa, carimbi, staif exterior și limbă, iar cel intermediar - din bombeu și staif.  Căptuseala este executată din piele naturală.

Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă prefabricata poliuretan, cel interior din branţ aplicat, iar cel intermediar din branţ și semibranț. Talpa se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Ghetele au sistem de închidere cu sireț.

La confecţionarea ghete din piele naturală de culoare neagră pentru femei/bărbaţi obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 9289-78, GOST 28371-89, GOST 27837-88

Anexa nr. 8

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Elemente şi accesorii

1. Cravata/papion.

1.1 Cravata pentru bărbați de culoare albastru-închis este constituită din elementul de bază care se leagă în nod clasic sau nod permanent şi bentiţă. Elementul de bază are forma unui trapez alungit şi se finalizează în unghi ascuţit.

Nodul permanent este de formă triunghiulară. Bentiţa este formată din două jumătăţi de formă dreptunghiulară, de extremitățile libere ale bentițelor se fixează două benzi elastice care se finalizează cu element de închidere.

1.2  Papion pentru femei reprezintă o cravată scurtă de culoare albastru-închis, în formă de guler cu înălţimea de 18 mm, din care atîrnă, parte peste parte, două panglici cu înălţimea de 70 mm.

Culoarea țesăturii trebuie să coencidă cu pantone 19-4013 DARK NAVY .

La confecţionarea cravata/papion obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

2. Centură dublă de culoare neagră cu lungimea de minim 130 cm și lăţimea de 50 mm, grosimea de 4 mm. Confecţionată din material poliester cu cataramă de culoarea neagră.

Modelul şi nuanţele de culori sunt stabilite conform modelului aprobat.

La confecţionarea centurii obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

3. Epoleţi (Model aprobat)

Forma dimensiunile şi materialele din care sunt confecţionaţi epoleţii sunt identice pentru toate categoriile poliţiştilor de frontieră. Epoleţii sunt confecţionaţi din acelaşi material cu articolele uniformei pe care sunt aplicaţi, cu excepţia la cămaşă, unde epoleţi sunt de culoare 19-4013 DARK NAVY  .

Epoleţii au lăţimea de 50 mm şi lungimea de 120 mm.

Pe  tricoul cu guler tricotat de tip ,,polo” epoletul se aplică pe bandă ,,velcro”, în partea dreaptă, la nivelul pieptului, avînd dimensiuni de 10 cm lungime şi 2 cm înălţime.

La distanţa de 5 mm de la marginea inferioară a epoletului este executată, cu fir gri, o broderie reprezentînd viţa de vie.

Stelele reprezintă poliedre convexe cu opt raze, brodate cu fire gri. Diametrul stelei pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme este de 28 mm; al stelei pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare – de 20 mm; al celei pentru corpul de ofiţerii cu grade inferioare şi efectivul de subofiţeri – de 13 mm.

Pe epoleţii pentru efectivul cu grade inferioare, galonul (avînd forma mlădiţei de viţă de vie) este dispus în conformitate cu gradul special:

| Gradul special | Numărul de galoane transversale | Lăţimea galonului (mm) | Distanţa de la marginea inferioară a epoletului pînă la marginea inferioară a galonului (mm) | Distanţa dintre galoane (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agent principal | 1 | 20 | 35 | - |
| Agent superior | 3 | 10 | 35 | 2 |
| Agent | 2 | 10 | 35 | 2 |

Pe epoleţii pentru corpul de ofiţeri şi subofiţeri sînt dispuse steluţe corespunzător gradului special:

| Gradul special | Numărul de steluţe | Mărimea steluţelor (mm) | Lăţimea galonului (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chestor | 1 | 28 |  |
| Comisar-şef; | 3 | 20 | 20 |
| Comisar-principal | 2 | 20 | 20 |
| Comisar | 1 | 20 | 20 |
| Inspector principal | 4 | 13 | 10 |
| Inspector superior | 3 | 13 | 10 |
| Inspector | 2 | 13 | 10 |
| Agent-şef principal | 3 | 13 |  |
| Agent-şef | 2 | 13 |  |
| Agent-şef adjunct | 1 | 13 |  |

Steluţele sînt dispuse la distanţe egale între galon şi insignă (pentru corpul de ofiţeri) şi între marginea inferioară a epoletului şi insignă (pentru efectivul de subofiţeri).

La confecţionarea epoleții obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

4. Ecuson pe mînecă PF (Model aprobat)

Modelul și descrierea ecusonului este aprobat de către Comisia de heraldică nr. 391 din 30.09.2015 (publicat MO nr. 119-126 din 14.04.2017)

Ecuson pe mînecă se aplică pe bandă ,,velcro”

La confecţionarea ecuson pe mînecă obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

5. Ecuson de mînecă dreaptă pentru uniforma elevilor şi angajaţilor Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei.

Modelul și descrierea ecusonului este aprobat de către Comisia de heraldică nr. 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016)

Ecuson pe mînecă se aplică pe bandă ,,velcro”

La confecţionarea ecuson de mîneca dreaptă pentru uniforma elevilor şi angajaţilor Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

6. Eghilet cu două ramuri şi accesorii

Eghiletul se confecţionează din şnur textil de culoare alb-argintiu.

Este format din două ramuri împletite, prinse paralel, încadrate de două rînduri de şnur simplu.Ramurile împletite continuă cu cîte un şnur prevăzut cu nod dublu. La terminaţie, cele două şnururi au cîte un cui din material metalizat în culoare alb-argintiu. Fixarea se face cu ajutorul a 2 nasturi: un nasture care se prinde sub epoletul drept pe cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mînecii, şi alt nasture care se prinde sub reverul drept, la un centimetru de limita de răsfrîngere a acestuia la o distanţă corespunzătoare astfel ca vîrful cuiului inferior să fie la limita ultimului nasture cu care se încheie vestonul.

Eghiletul se prinde cu partea din mijloc (care uneşte cele două ramuri împletite şi cele două rînduri de şnur simplu) de nasturele de sub epolet. Ramurile împletite, încadrate de un rînd de şnur simplu se prind în faţă de nasturele de sub rever formînd arcuri de cerc, al doilea şnur simplu trece pe sub braţ şi înconjoară umărul.

Modelul şi nuanţele de culori sunt stabilite conform modelului aprobat.

La confecţionarea eghilet cu două ramuri şi accesorii obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

7. Cocarda.

Cocarda reprezintă o stea cu opt raze, radiantă, peste care broșează Stema de Stat a Republicii Moldova, avînd acvila şi accesoriile acesteia de culoare argintie şi fiind înscrisă ajurat într-o cunună ovală, formată din două ramuri de stejar, de asemenea de culoare argintie.

La confecţionarea produsului obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Anexa nr. 9

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Compleu: veston şi pantaloni de ceremonie/serviciu pentru bărbaţi

1.1  Materialele folosite

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2(culoare 19-4013 DARK NAVY) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 |
| 3 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100% densitatea 135-142 % |
| 4 | Epoleți | Conform modelului aprobat |
| 5 | Nasturi pentru uniformă | Nasturii sînt de formă rotundă şi au în centru imaginea conturată a Stemei de Stat a Republicii Moldova în relief: a) cu diametrul de 24 mm, de culoare gri-metalizat – la vestonul de ceremonie pentru bărbaţi; b) cu diametrul de 14 mm, gri-metalizat – la mînicile vestonului pentru bărbaţi |

1.2 Vestonul de culoare albastru-închis, de siluetă semi-ajustată, cu lungimea pînă la linia pliului subfesier este compus din faţă, clin lateral, spate, mînecă şi guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rînduri de nasturi, situaţi pe trei nivele.

Partea din faţă se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale pînă la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate cîte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileţi şi clapă. Lăţimea clapei constituie 55 mm.

Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părţilor din spate cu clinii laterali se prelucrează şliţuri cu lungimea de 290 mm şi lăţimea de 40 mm.

Mîneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior şi inferior. La nivelul terminaţiei mînecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un şliţ cu colţul deschis cu lungimea de 95 mm şi lăţimea de 30 mm. Şliţul este decorat cu patru butoniere şi nasturi. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică însemnul.

Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanţa dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanţa dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colţ constituie 350 mm, lăţimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mînecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm şi lăţimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special şi a Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova.

Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţia produsului.

1.3 Pantalonii de culoare albastru-închis de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar din material plastic spiralat.

Faţa este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptuşeală. Partea din faţă prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm.

Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părţi. Pe elementul spate dreapta la distanţa de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileţi cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture şi butonieră.

Pe cusătura laterală se aplică o panglică ţesută cu lăţimea de 5 mm cu rol de lampas de culoare verde. Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici (şapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cîrlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).

La confecţionarea vestonului şi pantalonilor de ceremonie obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston)

GOST 4103-82.

Anexa nr. 10

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Compleu: veston (jachetă) şi fustă de ceremonie/serviciu pentru femei

1.1  Materialele folosite

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 (culoare 19-4013 DARK NAVY) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 |
| 3 | Epoleți | Conform modelului aprobat |
| 4 | Nasturi pentru uniformă | Nasturii sînt de formă rotundă şi au în centru imaginea conturată a Stemei de Stat a Republicii Moldova în relief: a) cu diametrul de 24 mm, de culoare gri-metalizat – la vestonul de ceremonie pentru bărbaţi; b) cu diametrul de 14 mm, gri-metalizat – la mînicile vestonului pentru bărbaţi |

1.2 Jacheta de culoare albastru-închis, de siluetă semiajustată, cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mînecă şi guler. Sistemul de închidere al produsului este central la un rînd de nasturi, situaţi pe trei nivele. Elementul faţă prezintă linii de „relief”, care trec prin centrul bustului, ajungînd pînă la terminaţia produsului.  Pe fiecare parte sunt amplasate cîte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileţi şi clapă. Lăţimea clapei constituie 55 mm. 		Elementul spate prezintă linii de „relief”, care pornesc din răscroiala mînecii, ajungînd pînă la terminaţia produsului. Mîneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior şi inferior.

La nivelul terminaţiei mînecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un şliţ cu colţul deschis cu lungimea de 95 mm şi lăţimea de 25 mm. Şliţul este decorat cu trei butoniere şi nasturi. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică însemnul.

Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur.  Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanţa dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 95 mm. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mînecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 115 mm şi lăţimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund.

Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţia produsului.

1.3 Fusta de culoare albastru-închis de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la punctul rotulian este constituită din partea din faţă, spate şi betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin  fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.

Partea din faţă prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.

Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se f inalizează cu şliţuri cu lungimea de 230 mm şi lăţimea de 55 mm.

Betelia cu lăţimea de 35 mm se încheie cu un nasture şi o butonieră.

Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţia produsului.

La confecţionarea vestonului şi fustei de ceremonie obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor, pantalonilor) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston) şi model aprobat pentru fustă.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 11

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Pantaloni pentru femei

1.1  Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 (culoare 19-4013 DARK NAVY) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 |
| 3 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100% densitatea 135-142 % |

1.2 Pantalonii de culoare albastru-închis, de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar din material plastic spiralat

Faţa este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptuşeală. Partea din faţă prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm.

Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părţi. Pe elementul spate dreapta la distanţa de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileţi cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture şi butonieră.

Pe cusătura laterală se aplică o panglică ţesută cu lăţimea de 5 mm cu rol de lampas de culoare verde. Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici (şapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cîrlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar). În părţile laterale a pantalonilor, în betelie, poate fi montat elastic (la confecţionarea în masă).

La confecţionarea pantalonilor pentru femei obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 12

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Chipiu de campanie (şapcă)

1.1 Materiale folosite: Pentru confecţionarea chipiului de campanie va fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă.Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - poliester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Culoare 19-4013 DARK NAVY. Broderie pe cocardă conform modelului aprobat.

Banda „velcro”, ața, nasturi, cozoroc conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descriere: Chipiul este confecţionat din calotă, cozoroc rigid şi bordură interioară. Calota este obţinută prin asamblarea a şase clini; doi clini frontali sunt dublaţi cu ţesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanţa de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior şi reper inferior din ţesutură de bază şi  un element interior rigid. La distanţa de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tighele decorative paralele, amplasate la distanţa de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o  banda „velcro” aplicată pe fîşie din material de bază, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lăţimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanţa de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini şi a cozorocului, este brodată cocarda cu însemnul Poliției de frontieră.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

La confecţionarea chipiu de campanie obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

Anexa nr.13

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Scurta de campanie cu glugă de primăvară-toamnă

1.1  Materialele folosite: Pentru confecţionarea scurta de campanie cu glugă de primăvară-toamnăva fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - poliester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Pentru captuseala scurtei se va folosi tesatura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m², iar pentru captuseala glugii tesatura de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m². Panton 19-4013 DARK NAVY.

Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Scurta de campanie cu glugă de primăvară-toamnă de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mînecă şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar pînă la terminaţia produsului şi 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plăncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Faţa scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stîngă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 110*30 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mîneca.

Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru bodycamere.

La nivelul taliei, pe interior este amplasat brîul (culisa), cu destinația ajustării mărimii.

În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm.

Pe căptușeala feței stîngi, la distanța de 3 cm de la bizet, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră.

Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gîtului pe centru este aplicată o banda „velcro” (Loops  ) cu dimensiunile 315*100 mm pentru fixarea emblemei. Emblema printata cu vopsele  fluorescente va contine inscriptia  „POLIŢIA DE FRONTIERĂ” plasata in un chenar cu latimea de 5 mm, de dimensiunile 320*110 mm, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm.

Mîneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscroiala gîtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops   fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 120*90 mm. Pe partea posterioară a mînecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecţie(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălţimea de 195 mm.

Terminația mînecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mînecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook).

Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un şnal pentru reglarea volumului glugii în faţă.

Căptușeala scurtei pînă la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricotat de culoarea neagră.

Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm, pe terminaţia mînecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm. Linia cantului este prelucrată cu tighele decorative cu lăţimea de 6 mm. Linia de aplicare a mînecilor în răscroială, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotierile și chingi sunt garnisite cu tighele decorative duble.

Toate dimensiunile specificate in acest document sint cu referinta pentru marimea 54/176.     Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

La confecţionarea scurta de campanie cu glugă de primăvară-toamnă obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 14

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Tunică şi pantaloni de campanie

1.1  Materialele folosite: Pentru confecţionarea tunică şi pantaloni de campanie fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - poliester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Panton 19-4013 DARK NAVY.

Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descrierea: Tunica de campanie de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia şoldurilor; este compusă din faţă, spate, mînecă şi guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge pînă la terminaţia produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lăţimea de 40 mm, croită integral cu faţa produsului.   Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși.

Faţa tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului simetric se montează cîte un buzunar aplicat cu lăţimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stîngă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro”(Loops   fără bordură), cu dimensiunile 110*30 mm. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mîneca.

Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm  pentru bodycamere.

Partea din spate se constituie din trei repere unul central şi doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcţionate cu lungimea de 300 mm şi adîncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gîtului este aplicată broderia cu inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”.

Mîneca clasică aplicată  constituită din două repere – anterior şi unul posterior, de forma trapeție, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mînecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mînecii în răscroială. Pe partea posterioară şi cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanţa de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.

Pe buzunarele ambelor mîneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 120*90 mm pentru ecusonul Poliției de Frontieră. Pe partea posterioară a mînecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecţie(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălţimea de 195 mm.

Terminația mînecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mînecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mînecii cu cusătura de fixare la 5mm, capătul fiind lăsat liber.

Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm, pe terminaţia mînecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor şi a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mînecilor în răscroială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mînecii sunt garnisite cu tighele decorative duble.

Toate dimensiunile specificate in acest document sint cu referinta pentru marimea 54/176.     Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

1.3 Descrierea: Pantaloni de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm în care este introdus elastic cu orificii pentru reglarea lăţimii la acest nivel. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 70 mm şi lăţimea de 25 mm.

Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.

Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.

Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate cîte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adîncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.

Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.

Toate dimensiunile specificate in acest document sint cu referinta pentru marimea 54/176.     Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

La confecţionarea tunică şi pantaloni de campanie obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 16

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Cămaşă cu mînici lungi sau scurte

1.1 Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea ţesăturii. Pentru guler - inserţie din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m².

1.2 Cămaşa de culoare gri-deschis pentru bărbaţi (mîneci lungi/scurte), de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părţi strînsă cu benzi elastice este constituită din faţă, spate, mînecă şi guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi şi butoniere, distanţa dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe şteiul gulerului.

1.3 Cămaşa de culoare gri-deschis pentru femei (mîneci lungi/scurte), de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părţi strînsă cu benzi elastice este constituită din faţă, spate, mînecă şi guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi şi butoniere, distanţa dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe şteiul gulerului.

Pentru bărbaţi:

Partea din faţă prezintă două repere simetrice. Pe partea stîngă se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar avînd lungimea 14-15 cm şi lăţimea 11-12 cm (în dependenţă de mărime).  Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite uşor.

Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mînecii în răscroială se aplică un port epolett cu lungimea de 115 mm şi lăţimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epolettului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră.

Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite, avînd lăţimea de 70 mm.

Contururile plătcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.

Pentru mînici lungi: Mîneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire şi se termină cu un şliţ cu lungimea de 100 mm. Terminaţia mîneci este prelucrată cu manşetă cu colţurile rotunjite, cu lăţimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manşetei se realizează prin butonieră şi doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lăţimii mînecii la terminaţie.

Pentru mînici scurte: Mîneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminaţia mînicii se prelucrează o imitaţie de manşetă cu lăţimea de 30 mm.

Modelul şi nuanţele de culoare gri sunt stabilite conform modelului aprobat. Pentru mărimi, lungimea mînicilor se consultă GOST 19867-93.

Pentru femei:

Partea din faţă prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. Părţile din faţă sunt formate din plătci duble şi trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plătcii, îndreptate spre răscroitura mînicii.

Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mînecii în răscroială se aplică un port epolett cu lungimea de 115 mm şi lăţimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epolettului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră.

Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite, avînd lăţimea de 70 mm.

Contururile plătcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.

Pentru mînici lungi: Mîneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire şi se termină cu un şliţ cu lungimea de 100 mm. Terminaţia mîneci este prelucrată cu manşetă cu colţurile rotunjite, cu lăţimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manşetei se realizează prin butonieră şi doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lăţimii mînecii la terminaţie.

Pentru mînici scurte: Mîneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminaţia mînicii se prelucrează o imitaţie de manşetă cu lăţimea de 30 mm.

Modelul şi nuanţele de culoare gri sunt stabilite conform modelului aprobat.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 17

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Scurtă şi vestă reflectoare

Materia primă folosită: poliester – 100 %, cu prelucrare impermeabilă (poliuretan), densitatea – 160 - 180 gr/m2. Permeabilitatea  - 5000g/m2/24 ore. Cusăturile se acoperă cu bandă etanşă termosudată.

Scurtă reflectoare de culoare verde fluorescent de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mînecă şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar din masă plastică pe toată lungimea produsului şi cu o fentă aplicată pe reperul stîng ale feţei, care se fixează cu un rînd de copci din metal cu diametrul de 15 mm, fixate pe 3 nivele.

Faţa scurtei prezintă două repere simetrice.

Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 200 mm de la răscroiala gîtului este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ” cu dimensiunile 320 mm x 70 mm.

Gluga detaşabilă, fixată pe trei nasturi. Pe reperele feţei în partea inferioară sunt amplasate simetric cîte un buzunar aplicat tip „burduf” cu lungimea de 175 mm şi lăţimea de 180 mm. Clapele buzunarelor inferioare sunt aplicate cu 20 mm mai sus de linia de intrare în buzunar. Pe extremităţile inferioare ale clapelor la distanţa de 15 mm de la vîrf sunt clapele sunt fixate prin bandă „velcro”. La linia taliei din faţă şi din spate sunt fixate 2 benzi reflectoare cu lăţimea de 50 mm. La fel şi pe mînici la o distanţă de 150 mm de la extremităţile inferioare sunt aplicate cîte o bandă cu lăţimea de 50 mm.

În partea stîngă superioară a elementului faţă este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

Vestă reflectoare de culoare verde fluorescent de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă şi spate. Sistemul de închidere a produsului este central de tip D-RINGS (încheietoare sub formă de inele).

Faţa vestei prezintă două repere simetrice.

Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 210 mm de la răscroiala gîtului este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

La linia taliei din faţă şi din spate sunt fixate 2 benzi reflectoare cu lăţimea de 50 mm.

În partea stîngă superioară a elementului faţă este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

La confecţionarea scurtei şi vestei reflectoare de culoare verde fluorescent obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv nuanţa de culoare a stofei.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 18

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Beretă din fetru

1.1  Materialele folosite: fetr - 100%

1.2 Descrierea: Bereta este cofecționată din fetru de culoare albastru-închis/verde, modelat pe colopod. În partea laterală, pe drepta, sunt capsate două orificii din metal, cu diametru 1 cm. Distanța între orificii 2,5cm. Marginea beretei este bordesită cu bieu din piele de culoare neagră, în care este introdus un șiret. Bereta este captușită cu țesetura din bumbac.

La confecţionarea beretă din fetru obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv şi culoarea stofei de bază (nuanţa de albastru închis).

GOST 4103-82.

Anexa nr. 19

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Pantaloni de campanie

1.1  Materialele folosite: Pentru confecţionarea tunică şi pantaloni de campanie fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - poliester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Panton 19-4013 DARK NAVY.

Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descrierea: Pantaloni de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm în care este introdus elastic cu orificii pentru reglarea lăţimii la acest nivel. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 70 mm şi lăţimea de 25 mm.

Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.

Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.

Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate cîte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adîncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.

Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.

Toate dimensiunile specificate in acest document sint cu referinta pentru marimea 54/176.     Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

La confecţionarea pantaloni de campanie obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 15

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Produse tricotate - fes

1.1 Materialele folosite: Tricotaj din semilînă cu compoziţia 50% - lînă,  50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Fleece – țăsătură din poliester. Panton 19-4013 DARK NAVY.

Cocardă pentru fes (brodat) conform modelului aprobat.

1.2 Descrierea: Fesul este tricotat din semilînă în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminaţia răsfrîntă de 80 mm, produsul este tricotat în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm. Partea interioară este căptușită cu flis, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm.

La confecţionarea fesului obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 20

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Fular (tubular)

1.1 Materialele folosite: Fleece 260 gr/m2, , culoare Dark Navy 19-4013 TPX.

1.2 Descrierea: Fesul confecționat din fleece și are forma de tubular. Mărimea 26/28 cm.

La confecţionarea fular (tubular) obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Anexa nr. 21

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Rucsac special din pînză

  - Materialele folosite: poliester (100%) 1000D, cu strat protector (PVC) rezistent la apă.

1.2 Descrierea: Rucsacul de culoare negru este construit modular, astfel încît permite atașarea accesoriilor direct pe rucsac. Cusăturile sînt trainice și întărite în părțile care pot fi tensionate, rucsacul fiind prevăzut cu curele pentru compresie, astfel ca lucrurile din interior să stea fix, pentru contrabalansare în timpul mersului sau alergării. Capacitatea: 30 - 40 litri; bretele de umăr căptușite şi reglabile, curea talie și suport spate confortabile; lățime bretele: 5 cm; două buzunare laterale exterioare cu fermoar; un compartiment principal mare cu sistem de închidere prin șiret și cataramă PP cu eliberare rapidă și două compartimente de capacități diferite cu fermoar; curele laterale din fibre de polipropilenă de înaltă densitate cu cleme pentru compresie; mîner pentru transport; posibilitate de atașare a accesoriilor.

La confecţionarea rucsac special din pînză obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Anexa nr. 22

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Cagulă de culoare neagră

  - Materialele folosite: poliester (100%)

1.2 Descrierea: Cagula este formată dintr-un reper, cu o cusătură sub formă de emisferă. Pe partea frontală este amplasat un orificiu, la nivelul gurii şi alte două orificii la nivelul ochilor, marginile cărora sunt surfilate. Terminaţia cagulei este prelucrata cu tighel plat cu lăţimea de 20 mm.

La confecţionarea cagulă de culoare neagră obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Anexa nr. 23

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Pantaloni de campanie iarnă

1.1  Materialele folosite: Pentru confecţionarea tunică şi pantaloni de campanie fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - poliester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Pentru captuseala pantalonilor  se va folosi tesatura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/ m². Panton 19-4013 DARK NAVY.

Banda „velcro”, ața, fermoare spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descrierea: Pantalonii sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm în care este introdus elastic cu orificii pentru reglarea lăţimii la acest nivel. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 70 mm şi lăţimea de 25 mm.

Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.

Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.

Pe ambele părți laterale ale pantalonilor sunt montate cîte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adîncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.

Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.

Pantalonile de iarnă sunt căptușite cu „fleece” de culoare neagră pe întregă suprafața interioară. Toate dimensiunile specificate in acest document sint cu referinta pentru marimea 54/176.     Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

La confecţionarea pantaloni de campanie iarnă obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 24

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Tricou de culoare negru cu mîneci lungi (maleta).

  - Materialele folosite: interlock- 100 % bumbac

1.2 Descrierea: Produsul este compus din: reperul față; reperul spate; guler și mîneci-2 detalii.

Elementele sunt asamblate prin cusătură de surfilare și cusătură de aplicare pe terminația produsului și a reperelor mînicii.

La confecţionarea tricou de culoare negru cu mîneci lungi (maleta) obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 25

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Trening de iarnă

1.1 Materialele folosite: poliester interlock - 100%

1.2 Trening de iarnă  - Treningul de iarnă constă din bluză, maiou și pantaloni lungi. Bluza are un design în culoarea uniformei de campanie. Aceasta încorporează manșoane cu ranglan tăiat pentru a îmbunătăți libertatea de mișcare și buzunare pe lateral cu fermoar, bluză cu șnur și bretele pe manșete și tivul pentru o mai bună potrivire şi cu manşete (mâneci) elastice.

Pantalonii au buzunare laterale cu fermoar, talie din cauciuc, șnur interior și nervură pe tiv pentru o potrivire optimă. Bluza şi pantalonii sunt confecţionaţi din material polister.

De asemenea treningul are în complet şi un maiou la fel de culoarea uniformei de campanile confecţionat din bumbac. Bluza şi maioul au imprimate pe partea stângă din faţă simbolului CESF iar pe spate “Poliţia de Frontieră”. Pantalonii la partea de jos şi bluza la mâneci au cusute câte 2 bande reflectorizante.

La confecţionarea produsului obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 26

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Mănuși (tactică)

1.1 Materialele folosite: poliester 100%,  piele naturală, tehnologie ”TouchScreen”.

1.2 Mănuși (tactică) - la confecţionarea mănușilor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 27

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Încălţăminte: 1. Ghete de sport pentru femei/bărbaţi

1.1 Ghete cu feţe din material textil, sunt confecţionate din ţesătură specială de culoare albastru-închis. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimer.

Ghetele sunt alcătuite din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este alcătuit din carâmb, căpută şi căptuşeală interioară, iar cel inferior - din talpă, branţ şi semibranţ.

Sistemul de închidere se realizează cu şiret.

La confecţionarea ghete de sport pentru femei/bărbaţi obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 9289-78, GOST 28371-89, GOST 27837-88

Anexa nr. 28

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Pantaloni de serviciu pentru bărbați

1.1  Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 (panton 19-4013 DARK NAVY) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 |
| 3 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100% densitatea 135-142 % |

1.2 Pantalonii de culoare albastru-închis, de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar din material plastic spiralat.

Faţa este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptuşeală. Partea din faţă prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm.

Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părţi. Pe elementul spate dreapta la distanţa de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileţi cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture şi butonieră.

Pe cusătura laterală se aplică o panglică ţesută cu lăţimea de 5 mm cu rol de lampas de culoare verde. Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici (şapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cîrlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).

La confecţionarea pantalonilor pentru bărbați obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 29

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Fusta de serviciu pentru femei

1.1  Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 (panton 19-4013 DARK NAVY) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 |

1.2 Fusta de culoare albastru-închis de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din faţă, spate şi betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin  fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.

Partea din faţă prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.

Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu şliţuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm.

Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture şi o butonieră.

Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.

La confecţionarea fustelor pentru femei obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 30

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Centură din piele cu cataramă.

1. Materialele folosite: piele naturală.

1.1 Centură cu lungimea de minim 130 cm și lăţimea de 4.5 cm, grosimea de  2 mm de culoare neagră. Confecţionată din piele naturală de culoare neagră. Catarama centurii pentru uniforma de ceremonie angajaților Poliției de Frontieră reprezintă o cataramă monometalică dreptunghiulară cu lăţimea de 60 mm şi înălţimea de 50 mm, cu colţurile rotunjite, uşor bombată şi purtînd stema Poliția de Frontieră a Republicii Moldova în scut imaginar dreptunghiular, în întregime de culoare argintiu şi în relief. Pe verso, catarama este prevăzută cu un sistem de încheiere a curelei.

La confecţionarea centurii obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Anexa nr. 31

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Trening de vară

  - Materialele folosite: poliester interlock sublimated - 100%

1.2 Trening de vară  - Treningul de vară constă din maiou, şorţi şi este de culoarea uniformei de campanie. Maioul este cu guler rotund şi are imprimată pe partea stângă din faţă simbolul CESF iar pe spate “Poliţia de Frontieră”. La fel maioul este cu cusături plane în laterale pentru evitarea rosăturilor și DRY MX, tehnologie prin intermediul căreia se poate controla umiditatea corporală a elevului. Șortul este fabricat din poliester și elastan, care asigură rezistență mai mare și elasticitate, oferind libertate totală a mișcărilor, fără deformarea articolului. Deasemenea include sistemul DRY MX pentru evacuarea rapidă a transpirației. Lungimea şorţului este de până la genunchi.

La confecţionarea produsului obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 32

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Lenjerie de corp (complet)

1.1 Materialele folosite: poliester - 88%, elastan - 12%

1.2 Lenjerie de corp - la confecţionarea produsului obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.