| Lucări de reparație capitală a acoperișului blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Etapa 1. Reparatia acoperisului. Solutii Arhitecturale (155/23-SA)

Valoarea de deviz

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  | m |  | 424,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 552,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  | m2 |  | 552,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto materiale demontate |  |  | t |  | 19,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  | t |  | 19,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CE42A |  | Executarea lucarnelor, inclusiv montarea fereastra mansarda |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric - Folie de etansare - membrana superdifuzie 180 gr/m2 Material marunt=1,0300 |  |  | m2 |  | 552,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CR03A |  | Cotrasipca de rasinoase sectiune 50x50 mm (565 m), cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 1,42 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CE30A1 |  | Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala continua |  |  | m2 |  | 552,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de placi amprentate Material marunt=1,0300 |  |  | m2 |  | 552,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  | m3 |  | 23,92 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 25,34 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CE06C |  | Invelitori din tabla prefaltuita, protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  |  | m2 |  | 480,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 |  |  | m2 |  | 76,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CE19F |  | Jgheaburi din protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300 |  |  | m |  | 86,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm. Cot burlan - 12 buc, Cot de capat - 6 buc Material marunt=1,0200 |  |  | m |  | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CK26B |  | Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 400 mm |  |  | m |  | 164,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CK26B |  | Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 900 mm -element de inchidere parapet |  |  | m |  | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CK26B |  | Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime |  |  | m |  | 66,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada |  |  | kg |  | 513,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 264,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CN20D |  | Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  | m2 |  | 26,40 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CC09D |  | Montarea plasa zincata, sudata, din sirma d=1.4 mm, ochi 12x12 mm, fixata cu rondele din tabla zincata, fara retea din otel - beton |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Plasa zincata, sudata, din sirma d=1.4 mm, ochi 12x12 mm |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CB14F |  | Schela metalica tubulara |  |  | m |  | 69,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | —————— |  |

| Întocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucări de reparație capitală a acoperișului blocului central al IMSP Policlinioca Stomatologică Republicană | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-2

Etapa 1. Reparatia acoperisului. Solutii Arhitecturale (155/23-SA)

Valoarea de deviz

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 85,85 |  |  |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 236,18 |  |  |
| 4. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 220,80 |  |  |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 39,60 |  |  |
| 6. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,13 |  |  |
| 7. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 939,68 |  |  |
| 8. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 97,47 |  |  |
| 9. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 79,36 |  |  |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,09 |  |  |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 461,279 |  |  |
| 12. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 61,276 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 10,26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 125698 | Plasa zincata, sudata, din sirma d=1.4 mm, ochi 12x12 mm | m2 | 12,60 |  |  |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,32 |  |  |
| 4. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 23,918 |  |  |
| 5. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,007 |  |  |
| 6. | 20101029043401 | Dulapi de rasinoase umiditate optimala pentru sarpanta | m3 | 0,60 |  |  |
| 7. | 2010102904407 | Rigle rasinoase 50x50 mm umiditate optimala pentru sarpanta | m3 | 1,42 |  |  |
| 8. | 2010102906900 | Rigle de rasinoase umiditate optimala pentru sarpanta | m3 | 0,355 |  |  |
| 9. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,007 |  |  |
| 10. | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,64 |  |  |
| 11. | 2413217300010 | Cleme | buc | 36,72 |  |  |
| 12. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 7,10 |  |  |
| 13. | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 248,332 |  |  |
| 14. | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 10,032 |  |  |
| 15. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,13 |  |  |
| 16. | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 6,60 |  |  |
| 17. | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 1,32 |  |  |
| 18. | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 75,60 |  |  |
| 19. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 71,999 |  |  |
| 20. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 127,714 |  |  |
| 21. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,26 |  |  |
| 22. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,28 |  |  |
| 23. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica - Bariera de vapori | m2 | 653,844 |  |  |
| 24. | 2682132601465 | Folie de etansare - membrana superdifuzie 180 gr/m2 | m2 | 653,844 |  |  |
| 25. | 2710403005100 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 77,112 |  |  |
| 26. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 940,166 |  |  |
| 27. | 2710403642000 | Invelitori din tabla prefaltuita | m2 | 579,60 |  |  |
| 28. | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,60 |  |  |
| 29. | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 15,944 |  |  |
| 30. | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 20,373 |  |  |
| 31. | 2743123559026 | Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 400 mm | m | 164,00 |  |  |
| 32. | 2743123559029 | Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 900 mm | m | 18,00 |  |  |
| 33. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 5,315 |  |  |
| 34. | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 4,429 |  |  |
| 35. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 513,00 |  |  |
| 36. | 2812106307321 | Fereastra mansarda cu toate accesoriile | buc | 1,00 |  |  |
| 37. | 2822135700001 | Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm | buc | 66,00 |  |  |
| 38. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 112,119 |  |  |
| 39. | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 2,394 |  |  |
| 40. | 2873147300863 | Agrafe | kg | 19,95 |  |  |
| 41. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,565 |  |  |
| 42. | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 4,97 |  |  |
| 43. | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 3 512,00 |  |  |
| 44. | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 4,97 |  |  |
| 45. | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 4,97 |  |  |
| 46. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 2 520,00 |  |  |
| 47. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,40 |  |  |
| 48. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 18,36 |  |  |
| 49. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 12,24 |  |  |
| 50. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 6,12 |  |  |
| 51. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 132,87 |  |  |
| 52. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 7,10 |  |  |
| 53. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 264,00 |  |  |
| 54. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 13 645,44 |  |  |
| 55. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,104 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţie |  |  |  |  |

Utilaje de construcţie:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,125 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,11 |  |  |
| 3. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 104,10 |  |  |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 16,56 |  |  |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 15,28 |  |  |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 43,40 |  |  |
| 7. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,735 |  |  |
| 8. | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,16 |  |  |
| 9. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,275 |  |  |
| 10. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,803 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţie |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24 % |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport | 7 % |  |  |  |
|  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare | 2 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie | 14,5 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Întocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Lucări de reparație capitală a acoperișului blocului central al IMSP Policlinioca Stomatologică Republicană | Investitor: IMSP Policlinica Stomatologica Republicana |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

Etapa 1. Reparatia acoperisului. Solutii Arhitecturale (155/23-SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 4 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |  |  |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto materiale demontate | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
| 6 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |  |
|  |  | 2. Acoperis |  |  |  |  |
| 7 | CE42A | Executarea lucarnelor, inclusiv montarea fereastra mansarda | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,9700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |  |  |
|  | 20101029043401 | Dulapi de rasinoase umiditate optimala pentru sarpanta | m3 | 0,6000 |  |  |
|  | 2812106307321 | Fereastra mansarda cu toate accesoriile | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |  |  |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 8 | CE17A | Strat suplimentar polimeric - Folie de etansare - membrana superdifuzie 180 gr/m2 Material marunt=1,0300 | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132601465 | Folie de etansare - membrana superdifuzie 180 gr/m2 | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 9 | CR03A | Cotrasipca de rasinoase sectiune 50x50 mm (565 m), cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2010102904407 | Rigle rasinoase 50x50 mm umiditate optimala pentru sarpanta | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase umiditate optimala pentru sarpanta | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 |  |  |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 |  |  |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 5,0000 |  |  |
| 10 | CE30A1 | Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala continua | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3650 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04333 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 11 | CE17A | Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de placi amprentate Material marunt=1,0300 | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica - Bariera de vapori | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 12 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 13 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 14 | CE06C | Invelitori din tabla prefaltuita, protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Invelitori din tabla prefaltuita | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 15 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 16 | CE19F | Jgheaburi din protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 2,2000 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,2300 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,5000 |  |  |
|  | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 17 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm. Cot burlan - 12 buc, Cot de capat - 6 buc Material marunt=1,0200 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710403005100 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,16667 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,08333 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 18 | CK26B | Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 400 mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2743123559026 | Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 400 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 19 | CK26B | Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 900 mm -element de inchidere parapet | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2743123559029 | Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 900 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 20 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2822135700001 | Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 21 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 22 |  | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | CN20D | Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 |  |  |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
| 24 | CC09D | Montarea plasa zincata, sudata, din sirma d=1.4 mm, ochi 12x12 mm, fixata cu rondele din tabla zincata, fara retea din otel - beton | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 25 |  | Plasa zincata, sudata, din sirma d=1.4 mm, ochi 12x12 mm | m2 |  |  |  |
|  | 125698 | Plasa zincata, sudata, din sirma d=1.4 mm, ochi 12x12 mm | m2 | 1,0500 |  |  |
| 26 | CB14F | Schela metalica tubulara | m |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1,5000 |  |  |

APROBAT:

| Întocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.Ș.                                                                                        L.Ș.