Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 115

din 15.09.2020

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: ” Lucrări de reparație capitale a scării de intrare si a copertinei  în  clădirea administrativă  din str. A. Russo nr. 1, municipiul Chișinău

Autoritatea contractantă:  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova.

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. Scopul reparației date este îmbunatatirea conditiilor de acces in cladire a persoanelor cu  deficiente locomotorii.Toate clarificarile referitoare la obiectul achizitiei vor fi coordonate cu Direcția generală pentru  administrarea clădirilor  Guvernului  Republicii  Moldova.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Toate solicitarile si documentele de calificare sunt conform anuntului de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente - sunt obligatorii pentru a fi suportate de operatorul economic ce are obligația să execute lucrările în date.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere – în coordonanță cu autoritatea contarctantă.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor - cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate – cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon - în strictă coordonare cu autoritatea contractantă.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici. Executarea lucrărilor solicitate, va fi îndeplinită până la 31.12.2024, la solicitarea și informarea autorității contractante. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și a actului de recepție finală.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – în conformitate cu legislatia în vigoare și prezentarea formularelor 3,5 și 7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți - lista documentelor de calificare conform anuntului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor     Guvernului  Republicii  Moldova

Data 06.08.2025

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație capitale a scării de intrare si a copertinei  în  clădirea administrativă  din str. A. Russo nr. 1, municipiul Chișinău

Autoritatea contractantă I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Раздел1.1. Lucrari generale1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 48,660 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 18,977 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,977 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,433 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,433 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 5,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,864 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,260 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,508 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,508 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,780 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 11,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,210 |
| 4 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 11,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,775 |
| Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.1.2. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |
| 5 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 5,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,590 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,320 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 6,034 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 1 671,908 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,474 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 4,121 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,707 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,331 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,104 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,480 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,450 |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 18,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,700 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 18,900 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,090 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,400 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,400 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,540 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,900 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,440 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,800 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,063 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,009 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,160 |
| 7 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vr-1 100*100*4mm | kg | 83,990 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,420 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate Vr-1 100*100*4 mm | kg | 84,830 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,420 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,840 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 25,197 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,050 |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 48,660 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 29,196 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,866 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,606 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 632,580 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,044 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,487 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,460 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,584 |
| 9 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelonata , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:600*600*20mm London grey mat Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 9,830 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,813 |
|  | 2661112800700 | Placi de gresie portelonata 600*600*20mm London grey mat | m2 | 10,226 |
|  | 2664102102013 | Adeziv Class Portelonat ARTIZANA | kg | 63,541 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 4,071 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 198,566 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,018 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,165 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,619 |
| 10 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie portelonata incleiate, cu grosimea 20 mm | m2 | 36,110 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 139,204 |
|  | 2670112202052 | Placi de gresie portelonata 600*600*20mm London grey mat | m2 | 36,832 |
|  | 2462106110554 | Adeziv Class portelonat ARTIZANA | kg | 209,438 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 5,417 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 7,222 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,722 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,181 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 12,386 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,300 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,260 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 400,400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 76,076 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,004 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,004 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 4,004 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 400,400 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,002 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,203 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 6,006 |
| 12 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050 | buc | 35,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 55,125 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 11,025 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 2,100 |
| 13 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M16*130 | buc | 35,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,000 |
|  | 2874136313300 | Diblu de fixare M16*130 ГОСТ 28457-90 | buc | 35,000 |
| Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.1.3. Copertina |  |  |  |  |
| 14 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . Placarea cu Etalbond. | m2 | 24,560 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 41,187 |
|  | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 27,016 |
|  | 2874115825459 | Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta | kg | 0,000 |
|  | 2523156719201 | Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 184,200 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,491 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,624 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,982 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,754 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,108 |
| 15 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului. Placare cu Etalbond. Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,005 | m2 | 15,840 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 29,874 |
|  | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 17,511 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 119,394 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,317 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,627 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,634 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4,356 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,063 |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020 | m | 17,200 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,020 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 18,421 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 8,772 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 4,386 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 8,772 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 4,386 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 4,386 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 4,386 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,258 |
| 17 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 24,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 14,400 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,012 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,012 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,010 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,360 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 240,000 |

Președintele grpului de lucru    ______________________       Igor MÎNĂSCURTĂ

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Ex.Ion Iovu