____

| Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice fasada in caminul de elevi nr. 1 De pe str. Sarmizegetusa 47/3 al Scolii Profesionale nr.5 din mun. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice fasada in caminul de elevi nr. 1 De pe str. Sarmizegetusa 47/3 al Scolii Profesionale nr.5 din mun. Chisinau

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Fasada |  |  |  |  |  |
| 1 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 145,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 203,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 43,5000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 522,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,3500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,0150 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,4800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5800 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | CI08C |  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) |  | m2 | 16,5000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 44,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,9500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 16,8300 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 5,5539 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1346 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 42,0750 |  |  |
|  | 1412212205733 |  | Praf de creta macinata |  | kg | 1,6830 |  |  |
|  | 2670112202000 |  | Placi din gresie portelanata |  | m2 | 17,6715 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4125 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1980 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 145,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,3500 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 21,7500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 80 mm |  | m2 | 145,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 274,3400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 60,6100 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 585,8000 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 732,2500 |  |  |
|  | 2682162611370 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri |  | m2 | 156,7015 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 161,0950 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 0,0000 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 1 171,6000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,6250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4930 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 4,3500 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,0450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 145,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 17,4000 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 60,1750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 145,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 176,9000 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 333,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5800 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,8700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund |  | m2 | 145,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,3500 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 21,7500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 25,5000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,0250 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 10,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 12,7500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,2750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0510 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 200,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 150,0000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 900,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  | m2 | 10,3500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,1735 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,1735 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | CK56C |  | Instalarea usi din metal cu protectia contra focului: Usi metalice cu prag 2,3 x 1,5 - 3 bucati. Atentie : Usile se fac la comanda, dupa dimensiunele necesare. exterior tabla metalica, interior tabla metalica, inclusiv miez de vata minerala densitatea de 135) culoarea se va coordonate cu beneficiarul. |  | m2 | 10,3500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 48,1275 |  |  |
|  | 2030112931103 |  | Usi metalice pline cu protectia contra focului |  | m2 | 10,3810 |  |  |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  | kg | 4,1524 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,7267 |  |  |
|  | 2462106110356 |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  | kg | 0,1246 |  |  |
|  | 2416202602671 |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  | m3 | 0,0623 |  |  |
|  | 2112227324784 |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  | kg | 6,4051 |  |  |
|  | 2112227324785 |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  | kg | 8,0142 |  |  |
|  | 2430116104162 |  | Email cu protectia contra focului |  | kg | 1,1419 |  |  |
|  | 2416586105304 |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  | kg | 0,6229 |  |  |
|  | 2112227324786 |  | Discuri de taiere |  | buc | 0,9343 |  |  |
|  | 2112227324787 |  | Dopuri plastice decorative |  | buc | 32,1813 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  | h-ut | 1,9665 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 2,1735 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 9,1080 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,9315 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fasada |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Glafuri interioare ale ferestrelor si usi |  |  |  |  |  |
| 12 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  | m | 17,2000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,5040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,3760 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 17,2000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 68,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 25,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 25,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,1000 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  | m3 | 0,5355 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 201,4500 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,6120 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1658 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0510 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,1275 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm (Cornier din aluminiu norma 4) |  | m2 | 25,5000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 48,2460 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 10,6590 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 103,0200 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 128,7750 |  |  |
|  | 2682162611370 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri |  | m2 | 27,5578 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 28,3305 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 103,0200 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 206,0400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,6375 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0867 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,7650 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,5355 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 25,5000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 3,0600 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 10,5825 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,2750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 145,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 176,9000 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 333,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5800 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,8700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund |  | m2 | 25,5000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,7650 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,8250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,2750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 25,5000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,0250 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 10,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 12,7500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,2750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0510 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri interioare ale ferestrelor si usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Fundatie |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  | m3 | 32,2000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 67,6200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 42,5040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,6100 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 9,3380 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 9,3380 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,8300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 87,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,7000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 82,6500 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 4,3500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 6,9600 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 7,8300 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,3045 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0435 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 10,4400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | CC01D2 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  | kg | 212,0000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 10,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8480 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 215,1800 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 31,8000 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,1200 |  |  |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  | h-ut | 0,4240 |  |  |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  | h-ut | 1,7596 |  |  |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  | h-ut | 0,2756 |  |  |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica |  | h-ut | 0,1272 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  | m3 | 32,2000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 132,0200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,8800 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 33,5001 |  |  |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  | kg | 8 922,4590 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 24,1854 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 22,2244 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 9,4781 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 1,8354 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,5796 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 19,3200 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 8,0500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor Scoala Profesionala nr.5 din mun. Chisinau | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |